ОБЪЯВЛЕНИЕ

об объявлении процедуры закупки несостоявшейся

### Код процедуры «HAEK-GHAPDzB-44/25»

### ЗАО «ААЭК» ниже представляет информацию об объявлении несостоявшейся процедуры закупки под кодом «HAEK-GHAPDzB-44/25», оранизованной с целью приобретение автомобильной лестницы (автолестница) для своих нужд:

| Номер лота | Краткое описание предмета закупки | Наименования участников процедуры закупки при наличии таковых | Процедура закупки объявлена несостоявшейся согласно части 1 статьи 37 Закона Республики Армения "О закупках" /подчеркнуть соответствующую строку/ | Краткая информация об обосновании объявления процедуры закупки несостоявшейся |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильная лестница (автолестница) Пожарная, базовое шасси: SHACMAN или аналог HOWO, КАМАЗ, DONGFENG, ISUZU). Экологический стандарт – не ниже Евро-2. Максимальный пробег автомобиля на момент приёмки – не более 1000 км. Цвет – красный. На базе выбранного шасси автомобиль должен быть оборудован автолестницей высотой 35–40 м, с самоходной корзиной на вершине лестницы, минимальная рабочая нагрузка – 350–400 кг. Год выпуска шасси – начиная с 2025 г. Формула колёс – 6×4. Колёсная база – 4300–4360 + 1300–1360 мм. Двигатель: дизельный, мощность не менее 330–360 л.с. Коробка передач: механическая или автоматическая. Максимальная скорость: не менее 70–90 км/ч. Габаритные размеры АС в транспортном положении: длина – 10–14 м, ширина – 2,5–2,9 м, высота – 3,5–4 м. Полная масса АС: не более 24 000 кг. Кабина базового шасси: водительское место оснащено системой управления и видеорегистратором с углом обзора не менее 180° (изображение выводится на планшет, установленный перед водителем). Конфигурация сидений – 3+3 (три места спереди и три сзади). Задние сиденья должны быть оборудованы креплениями для дыхательных аппаратов. Спинка сидений толщиной 15–35 см, с металлическими держателями дыхательных аппаратов, фиксируемых ремнями для устойчивости при движении и быстрого доступа спасателей. Баки: для воды – из высококачественного нержавеющего материала, объём 1–2 т; для пенообразователя – из высококачественного нержавеющего материала, объём 100–200 л. Пожарный насос: давление – макс. 1,140–1,160 МПа; подача – 30–40 л/с; рабочее давление – 1,1 МПа; обороты – 3750 ± 50; мощность – 53–54 кВт. Насос устанавливается в задней части автомобиля либо в центральной зоне между подъёмником и кабиной, в герметичном металлическом коробе из нержавеющей стали. На коробе монтируется катушка с 25-метровым резиновым рукавом (25 мм). Насос должен иметь входное соединение не менее 75 мм, обеспечивать забор воды из природных источников и баков. Слева и справа – по одному выходу с головками для рукавов диаметром не менее 77 или 89 мм, с управлением через шаровые краны (неавтоматические). Лестница: резиновый рукав длиной не менее 40 м, подключённый к насосной системе, обеспечивает подачу воды на высоту до 40 м. оборудована выдвижными аутригерами (минимум 4), обеспечивающими устойчивость. управление возможно с пульта ДУ сбоку подъёмника и из кабины корзины. корзина изготовлена из высококачественной углеродистой стали или аналогичного материала, устойчива к коррозии, оборудована местом для крепления ствола и системой связи с землёй. возможность подачи воды напрямую из корзины через дистанционное управление. Сигналы: световые и звуковые, не менее двух типов, управление с панели в кабине, наличие громкоговорителя. Рабочие параметры лестницы: максимальная высота подъёма – не менее 35–40 м; максимальная нагрузка (в корзине) – не менее 350–400 кг. Перечень оборудования пожарной автолестницы: Страховочные пояса с карабинами – 4 шт. Цепи противоскольжения для шин – 1 пара. Рукава: 2 шт. по 30 м, диаметр 75–77 мм, соответствие стандарту EN 14540:2014, трёхслойные (наружный – резина, средний – синтетическая ткань, внутренний – резина EPDM ≥ 0,3 мм). Рабочее давление ≥ 1,7 МПа, разрывное ≥ 4,8 МПа, устойчивость к открытому пламени при 300°C не менее 30 с. Длина 20 ±1 м. С головками из алюминия. Сертификаты соответствия: EN 14540:2014 и/или ISO 9001:2008, ISO 14001:2015, IQNet OHSAS 18001:2007. Разветвитель трёхходовой – 2 шт. (подключение рукавов 75–77 мм, 51–52 мм, 65–66 мм). Переходники: 75–66 мм – 2 шт., алюминий, рабочее давление ≥1,6 МПа, масса 1,2 ±0,1 кг, размеры ≤135×142 мм. 75–52 мм – 2 шт., алюминий, рабочее давление ≥1,6 МПа, масса 1,0 ±0,1 кг, размеры ≤120×142 мм. 65–52 мм – 2 шт., алюминий, рабочее давление ≥1,6 МПа, масса 1,0 ±0,1 кг, размеры ≤120×142 мм. Русско-китайские переходники: 75–66, 66–75, 75–52, 52–75, 65–52, 52–65 мм – по 2 шт. Всасывающие рукава диаметром 75–77 мм – не менее 2 шт., длиной ≥4 м, с алюминиевыми головками, с фильтром и обратным клапаном, рабочее давление ≥0,3 МПа. Ключ для рукавов Ø65 мм – 1 шт. Ствол Ø52 мм – 1 шт. Ключ гидрантный – 1 шт. (для гидрантов РА). Ножницы диэлектрические – 2 шт. Лопата – 1 шт. Лом – 1 шт. Пояса с карабинами – 4 шт. Перчатки резиновые – 2 пары. Мостики для рукавов – 2 шт. Башмаки противооткатные – 2 шт. Огнетушители: ОП-5 – 1 шт. ОУ-5 – 1 шт. Переходник 65×75 мм – 1 шт. Аппараты на сжатом воздухе с маской – 3 шт. Лестница штурмовая – 1 шт., алюминий, длина 3300–3500 мм, шаг ступеней 300–340 мм, с заводским сертификатом испытаний. Пила по дереву – 1 шт. Бензопила – 1 шт. Дрон (БПЛА) – 1 шт., для разведки, с возможностью передачи видео на телефон, планшет или ПК. Управление – с пульта или через приложение. Прожектор в корзине – 1 шт. Каски пожарные – 6 шт., с тканевой защитой для лица, затылка и шеи, с прозрачным забралом. Знак аварийной остановки – 1 шт. Аптечка – 1 шт. Переносной генератор с прожектором – 1 шт., бензиновый, ≥3,5 кВт, масса ≤20 кг, с 3 режимами освещения. |  | 3-го пункта | Заявки не поданы |

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к координатору Марине Манавджяну закупок под кодом «HAEK-GHAPDzB-44/25».

Телефон: (+374 10) 20 04 91։

Электронная почта: marine.manavjyan@anpp.am

ЗАО «ААЭК»