ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2023 թվականի մայիսի 25-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-23/9

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար տրոլեյբուսների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-23/9 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 23.05.2023թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 25.05.2023թ. տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1

Մեր ընկերությունը ցանկանում է մասնակցել տվյալ գործընթացին, սակայն մեր կողմից առաջարկվող մոդելի տեխնիկական բնութագրում առկա են որոշ անհամապատասխանություններ: Խնդրում եմ ուսումնասիրել մեր կողմից առաջարկվող մոդելի բնութագիրը և տալ պարզաբանում՝ արդյոք հնարավոր է մրցակցային շուկան ընդլայնելու նպատակով Ձեր կողմից փոփոխություններ կատարել պահանջվող բնութագրերում:

Տեխնիկական բնութագիրը կցվում է:

| Технические требования троллейбуса с автономным пробегом |  |  | МАЗ 203Т70 |
| --- | --- | --- | --- |
| Троллейбус | Критерия | Требуется приобрести безрельсовый троллейбус с двумя способами получения электрической энергии, который может работать при питании от контактной сети или силовой аккумуляторной батареи на борту. Троллейбус при поставке в Республику Армения должен соответствовать техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011). | Соответствует Одобрение типа транспортного средства Таможенного союза №ТС BY E-BY.117.00048.P2 |
|  | Модель и тип | Двухосный безрельсовый троллейбус с двумя способами получения электрической энергии, 100% низкопольный, левый руль, с тремя дверями с правой стороны, бесступенчатым въездом со всех дверей,и электрическим приводом (передача движения непосредственно осуществляется электродвигателем) | Соответствует |
|  | Габаритные размеры | Длина: 12200 ±50мм Ширина: 2550мм±20мм (без зеркал заднего хода) Высота: не более 3800±50мм мм (с учетом кондиционера и штангового токоприемника) Колесная база: 6000±50мм Высота в салоне(мм) 2350±50мм Диаметр поворота: не более 21м Угол въезда / угол съезда: не менее 7° Минимальный дорожный просвет(мм)：не более 140мм | НЕ Соответствует Длина: 12200мм max Ширина: 2550мм max (без зеркал заднего хода) Высота:3700мм max (с учетом кондиционера и штангового токоприемника) Колесная база: 5900мм Высота в салоне (мм) 2350±50мм Диаметр поворота: не более 21м Угол въезда / угол съезда: не менее 7° Минимальный дорожный просвет(мм)：не менее 130мм |
|  | Внутренняя высота вагона | Внутренняя высота вагона не менее 2300мм | Соответствует |
|  | Масса | Снаряженная масса: не более 13500кг максимальная совокупная масса: не более 19500кг | Соответствует Снаряженная масса: не более 11900кг максимальная полная масса: не более 18000кг |
|  | Пассажировместимость | Максимальная вместимость не менее 85 человек Используются мягкие пассажирские сиденья в количестве не менее 25+2 В салоне устанавливается не менее 1 зона для инвалидной коляски длиной не менее 1800мм, и у второй пассажирской двери устанавливается откидный пандус для инволидной коляски. | Максимальная вместимость не менее 85 человек (86 и место для инвалидной коляски) Используются мягкие пассажирские сиденья в количестве не менее 25+2 В салоне устанавливается не менее 1 зона для инвалидной коляски длиной не менее 1800мм, и у второй пассажирской двери устанавливается откидной пандус для инвалидной коляски. |
|  | Рабочая среда | Может нормально работать при температуре окружающей среды от -35℃ до 55℃ | НЕ Соответствует Диапазон работы при температуре окружающей среды от -45℃ до 45℃ (исполнение У1 для умеренного климата согласно ГОСТ15150) |
|  | Высота пола, размер двери | Высота посадочной площадки : не более 340мм, выполняются измерения для всех пассажирских дверей при стоящем, пустом троллейбуса с работающим электродвигателем и открытыми дверями. Угол въезда и угол съезда не менее чем 7° Все пассажирские двери должны быть установлены на правой боковине троллейбуса, и должны быть открывающимися вовнутрь салона, чистая ширина пассажирского прохода для всех пассажирских дверей (расстояние между поручнями на двух створках при открытой двери) должна быть не менее 1100мм. Может исключаться проникновение ветра, снега и воды в троллейбус при закрытых дверях. Высота дверного проема от чистового пола: не менее 2000мм. | НЕ Соответствует Высота посадочной площадки: не более 340мм, выполняются измерения для всех пассажирских дверей при стоящем, пустом троллейбуса с работающим электродвигателем и открытыми дверями. Угол въезда и угол съезда не менее чем 6,5° Все пассажирские двери должны быть установлены на правой боковине троллейбуса, и должны быть открывающимися вовнутрь салона, чистая ширина пассажирского прохода для всех пассажирских дверей (расстояние между поручнями на двух створках при открытой двери) должна быть не менее 1100мм. Может исключаться проникновение ветра, снега и воды в троллейбус при закрытых дверях. Высота дверного проема от чистового пола: не менее 1950мм. |
|  | Защита от коррозии | Для троллейбуса используется технология катодного электрофореза, применяются провода электрофореза, изготовленные всемирно известными производителями. Применяется пятислойная антикоррозийная система, состоящая из оцинкованного листа, фосфатированного покрытия, электрофорезной краски, промежуточного лака и верхнего покрытия. Толщина покрытия электрофорезной краски не менее 25мкм. Испытания на воздействие соляного тумана для троллейбуса должны проводиться в течение более 1000 часов. Электрофорезный процесс должен включать не менее 16 операций, для кузова и рамы выполняется антикоррозия методом электрофореза, поверхность внутренней, внешней пластин и внутренней полости профилей должна быть полностью покрыта антикоррозийным покрытием. Троллейбус не будет подвергаться ржавлению в течение 8-10 лет. | НЕ Соответствует Кузов выполнен из сварных прямоугольных стальных труб и профилей.. Метод: все стальные материалы проходят процесс травления и пассивации. Места, наиболее подверженные опасности быстрой коррозии, изготовлены из специальных профилей и листового металла, нержавеющей стали и алюминия. все детали покрыты антикоррозионной цинкосодержащей грунтовкой. После высыхания во все внутренние полости труб каркаса, до окон включительно, распыляется под высоким давлением антикоррозионный состав, оьразующий воскообразную защитную пенку толщиной 40-50мкм.Каркас облицовывается оцинкованной сталью толщиной 1мм, после чегопроводится окраска кузова двухкомпонентными красками с предварительной подготовкой поверхности и нанесением антикоррозионного грунта. Днище автобуса и арки колес обрабатываются антикоррозионной и противошумной мастикой. Троллейбус не будет подвергаться ржавлению в течение 8-10 лет. |
|  | Настройка кабельной сети | До выпуска с завода троллейбус должен подвергаться проверке работоспособности в разных дорожных условиях; В предложение участника должны включаться съемки заводской настройки кабельной сети, оборудования подстанции, устройства для настройки троллейбуса. | Соответствует До выпуска с завода троллейбус должен подвергаться проверке работоспособности в разных дорожных условиях; |
|  | Характеристики троллейбуса | Максимальный преодолеваемый подъем не менее 15%. Максимальная скорость не менее 60 км/ч. (с полной нагрузкой) вне контактной сети. На ровной дороге время разгона 0-50км/ч не более 15секунд(с полной нагрузкой). Уровень внешнего шума: не более 77 дБ(А) (измерено на расстоянии 7,5 м от троллейбуса при скорости 50 км/ч по асфальтированной дороге) Уровень шума в салоне: не более 76 дБ(А) (измерено на высоте 1,6 м над уровнем пола при скорости 50 км/ч по асфальтированной дороге) | НЕ Соответствует Максимальный преодолеваемый подъем не менее 12%. Максимальная скорость не менее 60 км/ч. (с полной нагрузкой) вне контактной сети(с ограничителем скорости). На ровной дороге время разгона 0-50км/ч не более 15секунд(с полной нагрузкой). Уровень внешнего шума: не более 77 дБ(А) (измерено на расстоянии 7,5 м от троллейбуса при скорости 50 км/ч по асфальтированной дороге) Уровень шума в салоне: не более 76 дБ(А) (измерено на высоте 1,6 м над уровнем пола при скорости 50 км/ч по асфальтированной дороге) |
|  | Автономный ход троллейбуса вне контактной сети | Автономный ход троллейбуса вне контактной сети (по нагруженному циклу SORT2) не менее 60км при выключении кондиционера. | НЕ Соответствует Автономный ход троллейбуса вне контактной сети (по нагруженному циклу SORT2) не менее 20км при выключении кондиционера. |
| Троллейбус | Приводной электродвигатель | Приводной электродвигатель должен быть синхронным электродвигателем с постоянными магнитами небольшого размера и высокой эффективностью. Для приводного электродвигателя должен используется жидкостное охлаждение, приводной электродвигатель должен нормально работать при температуре окружающей среды от -40°C до 55°C. Номинальная мощность приводного электродвигателя не менее 200кВт, пиковая мощность должна быть не менее 350кВт, максимальный КПД должен быть не менее 97%, доля высокоэффективных зон с КПД более 80% должна быть не менее 85%. Степень защита приводного электродвигателя не должен быть ниже IP68. Количество приводных электродвигателей, установленных по всему миру, должно быть не менее 500 шт. Передача движения осуществляется непосредственно приводным электродвигателем, при остановке троллейбуса приводной электродвигатель должен выключиться и прекращается работать, режим холостого хода не допускается. Приводной электродвигатель должен обеспечить удобство для ремонтного осмотра. Спереди приводного электродвигателя дополнительно установлена защитная конструкция от отложений, на поверхностях тонкостенных деталей, таких как креммная коробка, дополнительно установлен обратный клапан, на их внутренних поверхностях установлено теплоизоляционное устройство, чтобы своевременно выпускать горячий воздух, тем самым, предотвращать образование воды на внутренней поверхности в условиях низкой температуры и предотвращая образование конденсата. Необходимо обеспечить, что электродвигатель соответствует требованиям для эксплуатации в Ереване. Приводной электродвигатель должен быть в состоянии адаптироваться к низкой температуре окружающей среды, сохранять хорошее изоляционное свойство и характеризуется высокой надежностью. Приводной лектродвигатель имеет функции замедленной скорости и рекуперации энергии. | НЕ Соответствует Электродвигатель электрический, тяговый, асинхронный . Воздушное охлаждение, приводной электродвигатель должен нормально работать при температуре окружающей среды от -40°C до 55°C. Номинальная мощность приводного электродвигателя не менее 180кВт, КПД 93%, Степень защита приводного электродвигателя не должен быть ниже IP68. Количество приводных электродвигателей, установленных по всему миру, должно быть не менее 500 шт. |
|  | Система управления приводного электродвигателя | Используется интегрированная система управления электродвигателем, которая имеет функции контроллера электродвигателя, контроллера гидроусилителя рулевого управления, контроллера воздушного компрессора, распределительного шкафа DC/DC и высоковольтного распределительного шкафа, что обеспечит удобство для технического обслуживания. Степень защиты интегрального контроллера должна быть не менее IP68. Троллейбус должен иметь функции электрического и пневматического торможения. Троллейбус должен иметь функцию трогания с места на подъеме. Не допускается скатывание троллейбуса при движении на подъеме с уклоном 10%. Троллейбус должен иметь противобуксовочную систему. | Соответствует Троллейбус должен иметь функции электрического и пневматического торможения. Троллейбус должен иметь функцию трогания с места на подъеме. Не допускается скатывание троллейбуса при движении на подъеме с уклоном 10%. Троллейбус должен иметь противобуксовочную систему. |
|  | Высоковольтное электрическое оборудование | Изоляционная защита между высоковольтными компонентами и кузовом должна осуществляться основной изоляцией и дополнительной изоляцией. Защита от высокого напряжения для вспомогательного оборудования должна осуществляться контактором, контактор должен иметь возможность включения-выключения под нагрузкой при отказе. Каждый аккумуляторный ящик должен быть оснащен плавким предохранителем. В высоковольтной цепи разряда должен быть установлен плавкий предохранитель. | Соответствует |
|  | Токоприёмная система | Используется штанговый токоприёмник из легкого алюминиевого сплава / металлический с изоляционным покрытием, вынос токоприемников за габариты должен быть не более 680 мм.;) Используется высокоточное обнаружение положения для быстрой сигнализации при отключении от внешнего источника питания, а точность датчика угла не превышает 0,1°; Используется технология высокочастотного пневматического управления, которая позволяет реализоваться защита при быстром опускании штанги и улавливание в течение 3 секунд; Головка токосъемника должна быть спроектирована с конструкцией защиты от зависания на контактной сети, чтобы уменьшить риск зависания головки токосъемника на контактной сети после отсоединения штангового токосъемника от контактной сети; Используется пневматический токосъемник с электронным управлением. На приборной панели установлен выключатель управления штанговым токосъемником, жгут проводов управления приводится от приборной панели на крышу троллейбуса. Установлен изолированный источник питания с номинальной мощностью ≥75кВт, непрерывной пиковой мощностью в течение 90 секунд ≥100 кВт, степенью защиты не менее IP67, также установлены устройство защиты от перенапряжения и устройство молниезащиты. | НЕ Соответствует Установлены два токоприемника с пневмоприводом .Токоприемник и блок управления штангоуловителя крепятся к раме на крыше троллейбуса. Система штангоулавливания состоит из: -двух токоприемников с пневмоприводом; -блока управления; -стойки пневмоаппаратуры; -механизма укладки шнура. Токоприемники оборудованы пневмоцилиндрами, которые обеспечивают опускание штанги при ее сходе с контактного провода. |
|  | Силовая аккумуляторная батарея | 1. Используется литий-железо-фосфатный аккумулятор. Чтобы обеспечить высокую безопасность и надежность троллейбуса, сердечник аккумулятора и аккумуляторная система должны быть приобретены от одинакового производителя силовых аккумуляторных батареей. Ёмкость аккумуляторной батареи дожна обеспечить 60 км при автономном ходе вне троллейбуной контактной сети, плотность энергии не менее155Втч/кг. 2. Крышка аккумуляторного ящика должна быть изготовлена из композиционного материала, выдерживающего горение пламенем при 1300℃ в течение не менее 30 минут. Внутрь аккумуляторного ящика должна иметься слюдяная бумага с надежной огнестойкостью при 1300°C, двойная защита увеличивает время выдержки пламени аккумуляторного ящика. Снаружи аккумуляторного ящика должен быть установлен защитный кожух ASC, который может выдерживать горение пламенем при 1300℃ в течение не менее 2,5 часов. 3. Совместно с системой управления батареями (BMS) реализуются следующие функции управления: обнаружение температуры аккумуляторной батареи, обнаружение рабочего тока аккумуляторной батареи, обнаружение изоляционного сопротивления, регулирование температуры, оценка состояния заряда (SOC) аккумуляторной батареи, анализ неисправностей аккумулятора и он-лайн сигнализация, управление безопасной зарядкой аккумуляторной батареи. 4. Аккумуляторная батарея должна быть оснащена системой круглосуточного мониторинга. Чтобы обеспечить возможность мониторинга неисправности аккумуляторной батареи при продолжительной стоянке автобуса, троллейбус должен иметь функцию круглосуточного мониторинга аккумуляторной батареи (необходимо предоставляться подтверждающие документы). 5. Все аккумуляторные ящики должны быть оснащены предохранителями MSD. 6. Следует использоваться азотная защитная система силовой аккумуляторной батареи для ограничения аккумуляторного ящика в анаэробной среде в режиме реального времени, чтобы повысить безопасность троллейбуса. 8. Теплоизоляционные и огнеупорные материалы должны быть установлены внутри и снаружи аккумуляторного ящика для повышения безопасности аккумуляторной системы, а для термического управления батареями следует использоваться система жидкостного охлаждения и жидкостного нагрева. | НЕ Соответствует литий-железо-фосфатные батареи для автономного хода. Автономный ход 20км |
|  | Электрический воздушный компрессор | Электрический воздушный компрессор имеет функцию автоматической идентификации напряжения, а диапазон рабочего напряжения составляет 200-750 В. Имеется противоаварийная защита, в случае перегрева, перетока, перенапряжения, пониженного напряжения и обрыва фазы обеспечиться, что система электродвигателя отключается вовремя, чтобы избежать повреждения системы из-за перегрева, перетока, перегрузки и перенапряжения и др. Степень защиты электрического контроллера воздушного компрессора не ниже IP68. Номинальное давление нагнетания воздушного компрессора составляет 1,0 МПа, а объемный расход не менее 400 л/мин. Двигатель воздушного компрессора должен быть высокоэффективным синхронным двигателем с постоянными магнитами, номинальная мощность составляет не менее 4 кВт. | НЕ Соответствует Номинальное давление нагнетания воздушного компрессора составляет 1,0 МПа, а объемный расход не менее 300 л/мин. |
|  | Система помощи при парковке | Троллейбус должен находиться в состоянии торможения при открытой любой из пассажирских дверей. | Соответствует Троллейбус должен находиться в состоянии торможения при открытой любой из пассажирских дверей. |
|  | Мониторинг изоляции троллейбуса | Троллейбус должен иметь две независимой системы мониторинга изоляции. Такие системы реализуют отображение на приборах и дистанционный мониторинг в реальном времени при помощи системы управления троллейбуса, и выдает сигнал тревоги при наличии аномалии. При отсоединении от контактной сети две системы мониторинга изоляции одновременно действуют, при соединении с контактной сетью система мониторинга изоляции на выходе изолированного источника питания DC действует. | НЕ Соответствует Бортовя система постоянного контроля утечки тока или разности потенциалов между шасси и дорожным покрытием, а также сопротивления изоляции. |
| Шасси | Мосты и подвески | Для переднего моста применяется независимая подвеска, которая не требует технического обслуживания, на нем установлены воздушный ресиверы и дисковой тормоз. Максимально допустимая нагрузка на передний мост составляет 7500кг. Задний мост - портальный мост, который не требует технического обслуживания, на нем установлены воздушный ресиверы и дисковой тормоз. Максимально допустимая нагрузка на задний мост составляет 13000кг. Для переднего и заднего мостов применяется интегральный блок подшипников с консистентой смазкой, не требующий технического обслуживания, чтобы обеспечить удобство для будущего технического обслуживания. Используется полностью пневматические подвески (передняя подвеска с двумя ресиверами, задняя подвеска с четырьмя ресиверами), с телескопическими амортизаторами для регулировки положения кузова. Резиновые пневматические опоры системы подвески должны быть защищены от пыли и повреждений, а все ресиверы должны быть легко заменяемыми. Передняя пневматическая подвеска: с двумя резиновыми пневматическими опорами, двумя гидравлическими телескопическими ароматизаторами и не менее 2 датчиками высоты. Задняя пневматическая подвеска: с четырьмя резиновыми пневматическими опорами, четырьмя гидравлическими телескопическими ароматизаторами и не менее 2 датчиками высоты. | НЕ Соответствует Для переднего моста применяется зависимая подвеска передней оси, которая не требует технического обслуживания, на нем установлены воздушный ресиверы и дисковой тормоз. Максимально допустимая нагрузка на передний мост составляет 6500кг. Задний мост - портальный мост, который не требует технического обслуживания, на нем установлены воздушный ресиверы и дисковой тормоз. Максимально допустимая нагрузка на задний мост составляет 11500кг. Для переднего и заднего мостов применяется интегральный блок подшипников с консистентой смазкой, не требующий технического обслуживания, чтобы обеспечить удобство для будущего технического обслуживания. Используется полностью пневматические подвески (передняя подвеска с двумя пневмобаллонами, задняя подвеска с четырьмя пневмобаллонами), с телескопическими амортизаторами для регулировки положения кузова. Резиновые пневматические опоры системы подвески должны быть защищены от пыли и повреждений, а все ресиверы должны быть легко заменяемыми. Передняя пневматическая подвеска: зависимая, пневматическая, двухбаллонная, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами, с системой книлинга, с одним регулятором уровня пола. Задняя пневматическая подвеска: зависимая, пневматическая, четырехбаллонная, с четырьмя гидравлическими телескопическими амортизаторами, с системой книлинга, с двумя регуляторами уровня пола. |
|  | Колеса и шины | Следует использоваться бескамерные шины Michelin/Goodyear с протектором для троллейбусов. Тип шины 305/70R 22.5, шины должны иметь усиленные боковины (обод из алюминиевого сплава), чтобы свести к минимуму повреждения от износа из-за бордюров и царапин. Боковина шины с индикатором износа протектора. Ступица колеса имеет конструкцию из алюминиевого или металического сплава. | НЕ Соответствует Следует использоваться бескамерные шины Белшина с протектором для троллейбусов. Тип шины 275/70R 22.5, шины должны иметь усиленные боковины (обод из алюминиевого сплава), чтобы свести к минимуму повреждения от износа из-за бордюров и царапин. Боковина шины с индикатором износа протектора. Ступица колеса имеет конструкцию из алюминиевого или металического сплава. |
|  | Рулевое управление | Используется электрический гидравлический усилитель рулевого управления | Соответствует Используется электрический гидравлический усилитель рулевого управления |
|  | Рулевое колесо | Диаметр рулевого руля составляет около 450 ± 30мм, что обеспечивает хорошую видимость приборной панели. Реализуется продольная и вертикальная регулировка рулевого руля, чтобы удовлетворить потребности водителя разного роста и фигуры. | Соответствует Диаметр рулевого руля составляет около 460мм, что обеспечивает хорошую видимость приборной панели. Рулевая колонка регулируемая по углу наклона и высоте, с противоугонным устройством |
|  | Воздушный компрессор | Используется безмасляный поршневой воздушный компрессор, характеризующийся простотой в техническом обслуживании, с номинальным рабочим давлением 10 бар. | Используется безмасляный поршневой воздушный компрессор, характеризующийся простотой в техническом обслуживании, с номинальным рабочим давлением 10 бар. |
|  | Тормозная система | Троллейбус должен быть оснащен двухконтурной пневматической тормозной системой, редуктором рабочего тормоза, стояночным тормозом и системами EBS; Троллейбус должен иметь такие функции, как электромеханический стояночный тормоз (EPB), трогание с места на подъеме, стояночный тормоз, система антипробуксовки ведущих колес, система электронного распределения тормозных усилий, вспомогательный тормоз, торможение при открытой двери и др. На переднем и заднем мостах установлены пневматические дисковые тормоза, на всех дисковых тормозах установлены датчики износа. | НЕ Соответствует Тормозная система пневматическая, двухконтурная, с раздельным приводом рабочих тормозов передней и задней осей, с электрическим реостатным торможением тяговым двигателем. Привод тормозов с антиблокировочной системой (ABS) и противобуксовочной системой (ASR). Включает в себя рабочий, стояночный и вспмогательный тормоза. На переднем и заднем мостах установлены пневматические дисковые тормоза, на всех дисковых тормозах установлены датчики износа. |
| Требования к кузову | Пол и линолеум салона | Низкопольная конструкция, применяется сотовая панель из полипропилена или финская доска. Толщина линолеума должна быть не менее 2мм, износостойкий слой - не менее 0,4мм. Потерянная стойкость линолеума к истиранию частицы в более 50000 циклах должна быть менее чем 10%. Сопротивление скольжению линолеума ≥R9 (согласно 51130:2014-02) Линолеум должен соответствовать EN 13845. Линолеум должен соответствовать характеристикам степени пожарной опасности SF3 по DIN 5510. | НЕ Соответствует Настил фанеры из влагостойкой фанеры. Толщина линолеума должна быть не менее 2мм, износостойкий слой - не менее 0,4мм. Истираемость 50мкм по ГОСТ11529 Сопротивление скольжению линолеума ≥R9 (согласно 51130:2014-02) Линолеум соответствует ГОСТ 11529. Относится к категории не огнеопасных материалов по ГОСТ 25076. |
|  | Внешняя отделка кузова / каркас | Внешняя отделка кузова должна иметь современный дизайн и выдерживать давление водяной струи автоматической системы мойки, не вызывая повреждений. Основная рамная конструкция каркаса должна быть изготовлена ​​из высокопрочной стали. Передок и задок должны быть изготовлены из штампованных материалов из оцинкованной стали, а обшивка крыши должна быть изготовлена ​​из оцинкованной стали, подвергшейся антикоррозийной отработке электрофорезным методом, и имеет хорошую коррозиестойкость. | НЕ Соответствует Внешняя отделка кузова должна иметь современный дизайн и выдерживать давление водяной струи автоматической системы мойки, не вызывая повреждений. Кузов троллейбуса представляет собой несущий каркас, сваренный из прямоугольных стальных труб и спецпрофилей, облицованный стальным оцинкованным листом, стеклопластиковыми панелями и алюминиевыми крышками. Передок и задок облицованы стеклопластиковыми панелями, а обшивка крыши должна быть изготовлена ​​из оцинкованной стали, подвергшейся антикоррозийной отработке антикорозийной грунтовкой. |
|  | Переднее лобовое стекло/ стекло окна водителя/боковое стекло/стекло пассажирских дверей | Переднее ветровое стекло должно быть цельным безопасным триплексом, не должно разбиваться при ударе в переднее ветровое стекло тяжелым предметом во время движения, и не причинит вреда водителю. И водитель может видеть недалеко вперед через разбитое стекло, повышая безопасности вождения. Для окна водителя следует применяться стекло с электрообогревом или пустотелое стекло. В боковых окнах следует устанавливаться стекла со коэффициентом пропускания не менее 50%, на верхнее части установлено встроенное раздвижное окно, а нижняя часть закрыта. Стекло у первой пассажирской двери должно быть стеклопакетом. Пассажирские двери с функцией защиты от защемления. | НЕ Соответствует Переднее ветровое стекло Травмобезопасное, трехслойное безбликовое (Triplex). В боковых окнах следует устанавливаться стекла с коэффициентом пропускания не менее 50%, на верхнее части установлено встроенное раздвижное окно, а нижняя часть закрыта. Стекло у первой пассажирской двери должно быть стеклопакетом. Пассажирские двери с функцией защиты от защемления. |
|  | Высота пассажирских дверей / аппарели | Троллейбус должен иметь три пассажирские двери. Все пассажирские двери должны быть установлены на правой стороне троллейбуса, и открывающимися вовнутрь салона. Применяются пневматические распашные двери, которые должны безопасно и надежно открываться / закрываться. Для каждой пассажирской двери должен быть установлен аварийный клапан внутри и снаружи троллейбуса, при помощи этого аварийного клапана пассажирская дверь может вручную открываться. В случае аварии повернуть главный аварийный клапан вблизи вспомогательной приборной панели, чтобы открыть пассажирскую дверь. Пассажирская дверь должна иметь функцию защиты от защемления. | Соответствует Троллейбус должен иметь три пассажирские двери. Все пассажирские двери должны быть установлены на правой стороне троллейбуса, и открывающимися вовнутрь салона. Применяются пневматические распашные двери, которые должны безопасно и надежно открываться / закрываться. Для каждой пассажирской двери должен быть установлен аварийный клапан внутри и снаружи троллейбуса, при помощи этого аварийного клапана пассажирская дверь может вручную открываться. В случае аварии повернуть главный аварийный клапан вблизи вспомогательной приборной панели, чтобы открыть пассажирскую дверь. Пассажирская дверь должна иметь функцию защиты от защемления. |
|  | Противоударная конструкция аккумуляторного отсека | Силовой аккумуляторный отсек должен быть закрытым, а сзади и по бокам должны быть установлены противоударные конструкции, чтобы гарантировать, что аккумуляторный ящик не будет сжат после бокового столкновения с 2,7-тонным тяжелым автомобилем со скоростью движения 50км/ч и столкновения сзади со смещением с 49-тонным тяжелым автомобилем со скоростью движения 30км/ч. | НЕ Соответствует |
|  | Знаки и графические обозначения в салоне | Все надписи должны быть на русском языке или на английском языке. | Соответствует Все надписи должны быть на русском языке или на английском языке. |
|  | Зеркала заднего вида | Применяются зеркала заднего вида с электрообогревателем и электрическим регулирующим устройством. | Соответствует Применяются зеркала заднего вида с электрообогревателем и электрическим регулирующим устройством. |
|  | Водительское сиденье | Водительское сиденье должно соответствовать эргономичным требованиям, используется регулируемое водительское сиденье с воздушной подушкой, на спинке установлена система массажа, а восьмиточечная массажер-подушка используется для снятия мышечной усталости поясницы и повышения комфорта водителя при вождении. Установлены система вентиляции и циркуляции сиденья, система обогрева и регулятор демпфирования. Водительское сиденье имеет функцию быстрого опускания, когда водитель входит и выходит из кабины, положение сиденья может быть быстро снижено, чтобы облегчить вход и выход водителя. | НЕ Соответствует Водительское сиденье должно соответствовать эргономичным требованиям, используется регулируемое водительское сиденье на пневматической подвеске, на спинке установлена система массажа, а восьмиточечная массажер-подушка используется для снятия мышечной усталости поясницы и повышения комфорта водителя при вождении. Вентиляция рабочего места водителя естественная, приточно-вытяжная, осуществляется через форточку бокового окна водителя, либо принудительно - блоком отопителя кабины, накрышным вентилятором (устанавливается по заказу) или при помощи накрышной климатической установки (устанавливается по заказу) |
| Регулировка температуры и теплоизоляция троллейбуса | Кондиционер | Троллейбус должен быть оснащен электрическим кондиционером обогрева и охлаждения, также оборудован воздушными фильтрами кондиционера. Холодопроизводительность не менее 38000 ккал/ч, теплопроизводительность не менее 36000 ккал/ч, также имеется функция охлаждения аккумуляторной батареи. Используется интеллектуальный инверторный компрессор кондиционера, и компрессор должен иметь линейное изменение выходной мощности в зависимости от разницы между внутренней температурой в салоне и заданной температурой. Входное напряжение постоянного тока должно соответствовать полному диапазону рабочего напряжения силовой аккумуляторной батареи. Компрессор кондиционера должен иметь функцию защиты от короткого замыкания и перегрева. Степень защиты высоковольтной электрической части кондиционера должна быть не ниже IP68. | НЕ Соответствует Троллейбус должен быть оснащен электрическим кондиционером обогрева и охлаждения, также оборудован воздушными фильтрами кондиционера 32кВт. . |
|  | Вентиляционная система салона | На крыше троллейбуса должен быть установлен не менее чем 1 люк, с длиной проема не менее 800мм и шириной не менее 600мм, чтобы удобно для технического обслуживания и ремонта. | Соответствует На крыше троллейбуса должен быть установлен не менее чем 1 люк, с длиной проема не менее 800мм и шириной не менее 600мм, чтобы удобно для технического обслуживания и ремонта. |
|  | Теплозащита троллейбуса | Для реализации теплоизоляции троллейбуса под полом укладывается слой вспененного материала, что может удовлетворить потребность в утеплении в зимний сезон, для аппарели и водительской зоны предпринимаются дополнительные меры по утеплению, на площадке посадки и высадки пассажиров установлены сопла горячего воздуха для предотвращения замерзания пола в зимний сезон. | Соответствует Для реализации теплоизоляции троллейбуса под полом укладывается слой вспененного материала, что может удовлетворить потребность в утеплении в зимний сезон, для аппарели и водительской зоны предпринимаются дополнительные меры по утеплению, на площадке посадки и высадки пассажиров установлены сопла горячего воздуха для предотвращения замерзания пола в зимний сезон. |
|  | Обогрев / отопление | Троллейбус должен быть оборудован обогревателем водителя и радиаторами электрического отопления в пассажирской зоне для удовлетворения потребности в отоплении в зимний сезон. Вблизи каждой пассажирской дверью должен быть установлен радиатор. Троллейбус должен быть оснащен дефростером, в дефростере используется вентилятор с длительным сроком службы, который может достигать 20 000 часов, чтобы удовлетворить потребность в ежедневной эксплуатации. | Соответствует Троллейбус должен быть оборудован обогревателем водителя и радиаторами электрического отопления в пассажирской зоне для удовлетворения потребности в отоплении в зимний сезон. Обогреватели равномерно размещены в салоне и кабине водителя таким образом, чтобы обеспечить эффективные уровни нагрева, не подвергая водителя или пассажиров воздействию прямых горячих струй. Управление обогревом и температурой салона и кабины водителя не зависит друг от друга. |
| Электрическая часть | Низко-/высоковольтный жгут проводов | В высоковольтном жгуте проводов должен использоваться медный провод, который имеет защиту многопроволочной ленточной изоляции и огнестойкость, а в низковольтном жгуте проводов должен использоваться облуженный медный провод, который обладает стойкостью к окислению и огнестойкостью и не выделяет вредных веществ при диапазоне рабочих температур троллейбуса. Выдерживаемое напряжение высоковольтного жгута проводов должно соответствовать 2500В переменного тока (в течение 1 мин). Провода должны укладываться в изолированных трубах или желобах для обеспечения дополнительной теплоизоляции и реализации защиты от воды и пыли. Необходимо обеспечиться возможность различия низковольтного жгута проводов от жгута проводов для высоковольтных цепей, и оба жгута провода должны быть установлены отдельно друг от друга. Жгут проводов на крыше должен быть защищен от прямых солнечных лучей. Высоковольтный жгут проводов должен состоять из проводника, изоляционного слоя, экранирующего слоя и защитного кожуха. Высоковольтный жгут проводов и низковольтный сигнальный провод (жгут проводов CAN, жгут проводов мониторинга, жгут проводов связи и т. д.) должны быть расположены отдельно, а расстояние между ними превышает 20мм. Плотность экранирующей сетки высоковольтного жгута проводов составляет не менее 85%, а соединение между высоковольтным жгутом проводов и высоковольтными электрическими компонентами должно соответствовать требованиям экранирования на 360°. Высоковольтный жгут проводов должен укладываться без перекручивания. Высоковольтный жгут проводов по задку должен быть расположен в заднем защитном брусе, а высоковольтный жгут проводов от аккумуляторного отсека,уложенный по боковине, должен быть расположен в защитном брусе боковины. Для соединения высоковольтного жгута проводов с электрооборудованием следует использовать медные облуженные холоднопрессованные клеммы. Для защиты соединения точки соединения с проводом необходимо использовать плотно прилегающую термоусадочную трубку. Между высоковольтными проводниками, между проводниками и экранами, а также между проводниками и корпусом соединителя должно выдерживать напряжение 2500В переменного тока в течение не менее 1 мин. | НЕ Соответствует |
|  | Наружные светильники | Необходимо иметься дневные ходовые огни, наружные светильники должны использовать светодиодный источник света. Оснощены установки освещения над внешней пассажирской двери для удобства посадки - высадки пассажиров ночью. | Соответствует Светотехника (задние и верхние фонари, и передние габаритные фонари, ходовые огни, повторители указателей поворота, габаритные фонари) - LED; Освещение дверных проемов - LED; |
|  | Система видеонаблюдения | Система должна включать в себя не менее 8 камер, которые могут регистрировать отображения пассажирских дверей, заднего хода, штангового токосъемника и салона троллейбуса, иметь функцию хранения записей видеонаблюдения салона и в системе используется твердотельный жесткий диск с емкостью не менее 1т. | Соответствует Устанавливается система видеонаблюденя 8 камер, иметь функцию хранения записей видеонаблюдения салона и в системе используется твердотельный жесткий диск с емкостью не менее 1т. |
|  | Приборы | Троллейбус должен быть оборудован приборами с жидкокристаллическим экраном, которые должны быть установлены на приборной панели водителя в кабине, иметь функции защиты от попадания солнечных бликов и вибрации. Одновременно, на экран приборов может выводиться индикация следующих параметров: 1. Скорость и пройденное расстояние 2. Давление в баллоне тормозного контура 3. Напряжение и ток силовой аккумуляторной батареи 4. Аварийный сигнал пониженного напряжения бортового аккумулятора 24В и силовой аккумуляторной батареи. 5. Информация о неисправности троллейбуса 6. Состояние пассажирской двери и заднего отсека 7. Cистема ECAS | Соответствует Укомплектован щитком приборов с жидкокристалическим экраном, расположен на приборной панели. |
|  | USB-разъемы для зарядки мобильных телефонов | Боковина троллейбуса, зона водителя и зона для инвалидной коляски должны быть оборудованы USB-разъемами для зарядки, используются разъемы производства известных европейских производителей, количество разъемов должно быть не менее 15. | Соответствует Боковина троллейбуса, зона водителя и зона для инвалидной коляски должны быть оборудованы USB-разъемами для зарядки, используются разъемы производства известных европейских производителей, количество разъемов 15. |

Պարզաբանում N 1

«Գնումների մասին» օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 3-րդ հոդվածի համաձայն՝ «Սույն օրենքի նպատակն է ապահովել գնումների գործընթացում հատուցման դիմաց արժեք, այն է` պատվիրատուին վերապահված լիազորությունների կատարման համար անհրաժեշտ` կարիքին համապատասխան ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ձեռքբերում` համարժեք հատուցմամբ,  գնումների և գնումների գործընթացի տնտեսող, արդյունավետ և օգտավետ իրականացում:»:

Երևանի քաղաքապետարանի կողմից հայտարարված տրոլեյբուսների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված գնման ընթացակարգի շրջանակում ներկայացված գնման առարկայի տեխնիկական բնութագիրը համապատասխանում է օրենքի 13-րդ հոդվածով և ՀՀ Կառավարության 04.05.2017 թվականի N 526-Ն որոշմամբ սահմանված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի (այսուհետ՝ Կարգ) 22-րդ կետով նախատեսված պահանջներին:

Միաժամանակ՝ Կարգի 32-րդ կետի 22-րդ ենթակետի համաձայն՝ «Հրավերի վերաբերյալ մասնակցին չի տրամադրվում պարզաբանում, եթե հարցումը վերաբերում է վերջինիս կողմից առաջարկվելիք ապրանքների, աշխատանքների կամ ծառայությունների տեխնիկական բնութագրերի` հրավերով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին համարժեքության համապատասխանությանը.»:

Ելնելով վերոգրյալից, հաստատում ենք պատվիրատուի կողմից սահմանված տեխնիկական բնութագրում նշված պայմանները և առաջարկում ենք առաջնորդվել դրանցով:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-23/9 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Գ. Մուրադյանին:

Հեռախոս՝ 011514373։

Էլեկոտրանային փոստ՝ gor.muradyan@yerevan.am։

ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-23/9 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով: