ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

№ 2.1 от 16 июля  2021 года

и опубликовывается

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры HAEK-BMAPDzB-13/21

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-BMAPDzB-13/21, организованной с целью приобретения товаров «Модернизация оборудования автоматического регулирования технологическими процессами и исполнительных механизмов (МЭО) для энергоблока №2 Армянской АЭС» для нужд ЗАО «ААЭК», ниже представляет запрос, полученный 14 июля 2021г. и предоставленные 16.07.2021г. по ним  разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос № 1

1. Вид измеряемого давления (например: избыточное, абсолютное, дифференциальное, гидростатическое);

2. Класс безопасности (например: 2Н, 2У, 3, 3НУ, 4);

3. Климатическое исполнение (например: УХЛ3.1 - от минус 10°С до плюс 70°С);

4. Предел допускаемой основной погрешности (например: 0,5%, 0,25%, 0,15%);

5. Верхний предел измерений с единицами измерения (например: 6,3 Мпа);

6. Предельно допускаемое рабочее избыточное давление;

7. Вид выходного аналогового сигнала (например: 4-20 мА, 0-5 мА);

8. Наименование монтажных частей (КМЧ) для присоединения к процессу (например: фланцевое, вентильный блок);

9.Тип вентильного блока (например: двух-, трех- вентильный) и необходимость его установки с опрессовкой;

10. Тип измеряемой среды (например: вода, пар);

11. Необходимость наличия индикации.

Вопросы к подбору термометра сопротивления.

1. Вид исполнения (например:

Общепромышленное - группа исполнения по вибрации N3 (таблица 1);

В — вибропрочное (с указанием группы исполнения V3, F3, G2 по таблице 1)

ВС — вибропрочное сейсмостойкое (9 баллов)

Еx — взрывозащищённое «искробезопасная электрическая цепь»;

ЕxВ — взрывозащищённое «искробезопасная электрическая цепь» вибропрочное

ЕxВС — взрывозащищённое «искробезопасная электрическая цепь» вибропрочное сейсмостойкое (9 баллов)

А — атомное (повышенной надежности) - группа исполнения по вибрации V3;

АВ — атомное (повышенной надежности) вибропрочное (группа исполнения V3, F3, G2 по таблице 1)

2. Класс безопасности для приборов с кодом при заказе А (например:

2, 2Н, 2У, 2НУ, 3, 3Н, 3У, 3НУ 4

3. Номинальная статическая характеристика НСХ;

4. Диапазон измеряемых температур, °С;

5. Длина монтажной части L, мм;

8. Диаметр монтажной части, мм;

9. Длина кабеля, см;

10. Тип кабеля (например:

КММФЭ — (экран из медной проволоки, изоляция проводов и оболочка из

фторопласта, выдерживает температуру до +200 °С);

КММСЭ (изоляция проводов из фторопласта, экран из медной проволоки, оболочка из силикона, до +180 °С);

КММС (изоляция проводов из фторопласта, оболочка из силикона, выдерживает температуру до +180 °С);

КМНЭ (провода и экран из медноникелевого сплава, изоляция проводов и оболочка из кремнеземной нити,

выдерживает температуру до +400 °С, гигроскопичен), IP54;

КНМСН Оболочка из нержавеющей стали, выдерживает температуру до +600 °С);

МС-16-13

МГТФ

11. Класс допуска (например: А, В, С);

14. Схема подключения .

Разъяснение № 1

Типы датчиков, указанных в запросе, класс безопасности и другие технические параметры, с их допустимыми пределами, указаны в технических заданиях, а те параметры, которые не указаны в технических заданиях, предлагает (определяет) проектировщик - участник, исходя из условий (требований), указанных в технических заданиях и технических возможностей системы.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии закупочной процедуры под кодом HAEK-BMAPDzB-13/21 - Р.Рамазян.

Телефон: +374 10 20 04 91

Электронная почта: Hripsime.Ramazyan@anpp.am

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-BMAPDzB-13/21