ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ No2 ՛՛Զվարթնոց՛՛ միջազգային օդանավակայանի միջանկյալ պահեստի ավիավառելիքի պահեստավորման գործող տարողությունների ընդլայնման աշխատանքային նախագծի իրականացման (Չարբախ բազա, հասցե՝ ք. Երևան, Շիրակի 47)

Երեվան 2024թ.

Օբյեկտի անվանումը ՛՛Զվարթնոց՛՛ միջազգային օդանավակայանի միջանկյալ պահեստի ավիավառելիքի պահեստավորման գործող տարողությունների ընդլայնում (Չարբախ բազա, հասցե՝ ք. Երևան, Շիրակի 47)

Նախատեսվող աշխատանքները - Միջանկյալ պահեստի տարածքում 1հատ 2000 մ³ տարողությամբ պահեստարանի նախագծում

Պատվիրատուի կողմից տրամադրվող նյութեր - ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք (ՃՀԱ); - ինժեներագեոդեզիական հանույթ; - երկրաբանական ուսումնասիրություն; - ներքին ցանցերին միացման տեղերը;

Ընդհանուր պահանջներ - Նախագծային փաստաթղթերը պետք է կազմված լինեն ՀՀ-ում գործող օրենքների, շինարարական նորմատիվային պահանջների ու միջազգային ստանդարտների համաձայն: - Նախագծային փաստաթղթերում կատարված բոլոր տեխնիկական լուծումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ բնապահպանական նորմերին և հնարավորինս զերծ լինեն բնությունը վնասելուց, ներառեն քանդման աշխատանքների նախագիծ; - Նախագիծը իրականացնել երկու փուլով՝ ՛՛Էսքիզ Նախագիծ՛՛ և ՛՛Աշխատանքային նախագիծ՛՛, այդ թվում շենքերի քանդման նախագիծ; - Նախագծային փաստաթղթերը պետք է ապահովեն սույն տեխնիկական առաջադրանքի պահանջները, - ՛՛Էսքիզ Նախագիծ՛՛ փուլում մշակվում և Պատվիրատուի հետ հաստատվում են հիմնական տեխնոլոգիական և ծավալահատակագծային լուծումները, ճակատների նախնական տեսքը։ ՛՛Էսքիզ Նախագծի՛՛ հիման վրա ՃՀԱ ստանալուց հետո մշակվում է ՛՛Աշխատանքային նախագիծ՛՛ փուլը։ - ՛՛Աշխատանքային նախագիծ՛՛ փուլը պետք է ներառի շինարարական աշխատանքները իրականացնելու և օբյեկտը շահագործման հանձնելու համար բավարար ծավալով գծագրական և բացատրական մասեր;

Նախագծվող օբյեկտի նշանակությունը Վառելիքի ընդունում և պահեստավորում

Նախագծվող օբյեկտի հակիրճ բնութագիրը Տարածքը գտնվում է Չարբախ բազա, հասցե՝ ք. Երևան, Շիրակի 47)

Կազմակերպության աշխատանքային ռեժիմը 24/7

Նախագծվող հիմնական կառույցների կազմը՝ Նավթամթերքի միջանկյալ պահեստի տարածքում՝ - նախագծել 1 հատ 2000 մ³ պահեստարան: - Նախագծով նախատեսել պահեստարանի միացումը նորմերին համապատասխանող տեխնոլոգիական խողովակաշարով, հակահրդեհային և էլեկտրամատակարարման համակարգերի կառուցում, ջրահեռացում, ազդանշանային համարարգ, շանթարգելիչ համակարգ, հողակցում և էկելտրոքիմիական պաշտպանություն՝ ապահովելով միացումը գործող պահեստի անվտանգ աշխատանքն ապահովող համակարգերի հետ: - Նախագծվող պահեստարանի վրա տեղադրել նավթամթերքի հաշվառման վերահսկող սարքեր ըստ պահեստարանում եղած ծավալի՝ տվյալների հետագա արտացոլմամբ նավթամթերքի պահեստի օպերատորի ավտոմատացված աշխատանքային կետում: - Նախատեսել հատուկ նպատակի փոս պահեստարանի հատակին մաքրման խողովակաճյուղի համար: - Նախատեսել պահեստարանի կողքի թմբապատնեշների կառուցում:

Տեխնիկական միջոցների համապատասխանության ստանդարտներ - JIG Edition 13 - API 650 - EI 1530 - EI 1540 - EI 1550 - EI 1560 ՀՀ տարածքում գործող ստանդարտներ 1) ՀՀ Շինարարական նորմեր II-06.02-2006 “Սեյսմակայուն շինարարություն: Նախագծման նորմեր”, 2) ՀՀ Շինարարական նորմեր II-7-01-2011 “Շինարարական կլիմայաբանություն”, 3) ՀՀ Շինարարական նորմեր III-9.02.02-2003 “Արդյունաբերական կազմակերպությունների գլխավոր հատակագծեր”, 4) ՀՀ Շինարարական նորմեր IV-10.01-2006 “Շենքերի և կառուցվածքնորի հիմնատակեր”, 5) ՀՀ Շինարարական նորմեր IV-11.03.01-2004 “Արտադրական շենքեր”, 6) ՀՀ Շինարարական նորմեր IV-12.02.01-2004 “ Ջեռուցում, օդափոխում և օդի լավորակում”, 7) ՀՀ Շինարարական նորմեր 21-01-2014 “Շինությունների և կառույցների հակահրդեհային անվտանգություն”, 8) ՀՀ Շինարարական նորմեր 22-03-2017 “Արհեստական և բնական լուսավորում”, 9) ՀՀ Շինարարական նորմեր 40-01.01-2014 “Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում”, 10) ՍՆիՊ 2.01.07-85 “Բեռնվածքներ, ազդեցություններ”, 11) ՍՆիՊ 2.01.09-91 “Շենքեր և կառուցվածքներ ներքնամշակման տարածքների և նստվածքային գրունտների”, 12) ՍՆիՊ 2.03.11-85 “Շինարարական կոնստրուկցիաների պաշտպանությունը կոռոզիայից”, 13) ՍՆիՊ 2.04.03-85 “Կոյուղի: Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ”, 14) ՍՆիՊ 2.04.07-86 “Ջերմային ցանցեր”, 15) ՍՆիՊ 1.02.01-85 «Հրահանգ ձեռնարկությունների և կառուցվածքների շինարարության նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմի, մշակման կարգի, համաձայնեցման և հաստատման:», 16) ՍՆիՊ II-106-79 «Պահեստներ նավթի և նավթամթերքի: Հակահրդեհային նորմեր:», 17) ՀՀ Շինարարական նորմեր II-8.04.02-2005 «Շենքերի և շինությունների հրդեհային ավտոմատիկա», և այլն:

Նախագծային փաստաթղթերի կազմը

Բաժին 1. Բացատրագիր (թղթի չափը A4), որը ներառում է - փաստացի վիճակի նկարագիր, - տարածքի ընդհանուր նկարագիր, - ինժեներա-գեոդեզիական հանույթ, - ինժեներա-երկրաբանական ուսումնասիրություն, - շենքեր-շինությունների քանդում, - ճարտարապետական մաս, - կոնստրուկտորական մաս - ինժեներական կոմունիկացիաների վերատեղադրում, - բոլոր ինժեներական կոմունիկացիաների բաժիններ՝ համապատասխան հաշվարկներով (վառելիքաքսուկային նյութերի մատակարարում, էլեկտրամատակարարում, ջրամատակարարում, ջրահեռացում, ջեռուցում, օդափոխություն, հակահրդեհային համակարգ, տեսահսկում, օպտոմանրաթելային ցանց) - աշխատանքների տեխնոլոգիական պրոցեսների նկարագիր, - նյութերի որակի և տեխնիկական բնութագրերի նկատմամբ պահանջներ, - լաբորատոր վերահսկողություն նկատմամբ պահանջներ, - կիրառվող նորմերը, - աշխատանքի անվտանգության կաննոներ, - շրջակա միջավայրի պահպանության նկարագիր, - քաղաքացիական պաշտպանության ինժեներատեխնիկական միջոցառումներ; - այլ դրույթներ, որոնք նախատեսված են քաղաքաշինական նորմերով:

Բաժին 2. Աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր (թղթի չափը A4 կամ A3), պետք է կազմված լինի առանձին բաժիններից և ենթաբաժիններից (ճարտարապետական-շինարարական մաս, արհեստական ծածկույթ, հողային աշխատանքներ, վառելիքաքսուկային նյութերի մատակարարում, էլեկտրամատակարարում, ջրամատակարարում-կոյուղի, ջրահեռացում, ջեռուցում, օդափոխություն, հակահրդեհային համակարգ, տեսահսկում, օպտոմանրաթելային ցանց)։

Բաժին 3. Գծագրական մաս, որը ներառում է՝

- Տեղանքի փաստացի գեոդեզիական հանույթ՝ բոլոր ինժեներեական կոմունիկացիաներով (թղթի չափը A3 կամ A2)

- Երկրաբանական ուսումնասիրություն;

- Ճարտարապետա-շինարարական մաս; - Տարածքի կազմակերպման հատակագիծ /գլխավոր հատակագիծ՝ համապատասխան ծառայությունների հետ համաձայնեցնելով; - Քանդման ենթակա շենքերի համար՝ քանդման աշխատանքների նախագիծ - Նշահարման և տեղակայման հատակագծեր - Կտրվածքներ - Ճակատներ - Հատակների մասնագիր - Դռների և պատուհանների մասնագիր - Պատերի մասնագիր - Բոլոր անհրաժեշտ սենյակների կահույքի և սանիտարական պարագաների դասավորություն։ - անհրաժեշտության դեպքում նախագծով նախատեսել առկա շինությունների ապամոնտաժման աշխատանքներ, - Նախապատրաստել և մաքրել կառուցապատվող նավթամոերքի միջանկյալ պահեստի տարածքը: - Տարածքի բարեկարգում: - Հիմքերի նախագծման փուլում կառույցները նախագծել ըստ հաշվարկների՝ հաշվի առնելով գրունտի և գրունտային ջրերի հատկանիշները և մաքսիմալ օգտագործելով տեղական նյութեր: - Շինարարական կառույցները նախապես համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: - Կառույցների և հիմքերի հաշվարկներ իրականացնելիս՝ հաշվի առնել գրունտի դասակարգումը՝ ըստ երկրաբանական ուսումնասիրությունների արդյունքների և տարածաշրջանի սեյսմիկ հատկանիշների:

- Էլեկտրամատակարարում; - Նախատեսել միացում ԱՄՕ-ի կողմից տրամադրվող կետին - Իրականացնել ՀՀ-ում գործող նորմերին և օրենքներին համապատասխան՝ համաձայն տրամադրված էլեկտրամատակարարման տեխնիկական պահանջներին: - Նախատեսել հողակցումը և կայծակնային պաշտպանությունը: Մալուխների տեղադրումը նավթամթերքի պահեստի տարածքում իրականացնել ստորգետնյա տարբերակով՝ խողովակներով;

- Էլեկտրոքիմիական պաշտպանություն - Էլեկտրոքիմիական պաշտպանության միջոցառումներն իրականացնել ՀՀ նորմերին համապատասխան:

- Ավտոմատացման և կառավարման համակարգեր - Նախատեսել տեխնոլոգիական ավիավառելիքի ընդունման, պահեստավորման և բացթողղման գործընթացի ավտոմատացում ՀՀ նորմերին համապատասխան: - ՞Ավտոմատացում՞ բաժինը պետք է իրականացվի արդիական ավտոմատացման տեխնիկական միջոցների, հաշվողական տեխնիկայի և ծրագրավորվող տրամաբանական կարգավորիչների հիմքի վրա: - Իրականացնել ավիավառելիքի պահեստի տեխնոլոգիական գործընթացների վերահսկումն ու կառավարումն օպերատորի ավտոմատացված աշխատանքնային կետից:

- Ջրամատակարարում; - Նախատեսել միացում ԱՄՕ-ի կողմից տրամադրվող կետին; - Համաձայն ՀՀ Շինարարական նորմերի և ներկայացված տեխնիկական պայմանների:

- Ջրահեռացում, Կոյուղի - Նախատեսել միացում ԱՄՕ-ի կողմից տրամադրվող կետին; - Համաձայն ՀՀ Շինարարական նորմերի և ներկայացված տեխնիկական պայմանների:

- Հակահրդեհային համակարգ, Հրդեհաշիջում - Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության նորմերի և օրենքների։

- Կապ և ազդանշանային համակարգ - Համաձայն ՀՀ Շինարարական նորմերի և ներկայացված տեխնիկական պայմանների:

- Տեսահսկման համակարգ՝ - տեսախցիկների տեղադրման տեղերը` ըստ Անվտանգության ծառայության պահանջի։

- Ցանց - Անհրաժեշտության դեպքում նախատեսել կապի մալուխների անցկացում; - Կապի մալուխների անցկացման համար նախատեսել 100մմ տրամագծով խողովակներով; - Ներսում մալուխների մոնտաժման համար նախատեսել մալուխատարեր։

- Տեխնոլոգիական սարքավորումներ - Համաձայն միջազգային JIG ստանդարտների: Սարքավորումների և տեխնիկայի ընտրության ժամանակ առավելագույնս օգտագործել սերիական ստանդարտ սարքավորումներ ունիֆիկացված հանգույցներով:

- Տարածքի արհեստական ծածկույթ և ուղղաձիգ հատակագծում, ըստ անհրաժեշտության - Մեքենաների մոտեցումներում, կանգառի տեղամասերում, հարթակներում, ուղիներում նախատեսել համապատասխան արհեստական ծածկույթ՝ ըստ շահագործվող մեքենաների տեսակների և շարժման ինտենսիվության; - իրականացնել նախագծվող տարածքի ուղղաձիգ հատակագծում՝ ըստ քառակուսային ցանցի մեթոդի։ Ցանցի յուրաքանչյուր քառակուսու վրա պետք է արտահայված լինեն սև, կարմիր և բանվորական նիշերը:

- Ինժեներական կոմունիկացիաների տեղափոխման գծագրեր (թղթի չափը A2, մասշտաբը` կախված գծագրից 1։10, 1։50, 1:100, 1:200 կամ 1։250) - առկա վերգետնյա և ստորգետնյա: ինժեներական ցանցերի և հաղորդակցության հանգույցների տեղափոխում; Տեղափոխվող բոլոր կոմունիկացիաների գծագրերում անհրաժեշտ է ներառել հետևյալ մասերը և համաձայնեցնել համապատասխան բաժիների հետ՝ - հատակագիծ - երկայնական պրոֆիլ (կախված կոմունիկացիայի տեսակից ըստ ԱՄՕ պահանջի); - կտրվածքներ, - դիտահորերի մանրամասն գծագրեր, - դիտահորերի կափարիչները նախատեսել EN124 D400 ստանդարտի համաձայն - դիտահորերը պատերը և հատակը նախատեսել մոնոլիտ EN124 D400 բեռնվածքների համար; - նյութերի մասնագրեր; *-գծագրական մասում մասշտաբները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

Բաժին 4. Աշխատանքների կազմակերպման նախագիծ (ПОС) Աշխատանքների կազմակերպման նախագծի կազմը՝ - քանդման աշխատանքներ, - շինարարության օրացուցային գրաֆիկ, - շին.հրապարակի հատակագիծ, - շին.հրապարակում տեխնոլոգիական և կազմակերպչական սխեմաներ՝ ըստ աշխատանքների տեսակների, - օգտագործվող մեխանիզմները, սարքավորումները, դրանց քանակները, տիպերը, ինչպես նաև աշխատանքներում ընդգրկվող աշխատակիցների քանակ, բաշխումն ըստ օրերի, - օդանավակայանում մեխանիզմների երթևեկության սխեմաները, - աշխատանքի պահպանության և անվտանգության կանոնները, - բացատրագիր, այլ դրույթներ, որոնք նշված չեն, բայց պարտադիր են ՀՀ նորմատիվներով և ստանդարտներով:

Բաժին 5. Նախահաշիվ - Նախահաշիվը պետք է կազմված լինի համաձայն ՀՀ գործող կարգի։

Բաժին 6. Հավելվածներ, - գեոդեզիական հանույթ, - երկրաբանական ուսումնասիրություն, - այլ գծագրեր, սխեմաներ, հաշվարկներ։

Տեխնիկական լուծումների նկատմամբ և հատուկ պահանջներ: - Նախագծային աշխատանքները նախատեսված են իրականացնել ժամանակից մեթոդներով և ծրագրային ապահովումներով (Autodesk Revit, AutodeskAutocad, Autodesk Civil 3D); - Նախագծում որևէ ապրանքային նշանի օգտագործման դեպքում պետք է նշվի ՛՛կամ նմանատիպ՛՛, նշելով բոլոր հիմնական տեխնիկական պարամետրերը, բնութագրերը: - Ամբողջ նախագիծը պետք է համապատասխանի միջազգային JIG, EI 1530, EI 1540, EI 1550, EI 1560, API 650 և ՀՀ տարածքում գործող համապատասխան ստանդարտների - Նախագծման փուլում պետք է ներգրավվի JIG պաշտոնական ներկայացուցիչ - Նախագծային փաստաթղթերը պետք է ստորագրված լինեն նաև նշված JIG կազմակերպության պաշտոնական ներկայացուցչի կողմից (JIG տեսուչը պետք է ներկայացնի հավաստագրեր, որոնք հավաստում են իր աֆիլացվածությունը նշված կազմակերպությանը):

Նախագծային փաստաթղթերի փաթեթի համաձայնեցումը: - Նախագծում օգտագործվող բոլոր լուծումները, նյութերը, տեխնիկայի նկատմամբ պահանջները համաձայնեցնել ԱՄՕ ՓԲԸ հետ; - Նախագծային փաստաթղթերը և աշխատանքների ընթացքը պետք է համաձայնեցված լինեն ԱՄՕ ՓԲԸ հետ։

Նախագծային փաստաթղթերի փաթեթի փորձաքննությունը Իրականացված նախագիծը պետք է ստանա ՀՀ օրենքներով նախատեսված փորձաքննության դրական եզրակացություն՝ կցելով այն նախագծային փաստաթղթերին:

Նախագծային փաստաթղթերի փաթեթի տրամադրվող քանակը Նախագծային փաստաթղթերը տրամադրվում են 8 օրինակից, թղթային և էլեկտրոնային USB flash կրիչով, հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով: Թղթային տարբերակը պետք է կարված լինի մետաղական զսպանակով և կոշտ կազմով:

Էլեկտրոնային կրիչների վրա նախագծային փաստաթղթերի ներկայացման կարգը - տեքստային փաստաթղթերը ներկայացնել *.doc, *.pdf ֆորմատներով; - գծագրերը ներկայացնել *.dwg (Autodesk Revit, Civil 3d), *.dxf, *.pdf ֆորմատներով; - ծավալային ափոփագրերը և նախահաշիվը ներկայացնել *.xls., *.pdf ֆորմատներով; - էլեկտրոնային կրիչների վրա տրամադրվող գծագրերը պետք է դասավորված լինեն ՛՛թղթապանակներով՛՛, ֆայլերի անվանումները պետք է համապատասխանեն տպագրված գծագրերին։

Հեղինակային հսկողություն Հեղինակային հսկողության իրականացման պայմանները կսահմանվեն նախագծային փաստաթղթերի ներկայացումից հետո՝ առանձին պայմանագրով: Շինմոնտաժային աշխատանքների հեղինակային հսկողության արժեքը կհաշվարկվի «Աշխատանքային նախագիծ» փուլում՝ նախագծի նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման ընթացքում:

Ժամկետներ: Նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների ժամկետը սահմանվում է պայմանագրով: Տեխնիկական առաջադրանքով և պայմանագրի ժամկետներով նախատեսված աշխատանքների ավարտից հետո, 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում անհրաժեշտ է ներկայացնել նախագծայինփաստաթղթերի փաթեթների բոլոր օրինակները՝ստորագրված, կնքված և փորձաքննության դրական եզրակացությամբ: