՛՛ԱՐՄԵՆԻԱ՛՛ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆՆԵՐ՛՛ ՓԲԸ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

"Զվարթնոց" օդանավակայան

ՄՂՈՒ և հարակից տարածքներ ծածկույթի նորոգման աշխատանքների

ԵՐԵՎԱՆ

2025թ․

- ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

ՄՂՈՒ և հարակից տարածքներ ծածկույթի ծածկույթի վերանորոգման աշխատանքներով նախատեսված է՝

- իրականացնել ասֆալտբետոնյա ծածկույթի ֆռեզում ըստ գծագրի;

- ֆռեզումից հետո իրականացնել առավել խոշոր ճաքերի լցում աերոդրոմային հերմետիկով, գեոցանցի փռում,;

- ֆռեզումից հետո իրականացնել ասֆալտբետոնե ծածկույթի փոսային նորոգում;

- իրականացնել ասֆալտբետոնե ծածկույթի վերականագնում 9սմ միջին հաստությամբ, համաձայն գծագրի;

- մակնիշավորման աշխատանքների իրականացում:

- ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ

Բոլոր շին-վերանորոգման աշխատանքները պետք է իրականացվեն համաձայն Հայաստանի Հանրապետությունում գործող, նկարագրում նշված նորմերի և անվտանգության կանոնների, ինչպես նաև СНИП 2.05.08-85, ICAO հավելված 14, մաս 1-ի պահանջների:

- Աշխատանքները սկսելուց առաջ անհրաժեշտ է իրականացնել ժամանակավոր մակնիշավորում՝ աշխատանքների ավարտից հետո հեռացնելով (սև ներկով ներկելով) այն:

- Ասֆալտբետոնե և բետոնե ծածկույթների կտրումը անհրաժեշտ է իրականացնել ալմաստե սկավառակ ունեցող կտրող սարքավորմամբ:

- Ֆռեզող սարքավորման միջոցով իրականացնել ասֆալտբետոնե ծածկույթի որակյալ ֆռեզում՝ ապահովելով անհրաժեշտ թեքությունները: Թեքությունների ապահովման համար անհրաժեշտ է ֆռեզումը նախատեսել նիվելիրացման ցցերի և պատճենող ճոպանի միջոցով։ Ցցերի միջև հեռավորությունը ընդունել ոչ ավելի 10մ, կորերի տեղամասերում՝ 5մ։ Ֆռեզումը պետք է իրականացվի “անդադար” մեթոդով: Ֆռեզած ասֆալտբետոնե անհրաժեշտ է օդանավակայանի կողմից նախատեսված վայր:

Ասֆալտբետոնի ֆրեզման աշխատանքները իրականացնելու ընթացքում առաջանում են գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնի շերտերի միջև քայքայված տեղամասեր, որոնք պետք է քանդել ֆրեզով և կոմպրեսորով։

- Կարերի, ճաքերի և ճեղքերի լցումը աերոդրոմային հերմետիկով անհրաժեշտ է իրականացնելուց առաջ պետք է սեղմված օդով մաքրել դրանք, նոր հատուկ ճաքալցման համար նախատեսված սարքավորումներով կատարել կարերի, ճաքերի և ճեղքերի լցում աերոդրոմների համար նախատեսված հերմետիկով։ Անհրաժեշտ է տեղադրել ССНП 100/100-40 (Fiberglass geogrid 100-100KN) որակին համապատասխանող 1.5մ լայնությամբ գեոցանց և ամրացնել այն: Ամրացումների քայլը պետք է կազմի 8-10 ամրացում/1մ2: Ամրացումը իրականացնել բետոնի մեխերով՝ հատուկ մանեկներով:

- Բիտումային էմուլսիայի լցանումից առաջ իրականացնել մակերևույթի մաքրում հին հերմետիկի մնացորդներից, քարերից և փոշուց՝ Bobcat ունիվերսալ մեխանիզմով ավլելով և սեղմված օդով: Մաքրման աշխատանքների համար կարող են օգտագործվել նաև փոշեկուլ-մեքենաներ, հագեցված խոզանակներով և վակումային օդաքարշ համակարգով;

- Բիտումային էմուլսիայի լցանումից առաջ ասֆալտբետոնե ծածկույթի մակերևույթ պետք է լինեն չոր և մաքուր: Բիտումային էմուլսիան պետք է լինի տաքացված։ Բիտումային էմուլսիայի լցանումը իրականացնել համակարգչային կառավարմամբ բիտումաբաշխիչ մեքենայով;

- Ասֆալտբետոնյա խառնուրդը պետք է համապատասխանի ГОСТ 9128-2013 նախատեսված Ա տիպի, I մակնիշին: Խառնուրդի ջերմաստիճանը փռելու ժամանակ պետք է լինի 140oC-160oC: Ասֆալտբետոնյա ծածկույթի մակերևույթը պետք է լինի հարթ և համասեռ, չեչոտ տեղամասերի բացակայությամբ, ապահովված անհրաժեշտ խտացմամբ: Ասֆալտբետոնե ծածկույթի վերջում լայնական ուղղությամբ պետք է տեղադրվի և ամրացվի փայտե կամ մետաղական չորսու: Փռված ասֆալտբետոնե շերտի խտացումը պետք է իրականացվի ոչ պակաս 120oC ջերմաստիճանում: Ավելի ցածր ջերմաստիճաններում ասֆալտբետոնե շերտի իրակականացումը չի թույլատրվում, ասֆալտբետոնե ենթակա է հեռացման: Յուրաքանչյուր հերթափոխում բերված ասֆալտբետոնե խառնուրդի համար անհրաժեշտ է ներկայացնել լաբորատոր փորձարկման փաստաթուղթ, որը կհավաստիացնի դրա համապատասխանելիությունը ներկայացված պահանջներին:

Ծածկույթի հարթությունը բավարարի ԻԿԱՕ հավելված 14, հավելում Ա, կետ 5. պահանջներին: Ասֆալտբետոնե շերտերի տեղադրման առավելագույն որակ ստանալու նպատակով աշխատանքները պետք է կատարվեն 4-6մ լայնությամբ ասֆալտտեղադրիչով, որը հագեցված լինի լուսավորությամբ, թեքությունների և մակարդակի ստացման համակարգով,  2D նիվելիրացման համակարգով: : Թեքությունների ապահովման համար անհրաժեշտ է ֆռեզումը նախատեսել նիվելիրացման ցցերի և պատճենող ճոպանի միջոցով։ Ցցերի միջև հեռավորությունը ընդունել ոչ ավելի 5մ։

Ասֆալտբետոնե շերտի խտացման համար պետք է օգտագործվեն գլանային գլդոններ օսցիլացիոն մեխանիզմով (ապակենտրոն թրթռացում) 6-8տ և 10-12տ քաշով, պնևմոգլդոններ 16-25տ քաշով:

Ասֆալտբետոնե խառնուրդը պետք է լինի մոդիֆիկացված պոլիմեռային հավելանյութերով։ Մոդիֆիկացման համար անհրաժեշտ է կիրառել հավելանյութեր հետևյալ պարամետրերով՝

- ամրության ավելացում; կուտակային դեֆորմացիաների նվազեցում; խառնուրդի հոգնածության բնութագրերի բարելավում (SUPERPLAST կամ նմանատիպ)

- քարային նյութերի և բիտումի կպչողունակության ավելացում, բիտումի բնութագրերի բարելավում (ITERLENE IN/400-L կամ նմանատիպ):

Անհրաժեշտության դեպքում, կախված եղանակային պայմաններից հարկավոր է կիրառել նաև հետևյալ պարամետրերով հավելանյութ՝

- ցածր ջերմաստիճաններում ասֆալտբետոնե խառնուրդների տեղադրում և խտացում, ցածր ջերմաստիճանների դեպքում՝ ասֆալտբետոնե խառնուրդի տեղադրման հարմարավետության բարձրացում և մեծ հեռավորությունների վրա խառնուրդի տեղափոխում (ITERLOW T կամ նմանատիպ)

Մոդիֆիկացման համար նախատեսել ասֆալտբետոնե գործարանի համապատասխան սարքավորումներով հագեցում։

Կապալառուն պարտադիր պետք է ներկայացնի ասֆալտբետոնե կազմի բաղադրության ընտրության փաստաթուղթ և համաձայնեցնի օդանավակայանի Տեխնիկական սպասարկման հետ։

- Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կարերը լծորդման տեղամասերում անհրաժեշտ է կտրել նախորդ օրվա իրականացված ծածկույթի պարագծով և մշակել բիտումով` ասֆալտբետոնե ծածկույթների որակյալ լծորդում ապահովելու նպատակով: Նախագծային նիշերը կտրման տեղամասում չպետք է խախտված լինեն:

Ամեն հերթափոխի ընթացքում իրականացրած ասֆալտբետոնե նոր ծածկի վերջնահատվածներում, որտեղ հարթեցնող գլդոնները նոր փռված ա/բ ծածկի վրայից դուրս են գալիս ֆրեզված մակերևույթի վրա առաջանում են կոտրվածքներ, այսինքն ժամանակավոր թեքահարթակներ, որը 1մ լայնությամբ ու 9սմ խորությամբ պետք է ֆրեզել այդ տեղամասից նոր ա/բ ծածկի փռումը շարունակելուց առաջ։

- Ցեմենտով ամրացված խճավազային խառնուրդը պետք է համապատասխանի ГОСТ 23558-94 պահանջներին (ամենամեծ խճահատակի չափը ոչ ավելի քան 40մմ), տեղադրվի երկու շերտով, յուր. շերտ 15-20սմ-ից ոչ ավելի հաստությամբ, ցեմենտի ծախսը կազմի 80կգ/մ3: Խառնուրդը տեղադրելուց առաջ ավազի վրա պետք է փռվի պոլիէթիլենային թաղանթ: Կախված եղանակային պայմաններից Խառնուրդը պետք է խնամվի 2-4 օրվա ընթացքում:  Ավազակոպիճային շերտը խտացնել գլդոնով, որտեղ հնրավոր չէ ապահովել գլդոնով խտացում՝ իրականացնել վիբրոսալով կամ վիբրոտոփանիչով, ապահովելով անհրաժեշտ խոնավությունը: Մակերևույթը պետք է լինի հարթ,առանց փոսիկների և բլրակների: Խառնուրդի կազմը ընդունել ըստ աղյուսակի՝

| Հատիկի առավելագույն չափը | Մաղի վրա լրիվ մնացորդը %-ով, նշված չափի մաղի վրա, մմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40 | 20 | 10 | 5 | 2.5 | 1.25 | 0.63 | 0.315 | 0.14 | 0.05 |
| 40 | մինչև 10 | 20-40 | 35-65 | 50-80 | 60-85 | 70-90 | 75-95 | 80-97 | 85-98 | 87-100 |

- Բարձրացվող դիտահորերի պատերի պարագծով անհրաժեշտ է իրականացնել ե/բ շրջանակ՝ 10-20սմ հաստությամբ: Իջեցվող դիտահորերի պատերի պարագծով անհրաժեշտ է իրականացնել ե/բ պատերի մասնակի քանդում այնուհետ կափարիչի և պատերի միջև ցեմենտ-ավազյա հարթեսվաղի իրականացում 3սմ միջին հաստ․: Քանդման աշխատանքները իրականացնել մեխանիկական եղանակով և կոմպրեսորով: Անհրաժեշտության դեպքում և այն հատվածներում, որտեղ հնարավոր չէ օգտագործել մեխանիզմ, աշխատանքները իրականացնել ձեռքով: ։

- Դիտահորերը իրականացնել բետոն M-300, П-3, F200, ГОСТ 7473-94: Բետոնը անհարժեշտ է խնամել 7օրյա ժամկետում՝ ապահովելով բարենպաստ ամրացման պայմաններ: Ամրանավորումը իրականացնել համաձայն գործող նորմերի և կանոնների: Ամրան AIII դասի, ГОСТ 5781-82։ Բետոնի 28-օրյա ամրություն ձեռք բերելուց հետո, անհրաժեշտ է իրականացնել դիտահորի պատերի և սալի ջրամեկուսացում ТЕХНОНИКОЛЬ №24 կամ նմանատիպ բիտումոպոլիմերային մաստիկայով: Բետոնի ամրության ձեռք բերման արագացման և սառնակայունության ապահովման համար անհրաժեշտ է կիրառել համապատասխան հավելանյութեր՝ ԱՄՕ-ի հետ համաձայնեցնելով;

- Մակնիշավորման աշխատանքները պետք է իրականացնել աերոդրոմների համար նախատեսված ջրային հիմքով ներկերով (կապալառուն պետք է ներկայացնի ծագման և որակի վկայագրեր)։

- ԿԻՐԱՌՎՈՂ ԳՈՍՏԵՐ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐ

- ICAO հավելված 14, մաս 1, “Аэродромы”

- ICAO doc 9157 AN/901., “Руководство по проектировахию аэродромоб”

- СНИП 2.05.08-85, “Аэродромы”

- СНИП 3.06.06-88, “Аэродромы”

- СНиП III-4-80* Техника Безопасности В Строительстве

- ГОСТ 7473-94,”Смеси Бетонные Технические Условия”

- ГОСТ 5781-82, “Сталь Горячекатаная Для Армирования Железобетонных Конструкций”

- ГОСТ 8736-93, “Песок Для Строительных Работ”

- ГОСТ 8267-93 Щебень И Гравий Из Плотных Горных Пород Для Строительных Работ

- ГОСТ 9128-2003, “Смеси Асфальтобетонные, Полимерасфальтобетонные, Асфальтобетон, Полимерасфальтобетон Для Автомобильных Дорог И Аэродромов”

- ГОСТ 22245 – 90, “Битумы Нефтяные Дорожные Вязкие”

- ГОСТ 17.4.3.04-85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения

- ՆՅՈՒԹԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

1. Բետոն՝ Մ-300, П-3, F200, ԳՈՍՏ 7473-94 (ГОСТ 7473-94);

2. Ամրան AIII դասի, ԳՈՍՏ 5781-82 (ГОСТ 5781-82);

3. Ասֆալտբետոնե խառնուրդ՝ Ա տիպի, I մակնիշ, ԳՈՍՏ 9128-2013;

4. Խիճ բազալտե՝ ջարդելիության մակնիշը 1200, մաշելիության մակնիշը И1, սառնակայունությունը F50

5. Ավազ լվացած, կվարցային կամ ջարդված` միջին չափի;

6. Բիտում՝ ԲՆՃ 60/90 (БНД 60/90) մակնիշին համապատասխանող՝

- ասեղի ներթափանցման խորություն, 0,1մմ.

250C                  61-90

00C                    ոչ պակաս 20

- փափկեցման ջերմաստիճանը, 0C

ոչ պակաս 47

- ձգելիություն, սմ

250C                  ոչ պակաս 55

00C                   ոչ պակաս 3.5

- փխրեցման ջերմաստիճանը, 0C

ոչ ավելի քան -15

- բռնկման ջերմաստիճանը, 0C

ոչ պակաս 230

- փափկեցման ջերմաստիճանի փոփոխությունը տաքացնելուց հետո, 0C

ոչ ավելի քան 5

- պենետրացիայի ինդեքսը

-1.0 մինչև +1.0

7. Հանքային փոշի՝ կարբոնատային;

8. Կարերի լցման հերմետիկ՝ ՍԻԿԱՖԼԵՔՍ ՊՐՈ-3 (Sikaflex PRO-3) կամ նմանատիպ;

9. Գեոցանց՝ Ցանց ապակե թելակար տոգորված 100/100-40 (ССНП 100/100-40, Fiberglass geogrid 100-100KN) որակին համապատասխանող, նախատեսված աերոդրոմների համար;

10. Ներկեր՝ ջրային հիմքով աերոդրոմների մակնիշավորման համար սերտիֆիկացված:

* Աշխատանքների իրականացման և նյութերի որակի պահանջներին լիարժեք ծանոթանալու համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել աշխատանքների իրականացման նկարագիրը: