Միջազգային գիտատեխնիկական կենտրոնի (ՄԳՏԿ) A-1484 (2007–2010) նախագծի շրջանակներում ԵՊՀ կիսահաղորդչային սարքերի և նանոտեխնոլոգիաների կենտրոնում մեր կողմից նախագծվել և պատրաստվել է CVD սարքավորում ամորֆ սիլիցիումի բարակ թաղանթների ստացման համար: Գնվել են անհրաժեշտ գերմաքուր գազեր, երկու գազի հոսքի կարգավորիղներ, տուրբոմոլեկուլյար և Ռուտսի պոմպեր, աճեցման ընթացքում բարակ թաղանթների հաստությունը չափելու համար հաստության քվարցային չափիչ: Մշակվել է տեխնոլոգիան, կազմվել է տեխնոլոգիական ուղեցույց, տեխնոլոգիական պրոցեսի կառավարման համար ստեղծվել է հատուկ համակարգչային ծրագիր: Սարքավորման սխեման և արտաքին տեսքը ներկայացված ենՆկ. 1-ում:

Նկ.1.

CVD սարքավորում ամորֆ սիլիցիումի ստացման համար:

Սարքավորման բաղադրիչ մասն են կազմում՝

- Ֆոր-վակուումային պոմպ «НВТ 100»

- Վակուումային պոմպ «SH-110 VARIAN»

- Երկռոտորային վակուումային ագրաեգատ «АВД-50/5»

- Հաստության քվարցային չափիչ «Микрон-5»

- Գազի հոսքի կարգավորիչ «F200 CV» Bronkhorst

- Գազի հոսքի կարգավորիչ «F201 DV» Bronkhorst

Կիսահաղորդրային բարակ թաղանթներ ստանալու համար օգտագործվում է պլազմային ակտիվացիայով CVD պրոցեսը, ինչի համար մինչ վերջերս օգտագերծվել է կենտրոնում առկա հին պլազմային գեներատորը, որը լիովին չի բավարարել անհրաժեշտ պայմաններին:

Բարձրորակ բարակ թաղանթներ ստանալու, ինչպես նաև թանկարժեք գերմաքուր գազերը խնայողաբար օգտագործելու համար անհրաժեշտ է գնել բարձր հաճախականային գեներատոր (600W, 13.56MHz) և չորս գազի հոսքի կարգավորիչ տարբեր հոսքեր կառավարելու համար:

Վերազինման արդյունքում հնարավորություն կստեծվի լայն տիրույթում փոփոխել տեխնոլոգիական ռեծիմները, ինչի արդյունքում կկատարելագործվի առկա տեխնոլոգիան: Բացի այդ հնարավորություն կստեղծվի ունենալ ոչ միայն ամոր սիլիցիումի ստացման կատարելագործված տեխնոլոգիան, այլ նաև մշակել տեխնոլոգիաներ և ստանալ այլ բարակ թաղանթներ՝ կրեմնիումի կարբիդ և ադամանդանման պաշտպանիչ շերտ: