ОБЪЕМНАЯ СМЕТА*

ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ  РАБОТ  ПО «ПОСТРОЙКЕ САДА ПРИ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ»

| н/л | Шифр, номер норматива | Название работы | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тысяча драмов | Общая стоимость, тысяча драмов | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | E7-247 п.м.=0,5 общее | Демонтаж железобетонных стен бассейна толщиной 25 см /86,4кв.м/ | штука | 10 |  |  | 50,57 |
| 2 | E46-84 | Снос бетонной стены бассейна | Куб.м. | 8,6 |  |  |  |
| 3 | E46-99 | Снос бетонного слоя дна бассейна | Куб.м. | 6,4 |  |  |  |
| 4 | P23-228 C310-5 | Ручная погрузка земли и строительного мусора и удаление на 3 км | Т. | 37,8 |  |  |  |
| 5 | E1-961 | Ручная обработка земель III категории для фундамента | 100 Куб.м. | 0,12 |  |  |  |
| 6 | E11-2 | Трамбовка земли щебнем | 100кв.м. | 4,868 |  |  |  |
| 7 | E6-1 | Подготовка песчано-галечного слоя под фундамент | Куб.м. | 1,1 |  |  |  |
| 8 | E27-19 | Выполнение песчаного разглаживающего слоя | Куб.м. | 42,0 |  |  |  |
| 9 | E27-74 | Установка бордюров размером 500x200x6 | 100п.м. | 3,591 |  |  |  |
| 10 | E6-2 | Бетонирование фундамента бетоном класса B15 | Куб.м. | 9,5 |  |  |  |
| 11 | E11-221 | Облицовка полов базальтовыми плитами | Кв.м. | 5,9 |  |  |  |
| 12 | E15-2 | Облицовка стен базальтовыми плитами | Кв.м | 14,7 |  |  |  |
| 13 | E6-13 | Выполнение железобетонных полов бассейна бетоном класса B15 | Куб.м. | 2,6 |  |  |  |
| 14 | инф.бюл | Арматура A500c | т | 0,1421 |  |  |  |
| 15 | инф.бюл | Арматура Ac-1 | т | 0,094 |  |  |  |
| 16 | E6-146 | Выполнение железобетонных стен бассейна бетоном класса B15 | Куб.м. | 1,82 |  |  |  |
| 17 | инф.бюл | Арматура A500c | т | 0,1948 |  |  |  |
| 18 | инф.бюл | Арматура Ac-1 | т | 0,0198 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | E27-74 | Установка бетонных бордюров 150x30мм | 100п.м. | 0,71 |  |  | 43,21 |
| 20 | E8-528 | Кладка базальтового фасадного камня на опорные стены толщиной 4 см | п.м. | 10,8 |  |  |  |
| 21 | инф.бюл | Базальтовые фасадные камни толщиной 4 см | Кв.м. | 3,56 |  |  |  |
| 22 | P16-88 | Облицовка тротуара бетонными плитами с песчаным и цементным заполнением швов | Кв.м. | 415,0 |  |  |  |
| 23 | E8-4 | Бутовая кладка для фонтанов | Куб.м. | 0,38 |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | E1-66 | Рытье экскаватором земли III категории, с ковшом 0,25кв.м., с засыпкой рядом | 1000куб.м. | 0,085 |  |  |  |
| 2 | E1-968 | Ручная засыпка землей II категории | куб.м. | 5,7 |  |  |  |
| 3 | E1-961 П.м.=1,2 | Ручная проработка земли III категории, 2 м | 100 Куб.м. | 0,09 |  |  |  |
| 4 | E1-266 | Засыпка бульдозером земли III категории, 75кВт | 1000 куб.м. | 0,051 |  |  |  |
| 5 | E23-1 | Выполнение разглаживающего слоя из мягкой местной земли | куб.м. | 32,4 |  |  |  |
| 6 | E6-20 | Выполнение бетонных основ бетоном класса B15 | куб.м. | 0,8 |  |  |  |
| 7 | E6-133 | Выполнение бетонных стен бетоном класса B15 | куб.м. | 0,36 |  |  |  |
| 8 | E11-11 | Выполнение бетонных полов бетоном класса B15 | куб.м. | 0,08 |  |  |  |
| 9 | E8-163 | Кладка стены из камней правильной формы | куб.м. | 1,26 |  |  |  |
| 10 | E9-109 | Установка металлической крышки | т | 0,1154 |  |  |  |
| 11 | инф.бюл | Стоимость стального листа 2мм | Кв.м. | 3,36 |  |  |  |
| 12 | инф.бюл | Стальной уголок 40x40x2,5 | П.м. | 14 |  |  |  |
| 13 | инф.бюл | Петля | штука | 4 |  |  |  |
| 14 | инф.бюл | ручка | штука | 2 |  |  |  |
| 15 | инф.бюл | Арматура Փ8 | кг | 1,0 |  |  |  |
| 16 | E15-614 | Масляная покраска металлических частей | 100 кв.м. | 0,07 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17 | E16-38 | Проведение полиэтиленовых труб водоснабжения для холодной воды Փ32x2 8 атм | П.м. | 145,0 |  |  | 6,22 |
| 18 | E16-38 | Проведение полиэтиленовых труб водоснабжения для холодной воды Փ40x2 8 атм | П.м. | 64,0 |  |  |  |
| 19 | E16-38 | Проведение полиэтиленовых труб водоснабжения для холодной воды Փ50x2,4 8 атм | П.м. | 207,0 |  |  |  |
| 20 | E16-134 | Установка клапана Փ25 | штука | 1 |  |  |  |
| 21 | E16-134 | Установка клапана Փ32 | штука | 9 |  |  |  |
| 22 | E16-135 | Установка клапана Փ50 | штука | 1 |  |  |  |
| 23 | инф.бюл | Фигурная часть Փ25 | штука | 4 |  |  |  |
| 24 | инф.бюл | Фигурная часть Փ32 | штука | 11 |  |  |  |
| 25 | инф.бюл | Фигурная часть Փ50 | штука | 8 |  |  |  |
| 26 | инф.бюл | Фигурная часть Փ63 | штука | 1 |  |  |  |
| 27 | инф.бюл | Полиэтиленовый металлический переход Փ25 | штука | 2 |  |  |  |
| 27 | E17-36 | Установка трапов Փ50 | штука | 1 |  |  |  |
| 29 | E18-165 | Установка оборотной помпы МКР60-1 Н=5.5-40m,5-40l/min,037kw | К-т | 1 |  |  |  |
| 30 | E22-365 | Установка полиэтиленовых фигурных деталей | штука | 25 |  |  |  |
| 31 | E16-210 | Соединение к действующему водоканалу | штука | 1 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  | 100% |

Стоимость включает в себя также НДС - 20%

* Подрядчик выполняет работы по адресу:  Армавирский марз, община Айгешат, 3-ья улица, дом 9.

| Заказчик --------------------------------- /подпись/ М.П. |  | ПОДРЯДЧИК --------------------------------- /подпись/ М.П. |
| --- | --- | --- |