Նախագծի կազմը

Գիրք 1             ԳԾԱԳՐԱԿԱՆ ՄԱՍ և ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Մաս 1   - ՈՌՈԳՄԱՆ  ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Մաս 2   - էԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ

Գիրք 2             ՆԱԽԱՀԱՇԻՎՆԵՐ

Գիրք 3              ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Բացատրագիր

Բովանդակություն

1. Նախաբան	3

2. Նպատակները	3

3. Ներկա վիճակը	3

4. Ինժեներա-երկրաբանական պայմանները	4

5. Նախագծային որոշումներ	7

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

1. Նախաբան

ՀՀ Շիրակի մարզի  Անի համայնքի Շիրակավան բնակավարի տնամերձ հողամասերի ոռոգման փակ համակարգի կառուցում նախագիծն իրականացվել է համաձայն N  ՇՄԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-21/02  պայմանագրի :

Նախագծման հիմք են հանդիսացել.

1.	Տեղանքի գեոդեզիական հանույթը

2.	Ինժեներաերկրաբանական ուսումնասիրությունները,

3.	Տեխնիկական առաջադրանքը:

Սույն նախագծով նախատեսվում է Շիրակավան բնակավարի տնամերձ հողամասերի ոռոգման փակ համակարգի կառուցում պոլիէթիլենե խողովակներից։

2. Նպատակները

Շիրակավան բնակավարի  ոռոգման փակ համակարգի կառուցման  ընդհանուր նպատակներն են `

- Կրճատել ոռոգման ջրի հոսակորուստը.

- Ոռոգման համակարգը  բերել տեխնիկապես լրիվ աշխատունակ վիճակի և ապահովել ջրի անխափան մատակարարումը ոռոգման   ողջ սեզոնի ընթացքում:

- Բարձրացնել գյուղատնտեսության ինտենսիվությունը, բարելավել ջրօգտագործողների կենսամակարդակը,

- Ավելացնել ոռոգվող տարածքները` ի հաշիվ այն տարածքների, որոնք ոչ հուսալի ջրամատակարարման, բարձր հոսակորուստների հետևանքով ներկայումս չեն մշակվում,

3. Ներկա վիճակը

Համայնքի ոռոգման համակարգը  գտնվում է  ոչ աշխատանքային վիճակում, իսկ   ոռոգելի հողատարածքների ոռոգում չի  իրականացվում։

Պոմպակայանի և ջրագծերի  կառուցմամբ հնարավոր կլինի էականորեն մեծացնել ոռոգելի հողատարածքների մակերեսը և նպաստել նոր մծակաբույսերի աճեցման գործընթացին։

4. Ինժեներա-երկրաբանական պայմանները

1.ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Լեռնագրական տեսակետից տարածքը տեղադրված է Արագած լեռան հյուսիսարևմտյան լեռնաբազկի վրա և իրենից ներկայացնում է հարթաալիքային տուֆային հարթավայր:

Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից հետազոտվող տարածքը տեղադրված է էրոզիոնահողմնահարման սարավանդի սահմաններում: Ռելիեֆը մանր բլրային է, առանձին դեպքերում հարթ, աննշան թեքությամբ դեպի հյուսիս-հյուսիս-արևելք:

Երկրաբանական կառուցվածքում մասնակցում են չորրորդականի հասակի հրաբխային տուֆերը, անդեզիտաբազալտները և դացիտային լավաները, ծածկված ժամանակակից ալյուվիալ, էլյուվիալ-դելյուվիալ, դելյուվիալ-պրոլյուվիալ և էլյուվիալ առաջացումներով` ավազային,  և խոշորաբեկորային գրունտներով:

Մեր հետազննվող տարածքում առկա են տուֆերը առանձին խորություններում ավազակավերի հաստ ենթաշերտերով, որոնց ծածկում են էլյուվիալ-դելյուվիալ և տեխնածին առաջացումները:

Կլիման ուսումնասիրվող տարածքի կլիմայական պայմանները բնութագրելիս վկայակոչել ենք ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության ՀՀՇՆ II-7.01-2011 «Շինարարական կլիմայաբանություն» նորմատիվային փաստաթուղթը: ՈՒսումնասիրվող տարածքին բնորոշ է տաք և չոր ամառը՝ հուլիսի միջին ամսական ջերմաստիճանը 19,5˚C, միջին տարեկան հարաբերական խոնավությունը 72% (ժ.15-ին), լեռնահովտային քամիները 2-3 մ/վրկ արագությամբ և ցուրտ անհողմային ձմեռը` հունվարի միջին ամսական ջերմաստիճանը   -9,0˚C է, հարաբերական խոնավությունը  83% (ժ.15-ին), գերակշռող քամիների ուղղությունը հյուսիսային: Ձմռանը առկա են միջին արագություններից ամենաթույլ քամիներ 0,6մ/վրկ արագությամբ, իսկ ամռանը՝ 2 մ/վրկ:

Ստորև աղյուսակի տեսքով բերվում է մի քանի կլիմայական տվյալներ` ըստ Գյումրիի օդերևութաբանական կայանի դիտարկումների:

Օդի ջերմաստիճանը, ûC

| Բնակա¬վայրի անվա¬նումը | Բարձրու¬թյունը ծովի մակար-դակից, մ | Օդի միջին ամսական, ըստ ամիսների °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Միջին տարե-կան | Բացար-ձակ նվազա-գույն | Բացար-ձակ առավե-լագույն |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |  |  |
| Գյումրի | 1528 | -9.0 | -7.2 | -1.2 | 6.7 | 11.7 | 15.5 | 19.5 | 19.5 | 15.2 | 8.5 | 1.7 | -5.1 | 6.3 | -36 | 38 |

Օդի հարաբերական խոնավությունը (%)

| Բնակա¬վայրի անվանումը | Օդի հարաբերական խոնավությունը. % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ըստ ամիսների |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Միջին տարե¬կան | միջինը ժամը 15-ին |  |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  | ամենա-ցուրտ ամսվա | Ամենաշոգ ամսվա |
| Գյումրի | 83 | 82 | 76 | 68 | 69 | 66 | 62 | 60 | 63 | 70 | 75 | 84 | 72 | 71 | 39 |

Մթնոլորտային տեղումները և ձնածածկույթը

| Բնակա¬վայրի անվանումը | Տեղումների քանակը միջին ամսական մմ օրական առավելագույնը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ձյան ծածկույթը |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Áëï ³ÙÇëÝ»Ñç |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տարե-կան | տասնօրյա առավելա-գույնը, սմ | օրերի թիվը | ջրի առա-վելագույն քանակը ձյան մեջ, մմ |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |  |  |  |
| Գյումրի | 23 17 | 25 26 | 30 24 | 55 30 | 90 53 | 71 55 | 46 40 | 36 47 | 31 64 | 39 39 | 28 25 | 24 32 | 498 64 | 61 | 94 | 129 |

Գրունտի սառչման առավելագույն խորությունը, համաձայն ՀՀՇՆ II-7.01.2011 նորմերի, ուսումնասիրվող տարածքում կազմում է 125 սանտիմետր:

Քամու արագությունը 25 տարվա ընթացքում 24մ/վ է, 50 տարվա ընթացքում 27մ/վ։

Ձյան նորմատիվային ճնշումը ՝70կգու/մ2  է։

Քամու արագության նորմատիվային ճնշումը՝ 45կգ/մ2  է։

Հիդրոերկրաբանական տեսակետից շրջանում և տարածքում լայն տարածում ունեն պալեոգենի ապարների հետ կապված ստորերկրյա ջրերը, որոնք պատկանում են ճեղքային ջրերի տարատեսակներին: Ստորերկրյա ջրերի սնուցումը կատարվում է հալոցքային և մթնոլորտային տեղումների ջրերի ներծծման հաշվին:

Ֆիզիկաերկրաբանական վտանգավոր երևույթներ ինչպիսիք են կարստը, սողանքը, քարաթափությունը, փլուզումը և այլն, որոնք կարող են բացասական ազդեցություն ունենալ ուսումնասիրվող տեղամասում նախագծվող տարածքում ՝ բացակայում են:

Ստորև բերվում է   լիթոլոգիական նկարագրությունները  .

Բաժանարար W-1

նկ.0+00-նկ 5+40

| 0.0-0.4 մ | Ավազակավեր,կոպիճների խառնուրդներով մինչև 25%, գրունտի մշակման խումբը ըստ ՇՆևԿIV-2-82-ժ1-33գ |
| --- | --- |
| 0.4-2.5մ | Բեկորա-խճաքարեր, ավազակավերի լցուկով մինչև 25%,մշակման խումբը ըստ ՇՆևԿIV-2-82-Ժ1-12 |

նկ.5+40-նկ10+40

| 0.0 – 2.0 | Դացիտային Տուֆ շագանակագույն, ցածր հորիզոններում մոխրագույն և սև գույնի: Ժամանակակից չորրորդական հասակի ապարներ են: Գրունտը ըստ շահագործման դժվարության` համաձայն СНиП IV-5-82-ի (37) V կարգ է: |
| --- | --- |

նկ.10+40-նկ 24+40

| 0.0-0.4 մ | Ավազակավեր,կոպիճների խառնուրդներով մինչև 25%, գրունտի մշակման խումբը ըստ ՇՆևԿIV-2-82-ժ1-33գ |
| --- | --- |
| 0.4-2.5մ | Բեկորա-խճաքարեր, ավազակավերի լցուկով մինչև 25%,մշակման խումբը ըստ ՇՆևԿIV-2-82-Ժ1-12 |
|  | Բաժանարար W-2, W-3,W-2-1,W-2-2, W3-1, W-3-2 |
| 0.0-0.4 մ | Ավազակավեր,կոպիճների խառնուրդներով մինչև 25%, գրունտի մշակման խումբը ըստ ՇՆևԿIV-2-82-ժ1-33գ |
| 0.4-2.5մ | Բեկորա-խճաքարեր, ավազակավերի լցուկով մինչև 25%,մշակման խումբը ըստ ՇՆևԿIV-2-82-Ժ1-12 |

5. Նախագծային որոշումներ

Համաձայն առաջադրանքի նախատեսվում է Կառուցել նոր պոմպակայան, չգործող հին պոմպակայանի տեղում, որտեղ կտեղադրվեն նոր սերնդի  պոմպային ագրեգատներ, որոնցից մեկը կլինի պահեստային՝ ոռոգման ջրի անխափան մատակարարումն ապահովելու նպատակով։ Ոռոգման համար անհրաժեծտ ջրի քանակը 30լ/վ է , իսկ մղման բարձրությունը 65 մ։ Այս պարամետրերի համապատասխան ընտրվել է ուղղահայաց բազմաքայլ պոմպ։ Պոմպակայանի ներծծման խողովակը նախատեսվում է թողնել  անփոփոխ։

Խողովակաշարի տրամագծիը ընդունվել է ՝  սնող գծի համար de225, ճյուղերի համար 160, իսկ բաժանարարների համար՝ 110մմ։ Ճյուղերի բաժանման  հանգույցներում տեղադրվել են փականային հորեր համապատասխան սարքավորումներով։ W-2, W-3 ճյուղերի վերջում նախատեսվել են հանգույցներ գոյություն ունեցող խողովակաշարին միանալու համար։  Բաժանարար հանգույցների տեղերը ենթակա են ճշտման՝ համաձայնեցնելով սպառողների և համայնքի ներկայացուցիչի հետ։

Շինարարության անվտանգությունն ապահովում է Կապալառու կազմակերպությունը: