| N | Наименование | Техническая спецификация* | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ультраточные лабораторные весы | Ультраточные лабораторные весы; с большим, не менее 7" цветным сенсорным дисплеем (16:9) и интерфейсом Точность: 0.001 мг; максиммальная нагрузка - не более, чем 6.1 г дискретность 1 мкг на всем диапазоне взвешивания Имеет автоматический, моторизованний скекляный щит, с памятью. Весы - модульные, состоят из двух частей - блока управления и блока взвешивания максимальная нагрузка - 6.1 г Минимальная нагрузка - 0.0001 г Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 - I (специальный) Воспроизводимость результатов и при минимальной (5%) и при максимальной (100%) нагрузке - не более 0.001 мг Полностью монолитная весовая ячейка с защитой от перегрузки Диаметр грузоприемной платформы - 30 мм Грузоприемная платформа должна быть из Титанового сплава, устойчивый к воздействию ацетона, спиртоэфирной смеси, органических растворителей, немагнитный Наличие моторизованной калибровочной гири Специальная цилиндрическая стеклянная ветрозащитная витрина с автоматическим управлением. Специальное проводящее покрытие для уменьшения влияния электромагнитных полей Возможность безконтактного управления – как минимум два бесконтактных датчика, встроенных в корпус весового блока за ветрозащитной витриной, режимы работы: однократное реагирование и удержание. Возможность подключения дополнительного бесконтактного датчика Наличие меню на русском языке Наличие как минимум следующих интерфейсов - ՝ USB-A; USB-B; USB-C; RS232C; Ethernet; PS/2 Поддержка USB-flash памяти Автоматическая калибровка с последующей юстировкой весов Автоматическое слежение за горизонтальностью установки Возможность блокирования весов до выполнения нивелирования Предоставление данных про текущее состояние весов. Встроенный центр приложений, содержащий не менее 5 тематических пакетов приложений, а также возможность установки дополнительных приложений с сайта производителя Возможность создания протоколов измерения Возможность создания и редактирования учетных записей пользователей и настройки уровня доступа Хранение в памяти до 150000 результатов измерений и до 250000 результатов калибровки Функция формирования протокола при выполнении измерительной задачи в соответствии с требованиями ISO/GLP Функции стабилизации показаний весов Возможность передачи данных на ПК без применения дополнительного ПО 1․ Необходимо предоставить авторизаию от производителя, где должны быть указаны имя покупателя и номер тендера 2. Устройство (Система) должно быть собрано, установлено в соответствующем месте и квалифицировано в соответствии с технической документацией производителя уполномоченными лицами. 3. Должно быть проведено обучение операторов, с проверкой умения работать с устройством и выдачей удостоверений. Особые условия оказания услуг в течение гарантийного срока Поставляемое оборудование должно иметь. 1. Бирку как минимум со следующей информацией: • Дата установки • Конец гарантийного срока • Дату следующего обслуживания • Контакты сервисного центра 2. QR-код, который должен быть привязян к сервисной платформе и при сканировании откроет соответствующее сервисное приложение или веб-сайт 3. Договор гарантийного обслуживания на каждое устройство, который должен включать как минимум: • Определение уровня обслуживания • Положение об обработке персональных данных • Политику конфиденциальности • Глоссарий • Определение включенных и исключенных услуг • Время окозания услуг 4. Регламент обращения в сервисный центр, который должен включать как минимум: • Общие положения • Описание структуры • Схема функций • Процесс обработки заявки • Используемые шаблоны документов Поставщик обязуется: 1. Предоставить соглашение об уровне обслуживания, которое, как минимум, должно включать: • Общие положения • Цель • Описание обязанносте й • Доступность услуг • Условия обслуживания - уровни, стандарты и приоритеты 2. Обеспечить сервисную платформу, которая, как минимум, должна иметь следующие возможности: • Оформленгие заявки и отслеживание прогресса в режиме реального времени • Отправка уведомлений на электронную почту • Полный просмотр истории заявок • Подача жалоб, отслеживание прогресса в реальном времени • Полный просмотр истории жалоб • Библиотека документации и руководств по устройствам • Базу устройств • Экспорт отчетов • Соотвествие внутренним и внешним стандартам правил безопасности данных. 3. Отвечать на запросы отправленные и классифицированные заказчиком, в следующие сроки: • Критическая заявка (аппарат не работает) - отклик 30 минут, выезд в течение 1 дня, предоставление решения в течении 3 дней. • Срочная заявка (действует на результат) – отклик 60 минут, выезд в течение 2 дня, предоставление решения в течении 5 дней. • Важная заявка (воздействие не известно) – отклик 90 минут, выезд в течение 3 дня, предоставление решения в течении 7 дней. 4. После завершения установки устройств предоставить: • Акт установки • Гарантийний талон • Квалификация установки (IQ) • Эксплуатационная квалификация (OQ) 5. В начале и в конце тренинга оператора предоставить: • Расписание тренинга • Контрольный список тем тренинга • Регистрационный лист участников • Экзаминационный лист 6. Перед установкой и эксплуатацией устройств предоставить план установки каждого устройства и помещения, в котором оно находится, в формате SVG, который будет включать как минимум: • Размеры техники, аксессуаров и мебели • Модели устройств и дополнительного оборудования | шт |
| 2 | Инфракрасный спектрометр | Инфракрасный спектрометр должен быть компактным, массой не более 4 кг, габаритами (ДхШхГ) не более 20х40х20см С кристаллом селенида цинка Интерферометр Микенсола, 25 мм, стационарный, 45°, с механическим складыванием. Интерферометр без какой-либо настройки не должен иметь динамической или автоматической настройки. Интерфейс спектрометра USB 2.0 Модульная конструкция для быстрой и легкой замены принадлежностей для отбора проб. С призмой НПВО из селенида цинка и наличием модуля проникновения. Программное обеспечение должно быть основано на методике, отображать принадлежности для отбора проб и цветные изображения пробы. Количественные результаты должны иметь возможность отображать пороговые значения в цвете, чтобы обеспечить легкость просмотра результатов выборки в диапазоне или за его пределами. Возможность использования спектральных библиотек и возможность создания библиотек с данными измерений Автоматизированный IQ/OQ и программное обеспечение для специализированного анализа. Программное обеспечение должно включать распознавание подключаемых модулей, чтобы подтвердить совместимость с элементом, указанным и используемым в методе, чтобы продолжить измерение с помощью метода. Инструмент для отбора проб с алмазной призмой ATR. Алмазный кристалл ATR 45° одинарное отражение Спектральный диапазон не менее 5050 до -600 см-1 Эффективные оптические пути: 1,10 мкм при 4000 см–1 2,6 мкм при 1700 см–1 7,3 мкм при 600 см–1 Спектральное разрешение: < 1 см-1 Отношение сигнал/шум не менее 25 000:1 Открытый луч, 1 мин, разрешение 4 см-1 Точность волнового числа: не менее 0,05 см-1 - 2 при 200 см-1 (стандарт NIST 1921) Воспроизводимость волнового числа: не менее 0,005 см-1 - 2 при 200 см-1 (стандарт NIST 1921) В сборнике должны быть: 1. ИК-спектрометр с модифицированным Фурье НПВО-кристаллом селенида цинка, передающий модуль 2. Программное обеспечение, совместимое со всеми фармакопеями и Automated IQ/OQ, 3. Компьютер, монитор, принтер 4. Аккредитация и авторизация компании-производителя 5. Гарантия 5 лет на интерферометр и 2 года на прибор; 6. Наличие библиотеки фармацевтических субстанций и антибиотиков с продуктами их расщепления, а также возможность создания собственных библиотек. 7. Стандартный набор образцов NIST 8. Инструкции по обслуживанию и эксплуатации (печатная копия) всех частей устройства (Системы). 9. Устройство (Система) должно быть собрано, установлено в соответствующем месте и квалифицировано (OQ) в соответствии с технической документацией производителя уполномоченными лицами. 10. Необходимо проводить обучение операторов 11. Год выпуска 2022. Не меньше 12. Авторизация производителя оборудования предоставленная поставщику Особые условия оказания услуг в течение гарантийного срока Поставляемое оборудование должно иметь. 1. Бирку как минимум со следующей информацией: • Дата установки • Конец гарантийного срока • Дату следующего обслуживания • Контакты сервисного центра 2. QR-код, который должен быть привязян к сервисной платформе и при сканировании откроет соответствующее сервисное приложение или веб-сайт 3. Договор гарантийного обслуживания на каждое устройство, который должен включать как минимум: • Определение уровня обслуживания • Положение об обработке персональных данных • Политику конфиденциальности • Глоссарий • Определение включенных и исключенных услуг • Время окозания услуг 4. Регламент обращения в сервисный центр, который должен включать как минимум: • Общие положения • Описание структуры • Схема функций • Процесс обработки заявки • Используемые шаблоны документов Поставщик обязуется: 1. Предоставить соглашение об уровне обслуживания, которое, как минимум, должно включать: • Общие положения • Цель • Описание обязанносте й • Доступность услуг • Условия обслуживания - уровни, стандарты и приоритеты 2. Обеспечить сервисную платформу, которая, как минимум, должна иметь следующие возможности: • Оформленгие заявки и отслеживание прогресса в режиме реального времени • Отправка уведомлений на электронную почту • Полный просмотр истории заявок • Подача жалоб, отслеживание прогресса в реальном времени • Полный просмотр истории жалоб • Библиотека документации и руководств по устройствам • Базу устройств • Экспорт отчетов • Соотвествие внутренним и внешним стандартам правил безопасности данных. 3. Отвечать на запросы отправленные и классифицированные заказчиком, в следующие сроки: • Критическая заявка (аппарат не работает) - отклик 30 минут, выезд в течение 1 дня, предоставление решения в течении 3 дней. • Срочная заявка (действует на результат) – отклик 60 минут, выезд в течение 2 дня, предоставление решения в течении 5 дней. • Важная заявка (воздействие не известно) – отклик 90 минут, выезд в течение 3 дня, предоставление решения в течении 7 дней. 4. После завершения установки устройств предоставить: • Акт установки • Гарантийний талон • Квалификация установки (IQ) • Эксплуатационная квалификация (OQ) 5. В начале и в конце тренинга оператора предоставить: • Расписание тренинга • Контрольный список тем тренинга • Регистрационный лист участников • Экзаминационный лист 6. Перед установкой и эксплуатацией устройств предоставить план установки каждого устройства и помещения, в котором оно находится, в формате SVG, который будет включать как минимум: • Размеры техники, аксессуаров и мебели • Модели устройств и дополнительного оборудования • Количество и типы розеток, используемых для устройств и аксессуаров. • Примечания по электропитанию для устройств и аксессуаров | шт |
| 3 | Оборудование для проведения тестов растворения в лекарственных средствах | Скорость оборотов – 10-250 об/мин. Точность вращения ±1 об/мин Масштабирование вращения – 1 об/мин Циркуляционный равномерный нагрев водяной бани Установка температуры микропроцессора +5 - 50 °C Точность ± 0,1 °C С возможностю Аппаратов USP 1, 2, 3, 5, 6 и 7 Водяной насос и нагреватель с электронной регулировкой нагрева воды Интервал времени – 1-999 часов Возможность хранить от 1 до 200 методов Жидкокристаллический сенсорный экран Возможность немедленно распечатать данные после анализа Должен соответствовать всем международным фармакопеиним стандартам, ASTM и FDA. На прибор необходимо поставить 8 пробирок для определения растворимости. Пробирки должны быть из темного светонепроницаемого стекла. Гарантия: три года. Комплект состоит из: Aппарат для растворения 2. 16 пробирок для растворимости из темного светонепроницаемого стекла. 3. USP apparatus 1, 2, по 8 соответственно 4. Водяной насос с нагревателем 5. Подходящие трубы для подключения насоса к водяной бане. 6. Принтер 7. Программное обеспечение 8. Набор инструментов для проведения квалификации(OQ) 9. Инструкции по эксплуатации и обслуживанию всех частей устройства (печатная копия). 10. Устройство (Система) должно быть собрано, установлено в соответствующем месте и квалифицировано (OQ) в соответствии с технической документацией производителя уполномоченными лицами. 11. Необходимо проводить обучение операторов. 12. Год выпуска 2022. Не меньше 13. Гарантия не менее 3 лет. 14. Авторизация производителя оборудования предоставленная поставщику Особые условия оказания услуг в течение гарантийного срока Поставляемое оборудование должно иметь. 1. Бирку как минимум со следующей информацией: • Дата установки • Конец гарантийного срока • Дату следующего обслуживания • Контакты сервисного центра 2. QR-код, который должен быть привязян к сервисной платформе и при сканировании откроет соответствующее сервисное приложение или веб-сайт 3. Договор гарантийного обслуживания на каждое устройство, который должен включать как минимум: • Определение уровня обслуживания • Положение об обработке персональных данных • Политику конфиденциальности • Глоссарий • Определение включенных и исключенных услуг • Время окозания услуг 4. Регламент обращения в сервисный центр, который должен включать как минимум: • Общие положения • Описание структуры • Схема функций • Процесс обработки заявки • Используемые шаблоны документов Поставщик обязуется: 1. Предоставить соглашение об уровне обслуживания, которое, как минимум, должно включать: • Общие положения • Цель • Описание обязанносте й • Доступность услуг • Условия обслуживания - уровни, стандарты и приоритеты 2. Обеспечить сервисную платформу, которая, как минимум, должна иметь следующие возможности: • Оформленгие заявки и отслеживание прогресса в режиме реального времени • Отправка уведомлений на электронную почту • Полный просмотр истории заявок • Подача жалоб, отслеживание прогресса в реальном времени • Полный просмотр истории жалоб • Библиотека документации и руководств по устройствам • Базу устройств • Экспорт отчетов • Соотвествие внутренним и внешним стандартам правил безопасности данных. 3. Отвечать на запросы отправленные и классифицированные заказчиком, в следующие сроки: • Критическая заявка (аппарат не работает) - отклик 30 минут, выезд в течение 1 дня, предоставление решения в течении 3 дней. • Срочная заявка (действует на результат) – отклик 60 минут, выезд в течение 2 дня, предоставление решения в течении 5 дней. • Важная заявка (воздействие не известно) – отклик 90 минут, выезд в течение 3 дня, предоставление решения в течении 7 дней. 4. После завершения установки устройств предоставить: • Акт установки • Гарантийний талон • Квалификация установки (IQ) • Эксплуатационная квалификация (OQ) 5. В начале и в конце тренинга оператора предоставить: • Расписание тренинга • Контрольный список тем тренинга • Регистрационный лист участников • Экзаминационный лист 6. Перед установкой и эксплуатацией устройств предоставить план установки каждого устройства и помещения, в котором оно находится, в формате SVG, который будет включать как минимум: • Размеры техники, аксессуаров и мебели • Модели устройств и дополнительного оборудования • Количество и типы розеток, используемых для устройств и аксессуаров. • Примечания по электропитанию для устройств и аксессуаров | шт |
| 4 | Титометр | Типы титрования: потенциометрическое, амперометрическое, калориметрическое (по Карлу Фишеру, кислотно-щелочное, окислительно-восстановительное) Показатели: мВ/pH, проводимость, температура mV/pH՝ ±0.1 mV / ±0.001 pH; проводимость ±0.5 %; температура ՝ ±0.3 °C Держатель проб со встроенной магнитной мешалкой для стаканов до 500 мл Электрод: аналоговый, фотокалориметрический, 2 входа Бюретки: 2,5/5/10/25 мл, ISO8655-3 Калибровка: титрант и электрод Память данных: последние 200 образцов, 20 калибровок Экспорт данных на USB-накопитель, CSV, совместимость с Excel Рабочая платформа: клавиатура Аксессуары (совместимые аксессуары): принтер, компьютерное программное обеспечение, весы, устройство смены образцов, клавиатура, мышь, насос для отбора проб, винтовой смеситель Хранение данных: дата, время, имя оператора, название пробы Языки: английский, русский Выходные соединения: подключение электрода (x2), USB (x2), последовательный порт (x1), Ethernet (x1) Условия эксплуатации: от 15 до 35 °C, влажность от 20 до 80 %, без конденсации Условия хранения: от -5 до 40°С Гарантия: 1 год 1. Автоматический титратор 2. Магнитная мешалка 3. Держатель образца 4. Бюретки 2,5/5/10/25 мл, ISO8655-3 5. Электроды 2 шт. 6. USB-накопитель 7. Клавиатура 8. Принтер 9. компьютерное программное обеспечение 10. весы, 11. клавиатура 12. Устройство смены образцов 13. мышь 14. насос для отбора проб, 15. шнековый смеситель 16. Инструкции по эксплуатации и обслуживанию (печатная копия) всех частей устройства (Системы). 17. Устройство (Система) должно быть собрано, установлено в соответствующем месте и квалифицировано (OQ) в соответствии с технической документацией производителя уполномоченными лицами. 18. Необходимо проводить обучение операторов 19. Год выпуска 2022. Не меньше 20. Гарантия не менее 1 года. 21. . Авторизация производителя оборудования предоставленная поставщику Особые условия оказания услуг в течение гарантийного срока Поставляемое оборудование должно иметь. 1. Бирку как минимум со следующей информацией: • Дата установки • Конец гарантийного срока • Дату следующего обслуживания • Контакты сервисного центра 2. QR-код, который должен быть привязян к сервисной платформе и при сканировании откроет соответствующее сервисное приложение или веб-сайт 3. Договор гарантийного обслуживания на каждое устройство, который должен включать как минимум: • Определение уровня обслуживания • Положение об обработке персональных данных • Политику конфиденциальности • Глоссарий • Определение включенных и исключенных услуг • Время окозания услуг 4. Регламент обращения в сервисный центр, который должен включать как минимум: • Общие положения • Описание структуры • Схема функций • Процесс обработки заявки • Используемые шаблоны документов Поставщик обязуется: 1. Предоставить соглашение об уровне обслуживания, которое, как минимум, должно включать: • Общие положения • Цель • Описание обязанносте й • Доступность услуг • Условия обслуживания - уровни, стандарты и приоритеты 2. Обеспечить сервисную платформу, которая, как минимум, должна иметь следующие возможности: • Оформленгие заявки и отслеживание прогресса в режиме реального времени • Отправка уведомлений на электронную почту • Полный просмотр истории заявок • Подача жалоб, отслеживание прогресса в реальном времени • Полный просмотр истории жалоб • Библиотека документации и руководств по устройствам • Базу устройств • Экспорт отчетов • Соотвествие внутренним и внешним стандартам правил безопасности данных. 3. Отвечать на запросы отправленные и классифицированные заказчиком, в следующие сроки: • Критическая заявка (аппарат не работает) - отклик 30 минут, выезд в течение 1 дня, предоставление решения в течении 3 дней. • Срочная заявка (действует на результат) – отклик 60 минут, выезд в течение 2 дня, предоставление решения в течении 5 дней. • Важная заявка (воздействие не известно) – отклик 90 минут, выезд в течение 3 дня, предоставление решения в течении 7 дней. 4. После завершения установки устройств предоставить: • Акт установки • Гарантийний талон • Квалификация установки (IQ) • Эксплуатационная квалификация (OQ) 5. В начале и в конце тренинга оператора предоставить: • Расписание тренинга • Контрольный список тем тренинга • Регистрационный лист участников • Экзаминационный лист 6. Перед установкой и эксплуатацией устройств предоставить план установки каждого устройства и помещения, в котором оно находится, в формате SVG, который будет включать как минимум: • Размеры техники, аксессуаров и мебели • Модели устройств и дополнительного оборудования • Количество и типы розеток, используемых для устройств и аксессуаров. • Примечания по электропитанию для устройств и аксессуаров | шт |
| 5 | Система контроля стерильности препаратов и растворов | Назначение: Предназначен для контроля стерильности жидких лекарственных форм методом мембранной фильтрации в ламинарном потоке или изоляторе. Область применения: Валидация и контроль стерильности производимых стерильных жидких лекарственных форм в чистых помещениях в соответствии с рекомендациями ГФXII «Методы микробиологического контроля лекарственных средств». Технологические требования: Наличие съёмного регулируемого держателя флаконов различного объёма и формы Возможность встраивания насоса в рабочую поверхность Наличие программного обеспечения и съёмного дисплея управления (блока управления) размером не более ШхВхГ=12х17х30 мм Возможность установки расширенного программного обеспечения для подключения насоса к ПК, для создания протоколов контроля стерильности каждого отдельного препарата, выгрузки базы данных и защите данных о проведённых испытаниях согласно требованиям CFR21 разделов 11, 11.10 11.30, переноса данных с насоса на ПК и обратно. Наличие уровней защиты насоса и программ от несанкционированного доступа. Возможность управления насосом с помощью кнопки регулировки на корпусе насоса или с помощью дисплея. Возможность работы насоса в обычном (ручном) режиме и в режиме записи данных (протоколирования исследований). Применение в зоне класса А - отсутствие в корпусе насоса технологических и прочих отверстий для вентиляции (конструкция, предупреждающая перегрев насоса). Прибор для асептического перекачивания жидкостей из ёмкостей с пробами/питательными средами. Обеспечивает фильтрацию проб через мембраны в одноразовых контейнерах с последующим заполнением этих контейнеров питательными средами с помощью данного насоса. комплект системы контроля стерильности должен включать: – Насос с кабелем питания и с тач-скрин дисплеем (блоком управления) - Расходные материалы для контроля стерильности Размеры полностью собранного насоса с держателями флаконов и дренажным контейнером – не более, чем 443×368×487 мм Вес не более 14,8 кг Материалом конструкций насоса и ротора должна быть нержавеющая сталь 316L (1.4435) и 316 (1.4401). Материалом соединительного кабеля ПВХ, материал сливных трубок силикон, съёмных дренажных контейнеров должен быть ПЭТ Конструкция должна предусматривать ручную установку трубок одноразовых контейнеров в ротор с механическим ручным зажимом. Оборудование должно быть выполнено из сертифицированных материалов, допустимых применению в фармацевтической промышленности, легко очищаемых, не обладающих пылеотделением, устойчивых к обработке дезинфицирующими и моющими средствами (Надуксусная кислота, H2O2 и уксусная кислота (2,5 %), Четвертичный аммоний, Формальдегид и глутаральдегид, Изопропиловый спирт, 70% раствор этанола ) Скорость фильтрации: Возможность регулировки скорости фильтрации пробы 70-650 мл/мин Возможность визуального контроля устанавливаемой и фактической скорости на дисплее Блок питания: 240/100 В перем. ток, 50/60 Гц Потребляемая мощность: не более 100W - Рабочая инструкция на английском языке и русском языке Сертификат о соответствии требованиям ЕС по электробезопасности В комплекте должны быть: – Блок управления (съёмный дисплей) – Источник питания – Дренажный контейнер – Дренажный шланг – Крепёжная лапка – Кольцо крепления для флаконов – Опорный стержень – Скоба – Рычаг-зажим с корпусом Токонесущие части оборудования должны иметь надёжную изоляцию. Оборудование должно иметь систему быстрого аварийного отключения при авариях и поломках. Источник питания должен быть заземлен. Класс защиты IP41 в соответствии с требованиями IEC 60529/EN 60529 Вместе с системой нужно доставить также все аксессуары и расходные материалы, которые необходимы для корректной работы системы 1․ Необходимо предоставить авторизаию от производителя, где должны быть указаны имя покупателя и номер тендера 2. Устройство (Система) должно быть собрано, установлено в соответствующем месте и квалифицировано в соответствии с технической документацией производителя уполномоченными лицами. 3. Должно быть проведено обучение операторов, с проверкой умения работать с устройством и выдачей удостоверений Особые условия оказания услуг в течение гарантийного срока Поставляемое оборудование должно иметь. 1. Бирку как минимум со следующей информацией: • Дата установки • Конец гарантийного срока • Дату следующего обслуживания • Контакты сервисного центра 2. QR-код, который должен быть привязян к сервисной платформе и при сканировании откроет соответствующее сервисное приложение или веб-сайт 3. Договор гарантийного обслуживания на каждое устройство, который должен включать как минимум: • Определение уровня обслуживания • Положение об обработке персональных данных • Политику конфиденциальности • Глоссарий • Определение включенных и исключенных услуг • Время окозания услуг 4. Регламент обращения в сервисный центр, который должен включать как минимум: • Общие положения • Описание структуры • Схема функций • Процесс обработки заявки • Используемые шаблоны документов Поставщик обязуется: 1. Предоставить соглашение об уровне обслуживания, которое, как минимум, должно включать: • Общие положения • Цель • Описание обязанносте й • Доступность услуг • Условия обслуживания - уровни, стандарты и приоритеты 2. Обеспечить сервисную платформу, которая, как минимум, должна иметь следующие возможности: • Оформленгие заявки и отслеживание прогресса в режиме реального времени • Отправка уведомлений на электронную почту • Полный просмотр истории заявок • Подача жалоб, отслеживание прогресса в реальном времени • Полный просмотр истории жалоб • Библиотека документации и руководств по устройствам • Базу устройств • Экспорт отчетов • Соотвествие внутренним и внешним стандартам правил безопасности данных. 3. Отвечать на запросы отправленные и классифицированные заказчиком, в следующие сроки: • Критическая заявка (аппарат не работает) - отклик 30 минут, выезд в течение 1 дня, предоставление решения в течении 3 дней. • Срочная заявка (действует на результат) – отклик 60 минут, выезд в течение 2 дня, предоставление решения в течении 5 дней. • Важная заявка (воздействие не известно) – отклик 90 минут, выезд в течение 3 дня, предоставление решения в течении 7 дней. 4. После завершения установки устройств предоставить: • Акт установки • Гарантийний талон • Квалификация установки (IQ) • Эксплуатационная квалификация (OQ) 5. В начале и в конце тренинга оператора предоставить: • Расписание тренинга • Контрольный список тем тренинга • Регистрационный лист участников • Экзаминационный лист 6. Перед установкой и эксплуатацией устройств предоставить план установки каждого устройства и помещения, в котором оно находится, в формате SVG, который будет включать как минимум: • Размеры техники, аксессуаров и мебели • Модели устройств и дополнительного оборудования | шт |
| 6 | денситометр | Для определения плотности, удельного веса жидкостей на основе технологии U-tube. Контроль вязкости образца. Стабильные результаты при различных условиях, таких как влажность, температура и давление воздуха (Condition Monitoring). Мониторинг времени процесса наполнения благодаря экрану; Сканирование температуры, проверка водой. Диапазон измерения плотности -0 – 3 г/см3 Диапазон измерения температуры от -0 °С до 100 °С Точность измерения температуры - 0,01 °С Точность измерения плотности - 0,000007 г/см3 Повторяемость измерения плотности -0,000001 г/см3 Воспроизводимость измерения температуры -0,001°C Минимальный объем образца для измерения составляет -1 мл. Продолжительность измерения --- 60 секунд Память - 1000 измеренных значений Сенсорный экран с настраиваемым интерфейсом Интерфейсы - 4 x USB • RS-232 • CAN • VGA • Ethernet Материалы, контактирующие с образцом, должны быть инертными. Сбор; 1. денситометр 2. Принтер 3. Инструкции по эксплуатации и обслуживанию (печатная копия) всех частей устройства (Системы). 4. Устройство (Система) должно быть собрано, установлено в соответствующем месте и квалифицировано (OQ) в соответствии с технической документацией производителя уполномоченными лицами. 5. Необходимо проводить обучение операторов 6. Год выпуска 2022. Не меньше 7. Гарантия не менее 2 года. 8 . Авторизация производителя оборудования предоставленная поставщику Особые условия оказания услуг в течение гарантийного срока Поставляемое оборудование должно иметь. 1. Бирку как минимум со следующей информацией: • Дата установки • Конец гарантийного срока • Дату следующего обслуживания • Контакты сервисного центра 2. QR-код, который должен быть привязян к сервисной платформе и при сканировании откроет соответствующее сервисное приложение или веб-сайт 3. Договор гарантийного обслуживания на каждое устройство, который должен включать как минимум: • Определение уровня обслуживания • Положение об обработке персональных данных • Политику конфиденциальности • Глоссарий • Определение включенных и исключенных услуг • Время окозания услуг 4. Регламент обращения в сервисный центр, который должен включать как минимум: • Общие положения • Описание структуры • Схема функций • Процесс обработки заявки • Используемые шаблоны документов Поставщик обязуется: 1. Предоставить соглашение об уровне обслуживания, которое, как минимум, должно включать: • Общие положения • Цель • Описание обязанносте й • Доступность услуг • Условия обслуживания - уровни, стандарты и приоритеты 2. Обеспечить сервисную платформу, которая, как минимум, должна иметь следующие возможности: • Оформленгие заявки и отслеживание прогресса в режиме реального времени • Отправка уведомлений на электронную почту • Полный просмотр истории заявок • Подача жалоб, отслеживание прогресса в реальном времени • Полный просмотр истории жалоб • Библиотека документации и руководств по устройствам • Базу устройств • Экспорт отчетов • Соотвествие внутренним и внешним стандартам правил безопасности данных. 3. Отвечать на запросы отправленные и классифицированные заказчиком, в следующие сроки: • Критическая заявка (аппарат не работает) - отклик 30 минут, выезд в течение 1 дня, предоставление решения в течении 3 дней. • Срочная заявка (действует на результат) – отклик 60 минут, выезд в течение 2 дня, предоставление решения в течении 5 дней. • Важная заявка (воздействие не известно) – отклик 90 минут, выезд в течение 3 дня, предоставление решения в течении 7 дней. 4. После завершения установки устройств предоставить: • Акт установки • Гарантийний талон • Квалификация установки (IQ) • Эксплуатационная квалификация (OQ) 5. В начале и в конце тренинга оператора предоставить: • Расписание тренинга • Контрольный список тем тренинга • Регистрационный лист участников • Экзаминационный лист 6. Перед установкой и эксплуатацией устройств предоставить план установки каждого устройства и помещения, в котором оно находится, в формате SVG, который будет включать как минимум: • Размеры техники, аксессуаров и мебели • Модели устройств и дополнительного оборудования • Количество и типы розеток, используемых для устройств и аксессуаров. • Примечания по электропитанию для устройств и аксессуаров | шт |
| 7 | Ультразвуковая баня | Ультразвуковая баня – с контролем мощности 20-100 %; 10% шагами: С нагревателем Возможные применения Очистка чувствительных материалов Смешивание образцов Гомогенизация образцов для анализа Быстрое дегазирование для анализа HPLC Объём – 5,5 л Рабочий Объём – 3,8 л Внутренние размеры – 300 х 150 х 150 мм ; ±10% Отметка уровня заполнения Материал резервуара – нержавеющий сталь марки AISI 304 Кран для слива – с правой стороны Максимальная величина ультразвука – 560 В; соответствует четырехкратной величине номинала ультразвука Номинальное значение ультразвука – 140В Частота ультразвука – 35 кГц Функция пульсации Быстрое дегазирование 2 системы колебания Настройки – с помощью кнопок Настройка времени - 1,2,3,4,5,10,15,30 мин; непрерывная работа Диапазон настройки температуры - 20-80 °C Мощность нагрева – не менее, чем 280 В С ручками сбоку Уровень защиты – IP 33 | шт |
| 8 | Атомно-эмиссионный спектрометр | Cпектрометр; система удаления горелого воздуха, программное обеспечение; газогенератор; компьютер, монитор, принтер, воздушный компрессор, автоматический пробоотборник, набор парентеральных стандартов; монтаж и обучение персонала, Технические характеристики: Детектор: тип CCD UM alert; герметичный; без вентиляции; не требует внешних ламп для измерения образца и подфона. Оптическая система с быстрым сканированием; с высокой точностью. Монохроматор: Черни-Тернье; с фокусным расстоянием не менее 600 мм. Голографическая дифракционная решетка: не менее 26000 штр/мм; со вспышкой на 250нм. Диапазон измерения: непрерывные измерения в диапазоне не менее 178 – 780 нм. позволяет проводить измерения в присутствии сильно мешающего фона. Возможность охлаждения с быстрым охлаждением до 0°C с помощью термоэлектрического устройства Пельтье. Пределы обнаружения с пределом обнаружения 3 сигма (мкг/л) Mn при 257,610 нм - не менее 5,00 частей на миллиард Ba при 614,171 нм – не менее 1,5 частей на миллиард. Стабильность сигнала: Это более 3% RSD в течение как минимум 2 часов без каких-либо отклонений. Точность: не менее 0,032 нм во всем диапазоне измерения. Оптическая стабильность: не требует регулярной калибровки ртутными или неоновыми лампами. Источник распыления: Рабочая частота: не менее 2450 МГц. Управление: компьютер. Воздушное охлаждение: автоматическое. Включение/выключение управляется компьютером и полностью автоматизировано. Использование газа: не использует гелий, ацетилен или закись азота. лазменный газ - Азот используется для плазмы. Условия использования азота: расход не менее 115 л/мин. Давление: не менее 620 кПа (90 фунтов на кв. дюйм). Требуется генератор азота чистотой не менее 99,5%. Расход распыляемого газа не менее 0,3 – 1,0 л/мин. Источник воздуха: внешний источник сжатого воздуха, убедитесь, что он чистый, сухой, без пыли и масла; расход: не менее 258 л/мин; давление: не менее 500 кПа (72,5 фунтов на кв. дюйм). Ввод пробы: Должен иметь 5 различных входов. Насос: перистальтический, регулируемой скорости, пятиканальный, управляемый компьютером. Конфигурация плазмы: наличие вертикальной плазмы с аксиальным наблюдением. Система безопасности устройства: зажим для подключения плазмы, держатель флакона с образцом, контроль давления источников газа, требуется регулирование температуры. Программное обеспечение для обеспечения безопасной, быстрой, точной и простой работы устройства. Спецификация автоматического пробоотборника: Количество виалок для образцов: не менее 250-768 Максимальное количество ящиков для образцов: 4 Максимальное количество стандартных ящиков: 1 Угловой переход от образца к образцу менее чем за 3 с Наличие перистальтического насоса Скорость потока станции промывки: программируемая, до 50 мл/мин в зависимости от диаметра трубы; Связь с устройством: USB 2.0 (полная скорость), виртуальный COM-порт с поддержкой Plug and Play, интерфейс AUX. РС-485 В комплект автоматизированного пробоотборника входят: автоматический пробоотборник Защитное стекло Большие и маленькие флаконы для проб Ящики для маленьких и больших виалок Комплект включает в себя: 1. Атомно-эмиссионный спектрометр - 1 шт. 2. Компьютер, монитор, принтер - по 1 шт. 3. Программное обеспечение и лицензия - 1 шт. 4. Перистальтический насос пятиканальный - 1 шт. 5. Генератор азота с комплектом фильтров - 1 шт. 6. Увлажнитель азотной линии - 1 шт. 7. Встроенный аргоновый баллон для подключения плазмы - 1 шт. 8. Комплект для подключения встроенного аргонового баллона - 1 комплект 9. Компрессор сжатого воздуха для обеспечения расхода 258 л/мин с осушителями - 1 шт. 10. Система вентиляции содержит 10.1 электродвигатель – 1 шт. 10.2 вход воздуховода – 1 шт. 10.3 промежуточное соединение - 2 шт. 10.4 Труба гибкая алюминиевая диаметром 150 мм и длиной 1 м - 3 шт. 10․5 Хомут - 6 шт. 11. Многоэлементный калибровочный раствор - 500 мл - 1 шт. 12. Контрольный калибровочный раствор - 500 мл - 1 шт. 13. Система ввода инертной пробы – 1 шт. 14. Дополнительный узел управления газом – 1 шт. 15. Набор парентеральных стандартов по ICH/USP 232 - 1 комплект 16. Автоматический пробоотборник - 1 шт. 17. Все электрооборудование должно работать при напряжении 220 В/50 Гц ± 10 % и иметь вилки европейского типа 18. Инструкции по эксплуатации и обслуживанию (печатная копия) всех частей устройства (Системы). 19. Устройство (Система) должно быть собрано, установлено в соответствующем месте и квалифицировано (OQ) в соответствии с технической документацией производителя уполномоченными лицами. 20. Необходимо провести обучение операторов. 21. Год выпуска- не менее 2022года 22. Гарантия не менее 1 года. 23. Авторизация производителя оборудования предоставленная поставщику Особые условия оказания услуг в течение гарантийного срока Поставляемое оборудование должно иметь. 1. Бирку как минимум со следующей информацией: • Дата установки • Конец гарантийного срока • Дату следующего обслуживания • Контакты сервисного центра 2. QR-код, который должен быть привязян к сервисной платформе и при сканировании откроет соответствующее сервисное приложение или веб-сайт 3. Договор гарантийного обслуживания на каждое устройство, который должен включать как минимум: • Определение уровня обслуживания • Положение об обработке персональных данных • Политику конфиденциальности • Глоссарий • Определение включенных и исключенных услуг • Время окозания услуг 4. Регламент обращения в сервисный центр, который должен включать как минимум: • Общие положения • Описание структуры • Схема функций • Процесс обработки заявки • Используемые шаблоны документов Поставщик обязуется: 1. Предоставить соглашение об уровне обслуживания, которое, как минимум, должно включать: • Общие положения • Цель • Описание обязанносте й • Доступность услуг • Условия обслуживания - уровни, стандарты и приоритеты 2. Обеспечить сервисную платформу, которая, как минимум, должна иметь следующие возможности: • Оформленгие заявки и отслеживание прогресса в режиме реального времени • Отправка уведомлений на электронную почту • Полный просмотр истории заявок • Подача жалоб, отслеживание прогресса в реальном времени • Полный просмотр истории жалоб • Библиотека документации и руководств по устройствам • Базу устройств • Экспорт отчетов • Соотвествие внутренним и внешним стандартам правил безопасности данных. 3. Отвечать на запросы отправленные и классифицированные заказчиком, в следующие сроки: • Критическая заявка (аппарат не работает) - отклик 30 минут, выезд в течение 1 дня, предоставление решения в течении 3 дней. • Срочная заявка (действует на результат) – отклик 60 минут, выезд в течение 2 дня, предоставление решения в течении 5 дней. • Важная заявка (воздействие не известно) – отклик 90 минут, выезд в течение 3 дня, предоставление решения в течении 7 дней. 4. После завершения установки устройств предоставить: • Акт установки • Гарантийний талон • Квалификация установки (IQ) • Эксплуатационная квалификация (OQ) 5. В начале и в конце тренинга оператора предоставить: • Расписание тренинга • Контрольный список тем тренинга • Регистрационный лист участников • Экзаминационный лист 6. Перед установкой и эксплуатацией устройств предоставить план установки каждого устройства и помещения, в котором оно находится, в формате SVG, который будет включать как минимум: • Размеры техники, аксессуаров и мебели • Модели устройств и дополнительного оборудования • Количество и типы розеток, используемых для устройств и аксессуаров. • Примечания по электропитанию для устройств и аксессуаров | шт |
| 9 | Капиллярный вискозиметр | Измерение времени Разрешение 0.001 с Измерение времени Точность 0.05 % Диапазон вязкости 0.3 мПас - 10000 мПас Точность вязкости 0.5 % Точность температуры 0.02 °C Повторяемость измерения вязкости до 0.1 % Угол наклона - от 15° до 80° с шагом 1° Угол наклона Повторяемость - 0.02 ° Угол наклона Точность - 0.1 ° Скорость сдвига - от 0.5 с-1 до 1000 с-1 (зависит от размера капилляра и угла наклона) Диапазон измерения температуры + 5 °C – 100 °C Повторяемость измерения температуры - 0.005 °C Минимальный/типичный объём образца для измерения 0.4 мл – 0.8 мл Длительность измерения - минимум 40 с, обычно 4 мин Комплект содержит: 1. Капиллярный вискозиметр 2. Инструкции по эксплуатации и обслуживанию (печатная копия) всех частей устройства (Системы). 3. Устройство (Система) должно быть собрано, установлено в соответствующем месте и квалифицировано (OQ) в соответствии с технической документацией производителя уполномоченными лицами. 4. Необходимо проводить обучение операторов 5. Год выпуска 2022. Не меньше 6. Гарантия не менее 3 года. 7. Калибровочные стандарты 8 . Авторизация производителя оборудования предоставленная поставщику Особые условия оказания услуг в течение гарантийного срока Поставляемое оборудование должно иметь. 1. Бирку как минимум со следующей информацией: • Дата установки • Конец гарантийного срока • Дату следующего обслуживания • Контакты сервисного центра 2. QR-код, который должен быть привязян к сервисной платформе и при сканировании откроет соответствующее сервисное приложение или веб-сайт 3. Договор гарантийного обслуживания на каждое устройство, который должен включать как минимум: • Определение уровня обслуживания • Положение об обработке персональных данных • Политику конфиденциальности • Глоссарий • Определение включенных и исключенных услуг • Время окозания услуг 4. Регламент обращения в сервисный центр, который должен включать как минимум: • Общие положения • Описание структуры • Схема функций • Процесс обработки заявки • Используемые шаблоны документов Поставщик обязуется: 1. Предоставить соглашение об уровне обслуживания, которое, как минимум, должно включать: • Общие положения • Цель • Описание обязанносте й • Доступность услуг • Условия обслуживания - уровни, стандарты и приоритеты 2. Обеспечить сервисную платформу, которая, как минимум, должна иметь следующие возможности: • Оформленгие заявки и отслеживание прогресса в режиме реального времени • Отправка уведомлений на электронную почту • Полный просмотр истории заявок • Подача жалоб, отслеживание прогресса в реальном времени • Полный просмотр истории жалоб • Библиотека документации и руководств по устройствам • Базу устройств • Экспорт отчетов • Соотвествие внутренним и внешним стандартам правил безопасности данных. 3. Отвечать на запросы отправленные и классифицированные заказчиком, в следующие сроки: • Критическая заявка (аппарат не работает) - отклик 30 минут, выезд в течение 1 дня, предоставление решения в течении 3 дней. • Срочная заявка (действует на результат) – отклик 60 минут, выезд в течение 2 дня, предоставление решения в течении 5 дней. • Важная заявка (воздействие не известно) – отклик 90 минут, выезд в течение 3 дня, предоставление решения в течении 7 дней. 4. После завершения установки устройств предоставить: • Акт установки • Гарантийний талон • Квалификация установки (IQ) • Эксплуатационная квалификация (OQ) 5. В начале и в конце тренинга оператора предоставить: • Расписание тренинга • Контрольный список тем тренинга • Регистрационный лист участников • Экзаминационный лист 6. Перед установкой и эксплуатацией устройств предоставить план установки каждого устройства и помещения, в котором оно находится, в формате SVG, который будет включать как минимум: • Размеры техники, аксессуаров и мебели • Модели устройств и дополнительного оборудования • Количество и типы розеток, используемых для устройств и аксессуаров. • Примечания по электропитанию для устройств и аксессуаров | шт |
| 10 | Полумикроосмометр | позволяет измерять осмоляльность растворов, а также температуру замерзания водных растворов. Двухточечная или опциональная трехточечная калибровка Светодиодный дисплей Прибор оснащен охладителем Пельтье и встроенным микропроцессором, управляющим автоматическим измерением. принтер. устройство управлятся с помощью программного обеспечения. управлять приборами и записывать измеренные данные. Программное обеспечение автоматически строит температурную кривую для каждого измерения и калибровки и позволяет сохранять измеренные значения. Диапазон измерения 0 -2 000 мОсмоль/кг Линейность ±1% (0–1500 мОсмоль/кг); ±1,5% (0 - 2000 мОсмоль/кг) Диапазон рабочих температур +10...+35 °С Относительная влажность 20–80 % (без конденсации) Разрешение 1 мОсмоль/кг Объем образца 50 - 150 мкл Время тестирования ~2 мин. 1. Полумикроосмометр 2. Принтер 3. Инструкции по эксплуатации и обслуживанию (печатная копия) всех частей устройства (Системы). 4. Устройство (Система) должно быть собрано, установлено в соответствующем месте и квалифицировано (OQ) в соответствии с технической документацией производителя уполномоченными лицами. 5. Необходимо проводить обучение операторов 6. Год выпуска 2022. Не меньше 7. Гарантия не менее 3 года. 8. Набор калибровочных стандартов 9 . Авторизация производителя оборудования предоставленная поставщику Особые условия оказания услуг в течение гарантийного срока Поставляемое оборудование должно иметь. 1. Бирку как минимум со следующей информацией: • Дата установки • Конец гарантийного срока • Дату следующего обслуживания • Контакты сервисного центра 2. QR-код, который должен быть привязян к сервисной платформе и при сканировании откроет соответствующее сервисное приложение или веб-сайт 3. Договор гарантийного обслуживания на каждое устройство, который должен включать как минимум: • Определение уровня обслуживания • Положение об обработке персональных данных • Политику конфиденциальности • Глоссарий • Определение включенных и исключенных услуг • Время окозания услуг 4. Регламент обращения в сервисный центр, который должен включать как минимум: • Общие положения • Описание структуры • Схема функций • Процесс обработки заявки • Используемые шаблоны документов Поставщик обязуется: 1. Предоставить соглашение об уровне обслуживания, которое, как минимум, должно включать: • Общие положения • Цель • Описание обязанносте й • Доступность услуг • Условия обслуживания - уровни, стандарты и приоритеты 2. Обеспечить сервисную платформу, которая, как минимум, должна иметь следующие возможности: • Оформленгие заявки и отслеживание прогресса в режиме реального времени • Отправка уведомлений на электронную почту • Полный просмотр истории заявок • Подача жалоб, отслеживание прогресса в реальном времени • Полный просмотр истории жалоб • Библиотека документации и руководств по устройствам • Базу устройств • Экспорт отчетов • Соотвествие внутренним и внешним стандартам правил безопасности данных. 3. Отвечать на запросы отправленные и классифицированные заказчиком, в следующие сроки: • Критическая заявка (аппарат не работает) - отклик 30 минут, выезд в течение 1 дня, предоставление решения в течении 3 дней. • Срочная заявка (действует на результат) – отклик 60 минут, выезд в течение 2 дня, предоставление решения в течении 5 дней. • Важная заявка (воздействие не известно) – отклик 90 минут, выезд в течение 3 дня, предоставление решения в течении 7 дней. 4. После завершения установки устройств предоставить: • Акт установки • Гарантийний талон • Квалификация установки (IQ) • Эксплуатационная квалификация (OQ) 5. В начале и в конце тренинга оператора предоставить: • Расписание тренинга • Контрольный список тем тренинга • Регистрационный лист участников • Экзаминационный лист 6. Перед установкой и эксплуатацией устройств предоставить план установки каждого устройства и помещения, в котором оно находится, в формате SVG, который будет включать как минимум: • Размеры техники, аксессуаров и мебели • Модели устройств и дополнительного оборудования • Количество и типы розеток, используемых для устройств и аксессуаров. • Примечания по электропитанию для устройств и аксессуаров | шт |
| 11 | Холодильник, 925 л | Структура: вертикального типа, выполненная из листовой стали со специальным антибактериальным покрытием. эпоксидное покрытие белого цвета изнутри и снаружи. Изоляция: вспененный полиуретан высокой плотности (40 кг/м³) толщиной не менее 75 мм. без CFC Ножки: 4 шт. из нержавеющей стали 18/10 AISI 304, регулируемые по высоте. Стеклянная дверь: 2 шт, С не менее, че, тремя слоями и вакуумом между слоями – для максимальной изоляции. Ручка сделана из алюминия. Автоматическое закрывание двери при открытии меньше 90°. Специальный выключатель, который останавливает внутреннюю вентиляцию, когда дверь открыт (для ограничения потери холодного воздуха). Внутреннее оборудование: не менее 6 шт, проволочные металлические полки из стали. - Допустимая нагрузка на полку (кг): не менее 30 (при равномерном хранении материала). Внутреннее освещение: LED трубка – 2 шт, вмонтированная в боковую стенку, с активацией через специальный переключатель, расположенный на панели управления. Обеспечивает энергосбережение и предотвращает внутренний нагрев, производимый традиционными неоновыми трубками. Панель управления: расположена в верхней части конструкции (над дверью). Контролируемая через микропроцессор, с цветным экраном. Панель управления работает от батареи для обеспечения работы дисплея и сигналов тревоги даже при отключении питания. Панель основных функций: - 3,5-дюймовый цветной TFT-дисплей со светодиодной подсветкой, показывающий рабочее состояние прибора (фактическая температура, работа компрессора, размораживание, срабатывание сигнализации и т. д.) и позволяет просматривать различные меню контроллера - отображение и регулировка температуры с точностью до 0,1°C - Сенсорные кнопки клавиатуры - Двухуровневый безопасный доступ с защитой PIN-кодом при включении/выключении и использования сенсорных кнопок клавиатуры. - Перепрограммируемые PIN-коды для повышенная безопасность от доступа постороннего персонала - Резервная батарея, с автоматической подзарядкой, предоставление до 48 часов автономной работы при отключении электроэнергии. состояние зарядки постоянно отображается на дисплее Визуальная и звуковая сигнализация для: - высокая и низкая температура, с ограничениями, программируемыми пользователем - дверь приоткрыта, с задержкой 2 минуты для выполнения стандартных операций. - сбой питания - батарея разряжена - конденсатор грязный - выход из строя датчиков Средства отключения акустических сигналов тревоги с непрерывной индикацией предупреждений на дисплее и автоматическим обратным вызовом если тревожная ситуация сохраняется. - История журнала аварийных сигналов для последних 30 аварийных состояний (не удаляемых), с возможностью проверки на дисплее, аварийное состояние и всю соответствующую информацию (время начала, время окончания, самая высокая/самая низкая температура) - История открываний дверей за последние 30 дней (не удаляемая), с возможностью проверки на дисплее количества количество открытий дверей, количество сигналов тревоги и общее время, в течение которого дверь остается открытой в течение дня - История разморозки за последние 30 дней (не удаляется), с возможностью проверки типа разморозки, запуска время и продолжительность - Возможность настройки внутренней вентиляции - График температуры в режиме реального времени с возможностью просмотра предыдущих 52 часов работы и возможностью масштабирования. для лучшего контроля интересующего периода - Датчики Pt1000 для более точного контроля температуры - Средства обновления программного обеспечения Блок охлаждения: установлен сверху, конденсаторный, с воздушным охлаждением через вентилятор. Хладагент: R452A без CFC Размораживание: полностью автоматическое, управляемое термостатом. Температурный диапазон: плавная регулировка от +2°C до +15°C • Напряжение (V/ph/Hz): 220-230/1/50 • Вилка: типа Schuko (тип F+E) • Прерыватели: 2 шт ; предохранители со стеклянными картриджами номиналом 10 А для защиты прибора. • Уровень шума (dB(A)): ≤ 50 • Объем: 925 л (±10 л) Двери холодильника должны открываться и закрываться замком, с ключами USB-Порт с функцией записи данных (Data Logger) Система регистрации температурных графиков Производитель должен иметь сертификаты качества ISO9001 и ISO13485 1․ Необходимо предоставить авторизаию от производителя, где должны быть указаны имя покупателя и номер тендера 2. Устройство (Система) должно быть собрано, установлено в соответствующем месте и квалифицировано в соответствии с технической документацией производителя уполномоченными лицами. 3. Должно быть проведено обучение операторов, с проверкой умения работать с устройством и выдачей удостоверений Особые условия оказания услуг в течение гарантийного срока Поставляемое оборудование должно иметь. 1. Бирку как минимум со следующей информацией: • Дата установки • Конец гарантийного срока • Дату следующего обслуживания • Контакты сервисного центра 2. QR-код, который должен быть привязян к сервисной платформе и при сканировании откроет соответствующее сервисное приложение или веб-сайт 3. Договор гарантийного обслуживания на каждое устройство, который должен включать как минимум: • Определение уровня обслуживания • Положение об обработке персональных данных • Политику конфиденциальности • Глоссарий • Определение включенных и исключенных услуг • Время окозания услуг 4. Регламент обращения в сервисный центр, который должен включать как минимум: • Общие положения • Описание структуры • Схема функций • Процесс обработки заявки • Используемые шаблоны документов Поставщик обязуется: 1. Предоставить соглашение об уровне обслуживания, которое, как минимум, должно включать: • Общие положения • Цель • Описание обязанносте й • Доступность услуг • Условия обслуживания - уровни, стандарты и приоритеты 2. Обеспечить сервисную платформу, которая, как минимум, должна иметь следующие возможности: • Оформленгие заявки и отслеживание прогресса в режиме реального времени • Отправка уведомлений на электронную почту • Полный просмотр истории заявок • Подача жалоб, отслеживание прогресса в реальном времени • Полный просмотр истории жалоб • Библиотека документации и руководств по устройствам • Базу устройств • Экспорт отчетов • Соотвествие внутренним и внешним стандартам правил безопасности данных. 3. Отвечать на запросы отправленные и классифицированные заказчиком, в следующие сроки: • Критическая заявка (аппарат не работает) - отклик 30 минут, выезд в течение 1 дня, предоставление решения в течении 3 дней. • Срочная заявка (действует на результат) – отклик 60 минут, выезд в течение 2 дня, предоставление решения в течении 5 дней. • Важная заявка (воздействие не известно) – отклик 90 минут, выезд в течение 3 дня, предоставление решения в течении 7 дней. 4. После завершения установки устройств предоставить: • Акт установки • Гарантийний талон • Квалификация установки (IQ) • Эксплуатационная квалификация (OQ) 5. В начале и в конце тренинга оператора предоставить: • Расписание тренинга • Контрольный список тем тренинга • Регистрационный лист участников • Экзаминационный лист 6. Перед установкой и эксплуатацией устройств предоставить план установки каждого устройства и помещения, в котором оно находится, в формате SVG, который будет включать как минимум: • Размеры техники, аксессуаров и мебели • Модели устройств и дополнительного оборудования | шт |
| 12 | Химически стабильная лабораторная мебель для аналитических лабораторий | Labgrade: Монолитный слоистый пластик с хорошей стойкость к воздействию большинства агрессивных химических веществ и к растворителей. Предназначен для процессов с большим количеством жидкости. Имеет высокую износоустойчивость, ударопрочность, хорошую антистатику, негигроскопичен, высокая стойкость к длительному воздействию высоких температур. Материал разрешен к применению в контакте с пищевыми продуктами. Название; К-во. Стол для весов -Размеры, мм (Д*Ш*В)630х450х900 Белый; 2 ш. Шкаф для хранения баллона одностворчатый-Размеры, мм (Д*Ш*В) 355х325х1655 Белый; 1 ш. Шкаф для хранения баллона двухстворчатый -Размеры, мм (Д*Ш*В) 705х325х1655 Белый; 2 ш. Шкаф для хранения посуды, 2 секции, 4 двери-Размеры, мм (Д*Ш*В) 905х435х1970 Белый; 4 ш. Стол с подсветкой рабочей зоны-Размеры, мм (Д*Ш*В) -Размеры, мм (Д*Ш*В)1515х850х850 Белый; 35 ш. Шкаф вытяжной без подвода воды с ВЗБ светильником 1800 мм -Размеры, мм (Д*Ш*В) 1800х900х2145; 2 ш. ПРИСТАВКА ДЛЯ ВЕСОВЫХ СТОЛОВ 1200 мм (весовой стол слева) -Размеры, мм (Д*Ш*В) 1200х750х750; 1 ш. МОЙКА ТОРЦЕВАЯ (2 чашы, защитное стекло, 2 смесителя) -Размеры, мм (Д* Ш*В)1500х600х1220; 3 ш. Тумба подкатная, 2 ящика-Размеры, мм (Д*Ш*В) 460х530х640 Белый; 10 ш. Тумба подкатная, 3 ящика -Размеры, мм (Д*Ш*В)460х530х640 Белый; 20 ш. МОЙКА ОДИНАРНАЯ -Размеры, мм (Д*Ш*В) 500х750х900; 7 ш. Лабораторные стулья - Имеют пневматический механизм подъема, опускания и фиксации сиденья. Обложка - кожа, полиуретан. Устанавливается на ролики или опору. Количество - 25 шт. | комплект |
| 13 | поляриметр | Диапазон измерения оптического вращения ± 90° Разрешение оптического вращения 0.0001° Точность измерения оптического вращения ± 0,002 ° Повторяемость оптического вращения± 0.001° Время отклика 20 sec. Длина волн- 589 нм и опционально до восьми длин волн. Чувствительность Регулятор интенсивности света компенсирует затухание до оптической плотности (OП) 2,0 Источник света--Светодиодный источник света с временем жизни до 100 000 ч для всех длин волн Температурный интерфейс: Датчик PT100 для измерения температуры образца внутри ячейки или кварцевой контрольной пластины; беспроводная передача на инструмент Разрешение температуры 0.01 °C Точность измерения температуры-± 0.03 °C Контроль температуры-- Система для автоматического контроля температуры Диапазон контроля температуры от 10 °C до 45 °C Ячейки для образцовБеспроводная автоматическая идентификация образца с помощью RFID, ячейки для образца от 2,5 мм до 200 м Принтер Сенсорный экран 1. поляриметр 2. Принтер 3. Инструкции по эксплуатации и обслуживанию (печатная копия) всех частей устройства (Системы). 4. Устройство (Система) должно быть собрано, установлено в соответствующем месте и квалифицировано (OQ) в соответствии с технической документацией производителя уполномоченными лицами. 5. Необходимо проводить обучение операторов 6. Год выпуска 2022. Не меньше 7. Гарантия не менее 3 года. 8. Набор калибровочных стандартов 9 . Авторизация производителя оборудования предоставленная поставщику Особые условия оказания услуг в течение гарантийного срока Поставляемое оборудование должно иметь. 1. Бирку как минимум со следующей информацией: • Дата установки • Конец гарантийного срока • Дату следующего обслуживания • Контакты сервисного центра 2. QR-код, который должен быть привязян к сервисной платформе и при сканировании откроет соответствующее сервисное приложение или веб-сайт 3. Договор гарантийного обслуживания на каждое устройство, который должен включать как минимум: • Определение уровня обслуживания • Положение об обработке персональных данных • Политику конфиденциальности • Глоссарий • Определение включенных и исключенных услуг • Время окозания услуг 4. Регламент обращения в сервисный центр, который должен включать как минимум: • Общие положения • Описание структуры • Схема функций • Процесс обработки заявки • Используемые шаблоны документов Поставщик обязуется: 1. Предоставить соглашение об уровне обслуживания, которое, как минимум, должно включать: • Общие положения • Цель • Описание обязанносте й • Доступность услуг • Условия обслуживания - уровни, стандарты и приоритеты 2. Обеспечить сервисную платформу, которая, как минимум, должна иметь следующие возможности: • Оформленгие заявки и отслеживание прогресса в режиме реального времени • Отправка уведомлений на электронную почту • Полный просмотр истории заявок • Подача жалоб, отслеживание прогресса в реальном времени • Полный просмотр истории жалоб • Библиотека документации и руководств по устройствам • Базу устройств • Экспорт отчетов • Соотвествие внутренним и внешним стандартам правил безопасности данных. 3. Отвечать на запросы отправленные и классифицированные заказчиком, в следующие сроки: • Критическая заявка (аппарат не работает) - отклик 30 минут, выезд в течение 1 дня, предоставление решения в течении 3 дней. • Срочная заявка (действует на результат) – отклик 60 минут, выезд в течение 2 дня, предоставление решения в течении 5 дней. • Важная заявка (воздействие не известно) – отклик 90 минут, выезд в течение 3 дня, предоставление решения в течении 7 дней. 4. После завершения установки устройств предоставить: • Акт установки • Гарантийний талон • Квалификация установки (IQ) • Эксплуатационная квалификация (OQ) 5. В начале и в конце тренинга оператора предоставить: • Расписание тренинга • Контрольный список тем тренинга • Регистрационный лист участников • Экзаминационный лист 6. Перед установкой и эксплуатацией устройств предоставить план установки каждого устройства и помещения, в котором оно находится, в формате SVG, который будет включать как минимум: • Размеры техники, аксессуаров и мебели • Модели устройств и дополнительного оборудования • Количество и типы розеток, используемых для устройств и аксессуаров. • Примечания по электропитанию для устройств и аксессуаров | шт |
| 14 | Небольшой гомогенизатор | Небольшой гомогенизатор для объемов от 0,5 до 100 мл. от 8000 до 30 000 об/мин • Возможность быстрой замены наконечников․ • Идеально подходит для ручного управления благодаря небольшому весу и эргономичному дизайну. • Наконечники из нержавеющей стали, легко и быстро очищаются, поскольку их можно демонтировать без инструментов. • Пластиковые одноразовые диспергирующие элементы доступны в двух размерах, особенно подходящих для ПЦР-анализа. Потребляемая мощность двигателя: не более, чем 125 Вт Мощность двигателя не менее 75 Вт Диапазон объема (H2O) 0,0005 - 0,1 л Вязкость макс. 5000 мПа Диапазон скоростей 8000 - 30000 об/мин Шкала отображения скорости Шум без элемента 65 dB(A) Время включения 10 мин. Время отключения питания 5 мин. Класс защиты согласно DIN EN 60529 IP 30 Объем поставки • Зажим R 200 • Наконечник, для работы с объёмами 0,5-10 мл; из нержавеющей стали, для многократного использования • Наконечник, для работы с объёмами 1-50 мл; из нержавеющей стали, для многократного использования Производитель должен иметь сертификаты качества ISO9001 и ISO13485 | штук |
| 15 | Инкубатор с охлаждением | Инкубатор с охлаждением Система охлаждения – форсированная конвекция с элементом Пелтье Диапазон настройки температуры - 0-70 °C Рабочая температура – без света, с 0 (до 20C ниже комнатной температуры). Точность температуры – 0,1°C Датчик температуры - Pt100 Контроль – адаптивный многофункциональный PID микропроцессор с цветным экраном TFT. Таймер – от 1 минуты до 99 дней Время процесса не подсчитывается пока температура не достигнет заданного значения. При отключении питания заданная температура сохраняется. Дверь – полностью изолированная, из нержавеющей стали. Внутреннее оснащение – 1 сетчатая полка из нержавеющей стали, Внутренний стеклянный дверь. объем – 53 л Производитель должен иметь сертификаты качества ISO9001 и ISO13485 Инструмент должен соответствовать следуюшим стандартам - 2014/35/EU; 2014/30/EU 1․ Необходимо предоставить авторизаию от производителя, где должны быть указаны имя покупателя и номер тендера 2. Устройство (Система) должно быть собрано, установлено в соответствующем месте и квалифицировано в соответствии с технической документацией производителя уполномоченными лицами. 3. Должно быть проведено обучение операторов, с проверкой умения работать с устройством и выдачей удостоверений Особые условия оказания услуг в течение гарантийного срока Поставляемое оборудование должно иметь. 1. Бирку как минимум со следующей информацией: • Дата установки • Конец гарантийного срока • Дату следующего обслуживания • Контакты сервисного центра 2. QR-код, который должен быть привязян к сервисной платформе и при сканировании откроет соответствующее сервисное приложение или веб-сайт 3. Договор гарантийного обслуживания на каждое устройство, который должен включать как минимум: • Определение уровня обслуживания • Положение об обработке персональных данных • Политику конфиденциальности • Глоссарий • Определение включенных и исключенных услуг • Время окозания услуг 4. Регламент обращения в сервисный центр, который должен включать как минимум: • Общие положения • Описание структуры • Схема функций • Процесс обработки заявки • Используемые шаблоны документов Поставщик обязуется: 1. Предоставить соглашение об уровне обслуживания, которое, как минимум, должно включать: • Общие положения • Цель • Описание обязанносте й • Доступность услуг • Условия обслуживания - уровни, стандарты и приоритеты 2. Обеспечить сервисную платформу, которая, как минимум, должна иметь следующие возможности: • Оформленгие заявки и отслеживание прогресса в режиме реального времени • Отправка уведомлений на электронную почту • Полный просмотр истории заявок • Подача жалоб, отслеживание прогресса в реальном времени • Полный просмотр истории жалоб • Библиотека документации и руководств по устройствам • Базу устройств • Экспорт отчетов • Соотвествие внутренним и внешним стандартам правил безопасности данных. 3. Отвечать на запросы отправленные и классифицированные заказчиком, в следующие сроки: • Критическая заявка (аппарат не работает) - отклик 30 минут, выезд в течение 1 дня, предоставление решения в течении 3 дней. • Срочная заявка (действует на результат) – отклик 60 минут, выезд в течение 2 дня, предоставление решения в течении 5 дней. • Важная заявка (воздействие не известно) – отклик 90 минут, выезд в течение 3 дня, предоставление решения в течении 7 дней. 4. После завершения установки устройств предоставить: • Акт установки • Гарантийний талон • Квалификация установки (IQ) • Эксплуатационная квалификация (OQ) 5. В начале и в конце тренинга оператора предоставить: • Расписание тренинга • Контрольный список тем тренинга • Регистрационный лист участников • Экзаминационный лист 6. Перед установкой и эксплуатацией устройств предоставить план установки каждого устройства и помещения, в котором оно находится, в формате SVG, который будет включать как минимум: • Размеры техники, аксессуаров и мебели • Модели устройств и дополнительного оборудования | шт |

* Требования, представленные в технических характеристиках продукции, являются минимальными, и предложения, превышающие требования, являются приемлемыми