ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

ՀՀ  Արարատի  մարզ,  Աբովյան համայնքի  երկրորդական   փողոցների    լուսավորության    ցանցի կառուցման աշխատանքների

| Հ/Հ | ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ | ՉԱՓ. ՄԻԱՎՈՐ | ՔԱՆԱԿ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | գին | Կշիռ |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Աղբյուր Սերոբի փողոց |  | 20 |  | 5.85 % |
| 1 | Փոսորակի փորում ձեռքով III կարգի գրունտներում | մ3 | 0.80 |  |  |
| 2 | Բետոնե հիմք կանգնակների տակ B 7.5 դասի բետոնից | մ3 | 0.80 |  |  |
| 3 | Մետաղական հենասյունների մոնտաժում Φ108*3,5մմ, L=7,50մ | հատ | 5,00 |  |  |
| 4 | Φ32*2.5մմ L=1,70մմ մետաղական պահունակների տեղադրում հենասյունների վրա | հատ | 5,00 |  |  |
| 5 | Արտաքին փողոցային լուսավորության լուսատու LED 50Վտ, Լուս. հոսքը ՝ 6000լմ, Գործ. ժամկետը ՝ 50000 ժամ, Ջերմադիմաց. -20° մինչև +50°C, ճառագայթային անկյունը 120, Ra>80, 4000K, IP65, Երաշխիքը 3 տարի (կամ համարժեք պարամետրերով) | Կ-տ | 5,00 |  |  |
| 6 | Ցացրավոլտ մեկուսիչ ՏՖ 12 | հատ | 5,0 |  |  |
| 7 | Ալյումինե, АВВГ 2x10մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով Փ3մմ | մ | 135.0 |  |  |
| 8 | АППВ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար | մ | 10,0 |  |  |
| 9 | Մետաղական հենասյունների յուղաներկում 2 անգամ սուրիկով | 100 մ2 | 0,11 |  |  |
| 10 | Մետաղական հենասյունների յուղաներկում 2 անգամ | 100 մ2 | 0,009 |  |  |
|  | Ընդամենը |  |  |  | 363.61 |
|  | ԱԲՈՎՅԱՆ ՓՈՂՈՑ |  | 15 |  | 6.13 % |
| 1 | Փոսորակի փորում ձեռքով III կարգի գրունտներում | հատ | 0.80 |  |  |
| 2 | Բետոնե հիմք կանգնակների տակ B 7.5 դասի բետոնից | Հատ | 0.80 |  |  |
| 3 | Մետաղական հենասյունների մոնտաժում Φ108*3,5մմ, L=7,50մ | հատ | 5.0 |  |  |
| 4 | Φ32*2.5մմ L=1,70մմ մետաղական պահունակների տեղադրում հենասյունների վրա | հատ | 5.0 |  |  |
| 5 | Արտաքին փողոցային լուսավորության լուսատու LED 50Վտ, Լուս. հոսքը ՝ 6000լմ, Գործ. ժամկետը ՝ 50000 ժամ, Ջերմադիմաց. -20° մինչև +50°C, ճառագայթային անկյունը 120, Ra>80, 4000K, IP65, Երաշխիքը 3 տարի (կամ համարժեք պարամետրերով) | հատ | 5.0 |  |  |
| 6 | Ցացրավոլտ մեկուսիչ ՏՖ 12 | հատ | 5.0 |  |  |
| 7 | Ալյումինե, АВВГ 2x10մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով Փ3մմ | մ3 | 175.0 |  |  |
| 8 | АППВ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար | մ3 | 10.0 |  |  |
| 9 | Մետաղական հենասյունների յուղաներկում 2 անգամ սուրիկով | 100 մ2 | 0.11 |  |  |
| 10 | Մետաղական հենասյունների յուղաներկում 2 անգամ սուրիկով | 100 մ2 | 0.009 |  |  |
|  | Ընդամենը |  |  |  | 380.30 |
|  | Անդրանիկի փողոց |  | 9 |  | 7.45% |
| 1 | Փոսորակի փորում ձեռքով III կարգի գրունտներում | մ3 | 0.96 |  |  |
| 2 | Բետոնե հիմք կանգնակների տակ B 7.5 դասի բետոնից | մ3 | 0.96 |  |  |
| 3 | Մետաղական հենասյունների մոնտաժում Φ108*3,5մմ, L=7,50մ | հատ | 6,00 |  |  |
| 4 | Φ32*2.5մմ L=1,70մմ մետաղական պահունակների տեղադրում հենասյունների վրա | հատ | 6,00 |  |  |
| 5 | Արտաքին փողոցային լուսավորության լուսատու LED 50Վտ, Լուս. հոսքը ՝ 6000լմ, Գործ. ժամկետը ՝ 50000 ժամ, Ջերմադիմաց. -20° մինչև +50°C, ճառագայթային անկյունը 120, Ra>80, 4000K, IP65, Երաշխիքը 3 տարի (կամ համարժեք պարամետրերով) | Կ-տ | 6,00 |  |  |
| 6 | Ցացրավոլտ մեկուսիչ ՏՖ 12 | հատ | 6,00 |  |  |
| 7 | Ալյումինե, АВВГ 2x10մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով Փ3մմ | մ | 226.5 |  |  |
| 8 | АППВ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար | մ | 12.0 |  |  |
| 9 | Մետաղական հենասյունների յուղաներկում 2 անգամ սուրիկով | 100 մ2 | 0,13 |  |  |
| 10 | Մետաղական հենասյունների յուղաներկում 2 անգամ | 100 մ2 | 0,010 |  |  |
|  | Ընդամենը |  |  |  | 463.25 |
|  | Բաղրամյան փողոց |  | 5 |  | 6.13% |
| 1 | Փոսորակի փորում ձեռքով III կարգի գրունտներում | մ3 | 0,80 |  |  |
| 2 | Բետոնե հիմք կանգնակների տակ B 7.5 դասի բետոնից | մ3 | 0,80 |  |  |
| 3 | Մետաղական հենասյունների մոնտաժում Φ108*3,5մմ, L=7,50մ | հատ | 5,00 |  |  |
| 4 | Φ32*2.5մմ L=1,70մմ մետաղական պահունակների տեղադրում հենասյունների վրա | հատ | 5,00 |  |  |
| 5 | Արտաքին փողոցային լուսավորության լուսատու LED 50Վտ, Լուս. հոսքը ՝ 6000լմ, Գործ. ժամկետը ՝ 50000 ժամ, Ջերմադիմաց. -20° մինչև +50°C, ճառագայթային անկյունը 120, Ra>80, 4000K, IP65, Երաշխիքը 3 տարի (կամ համարժեք պարամետրերով) | Կ-տ | 5,00 |  |  |
| 6 | Ցացրավոլտ մեկուսիչ ՏՖ 12 | հատ | 5,00 |  |  |
| 7 | Ալյումինե, АВВГ 2x10մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով Փ3մմ | մ | 175,0 |  |  |
| 8 | АППВ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար | մ | 10.0 |  |  |
| 9 | Մետաղական հենասյունների յուղաներկում 2 անգամ սուրիկով | 100 մ2 | 0,11 |  |  |
| 10 | Մետաղական հենասյունների յուղաներկում 2 անգամ | 100 մ2 | 0,009 |  |  |
|  | Ընդամենը |  |  |  | 380.30 |
|  | Բարեկամության փողոց |  | 28 |  | 7.28% |
| 1 | Փոսորակի փորում ձեռքով III կարգի գրունտներում | մ3 | 0.96 |  |  |
| 2 | Բետոնե հիմք կանգնակների տակ B 7.5 դասի բետոնից | մ3 | 0.96 |  |  |
| 3 | Մետաղական հենասյունների մոնտաժում Φ108*3,5մմ, L=7,50մ | հատ | 6,00 |  |  |
| 4 | Φ32*2.5մմ L=1,70մմ մետաղական պահունակների տեղադրում հենասյունների վրա | հատ | 6,00 |  |  |
| 5 | Արտաքին փողոցային լուսավորության լուսատու LED 50Վտ, Լուս. հոսքը ՝ 6000լմ, Գործ. ժամկետը ՝ 50000 ժամ, Ջերմադիմաց. -20° մինչև +50°C, ճառագայթային անկյունը 120, Ra>80, 4000K, IP65, Երաշխիքը 3 տարի (կամ համարժեք պարամետրերով) | Կ-տ | 6,00 |  |  |
| 6 | Ցացրավոլտ մեկուսիչ ՏՖ 12 | հատ | 6.0 |  |  |
| 7 | Ալյումինե, АВВГ 2x10մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով Փ3մմ | մ | 200.0 |  |  |
| 8 | АППВ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար | մ | 12.0 |  |  |
| 9 | Մետաղական հենասյունների յուղաներկում 2 անգամ սուրիկով | 100 մ2 | 0,13 |  |  |
| 10 | Մետաղական հենասյունների յուղաներկում 2 անգամ | 100 Ù2 | 0,0010 |  |  |
|  | Ընդամենը |  |  |  | 452.19 |
|  | Գ Չաուշի ՓՈՂՈՑ |  | 14 |  | 2.21% |
| 1 | Փոսորակի փորում ձեռքով III կարգի գրունտներում | մ3 | 0.32 |  |  |
| 2 | Բետոնե հիմք կանգնակների տակ B 7.5 դասի բետոնից | մ3 | 0.32 |  |  |
| 3 | Մետաղական հենասյունների մոնտաժում Φ108*3,5մմ, L=7,50մ | հատ | 2,00 |  |  |
| 4 | Φ32*2.5մմ L=1,70մմ մետաղական պահունակների տեղադրում հենասյունների վրա | հատ | 2,00 |  |  |
| 5 | Արտաքին փողոցային լուսավորության լուսատու LED 50Վտ, Լուս. հոսքը ՝ 6000լմ, Գործ. ժամկետը ՝ 50000 ժամ, Ջերմադիմաց. -20° մինչև +50°C, ճառագայթային անկյունը 120, Ra>80, 4000K, IP65, Երաշխիքը 3 տարի (կամ համարժեք պարամետրերով) | Կ-տ | 2,00 |  |  |
| 6 | Ցացրավոլտ մեկուսիչ ՏՖ 12 | հատ | 2,00 |  |  |
| 7 | Ալյումինե, АВВГ 2x10մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով Փ3մմ | մ | 35.0 |  |  |
| 8 | АППВ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար | մ | 4,00 |  |  |
| 9 | Մետաղական հենասյունների յուղաներկում 2 անգամ սուրիկով | 100 մ2 | 0,04 |  |  |
| 10 | Մետաղական հենասյունների յուղաներկում 2 անգամ | 100 մ2 | 0,003 |  |  |
|  | Ընդամենը |  |  |  | 137.51 |
|  | Խանջյան նրբանցք |  | 19 |  | 4.90% |
| 1 | Փոսորակի փորում ձեռքով III կարգի գրունտներում | մ3 | 0.64 |  |  |
| 2 | Բետոնե հիմք կանգնակների տակ B 7.5 դասի բետոնից | մ3 | 0.64 |  |  |
| 3 | Մետաղական հենասյունների մոնտաժում Φ108*3,5մմ, L=7,50մ | հատ | 4,00 |  |  |
| 4 | Φ32*2.5մմ L=1,70մմ մետաղական պահունակների տեղադրում հենասյունների վրա | հատ | 4,00 |  |  |
| 5 | Արտաքին փողոցային լուսավորության լուսատու LED 50Վտ, Լուս. Հոսքը ՝ 6000լմ, Գործ. Ժամկետը ՝ 50000 ժամ, Ջերմադիմաց. -20° մինչև +50°C, ճառագայթային անկյունը 120, Ra>80, 4000K, IP65, Երաշխիքը 3 տարի (կամ համարժեք պարամետրերով) | Կ-տ | 4,00 |  |  |
| 6 | Ցացրավոլտ մեկուսիչ ՏՖ 12 | հատ | 4,00 |  |  |
| 7 | Ալյումինե, АВВГ 2x10մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով Փ3մմ | մ | 140.0 |  |  |
| 8 | АППВ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար | մ | 8.0 | 0 |  |
| 9 | Մետաղական հենասյունների յուղաներկում 2 անգամ սուրիկով | 100 մ2 | 0,09 |  |  |
| 10 | Մետաղական հենասյունների յուղաներկում 2 անգամ | 100 մ2 | 0,007 |  |  |
|  | Ընդամենը |  |  |  | 304.24 |
|  | Հաղթանակի փողոց |  | 29 |  | 8.58% |
| 1 | Փոսորակի փորում ձեռքով III կարգի գրունտներում | մ3 | 1.12 |  |  |
| 2 | Բետոնե հիմք կանգնակների տակ B 7.5 դասի բետոնից | մ3 | 1.12 |  |  |
| 3 | Մետաղական հենասյունների մոնտաժում Φ108*3,5մմ, L=7,50մ | հատ | 7.0 |  |  |
| 4 | Φ32*2.5մմ L=1,70մմ մետաղական պահունակների տեղադրում հենասյունների վրա | հատ | 7,00 |  |  |
| 5 | Արտաքին փողոցային լուսավորության լուսատու LED 50Վտ, Լուս. հոսքը ՝ 6000լմ, Գործ. ժամկետը ՝ 50000 ժամ, Ջերմադիմաց. -20° մինչև +50°C, ճառագայթային անկյունը 120, Ra>80, 4000K, IP65, Երաշխիքը 3 տարի (կամ համարժեք պարամետրերով) | Կ-տ | 7,00 |  |  |
| 6 | Ցացրավոլտ մեկուսիչ ՏՖ 12 | հատ | 7,00 |  |  |
| 7 | Ալյումինե, АВВГ 2x10մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով Փ3մմ | մ | 245.0 |  |  |
| 8 | АППВ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար | մ | 14.0 |  |  |
| 9 | Մետաղական հենասյունների յուղաներկում 2 անգամ սուրիկով | 100 մ2 | 0,15 |  |  |
| 10 | Մետաղական հենասյունների յուղաներկում 2 անգամ | 100 մ2 | 0,012 |  |  |
|  | Ընդամենը |  |  |  | 532.42 |
|  | Մայիսմեկյան նրբանցք |  | 10 |  | 3.60% |
| 1 | Փոսորակի փորում ձեռքով III կարգի գրունտներում | մ3 | 0.48 |  |  |
| 2 | Բետոնե հիմք կանգնակների տակ B 7.5 դասի բետոնից | մ3 | 0.48 |  |  |
| 3 | Մետաղական հենասյունների մոնտաժում Φ108*3,5մմ, L=7,50մ | հատ | 3,00 |  |  |
| 4 | Φ32*2.5մմ L=1,70մմ մետաղական պահունակների տեղադրում հենասյունների վրա | հատ | 3,00 |  |  |
| 5 | Արտաքին փողոցային լուսավորության լուսատու LED 50Վտ, Լուս. հոսքը ՝ 6000լմ, Գործ. ժամկետը ՝ 50000 ժամ, Ջերմադիմաց. -20° մինչև +50°C, ճառագայթային անկյունը 120, Ra>80, 4000K, IP65, Երաշխիքը 3 տարի (կամ համարժեք պարամետրերով) | Կ-տ | 3,00 |  |  |
| 6 | Ցածրավոլտ մեկուսիչ ՏՖ-12 | հատ | 3,00 |  |  |
| 7 | Ալյումինե, АВВГ 2x10մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով Փ3մմ | մ | 93,0 |  |  |
| 8 | АППВ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար | մ | 6,00 |  |  |
| 9 | Մետաղական հենասյունների յուղաներկում 2 անգամ սուրիկով | 100 մ2 | 0,07 |  |  |
| 10 | Մետաղական հենասյունների յուղաներկում 2 անգամ | 100 մ2 | 0,005 |  |  |
|  | Ընդամենը |  |  |  | 223.17 |
|  | Ս ԹԵՀԼԵՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 1 ՆՐԲԱՆՑՔ |  | 17 |  | 1.23% |
| 1 | Փոսորակի փորում ձեռքով III կարգի գրունտներում | մ3 | 0.16 |  |  |
| 2 | Բետոնե հիմք կանգնակների տակ B 7.5 դասի բետոնից | մ3 | 0.16 |  |  |
| 3 | Մետաղական հենասյունների մոնտաժում Φ108*3,5մմ, L=7,50մ | հատ | 1,00 |  |  |
| 4 | Φ32*2.5մմ L=1,70մմ մետաղական պահունակների տեղադրում հենասյունների վրա | հատ | 1,00 |  |  |
| 5 | Արտաքին փողոցային լուսավորության լուսատու LED 50Վտ, Լուս. Հոսքը ՝ 6000լմ, Գործ. Ժամկետը ՝ 50000 ժամ, Ջերմադիմաց. -20° մինչև +50°C, ճառագայթային անկյունը 120, Ra>80, 4000K, IP65, Երաշխիքը 3 տարի (կամ համարժեք պարամետրերով) | Կ-տ | 1,00 |  |  |
| 6 | Մետաղական մեկուսիչ ՏՖ-12 | հատ | 1,00 |  |  |
| 7 | Ալյումինե, АВВГ 2x10մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով Փ3մմ | մ | 35,0 |  |  |
| 8 | АППВ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար | մ | 2,0 |  |  |
| 9 | Մետաղական հենասյունների յուղաներկում 2 անգամ սուրիկով | 100 մ2 | 0,02 |  |  |
| 10 | Մետաղական հենասյունների յուղաներկում 2 անգամ | 100 մ2 | 0,002 |  |  |
|  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ |  |  |  | 76.06 |
|  | Ս ԹԵՀԼԵՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 2 ՆՐԲԱՆՑՔ |  | 32 |  | 4.74 % |
| 1 | Փոսորակի փորում ձեռքով III կարգի գրունտներում | մ3 | 0.64 |  |  |
| 2 | Բետոնե հիմք կանգնակների տակ B 7.5 դասի բետոնից | մ3 | 0.64 |  |  |
| 3 | Մետաղական հենասյունների մոնտաժում Φ108*3,5մմ, L=7,50մ | հատ | 4,00 |  |  |
| 4 | Φ32*2.5մմ L=1,70մմ մետաղական պահունակների տեղադրում հենասյունների վրա | հատ | 4,00 |  |  |
| 5 | Արտաքին փողոցային լուսավորության լուսատու LED 50Վտ, Լուս. հոսքը ՝ 6000լմ, Գործ. ժամկետը ՝ 50000 ժամ, Ջերմադիմաց. -20° մինչև +50°C, ճառագայթային անկյունը 120, Ra>80, 4000K, IP65, Երաշխիքը 3 տարի (կամ համարժեք պարամետրերով) | Կ-տ | 4,00 |  |  |
| 6 | Ցածրավոլտ մեկուսիչ ՏՖ-12 | հատ | 4,00 |  |  |
| 7 | Ալյումինե, АВВГ 2x10մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով Փ3մմ | մ | 116.0 |  |  |
| 8 | АППВ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար | մ | 8.0 |  |  |
| 9 | Մետաղական հենասյունների յուղաներկում 2 անգամ սուրիկով | 100 մ2 | 0,09 |  |  |
| 10 | Մետաղական հենասյունների յուղաներկում 2 անգամ | 100 մ2 | 0,007 |  |  |
|  | Ընդամենը |  |  |  | 294.22 |
|  | ՎԱՆԻ ՓՈՂՈՑ |  |  |  | 8.58 % |
| 1 | Փոսորակի փորում ձեռքով III կարգի գրունտներում | մ3 | 1.12 |  |  |
| 2 | Բետոնե հիմք կանգնակների տակ B 7.5 դասի բետոնից | մ3 | 1.12 |  |  |
| 3 | Մետաղական հենասյունների մոնտաժում Φ108*3,5մմ, L=7,50մ | հատ | 7.0 |  |  |
| 4 | Φ32*2.5մմ L=1,70մմ մետաղական պահունակների տեղադրում հենասյունների վրա | հատ | 7,00 |  |  |
| 5 | Արտաքին փողոցային լուսավորության լուսատու LED 50Վտ, Լուս. հոսքը ՝ 6000լմ, Գործ. ժամկետը ՝ 50000 ժամ, Ջերմադիմաց. -20° մինչև +50°C, ճառագայթային անկյունը 120, Ra>80, 4000K, IP65, Երաշխիքը 3 տարի (կամ համարժեք պարամետրերով) | Կ-տ | 7.0 |  |  |
| 6 | Ցածրավոլտ մեկուսիչ ՏՖ-12 | հատ | 7,00 |  |  |
| 7 | Ալյումինե, АВВГ 2x10մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով Փ3մմ | մ | 245.0 |  |  |
| 8 | АППВ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար | մ | 14.0 |  |  |
| 9 | Մետաղական հենասյունների յուղաներկում 2 անգամ սուրիկով | 100 մ2 | 0.15 |  |  |
| 10 | Մետաղական հենասյունների յուղաներկում 2 անգամ | 100 մ2 | 0.012 |  |  |
|  | Ընդամենը |  |  |  | 532.42 |
|  | ՉԱՐԵՆՑԻ ՓՈՂՈՑ |  |  |  | 6.09% |
| 1 | Փոսորակի փորում ձեռքով III կարգի գրունտներում | մ3 | 0.80 |  |  |
| 2 | Բետոնե հիմք կանգնակների տակ B 7.5 դասի բետոնից | մ3 | 0.80 |  |  |
| 3 | Մետաղական հենասյունների մոնտաժում Φ108*3,5մմ, L=7,50մ | հատ | 5.0 |  |  |
| 4 | Φ32*2.5մմ L=1,70մմ մետաղական պահունակների տեղադրում հենասյունների վրա | հատ | 5,00 |  |  |
| 5 | Արտաքին փողոցային լուսավորության լուսատու LED 50Վտ, Լուս. հոսքը ՝ 6000լմ, Գործ. ժամկետը ՝ 50000 ժամ, Ջերմադիմաց. -20° մինչև +50°C, ճառագայթային անկյունը 120, Ra>80, 4000K, IP65, Երաշխիքը 3 տարի (կամ համարժեք պարամետրերով) | Կ-տ | 5.0 |  |  |
| 6 | Ցածրավոլտ մեկուսիչ ՏՖ-12 | հատ | 5,0 |  |  |
| 7 | Ալյումինե, АВВГ 2x10մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով Փ3մմ | մ | 165.0 |  |  |
| 8 | АППВ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար | մ | 10.0 |  |  |
| 9 | Մետաղական հենասյունների յուղաներկում 2 անգամ սուրիկով | 100 մ2 | 0.11 |  |  |
| 10 | Մետաղական հենասյունների յուղաներկում 2 անգամ | 100 մ2 | 0.009 |  |  |
|  | Ընդամենը |  |  |  | 376.13 |
|  | Բաղրամյան փողոց |  |  |  | 13.55% |
| 1 | Մետաղական պահարանի տեղադրում | հատ | 1,00 |  |  |
| 2 | Ելքային միաֆազ ավտոմատ 63Ա /պահարանի մեջ/ | հատ | 1,00 |  |  |
| 3 | Մագնիսական թողարկիչ կծժ-122 պահարանի մեջ 63Ա | հատ | 1,00 |  |  |
| 4 | Ժամային ռելեի տեղադրում /երաշխիքով/ | հատ | 1,00 |  |  |
| 5 | Հաշվիչի տեղադրում 1 ֆազ 100A բազմասակագնային | հատ | 1,00 |  |  |
| 6 | Փոսորակի փորում ձեռքով III կարգի գրունտներում | մ3 | 1.60 |  |  |
| 7 | Բետոնե հիմք կանգնակների տակ B 7.5 դասի բետոնից | մ3 | 1.60 |  |  |
| 8 | Մետաղական հենասյունների մոնտաժում Φ108*3,5մմ, L=7,50մ | հատ | 10.0 |  |  |
| 9 | Φ32*2.5մմ L=1,70մմ մետաղական պահունակների տեղադրում հենասյունների վրա | հատ | 10.0 |  |  |
| 10 | Արտաքին փողոցային լուսավորության լուսատու LED 50Վտ, Լուս. հոսքը ՝ 6000լմ, Գործ. ժամկետը ՝ 50000 ժամ, Ջերմադիմաց. -20° մինչև +50°C, ճառագայթային անկյունը 120, Ra>80, 4000K, IP65, Երաշխիքը 3 տարի (կամ համարժեք պարամետրերով) | Կ-տ | 10,00 |  |  |
| 11 | Ցացրավոլտ մեկուսիչ ՏՖ 12 | հատ | 10,00 |  |  |
| 12 | Ալյումինե, АВВГ 2x16մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով Փ3մմ | մ | 302.6 |  |  |
| 13 | АППВ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար | մ | 25.0 |  |  |
| 14 | Մետաղական հենասյունների յուղաներկում 2 անգամ սուրիկով | 100 մ2 | 0,22 |  |  |
| 15 | Մետաղական հենասյունների յուղաներկում 2 անգամ | 100 մ2 | 0,017 |  |  |
|  | Ընդամենը |  |  |  | 841.27 |
|  | Մաշտոցի փողոց |  |  |  | 13.68% |
| 1 | Մետաղական պահարանի տեղադրում | հատ | 1,00 |  |  |
| 2 | Ելքային միաֆազ ավտոմատ 63Ա /պահարանի մեջ/ | հատ | 1,00 |  |  |
| 3 | Մագնիսական թողարկիչ կծժ-122 պահարանի մեջ 63Ա | հատ | 1,00 |  |  |
| 4 | Ժամային ռելեի տեղադրում /երաշխիքով/ | հատ | 1,00 |  |  |
| 5 | Հաշվիչի տեղադրում 1 ֆազ 100A բազմասակագնային | հատ | 1,00 |  |  |
| 6 | Փոսորակի փորում ձեռքով III կարգի գրունտներում | մ3 | 1.60 |  |  |
| 7 | Բետոնե հիմք կանգնակների տակ B 7.5 դասի բետոնից | մ3 | 1.60 |  |  |
| 8 | Մետաղական հենասյունների մոնտաժում Φ108*3,5մմ, L=7,50մ | հատ | 10.0 |  |  |
| 9 | Φ32*2.5մմ L=1,70մմ մետաղական պահունակների տեղադրում հենասյունների վրա | հատ | 10.0 |  |  |
| 10 | Արտաքին փողոցային լուսավորության լուսատու LED 50Վտ, Լուս. հոսքը ՝ 6000լմ, Գործ. ժամկետը ՝ 50000 ժամ, Ջերմադիմաց. -20° մինչև +50°C, ճառագայթային անկյունը 120, Ra>80, 4000K, IP65, Երաշխիքը 3 տարի (կամ համարժեք պարամետրերով) | Կ-տ | 10,00 |  |  |
| 11 | Ցացրավոլտ մեկուսիչ ՏՖ 12 | հատ | 10,00 |  |  |
| 12 | Ալյումինե, АВВГ 2x16մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով Փ3մմ | մ | 210.0 |  |  |
| 13 | Ալյումինե, АВВГ 2x10մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով Փ3մմ | մ | 140.0 |  |  |
| 14 | АППВ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար | մ | 25.0 |  |  |
| 15 | Մետաղական հենասյունների յուղաներկում 2 անգամ սուրիկով | 100 մ2 | 0,22 |  |  |
| 16 | Մետաղական հենասյունների յուղաներկում 2 անգամ | 100 մ2 | 0,017 |  |  |
|  | Ընդամենը |  |  |  | 849.29 |
|  | Ընդամենը |  |  |  |  |

| ԻՆՔՆԱՐԺԵՔ |  | 4515,83 |
| --- | --- | --- |
| Շահույթ |  |  |
| ԱՐԺԵՔ |  |  |
| Ա Ա Հ |  |  |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 100% |  |
| * Չնախատեսված ծախսերի գումարները "Արժեքի" 1.5 %-ի չափով պետք է ներառվեն միավորի գների մեջ |  |  |