ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2021 թվականի հուլիսի 16-ի թիվ 2.3 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-13/21
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար «ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի տեխնոլոգիական գործընթացների և կատարող մեխանիզմի ավտոմատ կարգավորման սարքավորումների արդիականացում (МЭО)» ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-13/21» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ ս/թ հուլիսի 14-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ ս/թ հուլիսի 16-ին  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 
1. Вид измеряемого давления (например: избыточное, абсолютное, дифференциальное, гидростатическое);

2. Класс безопасности (например: 2Н, 2У, 3, 3НУ, 4);

3. Климатическое исполнение (например: УХЛ3.1 - от минус 10°С до плюс 70°С);

4. Предел допускаемой основной погрешности (например: 0,5%, 0,25%, 0,15%);

5. Верхний предел измерений с единицами измерения (например: 6,3 Мпа);

6. Предельно допускаемое рабочее избыточное давление;

7. Вид выходного аналогового сигнала (например: 4-20 мА, 0-5 мА);

8. Наименование монтажных частей (КМЧ) для присоединения к процессу (например: фланцевое, вентильный блок);

 9.Тип вентильного блока (например: двух-, трех- вентильный) и необходимость его установки с опрессовкой;

10. Тип измеряемой среды (например: вода, пар);

11. Необходимость наличия индикации.

Вопросы к подбору термометра сопротивления.

1. Вид исполнения (например:

Общепромышленное - группа исполнения по вибрации N3 (таблица 1);

В — вибропрочное (с указанием группы исполнения V3, F3, G2 по таблице 1)

ВС — вибропрочное сейсмостойкое (9 баллов)

Еx — взрывозащищённое «искробезопасная электрическая цепь»;

ЕxВ — взрывозащищённое «искробезопасная электрическая цепь» вибропрочное 

ЕxВС — взрывозащищённое «искробезопасная электрическая цепь» вибропрочное сейсмостойкое (9 баллов)

А — атомное (повышенной надежности) - группа исполнения по вибрации V3;

АВ — атомное (повышенной надежности) вибропрочное (группа исполнения V3, F3, G2 по таблице 1)

2. Класс безопасности для приборов с кодом при заказе А (например:

2, 2Н, 2У, 2НУ, 3, 3Н, 3У, 3НУ 4 

3. Номинальная статическая характеристика НСХ; 

4. Диапазон измеряемых температур, °С;

5. Длина монтажной части L, мм; 
8. Диаметр монтажной части, мм; 

9. Длина кабеля, см;

10. Тип кабеля (например:

КММФЭ — (экран из медной проволоки, изоляция проводов и оболочка из

фторопласта, выдерживает температуру до +200 °С);

КММСЭ (изоляция проводов из фторопласта, экран из медной проволоки, оболочка из силикона, до +180 °С);

КММС (изоляция проводов из фторопласта, оболочка из силикона, выдерживает температуру до +180 °С);

КМНЭ (провода и экран из медноникелевого сплава, изоляция проводов и оболочка из кремнеземной нити,

выдерживает температуру до +400 °С, гигроскопичен), IP54;

КНМСН Оболочка из нержавеющей стали, выдерживает температуру до +600 °С);

МС-16-13 

МГТФ 

11. Класс допуска (например: А, В, С);

14. Схема подключения .

Պարզաբանում N 1 
Հարցման մեջ նշված  տվիչների տեսակները, անվտանգության դասը և տեխնիկական այլ պարամետրեր՝ իրենց թույլատրելի սահմաններով, սահմանված են տեխնիկական առաջադրանքներում, իսկ այն պարամետրերը որոնք նշված չեն տեխնիկական առաջադրանքներում առաջարկում է (որոշում է) նախագծողը՝ մասնակիցը՝ ելնելով տեխնիկական առաջադրանքներում նշված պայմաններից (պահանջներից) և համակարգի տեխնիկական հնարավորություններից:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
«ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-13/21» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ Հ. Ռամազյանին:
Հեռախոս՝ +374 10 20 04 91
Էլեկոտրանային փոստ՝ Hripsime.Ramazyan@anpp.am 

«ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-13/21» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
PAGE  

