ОБЪЯВЛЕНИЕ

о заключенных договорах

<<Норк-Мараш>> медицинский центр>> ЗАО ниже представляет информацию о договорах  № НММЦ-ОКПТ-21/59-1, № НММЦ-ОКПТ-21/59-2  заключенном  13.05.2020года в результате процедуры закупки под кодом НММЦ-ОКПТ-21/59  организованной с целью приобретения товаров медицинского назначения для своих нужд:

|  |  | Предмет закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер лота |  | наименование |  |  |  | единица измерения |  | количество |  |  |  |  |  |  | сметная цена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краткое описание (техническая характеристика) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краткое описание (техническая характеристика), предусмотренное по договору |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | по имеющимся финансовым средствам |  | общее |  |  |  |  | /драмов РА/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по имеющимся финансовым средствам |  |  |  |  | общая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Аппарат ультразвукового исследования |  |  |  | комплект |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Аппарат ультразвукового исследования Цыфровой стационарный аппарат ультразвукового исследования: Основной экран: не менее 21 дюйм LCD, возможност управления позиции экрана: на право, влего, вверх, вниз, поворот вокруг оси. Вспомогательный экран не менее 10 дюйм LCD. Параллельная обработка эхо-сигналов Dual Mode, обработка четырехчастных эхо-сигналов Quad Mode, 3D режим, B-режим, дуал режим, дуплекс, триплекс. Обязательные режимы՝ 2D, colorize 2D, M-Mode, PW/CW, Non imaging CW, B, CFM, Power Doppler , Directional power Doppler , XFlow, microV, microE, CnTI, Qpack, QIMT, QAS, TEI, ECG, EDR, CMM, TVM, TPView, MView, VPan, CPI, 3D/4D imaging, ElaXto, AutoNT, AutoIT, AutoOB, AutoEF, CMM ( compass M-Mode ), XStrain2D, MyLibrary: Вид на экране՝ 2D+CFM+PW , 2D+2D (w or w/o CFM or PWR_D) , 2D+M-Mode (update or Real-time Duplex) , 2D+M-Mode+TVM (Update) , 2D+CFM+M-Mode (update) , 2D+PW (update or Real-time Duplex), 2D+ CFM+PW (update or Real-time Triplex) , 2D+PWR_D/VeloPower , 2D+PWR_D/VeloPower+ PW (update or Real time Triplex) , 2D+TVM , 2D+TV , 2D+TVM+(M-Mode or PW) , 2D+TVM+TV , 2D+ElaXto , возможность получения цветного изображения всех указзаных видов. Наличие клинических пакетов: брюшной полость, сердце (для взрослых, детей), опорно-двигательного аппарата, акушерско-гинекологической, педиатрической, малых органов, щитовидной железы, общая визуализация: у новорожденных, детей, взрослых. Особенности системы ՝ TEI ( Tissue Enhancement Imaging), MView, XView / XView+, AutoAdjust, eScan: AutoAdjust Real-time, eSpeed: speed of sound regulation, EasyMode, EasyColor, EasyTrace (B+CFM, B+CFM+PW ), eDoppler, TPView (Max FOV 60°), VPan (Panoramic Imaging) ` VPAN measurement capability > 60 cm , Directional Power Doppler (VeloPower), Xflow, Bi-rads, Ti-rads, AVF: Возможность zoom: активные порты датчиков не менее 5шт. Дополнительный край биопсии на датчиках. Функция ввода текста. Ввод данных пациента, управление, архивирование, устройство записи CD / DVD, встроенный черно/ белый термопринтер, формат изображения DICOM, минимум 4 порта USB, LAN RJ45, вход ЭКГ, Wi-Fi (802.11.A, B, G, N): Формат изображения: BMP, PNG, JPEG, TIFF, собственный формат, формат DICOM. Формат видео: AVI Codec, Microsoft WMV9, Microsoft, MPEG4-V1, MPEG4-V2 and MS-Video1, native format, DICOM format, вход / выход видеосигнала: Full HD, DVI, порт дисплея дополнительного монитора. Встроенный аккумулятор рассчитан на работу не менее 60 минут и не менее 120 часов в режиме ожидания. В нем должен быть гелевый утеплитель. Уровень шума: не более 35 дБ. Рабочее напряжение: 200-240 В, частота: 50-60 Гц. Вес: 85-90 кг. Габаритные размеры в рабочем положении не более 605 (Ш) х 1315 ÷ 1577 (В) х 730 (Г) мм. В Комплекте.՝ 1. Фазовый датчик: для кардиологических исследований, широкополосный монокристалл, рабочие частоты 1-5 МГц, поле зрения 16 ° -87 °, площадь основания 12 * 25 мм, максимальная глубина 356 мм, частоты CFM-PW 1,7; 2; 2,5; 3,1 МГц, частоты CW 1,9; 2.1; 2,5 МГц, наклон от -35 ° до 35 °. 2. Фазовый датчик: для кардиологических исследований, широкополосный электронный поэтапный, рабочие частоты 2-9 МГц, поле зрения 16 ° -87 °, площадь основания 17*10.1 мм, максимальная глубина 360 мм, частоты PW 2.5; 3.3 МГц, частоты CW 12.5; 3.6 МГц, частоты CFM-PWR-XFLOW 2.9; 3.3 МГц , наклон от -35 ° до 35 °. 3. Конвексный датчик: высокая чувствительность, рабочие частоты 2-9 МГц, поле зрения 7 ° -105 °, радиус кривизны 40 мм, площадь основания 60 * 16 мм, глубина 441 мм, частоты CFM-PW 2,5; 2,8; 2,9; 3.1; 3.6; 3,8; 4.2; 4.5; 5,0 МГц, наклон от -49 ° до 49 °. Наличие сертификатов качества: EN 60601-1, EN 60601-1-2. Наличие русского языка программы. Продавец обязан организовать обучение сотрудника инженерного персонала Покупателя за рубежом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аппарат ультразвукового исследования Esaote Цыфровой стационарный аппарат ультразвукового исследования: Основной экран: не менее 21 дюйм LCD, возможност управления позиции экрана: на право, влего, вверх, вниз, поворот вокруг оси. Вспомогательный экран не менее 10 дюйм LCD. Параллельная обработка эхо-сигналов Dual Mode, обработка четырехчастных эхо-сигналов Quad Mode, 3D режим, B-режим, дуал режим, дуплекс, триплекс. Обязательные режимы՝ 2D, colorize 2D, M-Mode, PW/CW, Non imaging CW, B, CFM, Power Doppler , Directional power Doppler , XFlow, microV, microE, CnTI, Qpack, QIMT, QAS, TEI, ECG, EDR, CMM, TVM, TPView, MView, VPan, CPI, 3D/4D imaging, ElaXto, AutoNT, AutoIT, AutoOB, AutoEF, CMM ( compass M-Mode ), XStrain2D, MyLibrary: Вид на экране՝ 2D+CFM+PW , 2D+2D (w or w/o CFM or PWR_D) , 2D+M-Mode (update or Real-time Duplex) , 2D+M-Mode+TVM (Update) , 2D+CFM+M-Mode (update) , 2D+PW (update or Real-time Duplex), 2D+ CFM+PW (update or Real-time Triplex) , 2D+PWR_D/VeloPower , 2D+PWR_D/VeloPower+ PW (update or Real time Triplex) , 2D+TVM , 2D+TV , 2D+TVM+(M-Mode or PW) , 2D+TVM+TV , 2D+ElaXto , возможность получения цветного изображения всех указзаных видов. Наличие клинических пакетов: брюшной полость, сердце (для взрослых, детей), опорно-двигательного аппарата, акушерско-гинекологической, педиатрической, малых органов, щитовидной железы, общая визуализация: у новорожденных, детей, взрослых. Особенности системы ՝ TEI ( Tissue Enhancement Imaging), MView, XView / XView+, AutoAdjust, eScan: AutoAdjust Real-time, eSpeed: speed of sound regulation, EasyMode, EasyColor, EasyTrace (B+CFM, B+CFM+PW ), eDoppler, TPView (Max FOV 60°), VPan (Panoramic Imaging) ` VPAN measurement capability > 60 cm , Directional Power Doppler (VeloPower), Xflow, Bi-rads, Ti-rads, AVF: Возможность zoom: активные порты датчиков не менее 5шт. Дополнительный край биопсии на датчиках. Функция ввода текста. Ввод данных пациента, управление, архивирование, устройство записи CD / DVD, встроенный черно/ белый термопринтер, формат изображения DICOM, минимум 4 порта USB, LAN RJ45, вход ЭКГ, Wi-Fi (802.11.A, B, G, N): Формат изображения: BMP, PNG, JPEG, TIFF, собственный формат, формат DICOM. Формат видео: AVI Codec, Microsoft WMV9, Microsoft, MPEG4-V1, MPEG4-V2 and MS-Video1, native format, DICOM format, вход / выход видеосигнала: Full HD, DVI, порт дисплея дополнительного монитора. Встроенный аккумулятор рассчитан на работу не менее 60 минут и не менее 120 часов в режиме ожидания. В нем должен быть гелевый утеплитель. Уровень шума: не более 35 дБ. Рабочее напряжение: 200-240 В, частота: 50-60 Гц. Вес: 85-90 кг. Габаритные размеры в рабочем положении не более 605 (Ш) х 1315 ÷ 1577 (В) х 730 (Г) мм. В Комплекте.՝ 1. Фазовый датчик: для кардиологических исследований, широкополосный монокристалл, рабочие частоты 1-5 МГц, поле зрения 16 ° -87 °, площадь основания 12 * 25 мм, максимальная глубина 356 мм, частоты CFM-PW 1,7; 2; 2,5; 3,1 МГц, частоты CW 1,9; 2.1; 2,5 МГц, наклон от -35 ° до 35 °. 2. Фазовый датчик: для кардиологических исследований, широкополосный электронный поэтапный, рабочие частоты 2-9 МГц, поле зрения 16 ° -87 °, площадь основания 17*10.1 мм, максимальная глубина 360 мм, частоты PW 2.5; 3.3 МГц, частоты CW 12.5; 3.6 МГц, частоты CFM-PWR-XFLOW 2.9; 3.3 МГц , наклон от -35 ° до 35 °. 3. Конвексный датчик: высокая чувствительность, рабочие частоты 2-9 МГц, поле зрения 7 ° -105 °, радиус кривизны 40 мм, площадь основания 60 * 16 мм, глубина 441 мм, частоты CFM-PW 2,5; 2,8; 2,9; 3.1; 3.6; 3,8; 4.2; 4.5; 5,0 МГц, наклон от -49 ° до 49 °. Наличие сертификатов качества: EN 60601-1, EN 60601-1-2. Наличие русского языка программы. Продавец обязан организовать обучение сотрудника инженерного персонала Покупателя за рубежом. |  |  |  |
| 2 |  | Аппарат ультразвукового исследования |  |  |  | комплект |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Аппарат ультразвукового исследования Цыфровой стационарный аппарат ультразвукового исследования: Основной экран: не менее 21 дюйм LCD, возможност управления позиции экрана: на право, влего, вверх, вниз, поворот вокруг оси. Вспомогательный экран не менее 10 дюйм LCD. Параллельная обработка эхо-сигналов Dual Mode, обработка четырехчастных эхо-сигналов Quad Mode, 3D режим, B-режим, дуал режим, дуплекс, триплекс. Обязательные режимы ՝ 2D, colorize 2D, M-Mode, PW/CW, Non imaging CW, B, CFM, Power Doppler , Directional power Doppler , XFlow, microV, microE, CnTI, Qpack, QIMT, QAS, TEI, ECG, EDR, CMM, TVM, TPView, MView, VPan, CPI, 3D/4D imaging, ElaXto, AutoNT, AutoIT, AutoOB, AutoEF, CMM ( compass M-Mode ), XStrain2D, MyLibrary: Вид на экране: 2D+CFM+PW , 2D+2D (w or w/o CFM or PWR_D) , 2D+M-Mode (update or Real-time Duplex) , 2D+M-Mode+TVM (Update) , 2D+CFM+M-Mode (update) , 2D+PW (update or Real-time Duplex), 2D+ CFM+PW (update or Real-time Triplex) , 2D+PWR_D/VeloPower , 2D+PWR_D/VeloPower+ PW (update or Real time Triplex) , 2D+TVM , 2D+TV , 2D+TVM+(M-Mode or PW) , 2D+TVM+TV , 2D+ElaXto возможность получения цветного изображения всех указзаных видов. Наличие клинических пакетов: брюшной полость, сердце (для взрослых, детей), опорно-двигательного аппарата, акушерско-гинекологической, педиатрической, малых органов, щитовидной железы, общая визуализация: у новорожденных, детей, взрослых. Особенности системы: TEI ( Tissue Enhancement Imaging), MView, XView / XView+, AutoAdjust, eScan: AutoAdjust Real-time, eSpeed: speed of sound regulation, EasyMode, EasyColor, EasyTrace (B+CFM, B+CFM+PW ), eDoppler, TPView (Max FOV 60°), VPan (Panoramic Imaging) ` VPAN measurement capability > 60 cm , Directional Power Doppler (VeloPower), Xflow, Bi-rads, Ti-rads, AVF: Возможность zoom: активные порты датчиков не менее 5шт. Дополнительный край биопсии на датчиках. Функция ввода текста. Ввод данных пациента, управление, архивирование, устройство записи CD / DVD, встроенный черно/ белый термопринтер, формат изображения DICOM, минимум 4 порта USB, LAN RJ45, вход ЭКГ, Wi-Fi (802.11.A, B, G, N): Формат изображения: BMP, PNG, JPEG, TIFF, собственный формат, формат DICOM. Формат видео: AVI Codec, Microsoft WMV9, Microsoft, MPEG4-V1, MPEG4-V2 and MS-Video1, native format, DICOM format, вход / выход видеосигнала: Full HD, DVI, порт дисплея дополнительного монитора. Встроенный аккумулятор рассчитан на работу не менее 60 минут и не менее 120 часов в режиме ожидания. В нем должен быть гелевый утеплитель. Уровень шума: не более 35 дБ. Рабочее напряжение: 200-240 В, частота: 50-60 Гц. Вес: 85-90 кг. Габаритные размеры в рабочем положении не более 605 (Ш) х 1315 ÷ 1577 (В) х 730 (Г) мм. В Комплекте.՝ 1. Фазовый датчик: для кардиологических исследований, широкополосный монокристалл, рабочие частоты 1-5 МГц, поле зрения 16 ° -87 °, площадь основания 12 * 25 мм, максимальная глубина 356 мм, частоты CFM-PW 1,7; 2; 2,5; 3,1 МГц, частоты CW 1,9; 2.1; 2,5 МГц, наклон от -35 ° до 35 °. 2. Фазовый датчик: для кардиологических исследований, широкополосный электронный поэтапный, рабочие частоты 2-9 МГц, поле зрения 16 ° -87 °, площадь основания 17*10.1 мм, максимальная глубина 360 мм, частоты PW 2.5; 3.3 МГц, частоты CW 12.5; 3.6 МГц, частоты CFM-PWR-XFLOW 2.9; 3.3 МГц , наклон от -35 ° до 35 °. Наличие сертификатов качества: EN 60601-1, EN 60601-1-2. Наличие русского языка программы. Продавец обязан организовать обучение сотрудника инженерного персонала Покупателя за рубежом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аппарат ультразвукового исследования Esaote Цыфровой стационарный аппарат ультразвукового исследования: Основной экран: не менее 21 дюйм LCD, возможност управления позиции экрана: на право, влего, вверх, вниз, поворот вокруг оси. Вспомогательный экран не менее 10 дюйм LCD. Параллельная обработка эхо-сигналов Dual Mode, обработка четырехчастных эхо-сигналов Quad Mode, 3D режим, B-режим, дуал режим, дуплекс, триплекс. Обязательные режимы ՝ 2D, colorize 2D, M-Mode, PW/CW, Non imaging CW, B, CFM, Power Doppler , Directional power Doppler , XFlow, microV, microE, CnTI, Qpack, QIMT, QAS, TEI, ECG, EDR, CMM, TVM, TPView, MView, VPan, CPI, 3D/4D imaging, ElaXto, AutoNT, AutoIT, AutoOB, AutoEF, CMM ( compass M-Mode ), XStrain2D, MyLibrary: Вид на экране: 2D+CFM+PW , 2D+2D (w or w/o CFM or PWR_D) , 2D+M-Mode (update or Real-time Duplex) , 2D+M-Mode+TVM (Update) , 2D+CFM+M-Mode (update) , 2D+PW (update or Real-time Duplex), 2D+ CFM+PW (update or Real-time Triplex) , 2D+PWR_D/VeloPower , 2D+PWR_D/VeloPower+ PW (update or Real time Triplex) , 2D+TVM , 2D+TV , 2D+TVM+(M-Mode or PW) , 2D+TVM+TV , 2D+ElaXto возможность получения цветного изображения всех указзаных видов. Наличие клинических пакетов: брюшной полость, сердце (для взрослых, детей), опорно-двигательного аппарата, акушерско-гинекологической, педиатрической, малых органов, щитовидной железы, общая визуализация: у новорожденных, детей, взрослых. Особенности системы: TEI ( Tissue Enhancement Imaging), MView, XView / XView+, AutoAdjust, eScan: AutoAdjust Real-time, eSpeed: speed of sound regulation, EasyMode, EasyColor, EasyTrace (B+CFM, B+CFM+PW ), eDoppler, TPView (Max FOV 60°), VPan (Panoramic Imaging) ` VPAN measurement capability > 60 cm , Directional Power Doppler (VeloPower), Xflow, Bi-rads, Ti-rads, AVF: Возможность zoom: активные порты датчиков не менее 5шт. Дополнительный край биопсии на датчиках. Функция ввода текста. Ввод данных пациента, управление, архивирование, устройство записи CD / DVD, встроенный черно/ белый термопринтер, формат изображения DICOM, минимум 4 порта USB, LAN RJ45, вход ЭКГ, Wi-Fi (802.11.A, B, G, N): Формат изображения: BMP, PNG, JPEG, TIFF, собственный формат, формат DICOM. Формат видео: AVI Codec, Microsoft WMV9, Microsoft, MPEG4-V1, MPEG4-V2 and MS-Video1, native format, DICOM format, вход / выход видеосигнала: Full HD, DVI, порт дисплея дополнительного монитора. Встроенный аккумулятор рассчитан на работу не менее 60 минут и не менее 120 часов в режиме ожидания. В нем должен быть гелевый утеплитель. Уровень шума: не более 35 дБ. Рабочее напряжение: 200-240 В, частота: 50-60 Гц. Вес: 85-90 кг. Габаритные размеры в рабочем положении не более 605 (Ш) х 1315 ÷ 1577 (В) х 730 (Г) мм. В Комплекте.՝ 1. Фазовый датчик: для кардиологических исследований, широкополосный монокристалл, рабочие частоты 1-5 МГц, поле зрения 16 ° -87 °, площадь основания 12 * 25 мм, максимальная глубина 356 мм, частоты CFM-PW 1,7; 2; 2,5; 3,1 МГц, частоты CW 1,9; 2.1; 2,5 МГц, наклон от -35 ° до 35 °. 2. Фазовый датчик: для кардиологических исследований, широкополосный электронный поэтапный, рабочие частоты 2-9 МГц, поле зрения 16 ° -87 °, площадь основания 17*10.1 мм, максимальная глубина 360 мм, частоты PW 2.5; 3.3 МГц, частоты CW 12.5; 3.6 МГц, частоты CFM-PWR-XFLOW 2.9; 3.3 МГц , наклон от -35 ° до 35 °. Наличие сертификатов качества: EN 60601-1, EN 60601-1-2. Наличие русского языка программы. Продавец обязан организовать обучение сотрудника инженерного персонала Покупателя за рубежом. |  |  |  |
| 3 |  | Аппарат ультразвукового исследования |  |  |  | комплект |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Аппарат ультразвукового исследования Цыфровой стационарный аппарат ультразвукового исследования: Основной экран: не менее 21 дюйм LCD, возможност управления позиции экрана: на право, влего, вверх, вниз, поворот вокруг оси. Вспомогательный экран не менее 10 дюйм LCD. Параллельная обработка эхо-сигналов Dual Mode, обработка четырехчастных эхо-сигналов Quad Mode, 3D режим, B-режим, дуал режим, дуплекс, триплекс. Обязательные режимы ՝ 2D, colorize 2D, M-Mode, PW/CW, Non imaging CW, B, CFM, Power Doppler , Directional power Doppler , XFlow, microV, microE, CnTI, Qpack, QIMT, QAS, TEI, ECG, EDR, CMM, TVM, TPView, MView, VPan, CPI, 3D/4D imaging, ElaXto, AutoNT, AutoIT, AutoOB, AutoEF, CMM ( compass M-Mode ), XStrain2D, MyLibrary: Вид на экране: 2D+CFM+PW , 2D+2D (w or w/o CFM or PWR_D) , 2D+M-Mode (update or Real-time Duplex), 2D+M-Mode+TVM (Update), 2D+CFM+M-Mode (update), 2D+PW (update or Real-time Duplex), 2D+ CFM+PW (update or Real-time Triplex) , 2D+PWR_D/VeloPower , 2D+PWR_D/VeloPower+ PW (update or Real time Triplex) , 2D+TVM , 2D+TV , 2D+TVM+(M-Mode or PW) , 2D+TVM+TV , 2D+ElaXto , возможность получения цветного изображения всех указзаных видов. Наличие клинических пакетов: брюшной полость, грудной, сердце (для взрослых, детей), опорно-двигательного аппарата, акушерско-гинекологической, педиатрической, малых органов, щитовидной железы, внутривенный/интервенционный, сосудистый, общая визуализация: у новорожденных, детей, взрослых. Особенности системы: TEI ( Tissue Enhancement Imaging), MView, XView / XView+, AutoAdjust, eScan: AutoAdjust Real-time, eSpeed: speed of sound regulation, EasyMode, EasyColor, EasyTrace (B+CFM, B+CFM+PW ), eDoppler, TPView (Max FOV 60°), VPan (Panoramic Imaging) ` VPAN measurement capability > 60 cm , Directional Power Doppler (VeloPower), Xflow, Bi-rads, Ti-rads, AVF: Возможность zoom: активные порты датчиков не менее 5шт. Дополнительный край биопсии на датчиках. Функция ввода текста. Ввод данных пациента, управление, архивирование, устройство записи CD / DVD, встроенный черно/ белый термопринтер, формат изображения DICOM, минимум 4 порта USB, LAN RJ45, вход ЭКГ, Wi-Fi (802.11.A, B, G, N): Формат изображения: BMP, PNG, JPEG, TIFF, собственный формат, формат DICOM. Формат видео: AVI Codec, Microsoft WMV9, Microsoft, MPEG4-V1, MPEG4-V2 and MS-Video1, native format, DICOM format, вход / выход видеосигнала: Full HD, DVI, порт дисплея дополнительного монитора. Встроенный аккумулятор рассчитан на работу не менее 60 минут и не менее 120 часов в режиме ожидания. В нем должен быть гелевый утеплитель. Уровень шума: не более 35 дБ. Рабочее напряжение: 200-240 В, частота: 50-60 Гц. Вес: 85-90 кг. Габаритные размеры в рабочем положении не более 605 (Ш) х 1315 ÷ 1577 (В) х 730 (Г) мм. В Комплекте.՝ 1. Фазовый датчик: для кардиологических исследований, широкополосный монокристалл, рабочие частоты 1-5 МГц, поле зрения 16 ° -87 °, площадь основания 12 * 25 мм, максимальная глубина 356 мм, частоты CFM-PW 1,7; 2; 2,5; 3,1 МГц, частоты CW 1,9; 2.1; 2,5 МГц, наклон от -35 ° до 35 °. 2. Линейный датчик: для сосудистых исследований, широкополосный электронный поэтапный, рабочие частоты 3-11 МГц, поле зрения 5 ° -54 °, площадь основания 49 * 12 мм, максимальная глубина 176 мм, частоты CFM-CW 2,5; 3.3; 5; 6,3 МГц, наклон до 28 ° в цветном режиме, биопсия 25 °, 30 °, 50 °. Наличие сертификатов качества: EN 60601-1, EN 60601-1-2. Наличие русского языка программы. Продавец обязан организовать обучение сотрудника инженерного персонала Покупателя за рубежом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аппарат ультразвукового исследования Esaote Цыфровой стационарный аппарат ультразвукового исследования: Основной экран: не менее 21 дюйм LCD, возможност управления позиции экрана: на право, влего, вверх, вниз, поворот вокруг оси. Вспомогательный экран не менее 10 дюйм LCD. Параллельная обработка эхо-сигналов Dual Mode, обработка четырехчастных эхо-сигналов Quad Mode, 3D режим, B-режим, дуал режим, дуплекс, триплекс. Обязательные режимы ՝ 2D, colorize 2D, M-Mode, PW/CW, Non imaging CW, B, CFM, Power Doppler , Directional power Doppler , XFlow, microV, microE, CnTI, Qpack, QIMT, QAS, TEI, ECG, EDR, CMM, TVM, TPView, MView, VPan, CPI, 3D/4D imaging, ElaXto, AutoNT, AutoIT, AutoOB, AutoEF, CMM ( compass M-Mode ), XStrain2D, MyLibrary: Вид на экране: 2D+CFM+PW , 2D+2D (w or w/o CFM or PWR_D) , 2D+M-Mode (update or Real-time Duplex), 2D+M-Mode+TVM (Update), 2D+CFM+M-Mode (update), 2D+PW (update or Real-time Duplex), 2D+ CFM+PW (update or Real-time Triplex) , 2D+PWR_D/VeloPower , 2D+PWR_D/VeloPower+ PW (update or Real time Triplex) , 2D+TVM , 2D+TV , 2D+TVM+(M-Mode or PW) , 2D+TVM+TV , 2D+ElaXto , возможность получения цветного изображения всех указзаных видов. Наличие клинических пакетов: брюшной полость, грудной, сердце (для взрослых, детей), опорно-двигательного аппарата, акушерско-гинекологической, педиатрической, малых органов, щитовидной железы, внутривенный/интервенционный, сосудистый, общая визуализация: у новорожденных, детей, взрослых. Особенности системы: TEI ( Tissue Enhancement Imaging), MView, XView / XView+, AutoAdjust, eScan: AutoAdjust Real-time, eSpeed: speed of sound regulation, EasyMode, EasyColor, EasyTrace (B+CFM, B+CFM+PW ), eDoppler, TPView (Max FOV 60°), VPan (Panoramic Imaging) ` VPAN measurement capability > 60 cm , Directional Power Doppler (VeloPower), Xflow, Bi-rads, Ti-rads, AVF: Возможность zoom: активные порты датчиков не менее 5шт. Дополнительный край биопсии на датчиках. Функция ввода текста. Ввод данных пациента, управление, архивирование, устройство записи CD / DVD, встроенный черно/ белый термопринтер, формат изображения DICOM, минимум 4 порта USB, LAN RJ45, вход ЭКГ, Wi-Fi (802.11.A, B, G, N): Формат изображения: BMP, PNG, JPEG, TIFF, собственный формат, формат DICOM. Формат видео: AVI Codec, Microsoft WMV9, Microsoft, MPEG4-V1, MPEG4-V2 and MS-Video1, native format, DICOM format, вход / выход видеосигнала: Full HD, DVI, порт дисплея дополнительного монитора. Встроенный аккумулятор рассчитан на работу не менее 60 минут и не менее 120 часов в режиме ожидания. В нем должен быть гелевый утеплитель. Уровень шума: не более 35 дБ. Рабочее напряжение: 200-240 В, частота: 50-60 Гц. Вес: 85-90 кг. Габаритные размеры в рабочем положении не более 605 (Ш) х 1315 ÷ 1577 (В) х 730 (Г) мм. В Комплекте.՝ 1. Фазовый датчик: для кардиологических исследований, широкополосный монокристалл, рабочие частоты 1-5 МГц, поле зрения 16 ° -87 °, площадь основания 12 * 25 мм, максимальная глубина 356 мм, частоты CFM-PW 1,7; 2; 2,5; 3,1 МГц, частоты CW 1,9; 2.1; 2,5 МГц, наклон от -35 ° до 35 °. 2. Линейный датчик: для сосудистых исследований, широкополосный электронный поэтапный, рабочие частоты 3-11 МГц, поле зрения 5 ° -54 °, площадь основания 49 * 12 мм, максимальная глубина 176 мм, частоты CFM-CW 2,5; 3.3; 5; 6,3 МГц, наклон до 28 ° в цветном режиме, биопсия 25 °, 30 °, 50 °. Наличие сертификатов качества: EN 60601-1, EN 60601-1-2. Наличие русского языка программы. Продавец обязан организовать обучение сотрудника инженерного персонала Покупателя за рубежом. |  |  |  |
| 4 |  | Аппарат ультразвукового исследования |  |  |  | комплект |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Аппарат ультразвукового исследования Цыфровой стационарный аппарат ультразвукового исследования: Основной экран: не менее 21 дюйм LCD, возможност управления позиции экрана: на право, влего, вверх, вниз, поворот вокруг оси. Вспомогательный экран не менее 10 дюйм LCD. Параллельная обработка эхо-сигналов Dual Mode, обработка четырехчастных эхо-сигналов Quad Mode, 3D режим, B-режим, дуал режим, дуплекс, триплекс. Обязательные режимы: 2D, colorize 2D, M-Mode, PW/CW, Non imaging CW, B, CFM, Power Doppler , Directional power Doppler , XFlow, microV, microE, CnTI, Qpack, QIMT, QAS, TEI, ECG, EDR, CMM, TVM, TPView, MView, VPan, CPI, 3D/4D imaging, ElaXto, AutoNT, AutoIT, AutoOB, AutoEF, CMM ( compass M-Mode ), XStrain2D, MyLibrary: Вид на экране: 2D+CFM+PW , 2D+2D (w or w/o CFM or PWR_D) , 2D+M-Mode (update or Real-time Duplex) , 2D+M-Mode+TVM (Update) , 2D+CFM+M-Mode (update) , 2D+PW (update or Real-time Duplex), 2D+ CFM+PW (update or Real-time Triplex) , 2D+PWR_D/VeloPower , 2D+PWR_D/VeloPower+ PW (update or Real time Triplex) , 2D+TVM , 2D+TV , 2D+TVM+(M-Mode or PW) , 2D+TVM+TV , 2D+ElaXto , возможность получения цветного изображения всех указзаных видов. Наличие клинических пакетов: брюшной полость, сердце (для взрослых, детей), опорно-двигательного аппарата, акушерско-гинекологической, педиатрической, малых органов, щитовидной железы, внутривенный/интервенционный, сосудистый, трансэнцофагяльный, общая визуализация: у новорожденных, детей, взрослых. Особенности системы: TEI ( Tissue Enhancement Imaging), MView, XView / XView+, AutoAdjust, eScan: AutoAdjust Real-time, eSpeed: speed of sound regulation, EasyMode, EasyColor, EasyTrace (B+CFM, B+CFM+PW ), eDoppler, TPView (Max FOV 60°), VPan (Panoramic Imaging) ` VPAN measurement capability > 60 cm , Directional Power Doppler (VeloPower), Xflow, Bi-rads, Ti-rads, AVF: Возможность zoom: активные порты датчиков не менее 5шт. Дополнительный край биопсии на датчиках. Функция ввода текста. Ввод данных пациента, управление, архивирование, устройство записи CD / DVD, встроенный черно/ белый термопринтер, формат изображения DICOM, минимум 4 порта USB, LAN RJ45, вход ЭКГ, Wi-Fi (802.11.A, B, G, N): Формат изображения: BMP, PNG, JPEG, TIFF, собственный формат, формат DICOM. Формат видео: AVI Codec, Microsoft WMV9, Microsoft, MPEG4-V1, MPEG4-V2 and MS-Video1, native format, DICOM format, вход / выход видеосигнала: Full HD, DVI, порт дисплея дополнительного монитора. Встроенный аккумулятор рассчитан на работу не менее 60 минут и не менее 120 часов в режиме ожидания. В нем должен быть гелевый утеплитель. Уровень шума: не более 35 дБ. Рабочее напряжение: 200-240 В, частота: 50-60 Гц. Вес: 85-90 кг. Габаритные размеры в рабочем положении не более 605 (Ш) х 1315 ÷ 1577 (В) х 730 (Г) мм. В Комплекте.՝ 1. Фазовый датчик 2 штуки: для кардиологических исследований, широкополосный монокристалл, рабочие частоты 1-5 МГц, поле зрения 16 ° -87 °, площадь основания 12 * 25 мм, максимальная глубина 356 мм, частоты CFM-PW 1,7; 2; 2,5; 3,1 МГц, частоты CW 1,9; 2.1; 2,5 МГц, наклон от -35 ° до 35 °. 2. Фазовый трансэнцофагяльный датчик: широкополосный электронный поэтапный, рабочие частоты 3-7 МГц, поле зрения 18 ° -90 °, глубина 177 мм, частоты CFM 3.3; 3.6; 3.8 МГц, частоты PW 3.3; 3.6; 3.8 МГц, частоты CW 5.0 МГц, наклон от -36 ° до 36 °. Наличие сертификатов качества: EN 60601-1, EN 60601-1-2. Наличие русского языка программы. Продавец обязан организовать обучение сотрудника инженерного персонала Покупателя за рубежом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аппарат ультразвукового исследования Esaote Цыфровой стационарный аппарат ультразвукового исследования: Основной экран: не менее 21 дюйм LCD, возможност управления позиции экрана: на право, влего, вверх, вниз, поворот вокруг оси. Вспомогательный экран не менее 10 дюйм LCD. Параллельная обработка эхо-сигналов Dual Mode, обработка четырехчастных эхо-сигналов Quad Mode, 3D режим, B-режим, дуал режим, дуплекс, триплекс. Обязательные режимы: 2D, colorize 2D, M-Mode, PW/CW, Non imaging CW, B, CFM, Power Doppler , Directional power Doppler , XFlow, microV, microE, CnTI, Qpack, QIMT, QAS, TEI, ECG, EDR, CMM, TVM, TPView, MView, VPan, CPI, 3D/4D imaging, ElaXto, AutoNT, AutoIT, AutoOB, AutoEF, CMM ( compass M-Mode ), XStrain2D, MyLibrary: Вид на экране: 2D+CFM+PW , 2D+2D (w or w/o CFM or PWR_D) , 2D+M-Mode (update or Real-time Duplex) , 2D+M-Mode+TVM (Update) , 2D+CFM+M-Mode (update) , 2D+PW (update or Real-time Duplex), 2D+ CFM+PW (update or Real-time Triplex) , 2D+PWR_D/VeloPower , 2D+PWR_D/VeloPower+ PW (update or Real time Triplex) , 2D+TVM , 2D+TV , 2D+TVM+(M-Mode or PW) , 2D+TVM+TV , 2D+ElaXto , возможность получения цветного изображения всех указзаных видов. Наличие клинических пакетов: брюшной полость, сердце (для взрослых, детей), опорно-двигательного аппарата, акушерско-гинекологической, педиатрической, малых органов, щитовидной железы, внутривенный/интервенционный, сосудистый, трансэнцофагяльный, общая визуализация: у новорожденных, детей, взрослых. Особенности системы: TEI ( Tissue Enhancement Imaging), MView, XView / XView+, AutoAdjust, eScan: AutoAdjust Real-time, eSpeed: speed of sound regulation, EasyMode, EasyColor, EasyTrace (B+CFM, B+CFM+PW ), eDoppler, TPView (Max FOV 60°), VPan (Panoramic Imaging) ` VPAN measurement capability > 60 cm , Directional Power Doppler (VeloPower), Xflow, Bi-rads, Ti-rads, AVF: Возможность zoom: активные порты датчиков не менее 5шт. Дополнительный край биопсии на датчиках. Функция ввода текста. Ввод данных пациента, управление, архивирование, устройство записи CD / DVD, встроенный черно/ белый термопринтер, формат изображения DICOM, минимум 4 порта USB, LAN RJ45, вход ЭКГ, Wi-Fi (802.11.A, B, G, N): Формат изображения: BMP, PNG, JPEG, TIFF, собственный формат, формат DICOM. Формат видео: AVI Codec, Microsoft WMV9, Microsoft, MPEG4-V1, MPEG4-V2 and MS-Video1, native format, DICOM format, вход / выход видеосигнала: Full HD, DVI, порт дисплея дополнительного монитора. Встроенный аккумулятор рассчитан на работу не менее 60 минут и не менее 120 часов в режиме ожидания. В нем должен быть гелевый утеплитель. Уровень шума: не более 35 дБ. Рабочее напряжение: 200-240 В, частота: 50-60 Гц. Вес: 85-90 кг. Габаритные размеры в рабочем положении не более 605 (Ш) х 1315 ÷ 1577 (В) х 730 (Г) мм. В Комплекте.՝ 1. Фазовый датчик 2 штуки: для кардиологических исследований, широкополосный монокристалл, рабочие частоты 1-5 МГц, поле зрения 16 ° -87 °, площадь основания 12 * 25 мм, максимальная глубина 356 мм, частоты CFM-PW 1,7; 2; 2,5; 3,1 МГц, частоты CW 1,9; 2.1; 2,5 МГц, наклон от -35 ° до 35 °. 2. Фазовый трансэнцофагяльный датчик: широкополосный электронный поэтапный, рабочие частоты 3-7 МГц, поле зрения 18 ° -90 °, глубина 177 мм, частоты CFM 3.3; 3.6; 3.8 МГц, частоты PW 3.3; 3.6; 3.8 МГц, частоты CW 5.0 МГц, наклон от -36 ° до 36 °. Наличие сертификатов качества: EN 60601-1, EN 60601-1-2. Наличие русского языка программы. Продавец обязан организовать обучение сотрудника инженерного персонала Покупателя за рубежом. |  |  |  |
| 5 |  | Аппарат ультразвукового исследования |  |  |  | комплект |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Аппарат ультразвукового исследования Цыфровой стационарный аппарат ультразвукового исследования: Основной экран: не менее 21 дюйм LCD, возможност управления позиции экрана: на право, влего, вверх, вниз, поворот вокруг оси. Вспомогательный экран не менее 10 дюйм LCD. Параллельная обработка эхо-сигналов Dual Mode, обработка четырехчастных эхо-сигналов Quad Mode, 3D режим, B-режим, дуал режим, дуплекс, триплекс. Обязательные режимы: 2D, colorize 2D, M-Mode, PW/CW, Non imaging CW, B, CFM, Power Doppler , Directional power Doppler , XFlow, microV, microE, CnTI, Qpack, QIMT, QAS, TEI, ECG, EDR, CMM, TVM, TPView, MView, VPan, CPI, 3D/4D imaging, ElaXto, AutoNT, AutoIT, AutoOB, AutoEF, CMM ( compass M-Mode ), XStrain2D, Stress-Echo, MyLibrary: Вид на экране: 2D+CFM+PW , 2D+2D (w or w/o CFM or PWR_D) , 2D+M-Mode (update or Real-time Duplex) , 2D+M-Mode+TVM (Update) , 2D+CFM+M-Mode (update) , 2D+PW (update or Real-time Duplex), 2D+ CFM+PW (update or Real-time Triplex) , 2D+PWR_D/VeloPower , 2D+PWR_D/VeloPower+ PW (update or Real time Triplex) , 2D+TVM , 2D+TV , 2D+TVM+(M-Mode or PW) , 2D+TVM+TV , 2D+ElaXto, возможность получения цветного изображения всех указзаных видов. Наличие клинических пакетов: брюшной полость, сердце (для взрослых, детей), опорно-двигательного аппарата, акушерско-гинекологической, педиатрической, малых органов, щитовидной железы, внутривенный/интервенционный, сосудистый, общая визуализация: у новорожденных, детей, взрослых. Особенности системы: TEI (Tissue Enhancement Imaging), MView, XView / XView+, AutoAdjust, eScan: AutoAdjust Real-time, eSpeed: speed of sound regulation, EasyMode, EasyColor, EasyTrace (B+CFM, B+CFM+PW ), eDoppler, TPView (Max FOV 60°), VPan (Panoramic Imaging) ` VPAN measurement capability > 60 cm , Directional Power Doppler (VeloPower), Xflow, Bi-rads, Ti-rads, AVF: Возможность zoom: активные порты датчиков не менее 5шт. Дополнительный край биопсии на датчиках. Функция ввода текста. Ввод данных пациента, управление, архивирование, устройство записи CD / DVD, встроенный черно/ белый термопринтер, формат изображения DICOM, минимум 4 порта USB, LAN RJ45, вход ЭКГ, Wi-Fi (802.11.A, B, G, N): Формат изображения: BMP, PNG, JPEG, TIFF, собственный формат, формат DICOM. Формат видео: AVI Codec, Microsoft WMV9, Microsoft, MPEG4-V1, MPEG4-V2 and MS-Video1, native format, DICOM format, вход / выход видеосигнала: Full HD, DVI, порт дисплея дополнительного монитора. Встроенный аккумулятор рассчитан на работу не менее 60 минут и не менее 120 часов в режиме ожидания. В нем должен быть гелевый утеплитель. Уровень шума: не более 35 дБ. Рабочее напряжение: 200-240 В, частота: 50-60 Гц. Вес: 85-90 кг. Габаритные размеры в рабочем положении не более 605 (Ш) х 1315 ÷ 1577 (В) х 730 (Г) мм. В Комплекте.՝ 1. Фазовый датчик: для кардиологических исследований, широкополосный монокристалл, рабочие частоты 1-5 МГц, поле зрения 16 ° -87 °, площадь основания 12 * 25 мм, максимальная глубина 356 мм, частоты CFM-PW 1,7; 2; 2,5; 3,1 МГц, частоты CW 1,9; 2.1; 2,5 МГц, наклон от -35 ° до 35 °. Наличие сертификатов качества: EN 60601-1, EN 60601-1-2. Наличие русского языка программы. Продавец обязан организовать обучение сотрудника инженерного персонала Покупателя за рубежом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аппарат ультразвукового исследования Esaote Цыфровой стационарный аппарат ультразвукового исследования: Основной экран: не менее 21 дюйм LCD, возможност управления позиции экрана: на право, влего, вверх, вниз, поворот вокруг оси. Вспомогательный экран не менее 10 дюйм LCD. Параллельная обработка эхо-сигналов Dual Mode, обработка четырехчастных эхо-сигналов Quad Mode, 3D режим, B-режим, дуал режим, дуплекс, триплекс. Обязательные режимы: 2D, colorize 2D, M-Mode, PW/CW, Non imaging CW, B, CFM, Power Doppler , Directional power Doppler , XFlow, microV, microE, CnTI, Qpack, QIMT, QAS, TEI, ECG, EDR, CMM, TVM, TPView, MView, VPan, CPI, 3D/4D imaging, ElaXto, AutoNT, AutoIT, AutoOB, AutoEF, CMM ( compass M-Mode ), XStrain2D, Stress-Echo, MyLibrary: Вид на экране: 2D+CFM+PW , 2D+2D (w or w/o CFM or PWR_D) , 2D+M-Mode (update or Real-time Duplex) , 2D+M-Mode+TVM (Update) , 2D+CFM+M-Mode (update) , 2D+PW (update or Real-time Duplex), 2D+ CFM+PW (update or Real-time Triplex) , 2D+PWR_D/VeloPower , 2D+PWR_D/VeloPower+ PW (update or Real time Triplex) , 2D+TVM , 2D+TV , 2D+TVM+(M-Mode or PW) , 2D+TVM+TV , 2D+ElaXto, возможность получения цветного изображения всех указзаных видов. Наличие клинических пакетов: брюшной полость, сердце (для взрослых, детей), опорно-двигательного аппарата, акушерско-гинекологической, педиатрической, малых органов, щитовидной железы, внутривенный/интервенционный, сосудистый, общая визуализация: у новорожденных, детей, взрослых. Особенности системы: TEI (Tissue Enhancement Imaging), MView, XView / XView+, AutoAdjust, eScan: AutoAdjust Real-time, eSpeed: speed of sound regulation, EasyMode, EasyColor, EasyTrace (B+CFM, B+CFM+PW ), eDoppler, TPView (Max FOV 60°), VPan (Panoramic Imaging) ` VPAN measurement capability > 60 cm , Directional Power Doppler (VeloPower), Xflow, Bi-rads, Ti-rads, AVF: Возможность zoom: активные порты датчиков не менее 5шт. Дополнительный край биопсии на датчиках. Функция ввода текста. Ввод данных пациента, управление, архивирование, устройство записи CD / DVD, встроенный черно/ белый термопринтер, формат изображения DICOM, минимум 4 порта USB, LAN RJ45, вход ЭКГ, Wi-Fi (802.11.A, B, G, N): Формат изображения: BMP, PNG, JPEG, TIFF, собственный формат, формат DICOM. Формат видео: AVI Codec, Microsoft WMV9, Microsoft, MPEG4-V1, MPEG4-V2 and MS-Video1, native format, DICOM format, вход / выход видеосигнала: Full HD, DVI, порт дисплея дополнительного монитора. Встроенный аккумулятор рассчитан на работу не менее 60 минут и не менее 120 часов в режиме ожидания. В нем должен быть гелевый утеплитель. Уровень шума: не более 35 дБ. Рабочее напряжение: 200-240 В, частота: 50-60 Гц. Вес: 85-90 кг. Габаритные размеры в рабочем положении не более 605 (Ш) х 1315 ÷ 1577 (В) х 730 (Г) мм. В Комплекте.՝ 1. Фазовый датчик: для кардиологических исследований, широкополосный монокристалл, рабочие частоты 1-5 МГц, поле зрения 16 ° -87 °, площадь основания 12 * 25 мм, максимальная глубина 356 мм, частоты CFM-PW 1,7; 2; 2,5; 3,1 МГц, частоты CW 1,9; 2.1; 2,5 МГц, наклон от -35 ° до 35 °. Наличие сертификатов качества: EN 60601-1, EN 60601-1-2. Наличие русского языка программы. Продавец обязан организовать обучение сотрудника инженерного персонала Покупателя за рубежом. |  |  |  |
| 6 |  | Аппарат ультразвукового исследования |  |  |  | комплект |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Аппарат ультразвукового исследования Цыфровой стационарный аппарат ультразвукового исследования: Основной экран: не менее 21 дюйм LCD, возможност управления позиции экрана: на право, влего, вверх, вниз, поворот вокруг оси. Вспомогательный экран не менее 13 дюйм LCD. Подвижной механизм клавиатур ы и монитора: регулируемый 250 мм, защита кабеля датчиков, гибкие вращающиеся колеса с механизмом блокировки передный колес. Цифровой широкополосный преобразователь, обработка 2D изображений с помощью программных средств обработки. обработка эхо-сигналов Dual Mode, обработка четырехчастных эхо-сигналов Quad Mode, B-режим, трехмерный режим, Duplex, Triplex, Quadplex, трапецеиальная визуализация. Обязательные режимы: 2D, B, M, CF, PDI, PW, CW, 3D/4D, MCut, STIC, TD, TVI, Elastography, CBI, PWV, Stress Echo, Strain, RFlow, QFlow, trapezoid view, Duplex, Triplex: Цветной допплер, Цветной M-режим, Импульсно-волновой допплер, Возможность непрерывного допплера, Тканевый доплер, Тканевая гармоника, спектральная допплерография, Периферический Контроль периферического кровотока, доступность, доступность кровотока, дополнительные функции., DVD-рекордер, Формат изображения: DICOM, минимум 3 порта USB. Модули изображения: модуль Super Image, составное изображение, SRA (алгоритм уменьшения спеклов), X-контраст, Q-луч, автоматическая оптимизация, поворот изображения, видеонаблюдение, инструменты измерения, пространство, глубина, площадь периметра ակեր, автоматическое определение размеров. инструменты, адаптированная технология очистки артефактов в реальном времени, возможность захвата изображений 3D և в режиме реального времени 4D. Наличие клинических пакетов: брюшную экспертиза пакета, небольшой пакет обследования органа, опорно - двигательного аппарата пакет обследования, урологической пакет экспертизы, сосудистый пакет экспертизы, транскраниальная пакет допплерография, сердечный осмотр упаковки возможность, пакет обследования щитовидной железы, общей педиатрической пакет обследования, педиатрический пакет обследования сердца, неонатальный пакет обследования головы, пакет обследования тазобедренного сустава новорожденного. Возможность увеличения изображения без ущерба для качества изображения. Количество активных портов датчиков: не менее 4, Дополнительная функция биопсийного наконечника на сенсорах. Вес: 85-95 кг. Электропитание: 100 В - 240 В переменного тока, 50 Гц. Мощность: номинальная <= 600 ВА. Ширина не более 610 мм, глубина не более 900 мм, высота не более 1320 мм. В Комплекте. 1. Конвексный датчик: общий абдоминальный, грудной, внутрибрюшной полость, гинекологический, для акушерских обследований: широкий диапазон рабочих частот не менее 1,5 - 6,5 МГц, 2. Линейный датчик для исследования сосудов и мелких органов, широкий диапазон рабочих частот не менее 6,5 - 18 МГц, количество активных элементов 192. 3. фазный датчик 2 штуки для кардиологических исследований, широкий диапазон рабочих частот не менее 1,9-7 МГц. 4. Линейный датчик для исследований сосудов и мелких органов, широкий диапазон рабочих частот не менее 3,1 МГц - 12,5 МГц, количество активных элементов 256. Наличие сертификатов качества: ISO, EC. Наличие программы на русском или на английском языке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аппарат ультразвукового исследования Vinno M86 Цыфровой стационарный аппарат ультразвукового исследования: Основной экран: не менее 21 дюйм LCD, возможност управления позиции экрана: на право, влего, вверх, вниз, поворот вокруг оси. Вспомогательный экран не менее 13 дюйм LCD. Подвижной механизм клавиатур ы и монитора: регулируемый 250 мм, защита кабеля датчиков, гибкие вращающиеся колеса с механизмом блокировки передный колес. Цифровой широкополосный преобразователь, обработка 2D изображений с помощью программных средств обработки. обработка эхо-сигналов Dual Mode, обработка четырехчастных эхо-сигналов Quad Mode, B-режим, трехмерный режим, Duplex, Triplex, Quadplex, трапецеиальная визуализация. Обязательные режимы: 2D, B, M, CF, PDI, PW, CW, 3D/4D, MCut, STIC, TD, TVI, Elastography, CBI, PWV, Stress Echo, Strain, RFlow, QFlow, trapezoid view, Duplex, Triplex: Цветной допплер, Цветной M-режим, Импульсно-волновой допплер, Возможность непрерывного допплера, Тканевый доплер, Тканевая гармоника, спектральная допплерография, Периферический Контроль периферического кровотока, доступность, доступность кровотока, дополнительные функции., DVD-рекордер, Формат изображения: DICOM, минимум 3 порта USB. Модули изображения: модуль Super Image, составное изображение, SRA (алгоритм уменьшения спеклов), X-контраст, Q-луч, автоматическая оптимизация, поворот изображения, видеонаблюдение, инструменты измерения, пространство, глубина, площадь периметра ակեր, автоматическое определение размеров. инструменты, адаптированная технология очистки артефактов в реальном времени, возможность захвата изображений 3D և в режиме реального времени 4D. Наличие клинических пакетов: брюшную экспертиза пакета, небольшой пакет обследования органа, опорно - двигательного аппарата пакет обследования, урологической пакет экспертизы, сосудистый пакет экспертизы, транскраниальная пакет допплерография, сердечный осмотр упаковки возможность, пакет обследования щитовидной железы, общей педиатрической пакет обследования, педиатрический пакет обследования сердца, неонатальный пакет обследования головы, пакет обследования тазобедренного сустава новорожденного. Возможность увеличения изображения без ущерба для качества изображения. Количество активных портов датчиков: не менее 4, Дополнительная функция биопсийного наконечника на сенсорах. Вес: 85-95 кг. Электропитание: 100 В - 240 В переменного тока, 50 Гц. Мощность: номинальная <= 600 ВА. Ширина не более 610 мм, глубина не более 900 мм, высота не более 1320 мм. В Комплекте. 1. Конвексный датчик: общий абдоминальный, грудной, внутрибрюшной полость, гинекологический, для акушерских обследований: широкий диапазон рабочих частот не менее 1,5 - 6,5 МГц, 2. Линейный датчик для исследования сосудов и мелких органов, широкий диапазон рабочих частот не менее 6,5 - 18 МГц, количество активных элементов 192. 3. фазный датчик 2 штуки для кардиологических исследований, широкий диапазон рабочих частот не менее 1,9-7 МГц. 4. Линейный датчик для исследований сосудов и мелких органов, широкий диапазон рабочих частот не менее 3,1 МГц - 12,5 МГц, количество активных элементов 256. Наличие сертификатов качества: ISO, EC. Наличие программы на русском или на английском языке. |  |  |  |
| Обоснование выбора процедуры закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с пунктом 5 статьи 18 Закона РА о закупках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансирования закупки по функциональной классификации бюджетных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел |  |  | Группа |  |  | Класс |  |  |  |  |  |  |  | Программа |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджет |  |  |  |  |  |  | Прочее |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата направления или опубликования приглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.04.2021г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата изменений, внесенных в приглашение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата разъяснений относительно приглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получения запроса |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 19.04.2021թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.04.2021թ. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| П/Н; Наименования участников; Цена, представленная по заявке каждого участника. Драмов РА. Цена без НДС; НДС; Всего. по имеющимся финансовым средствам; общая; по имеющимся финансовым средствам; общая; по имеющимся финансовым средствам; общая. Лот 1. 1; <<Лаэка>> С/П ООО; 31000000; 0; 31000000. Лот 2. 1; <<Лаэка>> С/П ООО; 28400000; 0; 28400000. Лот 3. 1; <<Лаэка>> С/П ООО; 33200000; 0; 33200000. Лот 4. 1; <<Лаэка>> С/П ООО; 40500000; 0; 40500000. Лот 5. 1; <<Лаэка>> С/П ООО; 26900000; 0; 26900000. Лот 6. 1; <<Мед Кепитл>> ООО; 25000000; 0; 25000000. |
| Иные сведения |  |  |  |  | Примечание: Если назначены переговоры с целью снижения цен. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.05.2021г. были назначены переговоры с целью снижения цен. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Данные об отклоненных заявках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер лота | Наименование участника |  |  | Результаты оценки (удовлетворительно или неудовлетворительно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Соответствие составления и представления конверта |  |  |  |  | Наличие требуемых по приглашению документов |  |  |  | Соответствие технических характеристик предложенного предмета закупки |  |  |  |  |  | Соответствие профессиональной деятельности предусмотренной по договору деятельности |  |  |  |  | Профессиональный опыт |  |  |  | Финансовые средства |  |  |  | Технические средства |  |  |  |  | Трудовые ресурсы |  | Ценовое предложение |  |
| Иные сведения |  |  |  |  |  | Примечание: Иные основания для отклонения заявок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата определения отобранного участника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06.05.2021г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период ожидания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало периода ожидания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окончание периода ожидания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не пременимо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не пременимо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата извещения отобранного участника о предложении относительно заключения договора 11.05.2021г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата поступления у заказчика договора, подписанного отобранным участником |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.05.2021г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата подписания договора заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.05.2021г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер лота | Отобранный участник |  |  | Договор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Номер договора |  |  |  |  |  |  | Дата заключения |  |  |  |  |  |  | Крайний срок исполнения |  |  |  |  | Размер предоплаты |  |  |  |  |  | Цена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Драмов РА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По имеющимся финансовым средствам |  |  |  |  |  | Общая |  |  |  |  |
| 6 | <<Мед Кепитл>> ООО |  |  | НММЦ-ОКПТ-21/59-1 |  |  |  |  |  |  | 13.05.2021г. |  |  |  |  |  |  | 30.12.2021г. |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 25 000 000 |  |  |  |  |
| 1 - 5 | <<Лаэка>> С/П ООО |  |  | НММЦ-ОКПТ-21/59-2 |  |  |  |  |  |  | 13.05.2021г. |  |  |  |  |  |  | 30.12.2021г. |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 160 000 000 |  |  |  |  |
| Наименование и адрес отобранного участника (отобранных участников) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер лота | Отобранный участник |  |  | Адрес, тел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эл. почта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Банковский счет |  |  |  |  |  |  | УНН / Номер и серия паспорта |  |  |  |  |  |
| 6 | <<Мед Кепитл>> ООО |  |  | г. Ереван, Г.Кочара 16/6 , д. 28, тел. 091-22-84-40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | medcapital.armeniallc@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1150013845575550 |  |  |  |  |  |  | 00213155 |  |  |  |  |  |
| 1 - 5 | <<Лаэка>> С/П ООО |  |  | г. Ереван, В. Амбардзумян 3-18, тел. 091-27-77-73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | laekatenders@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1150009478918999 |  |  |  |  |  |  | 00058539 |  |  |  |  |  |
| Иные сведения |  |  |  |  |  |  | Примечание: В случае, если какой-либо из лотов не состоялся, заказчик обязан заполнить сведения об этом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о публикациях, осуществленных согласно Закону Республики Армения "О закупках" с целью привлечения участников |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В случае выявления противозаконных действий в рамках процесса закупки — их краткое описание, а также краткое описание предпринятых в связи с этим действий |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жалобы, поданные относительно процесса закупки, и принятые по ним решения |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие необходимые сведения |  |  |  |  |  |  | Контракт, заключенный в результате этого процесса закупок, не создает обязательств для государства и будет источником финансирования на 2021 финансовый год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Право осуществлять общественный контроль над выполнением контракта и управлением им имеют: как участники, подавшие заявку на участие в данном закупочном процессе, так и неправительственные организации, зарегистрированные в Республике Армения, лица, осуществляющие медиа-деятельность. Лицо (представитель) не может участвовать в разбирательстве, если связанное с ним лицо связано с договором (родитель, супруг, ребенок, брат, сестра, а также родитель супруга, ребенок, брат или сестра), последний или его учредитель или долевая (долевая) организация. Лицо (представитель) подписывает заявление об отсутствии конфликта интересов, которое клиент публикует в информационном бюллетене. В рамках процесса лицо действует от имени клиента, подразделения, выполняющего функцию управления контрактом, совместно с последним, при условии, что представленная им позиция носит рекомендательный характер. Заказчик в обязательном порядке обсуждает полученные позиции, в том числе с привлечением стороны договора. Итоги обсуждения опубликованы в бюллетене. Если позиция не представлена, в документе делается соответствующая отметка, подтверждающая принятие результата исполнения договора. Срок подачи заявки на участие в процессе - три календарных дня со дня объявления о подписании контракта. «Если позиция, представленная лицом по одному и тому же договору, не подтверждается как минимум дважды, то лицо лишается полномочий осуществлять общественный контроль в рамках данного договора, о чем заказчик публикует объявление в бюллетене. " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к координатору закупок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Имя, Фамилия |  |  |  |  |  |  |  | Телефон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Адрес эл. почты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Карен Драмбян |  |  |  |  |  |  |  | 010-650-560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | norq-marash-gnumner@mail.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик: <<Норк-Мараш>> медицинский центр>> ЗАО

Заполняется количество товаров, услуг, работ, закупаемых по заключенному договору

Заполнить количество товаров, услуг, работ, закупаемых на имеющиеся финансовые средства в рамках данного договора, а общее количество предусмотренных договором товаров, услуг, работ — заполнить в соседней графе "общее".

Если в рамках данного договора предусмотрено меньше средств, то заполнить размер суммы, предусмотренной имеющимися финансовыми средствами, а общую сумму заполнить в соседней графе "общая".

В случае финансирования из других источников, указать источник финансирования

Указываются даты всех изменений, внесенных в приглашение.

Если договор будет заключаться по общей стоимости, однако предусмотрено меньше средств, то общую цену заполнить в графе "Общая", а по части имеющихся финансовых средств — в графе "По имеющимся финансовым средствам".

Не заполняется, если стороной договора является лицо, не имеющее расчетного номера налогоплательщика в Республике Армения.