ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին
<<ՀԱՅԱԷՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻԱ>> ՓԲԸ-ն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար <<Նավթ, ածուխ և նավթամթերք>> ապրանքախմբում ներառված ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված <<ՀԱՆ-ԳՀԱՊՁԲ-30/18>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի իրականացման  արդյունքում 2018 թվականի մայիսի 4-ին կնքված N 2.91,  մայիսի 5-ին կնքված N 2.98 և մայիսի 11-ին կնքված N 2.105  պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը`

	
	Գնման առարկայի

	չափա-բաժնի համարը
	անվանումը
	չափ-ման միա-վորը
	քանակը

	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1
	Փոխանցման տուփի յուղ, ավտոմատ՝ հիդրավլիկ համակարգի ATF 55 
	լիտր
	60
	60
	480000
	480000
	Ունիվերսալ հիդրավլիկ յուղ է հիմնված HC–սինթեզի եղանակով ստացված յուղերի բազայի և մի շարք բարձր  արդյունավետությամբ հավելումների օգնությամբ: Նախատեսված է ավտոմատ փ/տուփերի և ղեկանիվի հիդրոուժեղարարի համար:

Հատկությունները՝

Մածուցիկության բարձր ինդեքս, 

Բավականին բարձր ջերմային կայունություն,

Լավագույն հատկություններ ցածր ջերմաստիճանի դեպքում,

Հակամաշիչ հատկություն և քիմիական կայունություն 

Շփման հարմարվող գործակից

Հիանալի հակակոռոզիոն պաշտպանություն: 
Համապատասխանում  է հետևյալ դասակարգմանն ու ստանդարտներին Dexron III H, Dexron III G, Dexron II E, Dexron II D, Dexron TASA (Typ A/Suffix A), Allison C4, Allison TES 389, Caterpillar TO-2, Ford Mercon, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 17C, Voith H55.6335.xx (G 607), MAN 339 Тур V1, MAN 339 Тур Z1, MB 236.1   
Տեխնիկական տվյալները՝

Խտությունը 15°C    

- 0,855 գ/սմ³

Մածուցիկությունը - 40°C 
- 1800 մՊա/վ 
Մածուցիկությունը  + 40°C 
- 36 մմ2/վ 

Մածուցիկությունը  + 100°C 
- 7,7  մմ2/վ

Մածուցիկության ինդեքսը
- 191
Օգտագործվում է մարդատար, բեռնատար, ինչպես նաև արդյունաբերության մեջ:

Փաթեթավորումը   1լ –ոց տարայով:  

Ապրանքը պետք է լինի փակված, ամրացված և գործարանային կնիքնե-րով կնքված: Ապրանքի օգտագործման ժամկետները չպետք է լինեն խախտված, և ունենան առնվազն 2 (երկու) տարի պիտանելիության ժամկետ:


	GM DEXRON III H/G/F

FORD MERCON V

FORD M2C138-CJ/M2C166-H

ZF TE-ML 09/11/14

MB 236.1

VOITH G.607

ALLISON C4/TES 389

CATERPILLAR TO-2

PSF applications

Խտությունը                     15°C     - 0,855 գ/սմ³

Մածուցիկությունը              - 40°C   - 1800 մՊա/վ

Մածուցիկությունը           + 40°C 
- 36 մմ2/վ

Մածուցիկությունը            + 100°C 
- 7,7  մմ2/վ

Մածուցիկության ինդեքսը
-

	2
	Լիտոլ-24 (0,8 կգ) 
	հատ
	21
	21
	45150
	45150
	Աշխատանքային ջերմաստիճանը  -40… +120°С

ջրի պարունակությունը ……….. 0(
ամրության պաշարը՝ 500-1000Պա

Հակաշփումային, ջրակայուն, նավթային յուղերի լիթիումային օճառների և մի շարք այլ հավելումների խառնուրդ է: Քսայուղը ունի լավ բնապահպանական հատկություններ, լավ պաշտպանում է մետաղական մակերևույթները կոռոզիայից:  ГОСТ 21150-87

Ապրանքը պետք է լինի փակված, ամրացված, ինչպես նաև գործարանային կնիքներով կնքված: Ապրանքի օգտագործման ժամկետները չպետք է լինեն խախտված, և ունենան առնվազն 2 (երկու) տարի պիտանելիության ժամկետ:
	Աշխատանքային ջերմաստիճանը  -40… +120°С ջրի պարունակությունը 0( ամրության պաշարը՝ 500-1000Պա Հակաշփումային, ջրակայուն, նավթային յուղերի լիթիումային օճառների և մի շարք այլ հավելումների խառնուրդ է: Քսայուղը ունի լավ բնապահպանական հատկություններ, լավ պաշտպանում է մետաղական մակերևույթները կոռոզիայից:

	3
	Միներալ յուղ 15W40 
	լիտր
	208
	208
	624000
	624000
	Բազմանպատակ յուղ ստեղծված ամենաժամանակակից շարժիչների համար: Ոչ հաճախակի յուղի փոխարինման դեպքում պաշտպանում է շարժիչը մաշվածությունից:

Հատկությունները

Մածուցիկության կայունություն,

Ախտահանող հատկություններ,

Կանխարգելում է բալոնների փայլեցումն ու հղկումը,

Նախընտրելի է բոլոր տեսակի դիզելային շարժիչների համար:

Համապատասխանում  է հետևյալ դասակարգմանն ու ստանդարտներին API SL/CI-4, ACEA E7-04/B4-04/A3-04, MAN M3275-1, MB-Freigabe 228.3, Mack EO-N, JASO DH-1, Global DHD-1, Allison C4, Cummins CES 20078,Volvo VDS 3, Renault RLD-2, Detroit Diesel DDC 93K215, MB 229.1 MTU Typ 2, Cummins 20076/20077 John Deere JDQ 78A, Caterpillar ECF-2, ECF-1-a Deutz DQC III-10, Mack EO-M Plus:

Տեխնիկական տվյալները՝

Մածուցիկության դասը            - 15W40
Խտությունը 15°C    

- 0,880 գ/սմ³

Մածուցիկությունը 40°C 
- 103 մմ2/վ 

Մածուցիկությունը 100°C 
- 14,4  մմ2/վ

Մածուցիկության ինդեքսը
- 144
Բռնկման ջերմաստիճանը 
- 226 °C 

Սառեցման (պնդացման) ջերմաստիճանը  -    -27 °C 

Կարող է օգտագործվել բազմատեսակ տրանսպորտային միջոցներ ունեցող ավտոհավաքակայաններում: Կարելի է համատեղել ցանկացած տիպի ղուղերի հետ:

Փաթեթավորումը   208լ –ոց տարայով:

Ապրանքը պետք է լինի փակված, ամրացված և գործարանային կնիքնե-րով կնքված: Ապրանքի օգտագործման ժամկետները չպետք է լինեն խախտված, և ունենան առնվազն երկու տարի պիտանելիության ժամկետ:   
	SHPD

SAE 15W-40

API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL

ACEA E7/A3/B4

CUMMINS CES 20078

DEUTZ DQC-III-05

DETROIT DIESEL 93K215

MACK EO-N

MAN 3275

MB-Approval 228.3

MB 229.1

RENAULT VI RLD-2

VOLVO VDS-3

Խտությունը                  15°C       0,880 գ/սմ³

Մածուցիկությունը        40°C  - 103 մմ2/վ

Մածուցիկությունը     100°C - 14,4  մմ2/վ

Մածուցիկության ինդեքսը
- 144

Բռնկման ջերմաստիճանը - 226 °C

Սառեցման (պնդացման) ջերմաստիճանը  -    -27 °C



	4
	Շարժիչի երկու տակտանի յուղ,  
	լիտր
	33
	33
	111210
	111210
	Կիսասինթեթիկ շարժիչի յուղ ՝ ստացված բարձրորակ սինթետիկ և հանքային յուղերի, ինչպես նաև հատուկ հավելումների փաթեթի օգտագործմամբ: Նախատեսված է 2-տակտանի ջրային և օդային սառեցումով շարժիչներում և խառը յուղման համակարգերում օգտագործելու համար:
Հատկությունները

Անծուխ, այրման ժամանակ չի առաջացնում նստվածք, հիանալի հակա-կոռոզիոն և  հակամաշվածության հատկություններ,կանխում է կայծի մոմերի այրուքը, ինքնախառվում է վառելիքի հետ: 

Համապատասխանում  է հետևյալ դասակարգմանն ու ստանդարտներին - API TC, ISO L-EGC, Jaso FC, TISI (Thailand International Standards Institute):

Տեխնիկական տվյալները
Գույնը                        

 - կարմիր

Խտությունը 15°C    

- 0,870 գ/սմ³

Մածուցիկությունը 40°C 
- 59,5 մմ2/վ 

Մածուցիկությունը 100°C 
- 9,1  մմ2/վ

Մածուցիկության ինդեքսը
- 131
Բռնկման ջերմաստիճանը 
- 110 °C 

Սառեցման (պնդացման) ջերմաստիճանը  -    -18 °C 

Սուլֆատայյին մոխիրը

- 0,06 գ/100գ

Փաթեթավորումը   1լ –ոց տարայով:

Ապրանքը պետք է լինի փակված, ամրացված և գործարանային կնիքնե-րով կնքված: Ապրանքի օգտագործման ժամկետները չպետք է լինեն խախտված, և ունենան առնվազն 2 (երկու) տարի պիտանելիության ժամկետ:                         
	API TC

JASO FB

ISO-L-EGB

2-stroke engines

Գույնը    - կարմիր

Խտությունը                   15°C  - 0,870 գ/սմ³

Մածուցիկությունը       40°C - 59,5 մմ2/վ

Մածուցիկությունը     100°C - 9,1  մմ2/վ

Մածուցիկության ինդեքսը
- 131

Բռնկման ջերմաստիճանը - 110 °C

Սառեցման (պնդացման) ջերմաստիճանը  -    -18 °C



	5
	Քսայուղ ներդիր փականի 
	հատ
	10
	10
	45000
	45000
	  Քսայուղ սիլիկոնե, ցողիչով(սփռեյ)՝ 100 միլիլիտր տարողությամբ: Հանդիսանում է անթերի մեկուսիչ և պաշտպանիչ միջոց: Պաշտպանում է պլաստիկե և ռետինե մակերևույթները, վերացնում պլաստիկե վահանակների ճռռոցը: Ապահովում է շփվող մակերևույթների պաշտպանությունը մաշվելուց:

Թողարկվում է ցողիչի տեսքով, նախատեսված է մետաղական և պլաստիկ մակերևույթների արդյունավետ յուղման համար, չի պարունակում հանքային յուղեր և ճարպեր: Այս սիլիկոնային ցողիչը մասնավորապես օգտագործվում է ՝

- Մակերևույթների փայլի վերականգնման և պահպանման, 

- Ձմեռանը  դռների և բեռնախցիկի սառեցումից խուսափելու,

- Ռետինե մասերի առաձգականության վերականգնաման
- Ավտոմեքենայի շահագործումից առաջացած ճռռոցը վերացնելու,

- Անվտանգության գոտիների գլանների յուղման համար:

Դժվար անցանելի մասերում օգտագործելու նպատակով ցողիչը իր հետ միասին պետք է ունենա հատուկ խողովակ-հեղուկացիրը: Ապրանքը պետք է լինի փակված, ամրացված և գործարանային կնիքներով կնքված: Ապրանքի օգտագործման ժամկետները չպետք է լինեն խախտված, և ունենան առնվազն 2 (երկու) տարի պիտանելիության ժամկետ:
	MANNOL Silicone Spray 9963

Հանդիսանում է մեկուսիչ,  եւ պաշտպանիչ նյութ, որը չի պարունակում հանքային յուղեր եւ ճարպեր:

	6
	Փոխանցման տուփի յուղ, մեխանիկական 80W90 
	լիտր
	20
	20
	110000
	110000
	Միներալ տրանսմիսիոն յուղ է բարձր ջերմային և օքսիդային կայունությամբ, որը նվազեցնում է առանցքակալների և ատամնանիվների մաշվածությունը: Հատուկ հավե-լումները կանխում են կոռոզիան և յուղի փրփուրացումը: Յուղը լայնորեն օգտագործվում է ռեդուկտորներում և փ/տուփերում:

Համապատասխանում  է հետևյալ դասակարգմանն ու ստանդարտներին API GL 5, MIL-L 2105 C, MIL-L 2105 D, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A, MAN 342 Typ M1,MB 235.0: 

Տեխնիկական տվյալները՝

Մածուցիկության դասը
-80W-90

Մածուցիկությունը  + 40°C 
- 147 մմ2/վ 

Մածուցիկությունը  + 100°C 
- 15,1  մմ2/վ

Մածուցիկության ինդեքսը
- 103

Խտությունը 15°C

- 0,910գ/սմ3
Բռնկման ջերմաստիճանը 
- 210 °C 

Սառեցման (պնդացման) ջերմաստիճանը  -    -30 °C 

Տրանսմիսիոն ագրեգատների և ավտոմեքենաների արտադրողի պահան-ջարկով կարելի է խառնվել այլ տրանսմիսիոն յուղերի հետ, բայց նախ-ընտրելի է այն օգտագործել առանց խառնուրդի:

Օգտագործվում է մարդատար, բեռնատար, ինչպես նաև արդյունաբե-րության մեջ:

Փաթեթավորումը   1լ –ոց տարայով:

Ապրանքը պետք է լինի փակված, ամրացված և գործարանային կնիքնե-րով կնքված: Ապրանքի օգտագործման ժամկետները չպետք է լինեն խախտված, և ունենան առնվազն 2 (երկու) տարի պիտանելիության ժամկետ:   


	SAE 80W-90

API GL 4/GL 5 LS

MIL-L 2105 D

MAN 342

MACK GO-J

Խտությունը                   15°C- 0,910գ/սմ3

Մածուցիկությունը             + 40°C  - 147 մմ2/վ

Մածուցիկությունը  + 100°C - 15,1  մմ2/վ

Մածուցիկության ինդեքսը
- 103

Բռնկման ջերմաստիճանը 
- 210 °C

Սառեցման (պնդացման) ջերմաստիճանը  -    -30 °C



	7
	Արգելակի հեղուկ  
	հատ
	20
	20
	40000
	40000
	DOT4–սինթետիկ արգելակման հեղուկ է, արգելակիչներ պարունակող, որոնք կանխում են հիդրավլիկ արգելակման համակարգի մետաղական բաղադրիչների կոռոզիան՝ բարձր ջերմաստիճանում շահագործման դեպքում: Հարմար է օգտագործումը ABS արգելակման համակարգերում:

Հատկությունները

Բարձր եռման ջերմաստիճան,

Հիանալի պաշտպանություն գոլոշու խցանումներից,

Բարձր կայունություն ցածր ջերմաստիճանի դեպքում,

Հիանալի մածուցիկա-ջերմաստիճանային հատկություններ,

Արգելակման համակարգերի բոլոր շարժվող մասերի հիանալի յուղում:

Համապատասխանում  է հետևյալ դասակարգմանն ու ստանդարտներին SAE J 1703, J 1704, ISO 4925; CUNA NC 956-01, FMVSS 571.116 DOT 4: 

Տեխնիկական տվյալները

Եռման ջերմաստիճանը         
- ոչ պակաս քան 2300C

Թաց եռման ջերմաստիճանը  
- ոչ պակաս քան 1550C
Խտությունը 20°C    

- 1,02-1,07գ/մլ

Մածուցիկությունը - 40°C 
- ոչ ավել քան 1800 մմ2/վ 

Մածուցիկությունը 100°C 
- ոչ պակաս քան 1,5  մմ2/վ

Ջերմային կայունությունը 
- ոչ ավել քան 3 °C

Քիմիական կայունությունը
- ոչ ավել քան 3 °C

Գոլորշիացումը 100°C

- ոչ ավել քան զանգվածի 60%

Սառեցման (պնդացման) ջերմաստիճանը  -    ոչ ավել քան -5 °C 

Փաթեթավորումը   250մլ –ոց տարայով:   

Պահպանման ժամկետը փակ վիճակում 24 ամիս:

DOT4 արգելակման հեղուկը նախատեսված է բոլոր տեսակի բարձիկավոր և թմբուկային արգելակման համակարգերում օգտագործելու համար:

Ապրանքը պետք է լինի փակված, ամրացված և գործարանային կնիքնե-րով կնքված: Ապրանքի օգտագործման ժամկետները չպետք է լինեն խախտված, և ունենան առնվազն 2 (երկու) տարի պիտանելիության ժամկետ:  


	SAE J 1703

FMVSS 116 DOT 4

ISO 4925

Եռման ջերմաստիճանը -  252°C

Թաց եռման ջերմաստիճանը – 156°C



	8
	Քսայուղ «Циатим-201»
	կգ
	12
	12
	42840
	42840
	Ցիատիմ-201 –ը իրենից ներկայացնում է ցածր մածուցիկությամբ նավթային յուղերի խառնուրդ: Ի շնորհիվ իր յուղման հատկությունների ապահովում է տարբեր մեխանիզմների կայուն աշխատանք: Այն ջրակայուն է և ցրտակայուն: Քսայուղը կարող է շահագործվել 60-ից մինչև 90 °С ջերմաստիճանում: NLGI/2,DIN 51502/КР2Е-50 համաձայն 8773-73 ԳՕՍՏԻ: Ապրանքը պետք է լինի փակված, ամրացված և գործարանային կնիքներով կնքված: Ապրանքի օգտագործման ժամկետները չպետք է լինեն խախտված, և ունենան առնվազն 2 (երկու) տարի պիտանելիության ժամկետ:  
	Ցիատիմ-201 –ը իրենից ներկայացնում է ցածր մածուցիկությամբ նավթային յուղերի խառնուրդ: Ի շնորհիվ իր յուղման հատկությունների ապահովում է տարբեր մեխանիզմների կայուն աշխատանք: Այն ջրակայուն է և ցրտակայուն: Քսայուղը կարող է շահագործվել 60-ից մինչև 90 °С ջերմաստիճանում:

	9
	Էլեկտրամեկուսիչ յուղեր՝ յուղ տրանսֆորմատորային   S-1500
	լիտր
	200
	200
	600000
	600000
	Տրանսֆորմատորային յուղ Տ-1500

Կինեմատիկ ածուցիկություն` 
50 C -  8  քառ. մմ   / c

-30 C – 1100 քառ. մմ   / c

Բռնկման ջերմաստիճանը՝ 135 C ոչ պակաս

Սառեցման ջերմաստիճանը՝ -40 C

Ծակման լարումը՝ 70 կՎ ոչ պակաս

Տրամադրել փորձարկման արձանագրություն:

Ապրանքը պետք է լինի փակված, ամրացված և գործարանային կնիքնե-րով կնքված: Ապրանքի օգտագործման ժամկետները չպետք է լինեն խախտված, և ունենան առնվազն 2 (երկու) տարի պիտանելիության ժամկետ:   
	

	10
	Շարժիչի  յուղ   МГ-10
	լիտր
	15
	15
	30000
	30000
	Միներալ յուղ է սպասարկում է դիզելային գեներատորները: Չափազանց ջերմակայուն է և հարմար է օգտագործել փոփոխական ջերմաստիճանի պայմաններում:

Հատկությունները

Կինեմատիկ մածուցիկությունը 1000C       - 11±0,5 մմ2/վ

Մածուցիկության գործակիցը                   - 95 և ավելի
Բռնկումը                                                 - 2200 –ում և ավել

Սառեցման ջերմաստիճանը                     - (-18)0 C

PH-ի մակարդակը կազմում է                   - 6,0

Սուլֆատների մոխիրի պարունակությունը կազմում է մասսայի - 1,15%
Խտության ցուցանիշը նորմալ պայմաններում կազմում է  - 0,9 գ/սմ3

Մեխանիկական ծագումով խառնուրդները – մինչև 0,015%:

Ապրանքի օգտագործման ժամկետները չպետք է լինեն խախտված, և ունենան առնվազն 2 (երկու) տարի պիտանելիության ժամկետ:   
	Միներալ յուղ է սպասարկում է դիզելային գեներատորները:

	11
	Շարժիչի յուղ, սինթետիկ 5 W 40 
	լիտր
	40
	40
	240000
	240000
	Սինթետիկ յուղ է նախատեսված  բենզինային և դիզելային վառելիքով աշխատող ավտոմեքենաների շարժիչների համար: Ապահովում է վնասակար գազերի նվազագույն արտանետումներ և փոխարինվում է 30000կմ վազքի դեպքում:

Հատկությունները  

Արագ ներթափանցելիություն իրար շփվող մասերի միջև՝ ցածր ջերմաս-տիճանի դեպքում, շարժիչի բարձր պաշտպանություն մաշվածությունից, վառելիքի տնտեսում, շարժիչի մաքրության ապահովում: Այն չեն խառնում այլ յուղերի հետ:

Համապատասխանում  է հետևյալ դասակարգմանն ու ստանդարտներին - ACEA C3, API SN / CF, 

BMW Longlife-04, Ford WSS M2C 917-A, MB 229.31, VW 502 00 / 505 00 / 505 01: 

Տեխնիկական տվյալները

Մածուցիկության դասը   SAE : 5W-40 

Մածուցիկությունը 40°C 
- 85 մմ2/վ 

Մածուցիկությունը 100°C 
- 14  մմ2/վ

Մածուցիկության ինդեքսը
- 170
Բռնկման ջերմաստիճանը 
- 236 °C 

Սառեցման (պնդացման) ջերմաստիճանը  -    -39 °C 

Սուլֆատայյին մոխիրը

- 0,8 գ/100գ

Փաթեթավորումը   4լ –ոց տարայով: 

Ապրանքը պետք է լինի փակված, ամրացված և գործարանային կնիքնե-րով կնքված: Ապրանքի օգտագործման ժամկետները չպետք է լինեն խախտված, և ունենան առնվազն երկու տարի պիտանելիության ժամկետ:  
	SAE 5W-40

API SN/CF

ACEA A3/B4

MB 229.3/226.5

OPEL GM LL-A/B-025

PORSCHE A40

RENAULT RN0700/0710

VW 502.00/505.00

Խտությունը                   15°C  - 0,848 գ/սմ³

Մածուցիկությունը      40°C  - 85 մմ2/վ

Մածուցիկությունը     100°C - 14  մմ2/վ

Մածուցիկության ինդեքսը
- 170

Բռնկման ջերմաստիճանը - 236 °C

Սառեցման (պնդացման) ջերմաստիճանը  -    -39 °C



	12
	Յուղ դիզելային շարժիչի M-14
	լիտր
	80
	80
	320000
	320000
	Դիզելային յուղ М-14В 2

Նախատեսվում է ձեռք բերել 60, 20, 5, 4, կամ 1 լիտրանոց գործարանային տարաներով, դրանք պետք է լինեն փակված, ամրացված, ինչպես նաև գործարանային կնիքներով կնքված:

Պետք է բավարարի ամենակրիտիկական բեռնվածության, ոչ հաճախակի փոփոխման և էքստրեմալ իրավիճակներում շահագործման պայմաններին.

Ցածր ջերմաստիճանի դեպքում նպաստի յուղի արագ ներթափանցմանը շարժիչի բոլոր դետալների մեջ և ապահովի արագ մեկնարկը.

Ապահովի շարժիչի մաքուր աշխատանքը և կայուն լինի մածուցիկության փոփոխման ու հնեցման հանդեպ :

Որակական տվյալները՝

Օգտագործվում է դիզելային շարժիչներում,
Մածուցիկության դասը                             -М-14В 2

Ալկալային թիվը                                       -4,8կոն/գ

Սուլֆատային մոխրացումը                       -Ոչ ավել քան 1,2%

Մեխանիկական խարնուրդների մասը      -Ոչ ավել քան 0,02% 

Խտությունը    20°C                                  -Ոչ պակաս 910 կգ/մ3   

Մածուցիկությունը 100°C –ի դեպքում        -Ոչ պակաս 13,5± 14,5 մմ2/վ 

Մածուցիկության ինդեքսը                        -Ոչ պակաս 85

Բռնկման ջերմաստիճանը                        -Ոչ պակաս 210°C

Սառեցման (պնդացման) ջերմաստիճանը -Ոչ պակաս -12°C

Կրիտիկական բեռնվածությունը H            -Ոչ պակաս քան 784

Մաշվածության ցուցանիշը 196 H-ի դեպքում  -Ոչ պակաս քան 0,04

Մաքրության աստիճանը մգ/100գ                  -Ոչ ավել քան 600

Կալցիում – 0,15 ; բարիում  -0,13 ; ցինկ -0,045 ; ֆոսֆոր -0,4 ; 
Ապրանքը պետք է լինի փակված, ամրացված և գործարանային կնիքնե-րով կնքված: Ապրանքի օգտագործման ժամկետները չպետք է լինեն խախտված, և ունենան առնվազն 2 (երկու) տարի պիտանելիության ժամկետ:
	

	13
	Փոխանցման տուփի յուղ, մեխանիկական SAE 140 
	լիտր
	20
	20
	60000
	60000
	SAE 140 յուղը նախատեսված է ավելի հին մոդելի փոխանցման տուփերի և հետևի կամրջակի համար Բազային տեսակավորող մաքրման յուղերը ապա-հովում են բարձր դիմադրողականություն օքսիդացման հանդեպ և կանխում նստվածքի առաջացումը, իսկ հատուկ արգելակիչների օգտագործումը արդյունավետ կանխում է փրփուրի առաջացմանը: Կարող է օգտագործվել շարժիչներում հատուկ GL-1 թույլտվությունով, կամ որտեղ արտադրողը հատուկ նշում է առանց արգելակիչների յուղման պայմանը: 

Տեխնիկական տվյալները՝

Մածուցիկության աստիճանը  - գերազանցում է 140-ը
Խտությունը 15°C    

- 904 կգ/մ³

Կինեմատիկ մածուցիկությունը 40°C 
- 410,5 մմ2/վ 

Կինեմատիկ մածուցիկությունը 100°C 
- 27,5  մմ2/վ

Մածուցիկության ինդեքսը
- 95
Բռնկման ջերմաստիճանը 
- 210 °C 

Մինիմալ աշխատանքային ջերմաստիճանը  -   -15°C

Փաթեթավորումը 20լ–ոց կամ 4 հատ 5լ-ոց տարաներով:

Ապրանքը պետք է լինի փակված, ամրացված և գործարանային կնիքնե-րով կնքված: Ապրանքի օգտագործման ժամկետները չպետք է լինեն խախտված, և ունենան առնվազն 2 (երկու) տարի պիտանելիության ժամկետ:     
	

	14
	Ջերմահաղորդիչ քսուք հովացուցիչների համար
	հատ
	4
	4
	12000
	12000
	Ջերմաանցողականությունը՝ ոչ պակաս 3.8Վ/մԿ, հալած մետաղների բացակայությամբ, մաքսիմալ աշխատանքային ջերմությունը 180°C: Ապրանքը պետք է լինի փակված, ամրացված և գործարանային կնիքներով կնքված: Ապրանքի օգտագործման ժամկետները չպետք է լինեն խախտված, և ունենան առնվազն 2 (երկու) տարի պիտանելիության ժամկետ:
	

	15
	Վազելին նավթային ՝  տեխնիկական վազելին
	կգ
	1,3
	1,3
	2600
	2600
	ВТВ-1, KB-3, ТУ 38-101180-76

Ապրանքը պետք է լինի փակված, ամրացված և գործարանային կնիքնե-րով կնքված: Ապրանքի օգտագործման ժամկետները չպետք է լինեն խախտված, և ունենան առնվազն 2 (երկու) տարի պիտանելիության ժամկետ:
	

	16
	Քսայուղ «Циатим-203»
	կգ
	6
	6
	24000
	24000
	Ցիատիմ-203–ը իրենից ներկայացնում է էֆեկտիվ մածուցիկությամբ նավթային յուղերի խառնուրդ: Իր յուղման հատկությունների շնորհիվ ապահովում է տարբեր մեխանիզմների կայուն աշխատանք: Այն ջրակայուն է, ցրտակայուն է և կայուն է կոռոզիայի հանդեպ: 

Տեխնիկական տվյալները.
Կաթիլանկման ջերմաստիճանը 25°С  ոչ պակաս քան -160

Թափանցելիությունը 25°С   -250-300 մմ10-1
50°С -ում 1000c-1 դեֆորմացիայի միջին արագության դեպքում

 ոչ պակաս քան- 1(10) 

-30°С- ում 1000c-1 դեֆորմացիայի միջին արագության դեպքում ոչ ավել քան 1000(10103)

Կայունության սահմանը 50°С –ի դեպքում (գս/սմ2)ոչ պակաս քան-250(2,5)

Կալոիդային կայունությունը ոչ ավել քան- 10%

Կայուն է օքսիդացման հանդեպ,

Մեխանիկական խարնուրդների միացությունը ոչ ավել քան-0,01,

ԾԾումբի զանգվածային մասը կազմում է-0,2%:

Ապրանքը պետք է լինի փակված, ամրացված և գործարանային կնիքներով կնքված: Ապրանքի օգտագործման ժամկետները չպետք է լինեն խախտված, և ունենան առնվազն 2 (երկու) տարի պիտանելիության ժամկետ:  
	

	17
	Շարժիչի յուղ, կիսասինթետիկ 10W40 
	լիտր
	40
	40
	160000
	160000
	Համասեզոնային հեղուկ յուղ է, ստեղծված է սիթեզի տեխնոլոգիայի հիման վրա: Մշակված է այնպես, որպեսզի բավարարի ժամանակակից պտտման բարձր արագությամբ բենզինային շարժիչների բոլոր պահանջներին:Այն ապահովում է հիանալի յուղում շահագործման ցանկացած պայմաններում և երաշխավորում է շարժիչի մաքրությունը:

Հատկությունները

Շարժիչի հեշտ աշխատանք, 

Հուսալի յուղում շահագործման ցանկացած պայմաններում,

Երկարացնում է շարժիչի կյանքը,

Կայուն է ցածր ջերմաստիճանների դեպքում 

Հաստատուն ճնշում  ցանկացած արագության դեպքում

Համատեղելի է ցանկացած այլ յուղերի հետ 

Նվազեցնում է վառելիքի ծախսը ցածր արագությունների դեպքում

Գազային արտանետումների կատալիզատոր է 

Ապահովվում էվնասակար չնչին արտանետումների նվազեցում

Համապատասխանում  է հետևյալ դասակարգմանն ու ստանդարտներին - API SL/CF, ACEA A3/B3, 

Performance Level: MB 229.1 

Տեխնիկական տվյալները

Մածուցիկության դասը            - 10W40
Խտությունը 15°C    

- 0,86 գ/սմ³

Մածուցիկությունը 40°C 
- 96,5 մմ2/վ 

Մածուցիկությունը 100°C 
- 14,3  մմ2/վ

Մածուցիկության ինդեքսը
- 154
Բռնկման ջերմաստիճանը 
- 235 °C 

Սառեցման (պնդացման) ջերմաստիճանը  -    -33 °C 

Սուլֆատայյին մոխիրը

- 0,06 գ/100գ

Փաթեթավորումը   4լ –ոց տարայով: 

Ապրանքը պետք է լինի փակված, ամրացված և գործարանային կնիքնե-րով կնքված: Ապրանքի օգտագործման ժամկետները չպետք է լինեն խախտված, և ունենան առնվազն երկու տարի պիտանելիության ժամկետ:  
	SAE 10W-40

API SN/SM/CF

ACEA A3/B4

MB 229.1

RENAULT RN0700

VW 502.00/505.00

Խտությունը                   15°C   -  0,86 գ/սմ³

Մածուցիկությունը          40°C    - 96,5 մմ2/վ

Մածուցիկությունը      100°C   - 14,3  մմ2/վ

Մածուցիկության ինդեքսը
- 154

Բռնկման ջերմաստիճանը 
- 235 °C

Սառեցման (պնդացման) ջերմաստիճանը  -    -33 °C



	18
	Տեխնոլոգիական յուղեր՝ օդորակիչի, միներալ /3.79լ/
	տուփ
	1
	1
	50000
	50000
	Ա/Մ կոնդիցիոներների օդի սառեցման քսանյութերի մի ամբողջական շարք է: Սա մի հանքային յուղ է(MO), որը  պատրաստվում է նավթային բազայի հիման վրա և օգտագործվում է սառնարանային և օդորակման համակարգերում՝ պատշաճ յուղման համար: Յուղերի այս շարքն ունի գերազանց քիմիական և ջերմային կայունություն , ինչպես նաև կայուն է ցածր ջերմաստիճանների հանդեպ և ապահովում է բարձրակարգ օպերացիոն ջերմաստիճան:
MO 32-ի տեխնիկական տվյալները     

Մածուցիկությունը 40°C 


       - 29,55  
 


Մածուցիկությունը 100°C 


       - 4,43  



Մածուցիկությունը 100°F


       - 154



Սառեցման (պնդացման) ջերմաստիճանը  (oF)       -  (-60)



Սառեցման (պնդացման) ջերմաստիճանը  (oC)       -  (-51.1)


Բռնկման ջերմաստիճանը(oC) 


       - 174



Բռնկման ջերմաստիճանը(oF)  


       - 345



Խտությունը 60°F


    
        - 0,910 գ/սմ³

Փաթեթավորումը   3.79լ –ոց տարայով:

Ապրանքը պետք է լինի փակված, ամրացված և գործարանային կնիքնե-րով կնքված: Ապրանքի օգտագործման ժամկետները չպետք է լինեն խախտված, և ունենան առնվազն 2 (երկու) տարի պիտանելիության ժամկետ:    
	

	19
	Քսայուղեր՝ օդորակիչի  միներալ /3.79լ/
	տուփ
	1
	1
	50000
	50000
	Ա/Մ կոնդիցիոներների օդի սառեցման քսանյութերի մի ամբողջական շարք է: Սա մի հանքային յուղ է(MO), որը  պատրաստվում է նավթային բազայի հիման վրա և օգտագործվում է սառնարանային և օդորակման համակարգերում՝ պատշաճ յուղման համար: Յուղերի այս շարքն ունի գերազանց քիմիական և ջերմային կայունություն , ինչպես նաև կայուն է ցածր ջերմաստիճանների հանդեպ և ապահովում է բարձրակարգ օպերացիոն ջերմաստիճան:
MO 68-ի տեխնիկական տվյալները     

Մածուցիկությունը 40°C 
  59,7 


Մածուցիկությունը 100°C 
      6.35

Մածուցիկությունը 100°F
314

Սառեցման (պնդացման) ջերմաստիճանը  (oF) -     -55


Սառեցման (պնդացման) ջերմաստիճանը  (oC)-     -48.3
Բռնկման ջերմաստիճանը(oC) -      191

Բռնկման ջերմաստիճանը(oF)  375

Խտությունը 60°F


    
-0.921 գ/սմ³
Փաթեթավորումը   3.79լ –ոց տարայով:

Ապրանքը պետք է լինի փակված, ամրացված և գործարանային կնիքնե-րով կնքված: Ապրանքի օգտագործման ժամկետները չպետք է լինեն խախտված, և ունենան առնվազն 2 (երկու) տարի պիտանելիության ժամկետ:    


	

	20
	Քսանյութեր՝ կոնդիցիոների  սինթետիկ  /0.95լ/
	տուփ
	4
	4
	160000
	160000
	Հիդրոֆտորածխաջրածինների սառեցնող հատկությունների շնորհիվ, դրանց օգտագործումը անհնար է առանց կոնկրետ սինթետիկ քսուքների, ինչպիսիք են polyol հեշտ լուծվող (PՕE )եթերները: Այն ունի գերազանց քիմիական և ջերմային կայունություն, ինչպես նաեւ բարձրակարգ յուղման բնութագրերը բացահայտում են լավ լուծելիությունը:

Դասակարգման ստանդարտներն են ISO-22, ISO-68:
POE 32-ի տեխնիկական տվյալները՝    

Մածուցիկությունը 40°C 


             - 32.5  Մածուցիկությունը 100°C 


             - 5.8  


Մածուցիկությունը 100°F


             - 166


Մածուցիկության ինդեքսը                                           - 122

Սառեցման (պնդացման) ջերմաստիճանը  (oF)             - (-49)



Սառեցման (պնդացման) ջերմաստիճանը  (oC)            - (-45)


Բռնկման ջերմաստիճանը(oC) - 258



Բռնկման ջերմաստիճանը(oF)  - 496



Խտությունը 20°C
    - 0,977 գ/սմ³

Փաթեթավորումը  0.95լ. տարայով: 

Ապրանքը պետք է լինի փակված, ամրացված և գործարանային կնիքնե-րով կնքված: Ապրանքի օգտագործման ժամկետները չպետք է լինեն խախտված, և ունենան առնվազն 2 (երկու) տարի պիտանելիության ժամկետ: 
	

	21
	Քսանյութեր՝ կոնդիցիոների  սինթետիկ  /0.95լ/
	տուփ
	4
	4
	160000
	160000
	Հիդրոֆտորածխաջրածինների սառեցնող հատկությունների շնորհիվ, դրանց օգտագործումը անհնար է առանց կոնկրետ սինթետիկ քսուկների, ինչպիսիք են polyol հեշտ լուծվող (PՕE) եթերները: Այդ բարձր նուրբ արտադրանքը ունի գերազանց քիմիական եւ ջերմային կայունություն, ինչպես նաեւ բարձրակարգ յուղման բնութագրերը բացահայտում են լավ լուծելիությունը:

Դասակարգման ստանդարտներն են ISO-22, ISO-68:
POE 68-ի տեխնիկական տվյալները     
Մածուցիկությունը 40°C
      - 65.5   
Մածուցիկությունը 100°C 
- 9.3  

Մածուցիկությունը 100°F
      - 337


Մածուցիկության ինդեքսը                                    - 120    



Սառեցման (պնդացման) ջերմաստիճանը  (oF)       - (-45)



Սառեցման (պնդացման) ջերմաստիճանը  (oC)       - (-43)

Բռնկման ջերմաստիճանը(oC) 
     - 270

Բռնկման ջերմաստիճանը(oF)  
       - 518 Խտությունը 20°C

       - 0,98 գ/սմ³


Փաթեթավորումը   0.95լ –ոց տարայով: 

Ապրանքը պետք է լինի փակված, ամրացված և գործարանային կնիքնե-րով կնքված: Ապրանքի օգտագործման ժամկետները չպետք է լինեն խախտված, և ունենան առնվազն 2 (երկու) տարի պիտանելիության ժամկետ:   
	

	22
	Քսայուղ հովացուցիչների համար
	տուփ
	1
	1
	1150
	1150
	Աշխատանքային ջերմությունը -30°C մինչև +300°C, պիտանելիության ժամկետը՝ 4 տարի հաշված արտադրման օրից: Ապրանքը պետք է լինի փակված, ամրացված և գործարանային կնիքներով կնքված: Ապրանքի օգտագործման ժամկետները չպետք է լինեն խախտված:
	

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22 հոդվածի 1-ին մաս

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	26.03.2018

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	Չափաբաժին 1
	

	1
	<<Ինգլիշ Թրեյդ Հաուզ>> ՍՊԸ
	105000
	105000
	21000
	21000
	126000
	126000

	2
	<<Տուրբոլայն>> ՍՊԸ
	270000
	270000
	0
	0
	270000
	270000

	…
	
	
	
	
	
	
	

	Չափաբաժին 2

	1
	<<Հույս-Մոտոր>> ՍՊԸ
	34965
	34965
	6993
	6993
	41958
	41958

	
	<<Տուրբոլայն>> ՍՊԸ
	31500
	31500
	0
	0
	31500
	31500

	Չափաբաժին 3
	
	
	
	
	
	
	

	
	<<Ինգլիշ Թրեյդ Հաուզ>> ՍՊԸ
	257400
	257400 
	51480
	51480
	308880
	308880

	
	<<Տուրբոլայն>> ՍՊԸ
	457600
	457600
	0
	0
	457600
	457600

	Չափաբաժին 4
	
	
	
	
	
	
	

	
	<<Ինգլիշ Թրեյդ Հաուզ>> ՍՊԸ
	51425
	51425
	10285
	10285
	61710
	61710

	
	<<Տուրբոլայն>> ՍՊԸ
	66000
	66000
	0
	0
	66000
	66000

	Չափաբաժին 5
	
	
	
	
	
	
	

	
	<<Ինգլիշ Թրեյդ Հաուզ>> ՍՊԸ
	10833
	10833
	2167
	2167
	13000
	13000

	
	<<Տուրբոլայն>> ՍՊԸ
	40000
	40000
	0
	0
	40000
	40000

	Չափաբաժին 6
	
	
	
	
	
	
	

	
	<<Ինգլիշ Թրեյդ Հաուզ>> ՍՊԸ
	30000
	30000
	6000
	6000
	36000
	36000

	
	<<Տուրբոլայն>> ՍՊԸ
	90000
	90000
	0
	0
	90000
	90000

	
	<<Հույս-Մոտոր>> ՍՊԸ
	75000
	75000
	15000
	15000
	90000
	90000

	Չափաբաժին 7
	
	
	
	
	
	
	

	
	<<Ինգլիշ Թրեյդ Հաուզ>> ՍՊԸ
	20000
	20000
	4000
	4000
	24000
	24000

	
	<<Տուրբոլայն>> ՍՊԸ
	26000
	26000
	0
	0
	26000
	26000

	
	<<Հույս-Մոտոր>> ՍՊԸ
	31500
	31500
	6300
	6300
	37800
	37800

	Չափաբաժին 8
	
	
	
	
	
	
	

	
	<<Տուրբոլայն>> ՍՊԸ
	42000
	42000
	0
	0
	42000
	42000

	Չափաբաժին 10
	
	
	
	
	
	
	

	
	<<Հույս-Մոտոր>> ՍՊԸ
	15713
	15713
	3142
	3142
	18855
	18855

	
	
	
	
	
	
	
	

	Չափաբաժին 11
	
	
	
	
	
	
	

	
	<<Ինգլիշ Թրեյդ Հաուզ>> ՍՊԸ
	70833
	70833
	14167
	14167 
	85000
	85000 

	
	<<Տուրբոլայն>> ՍՊԸ
	180000
	180000
	0
	0
	180000
	180000

	Չափաբաժին 17
	
	
	
	
	
	
	

	
	<<Ինգլիշ Թրեյդ Հաուզ>> ՍՊԸ
	55000
	55000
	11000
	11000
	66000
	66000

	
	<<Տուրբոլայն>> ՍՊԸ
	100000
	100000
	0
	0
	100000
	100000

	
	<<Հույս-Մոտոր>> ՍՊԸ
	116634
	116634
	23326
	23326
	139960
	139960

	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն`  հրավիրվել են բանակցություններ  գների նվազեցման նպատակով։

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	13
	<<Տուրբոլայն>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	
	
	
	Գնային առաջարկը գերազանցում է նախահաշվային գինը

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։

	
	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	17.04.0218

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	20.04.0218
	24.04.2018

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը` 25.04.2018

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	<<Հույս-Մոտոր>> ՍՊԸ՝  03.05.2018,<<Ինգլիշ Թրեյդ Հաուզ>> ՍՊԸ՝  03.05.2018, <<Տուրբոլայն>> ՍՊԸ՝ 08.05.2018

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	<<Հույս-Մոտոր>> ՍՊԸ՝  04.05.2018 , <<Ինգլիշ Թրեյդ Հաուզ>> ՍՊԸ՝  05.05.2018, <<Տուրբոլայն>> ՍՊԸ՝ 11.05.2018

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	1,3,4,5,6,7,11,

17
	<<Ինգլիշ Թրեյդ Հաուզ>> ՍՊԸ
	2.98
	05.05.2018
	01.06.2018թ
	
	720590
	720590

	2.8
	<<Տուրբոլայն>> ՍՊԸ
	2.105
	11.05.2018
	01.06.2018թ
	
	73500
	73500

	10
	<<Հույս-Մոտոր>> ՍՊԸ
	2.91
	04.05.2018
	01.06.2018թ
	
	18855
	18855

	…
	
	
	
	
	
	
	

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	1,3,4,5,6,7,11,

17
	<<Ինգլիշ Թրեյդ Հաուզ>> ՍՊԸ
	ք. Երևան, Չարենցի 4/17 


	eth@netsys.am
	001039544001
	02550253

	2.8
	<<Տուրբոլայն>> ՍՊԸ
	Ք. Երևան, Շիրազի 39/1


	Tender-torboline@mail.ru
	220250122052000
	          05205222



	10
	<<Հույս-Մոտոր>> ՍՊԸ
	ք. Երևան, Զավարյան 12


	tender@lavavto. am
	2050022311031001
	00430814

	…
	
	
	
	
	

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` <<ՀԱՆ-ԳՀԱՊՁԲ-30/18>> ծածկագրով ընթացակարգի 9--րդ, 12--րդ, 14--րդ, 15--րդ, 16-րդ և 18-22-րդ չափաբաժիններով գնային առաջարկ չի ներկայացվել, իսկ 13-րդ չափաբաժնով <<Տուրբոլայն>> ՍՊԸ գնային առաջարկը գերազանցում է նախահաշվային գինը

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Գայանե Սարգսյան
	010 292929 301
	gayane.sargsyan@armats.am


Պատվիրատու`«Հայաէրոնավիգացիա» ՓԲԸ
� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:





PAGE  

