ՏՐԱԿՏՈՐ ԲԵԼԱՌՈՒՍ  -82.1

Նախատեսված է լայն սպեկտրի գյուղատնտեսական աշխատանքների համար –ցանքսի համար հողի նախապատրաստումից մինչև բերքի հավաքաման և տեղափոխման աշխատանքներ:

Տեխնիկական  պարամետրերը՝

- Մուֆտի կցորդում     -                                                  չոր, միասկավառակ

- Փոխանցման տուփը  -                                            մեխանիկական /փոխանցում-

ների քանակը կրկնապատկող ռեդուկտորով/

- Փոխանցումների քանակ. /ետ/առաջ/  -                            18/4

- Շարժման արագությունը ՝

ա/  առաջ                                                                              1.89 -34.3 կմ/ժ

բ/   ետ                                                                                   3.98 – 8,97 կմ/ժ

- Անվային բանաձև                                                                                       4   x  4

- Հետին  ՎՈՄ:                                                                        անկախ երկաստիճան կա-

ռավարման հիդրոմեկանիկա-

համակարգով

ա/  անկախ 1                                                                                      570 պտ/րոպե

բ/  անկախ   11                                                                                     1000 պտ/րոպե

գ/ սինխրոն                                                                                          3,5  պտ/րոպե

ՇԱՐԺԻՉ

- Շարժիչը`                                                                                                                   Д -243, դիզել

- Հզորությունը                                                                                                  60/81 կվտ/ձ.ու

- Պտտման նոմինալ հաճախականությունը                                              2200  պտ/րոպե

- Գլանների  քանակը -                                                                                     4

- Գլանի  տրամագիծը                                                                                         110/125 մմ

- Աշխատանքի ծավալը -                                                                                   4,75 լ

- Պտտման առավելագույն պահը 1400 պտ/րոպեի դեպքում  -                     290

- Անվանական հզորության վառելիքի տես.ծախսը  ՝ հա/կվտ.ժ

/ հա/ձ.ու.ժ./              -                                                                                            220/162/

- Պտտող մոմենտի պահոցի գործակից                                                             15 տոկոս

- Վառելիքի բաքի տարողությունը                                                                       130 լ.

- Անիվների բազա                                                                                                   2450 մմ

- Ընդհ. Երկարությունը                                                                                          3930 մմ

- Լայնությունը  -                                                                                                      1970մմ

- Կաբինայի բարձրությունը  -                                                                                2780 մմ

- Ուղի՝

ա/  առջևի անիվներով                                                                                       1400-1800մմ

բ/  ետևի անիվներով                                                                        1800-2100մմ

- Ագրոտեխնիկական մաքրում  -                                                       645 մմ

- Շրջադարձի ամենափոքր շառավիղը                                                4.1մ

- Շահագործման զանգվածը -                                                               4000 կգ