ՀԱԿԵՐ ՀԱՎԱՔՈՂ-ՄԱՄԼՈՂ ՍԱՐՔ

ՏՈՒԿԱՆ ՊՊՏ -041

Հավաքված խոտի մասսան թարմ և սննդարար պահպանելու համար լավագույն միջոցը

ՏՈՒԿԱՆ ՊՊՏ -041 սարքի օգտագործումն է, որը հավաքում է բնական և սերմացու խոտի ու ծղոտի կտորները, սեղմում զանգվածն ուղղանկյուն սալերի մեջ և կապում դրանք հակերի տեսքով:

Այս մեքենայի աշխատանքի բոլոր էտապները չափազանց օպերատիվ են. Հավաքում, մամլում, տուկերի ձևավորում: Հակեր հավաքող մամլող սարքի  աշխատանքի ֆունկցիոնալ գնահատման ամենաբնորոշ գնահատակնը դա խնայողությունն է: Խնայողություն ժամանակի, աշխատանքային ծախսերի և էներգետիկ ռեսուրսների:

Տեխնիկական պարամետրերը ՝

- Մակնիշը                                                                                                           ՊՊՏ -041

- Տեսակը  -                                                                                                           կիսակցորդային

- Արտադրողականությունը   խոտի 20-22 %

խոնավության   պայմաններում                                                                    10 հա/ժ

- Շահագործման ժամանակի  արտադրողականությունը                          10 հա/ժ

- Կոնստրուկտիվ ընդգրման լայնությունը                                                     1550 +/- 50 մմ

Լիսեռի լայնությունը                                                                                         1780 մմ

- Զանգվածը առանց պահեստամասերի և փաթեթավորման                      1700 կգ

- Աշխատանքային արագությունը                                                                     7 կմ/ժամ

- Տրանսպորտային արագությունը                                                                     20 կմ/ժամ

- Տրակտորի   ԲՕՄ պտույտի քանակը                                                             540 պտ/րոպե

- Հզորությունը                                                                                                      20 – 40 կվտ

- Շրջանառությունը  խոտի 20-22 % խոնավության պայմաններում -       7.0 կգ/վրկ.

- Մամլման խտությունը խոտի խոնավության 10-24% պայմաններում          120/230կգ/մ³

- Մամլող կամերայի  հատումը                                                                           0.46 x 0.39մ

- Երկարությունը  հակի /անվանական/                                                            0.3 -1.3մ

- Խոտի հակի  զանգվածը                                                                                    10.0-50.0 կգ.