ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ծովազարդ համայնքի Զ․Անդրանիկի փողոցի I-ին և II-րդ հատվածների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծը կազմված է համաձայն ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ծովազարդի համայնքապետարանի կողմից տրված առաջադրանքի և ԱՇՁԲ – ԾՀ – 21/01 պայմանագրի, կնքված «Արցախճան» ինստիտուտ ՓԲԸ – ի հետ:

Հետախուզական աշխատանքները կատարվել են 2021թ ապրիլ ամսին:

ՆԱԽԱԲԱՆ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ծովազարդ համայնքը գտնվում է Գավառի տարածաշրջանում:

Հիմնանորոգվող՝ Զ․Անդրանիկի փողոցի 2 հատվածների երկարությունը կազմում է 1118մ։

Փողոցի երթևեկելի մասը գրունտային ճանապարհ է, տեղ-տեղ երևում են ասֆալտաբետոնի հետքեր (ՆԿ-1, ՆԿ-2, ՆԿ-3, ՆԿ-4):

ՆԿ-1                                                                            ՆԿ-2

ՆԿ-3                                                                            ՆԿ-4

ՏԵղ-տեղ կողնակները բարձր են երթևեկելի մասից, շրջափակված քարե ցանկապատերով, որտեղից մակերեսային ջրերը հեռանալու տեղ չունեն կողային առուները բացակայում են ( ՆԿ-5, ՆԿ-6, ՆԿ-7, ՆԿ-8)։

ՆԿ-5                                                                            ՆԿ-6

ՆԿ-7                                                                            ՆԿ-8

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ     ԼՈւԾՈՒՄՆԵՐ

Ծովազարդ համայնքի Զ.Անդրանիկի փողոցի երկու հատվածների հիմնանորոգման նախագիծն իրականացնելիս օգտագործվել է ՀՀՇՀ – IV – 11.05,02-99 նորմաների առանձին պարամետրեր:

Փողոցի երթևեկելի մասի լայնությունը նախատեսվում է իրականացնել 5,4մ, կողնակներինը՝ մեկական մետր, կամ որքան հնարավոր է:

Հատակագծում որևէ փոփոխություն չի նախատեսվում, երկայնական կտրվածքում նախագծվել է կարմիր գիծ:

Նախագծված լայնական կտրվածքների համաձայն հողային աշխատանքների ծավալը կազմում է՝

Հանույթ  – 10դ-III-480մ3, 20ա VII-220մ3

Լիցք     -  30մ3

Ճանապարհային պատվածքը նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ կառուցվածքով՝

- Ավազակոպճային շերտ h=10սմ

- Չափազատված խիճ h=12սմ բիտումի տարածումով 4,12/1000մ2

- Տաք մանրահատիկ ա/բետոն հ=5սմ

Ճանապարհային պատվածքի մակերեսը ընդհանուր կազմում է 6037մ2

Համաձայն ճանապարհային պատվածքի կառուցվածքի, նախատեսվում է կողնակների իրականացում ցամաքուրդային գրունտով:

Հիմնանորոգվող փողոցի I-ին հատվածի ՊԿ0+75 ÷ ՊԿ2+00 ձախից և ՊԿ4+00÷ՊԿ6+70 աջից և II հատվածիՊԿ1+35÷ՊԿ3+32 ձախից նախատեսվում է տեղադրել ե/բ հավաքովի բետոնե վաքեր 34x30սմ չափսի L=3.0մ երկարությամբ:

Ուղիներից եկող ջրերը հեռացնելու համար նախատեսվում է վաքերի վրա տեղադրել մետաղական ճաղաշար:

Ուղիների վրա նախատեսվում է տեղադրել ճանապարհային նշաններ, իսկ ճանապարհի առանցքով նախատեսվում է նշագծում։

Կազմեց՝                  Մ․ Գալստյան