Приложение N 1.1

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОМОБИЛЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Минимальные требования к автомобилю скорой медицинской помощи

Общие характеристики автомобиля

Автомобиль должен быть произведён не ранее 2026 года, быть новым, не бывшим в эксплуатации, с пробегом не более 50 км, цвет кузова — белый.

Габариты автомобиля:
длина — 5900 мм (±100 мм),
ширина — 2050 мм (±100 мм) (без боковых зеркал),
высота — 2400 мм (±100 мм).

Колёсная база — не менее 3650 мм.
Снаряжённая масса — 2200 кг ±100 кг.
Разрешённая максимальная масса — не менее 3000 кг.

Рулевое управление — левостороннее.

Комплект шин — не менее R16, включая не менее одного запасного колеса в сборе.

Привод — задний.

Двигатель — дизельный, мощностью от 110 до 150 л.с., экологический стандарт не ниже Евро-5.

Коробка передач — механическая, не менее 6 ступеней.

Топливный бак — основной, объёмом не менее 70 литров.

Требования к поставщику автомобиля

Поставщик автомобиля должен являться официальным представителем производителя автомобиля на территории Республики Армения.

Поставщик должен иметь авторизованную производителем мастерскую по ремонту и окраске кузова, соответствующую требованиям производителя, расположенную непосредственно на территории официального представительства (сервисного центра) в г. Ереван.

Внешний вид автомобиля

Правая боковая сдвижная дверь с подножкой.
Задняя дверь с подножкой.
Остекление правой боковой и задних распашных дверей.
Тонирование (непрозрачной плёнкой) 2/3 высоты стекол дверей салона.
Боковые зеркала с электрическим приводом.

Интерьер автомобиля

Сиденье водителя.

Панель с цветным дисплеем (монитор с аудиосистемой, подключённый к камере).

Два передних пассажирских сиденья.
Сплошная перегородка с раздвижным окном (размеры подлежат согласованию с Заказчиком).

Прочие системы автомобиля

Система экстренного торможения.
Индикатор непристёгнутого ремня безопасности пассажира.
Система предупреждения о непристёгнутом ремне безопасности.
Система курсовой устойчивости.
Датчик дождя.
Система Attention Assist.
Автоматическое управление ближним светом.
Третий стоп-сигнал.
Адаптивные стоп-сигналы.
Круиз-контроль.
Подушка безопасности водителя.
Подушка безопасности переднего пассажира.
Многофункциональное рулевое колесо.
Камера заднего вида, четыре передних и четыре задних парковочных датчика (парктроник).
Спидометр (км/ч).
Датчик наружной температуры.
Регулировка положения рулевого колеса.

Цветографическая схема и дополнительные принадлежности

Автомобиль должен быть оформлен снаружи самоклеящимися плёнками с надписями «Скорая помощь» на армянском и английском языках, логотипами, номером горячей линии и иными элементами — в соответствии с требованиями Заказчика (окончательный вариант подлежит согласованию с Заказчиком).

На используемые материалы, сырьё, клеящие свойства и выполненные работы должна предоставляться гарантия не менее 1 (одного) года.

За исключением механических повреждений, возникших вследствие контакта с твёрдыми предметами, все остальные повреждения (в том числе вследствие мойки под высоким давлением) считаются дефектом товара/услуги и подлежат устранению в течение 5 (пяти) рабочих дней.

В автомобиле должна быть смонтирована электрическая система для подключения всех устройств. Медицинский отсек должен иметь отдельный аккумулятор, который подключается к основной аккумуляторной системе автомобиля только при работающем двигателе.

Должен быть предусмотрен преобразователь напряжения (инвертор) 12/220В, мощностью 2000 Вт.

Система освещения должна быть регулируемой.
Должны быть предусмотрены розетки 12В и 220В.

По требованию Заказчика — система зарядки аккумуляторов автомобиля от внешней сети 220В.

Автомобиль должен иметь не менее двух наружных прожекторов (с обеих сторон), обеспечивающих освещение пространства справа и слева, а также возможность освещения задней части автомобиля.

Медицинский отсек должен быть оборудован встроенной мебелью (окончательный вариант подлежит согласованию с Заказчиком), обеспечивающей рациональное использование пространства и размещение всего необходимого оборудования. Медицинский отсек должен иметь тепло-, шумо- и виброизоляцию. Отделка стен и потолка — алюминиевые композитные панели. Покрытие пола — влагостойкое, антистатическое, противоскользящее.

Наличие системы вентиляции. При необходимости — установка дополнительного отопителя мощностью 8 кВт.

Водительская кабина и медицинский отсек должны быть оснащены системой климат-контроля.

Медицинский отсек должен иметь:
стеклянный люк, систему вентиляции, шкаф для кислородных баллонов (с левой стороны), шкафы для медицинского оборудования.

Все открытые полки должны иметь фиксирующие ремни.

В медицинском отсеке должны быть:
не менее 2 складных сидений (одно — вращающееся у головной части носилок, другое — справа от носилок), сиденье с ящиком для хранения. Расположение сидений подлежит согласованию с Заказчиком.

Должна быть установлена кислородная система с креплениями баллонов. Два баллона по 10 л должны быть закреплены в шкафу.

Автомобиль должен быть оснащён видеорегистратором с возможностью аудио- и видеозаписи не менее 72 часов (для записи кабины водителя и передней части автомобиля).

В кабине водителя и медицинском отсеке должны быть огнетушители объёмом 5 л.

На все выполненные работы, а также на установленные дополнительные устройства (включая инвертор, дополнительный аккумулятор, систему вентиляции и т.д.) должен быть установлен гарантийный срок не менее 3 (трёх) лет.

Гарантия и обслуживание

Гарантийный срок — не менее 3 лет или 150 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), начиная с момента передачи автомобиля Заказчику.

В течение гарантийного периода без дополнительной оплаты (за исключением повреждений вследствие ДТП или удара) подлежат обслуживанию, ремонту и замене все узлы, агрегаты, детали и жидкости, включая расходные материалы (масла, тормозные колодки, аккумулятор и др.), за исключением шин (при этом работы по их замене включаются).

Обслуживание осуществляется в официальном сервисном центре поставщика в г. Ереван.

Поставщик обязан иметь в наличии все запасные части, оборудование и средства диагностики и ремонта, включая оборудование для систем высокого давления топлива, а также видеонаблюдение с возможностью предоставления записи Заказчику.

В период гарантийного обслуживания техническое обслуживание транспортного средства должно осуществляться в следующие сроки:

- Работы по замене смазочных материалов, жидкостей, аккумуляторов, шин, ремонту колесных дисков, замене и ремонту ходовых деталей, ремонту электрооборудования, замене ламп, а также иные мелкие ремонтные работы и устранение неисправностей должны выполняться незамедлительно, но не позднее чем в течение 48 часов, включая выходные и праздничные дни;

- Работы по ремонту и замене двигателя и коробки передач, а также иные работы по ремонту и замене, не указанные в других пунктах, должны выполняться незамедлительно, но не позднее чем в течение 10 дней, включая выходные и праздничные дни;

- Работы по ремонту кузова должны выполняться незамедлительно, но не позднее чем в течение 15 дней (в случае страховых случаев — в течение 15 дней с момента вступления в силу решения страховой компании о возмещении);

- Работы по ремонту кузова должны осуществляться на территории официального представительства производителя в Республике Армения (сервисного центра), в г. Ереван;

- В течение всего процесса ремонта кузова исключается перемещение транспортного средства (как своим ходом, так и с использованием эвакуатора) на иную территорию;

- В случаях, когда исходя из объема обслуживания поставщик транспортного средства представляет обоснованные причины невозможности выполнения работ в установленные сроки, обслуживание может быть осуществлено в иной согласованный срок при наличии письменного согласия Заказчика.

Используемые запчасти и масла должны быть оригинальными, новыми и неиспользованными.

Дополнительные требования

Автомобиль должен быть оснащён оборудованием согласно приложению (гарантия — не менее 24 месяцев).

Поставщик медицинского оборудования (ЭКГ, дефибриллятор, монитор пациента, инфузионный насос) должен быть официальным представителем производителя в РА.

Светозвуковая система должна соответствовать действующему законодательству РА и иметь гарантию не менее 24 месяцев.

Условия лизинга

Срок — не менее 60 месяцев.
Процентная ставка — не более 14% годовых.
Без первоначального взноса.
Без комиссий.
Погашение — аннуитетное, ежемесячное.
Досрочное погашение — без штрафов.

Предмет лизинга переходит в собственность Заказчика после полной оплаты суммы по договору (в том числе досрочно).