Հավելված N 1.5

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Շտապ օգնության մեքենայի լուսաձայնային համակարգ

- Ընդհանուր նկարագրություն

Սույն տեխնիկական բնութագիրը սահմանում է շտապ օգնության մեքենայի լուսաձայնային համակարգի կազմը, տեխնիկական պահանջները և տեղադրման պայմանները։ Համակարգը պետք է ապահովի բարձր տեսանելիություն կապույտ լույսեր, հստակ լսելիություն և հուսալի աշխատանք տարբեր շահագործման պայմաններում։

Բոլոր բաղադրիչները պետք է միացված լինեն միասնական կառավարման բլոկին, որի միջոցով հնարավոր կլինի կառավարել ամբողջ լուսաձայնային համակարգը։

Տեղադրումը պետք է իրականացվի կոկիկ, անվտանգ և էսթետիկ՝ պարտադիր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ։

- Կառավարման համակարգ

  - Կառավարման բլոկ

- Բոլոր լուսային և ձայնային սարքերը պետք է միացվեն միասնական կառավարման բլոկին

- Համակարգը պետք է ապահովի կայուն և համաժամացված աշխատանք

  - Կառավարման վահանակ

- Տեղադրվում է մեքենայի սրահում

- Պետք է ունենա ներկառուցված միկրոֆոն՝ բարձրախոսով խոսելու հնարավորությամբ

- Պետք է ապահովի՝

- լուսային համակարգի ամբողջական կառավարում

- ձայնային ազդանշանների կառավարում

  - Կառավարման հնարավորություններ

- Առանձին միացում/անջատում՝

- դիմային լուսային շարք

- ետնամասի լուսային սարքեր

- Լուսային ռեժիմների փոփոխություն

- Ձայնային ազդանշանների ընտրություն (տարբեր ռեժիմներ)

- Ձայնի բարձրացման և իջեցման հնարավորություն

- Տանիքային ազդանշանային լուսային համակարգ

  - Ընդհանուր նկարագրություն

Տեղադրվում է մեքենայի տանիքին և ապահովում է 360° տեսանելիությամբ ազդանշանային լուսավորում։

  - Տեղադրման պահանջներ

- Ամրացում՝ անմիջապես տանիքին՝ ամուր և հուսալի

- Լարերի թաքնված անցկացում դեպի սրահ

- Հերմետիկ լարանցումներ՝ ջրի ներթափանցումը բացառելու համար

- Արտաքին տեսքը՝ կոկիկ և մաքուր

  - Հիմնական պահանջներ

- 360° տեսանելիություն

- LED տեխնոլոգիա

- Առանձին կառավարում՝ դիմացի և ետևի շարքերի համար

  - Տեխնիկական բնութագրեր

- Առնվազն 20 մոդուլ, յուրաքանչյուրը՝ ≥4 LED

- Առավելագույն հոսանք՝ մինչև 10A

- Տարբեր աշխատանքային ռեժիմներ

- Չափսեր՝ 460 × 130 × 45 մմ (±3%)

- Ետնամասի լուսային սարքեր

- Քանակ՝ 4 հատ

- Կապույտ առկայծող լույս

- 10W LED (±3%)

- Առավելագույն հոսանք՝ մինչև 1A

- Սինխրոն/ասինխրոն աշխատանք

- Չափսեր՝ Φ31 մմ, 18 մմ (±3%)

- Ջերմաստիճան՝ -40°C-ից մինչև +65°C

- Թաքնված լարային միացում

- Կողային լուսային սարքեր

  - Գործառույթներ

- Կապույտ առկայծող լույս

- Ռեժիմների փոփոխում

- Սպիտակ աշխատանքային լուսավորում

- Սպիտակ լույսի առանձին կառավարում սրահից

  - Տեխնիկական տվյալներ

- ≥10 LED (լինզաներով)

- Հովացման սալիկ

- Լարում՝ 10–15V

- Ջերմաստիճան՝ -40°C-ից մինչև +75°C

- Չափսեր՝ 200 × 160 × 55 մմ (±3%)

- Դիմային լուսային համակարգ

- Քանակ՝ 4 հատ

- Ռեժիմների փոփոխում վահանակի միջոցով

- LED բարձր հզորության

- Կորպուս՝ ալյումինե

- Պաշտպանություն՝ առնվազն IP66

- Լարում՝ 9–15V

- Հզորություն՝ ≥7W

- Ջերմաստիճան՝ -40°C-ից մինչև +75°C

- Չափսեր՝ ըստ նշված սահմանների (±10%)

- Ձայնային համակարգ (բարձրախոս)

- Տեղադրում՝ հաքոցի տակ

- Քաշ՝ ≤4.5 կգ

- Հզորություն՝ 200W

- Հաճախականություն՝ 200–5000 Hz

- Ձայնի ճնշում՝ ≥122 dB

- Լարերը՝ պաշտպանիչ գոֆրե խողովակներով

- Ընդհանուր պահանջներ

- Բոլոր աշխատանքները պետք է իրականացվեն կոկիկ և բարձր որակով

- Լարերը պետք է լինեն թաքնված և պաշտպանված

- Բոլոր անցումները պետք է լինեն հերմետիկ

- Համակարգը պետք է լինի հուսալի, երկարակյաց և անվտանգ

- Տեղադրումն ու վերջնական լուծումները պետք է պարտադիր համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ