Приложение N 1.5

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Светозвуковая система автомобиля скорой медицинской помощи

1. Общее описание
Настоящая техническая спецификация устанавливает состав, технические требования и условия установки светозвуковой системы автомобиля скорой медицинской помощи.
Система должна обеспечивать высокую видимость синих световых сигналов, чёткую слышимость и надёжную работу в различных условиях эксплуатации.

Все компоненты должны быть подключены к единому блоку управления, обеспечивающему централизованное управление всей светозвуковой системой.

Монтаж должен быть выполнен аккуратно, безопасно и эстетично, с обязательным согласованием с Заказчиком.

2. Система управления

2.1. Блок управления
• Все световые и звуковые устройства должны быть подключены к единому блоку управления
• Система должна обеспечивать стабильную и синхронизированную работу

2.2. Панель управления
• Устанавливается в салоне автомобиля
• Должна быть оснащена встроенным микрофоном с возможностью передачи речи через громкоговоритель
• Должна обеспечивать:

- полное управление световой системой

- управление звуковыми сигналами

2.3. Функциональные возможности управления
• Раздельное включение/отключение:

- переднего светового ряда

- задних световых устройств
• Переключение световых режимов
• Выбор звуковых сигналов (различные режимы)
• Регулировка уровня громкости

3. Крышная сигнальная световая система

3.1. Общее описание
Устанавливается на крыше автомобиля и обеспечивает сигнальное освещение с видимостью на 360°.

3.2. Требования к установке
• Крепление — непосредственно к крыше, жёсткое и надёжное
• Скрытая проводка проводов в салон
• Герметичные вводы кабелей для исключения проникновения влаги
• Внешний вид — аккуратный и эстетичный

3.3. Основные требования
• Видимость 360°
• LED-технология
• Раздельное управление передними и задними секциями

3.4. Технические характеристики
• Не менее 20 модулей, каждый — ≥4 LED
• Максимальный ток — до 10A
• Наличие различных режимов работы
• Габариты — 460 × 130 × 45 мм (±3%)

4. Задние световые устройства
• Количество — 4 шт.
• Синий проблесковый свет
• LED 10W (±3%)
• Максимальный ток — до 1A
• Синхронный/асинхронный режим работы
• Габариты — Φ31 мм, 18 мм (±3%)
• Температурный диапазон — от -40°C до +65°C
• Скрытое кабельное подключение

5. Боковые световые устройства

5.1. Функции
• Синий проблесковый свет
• Переключение режимов
• Белое рабочее освещение
• Раздельное управление белым светом из салона

5.2. Технические характеристики
• ≥10 LED (с линзами)
• Наличие радиатора охлаждения
• Напряжение — 10–15V
• Температурный диапазон — от -40°C до +75°C
• Габариты — 200 × 160 × 55 мм (±3%)

6. Передняя световая система
• Количество — 4 шт.
• Переключение режимов с панели управления
• Высокомощные LED
• Корпус — алюминиевый
• Степень защиты — не ниже IP66
• Напряжение — 9–15V
• Мощность — ≥7W
• Температурный диапазон — от -40°C до +75°C
• Габариты — в пределах указанных значений (±10%)

7. Звуковая система (громкоговоритель)
• Установка — под капотом
• Масса — ≤4,5 кг
• Мощность — 200W
• Частотный диапазон — 200–5000 Hz
• Уровень звукового давления — ≥122 dB
• Проводка — в защитных гофрированных трубках

8. Общие требования
• Все работы должны быть выполнены аккуратно и с высоким качеством
• Проводка должна быть скрытой и защищённой
• Все проходы должны быть герметичными
• Система должна быть надёжной, долговечной и безопасной
• Установка и окончательные решения подлежат обязательному согласованию с Заказчиком