ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 2

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | ապրանքային նշանը, արտադրողի անվանումը ** | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը*** |
| 1 | 33121160 | Ակնաբուժական սարքեր։ |  | Աչքի զննման սարք։ Միդրիատիկ ցանցաթաղանթային տեսախցիկ, որն ունենա 50 աստիճանի տեսադաշտ։ Անհրաժեշտ է, որ վերջինս ունենա հնարավորություն լուսանկարելու չորս ռեժիմով՝ - գունավոր թվային լուսանկար, - ֆլյուորեսցինային անգիոգրաֆիա, - նկարահանում կարմիր զտիչով, - նկարներ կոբալտային զտիչով (կոբալտ): Դիտարկելիս սարքը անհրաժեշտ է որ օգտագործի հալոգեն լամպ, իսկ լուսանկարները ձայնագրելիս՝ քսենոնային լույս։։ Սարքը պետք է թույլ տա ախտորոշիչ հետազոտություններ կատարել լայնությամբ առնվազն 5,2 մմ և 4,3 SP ռեժիմով: Ստացված թվային պատկերների շարժման կառավարումը և մշակումը պետք է իրականացվի ներկառուցված ծրագրով։ RICS կամ համարժեք: դիտման անկյունը ոչ պակաս, քան 50 °; բարձրորակ և բարձրորակ պատկերներ; խոշորացում 2x (թվային); ֆոկուսի և աշխատանքային հեռավորության հեշտ կարգավորում; էրգոնոմիկ դիզայն՝ ինտուիտիվ հսկողությամբ; կոմպակտ ընդհանուր չափսեր; պատկերների հետ աշխատելու հատուկ ծրագրակազմ; բաց ինտերֆեյս՝ կլինիկական տվյալների փոխանցման համակարգերի հետ փոխգործակցության ։ Սարքավորումը պետք է ապահովված լինի աչքի հատակի լուսանկարման տարբեր մեթոդներով. Ստանդարտ գունավոր լուսանկարչություն; Ֆոնուսի /աչքի/ անոթների նկարահանում լյումինեսցենտային կազմի ներդրումից հետո; Լուսանկարում նաև լուսավորության ներքո, որը կբացառի կարմիր սպեկտրը. Նկարահանում կոբալտի (կապույտ) ֆիլտրով։ Առնվազն 3 տարվա երաշխիք։ | հատ |  |  | 1 | Գրվում է հրավերում | 1 | Գրվում է հրավերում |