| Անվանում | Բնութագիր |
| --- | --- |
| Էլեկտրասրտագրման սարք | 1.Էլեկտրասրտագրման սարք(ԷԿԳ) թվային սարք 12 արտածումով (դուրսբերումով) 2.Պետք է ունենա մինչև 8.9” բարձր պայծառության էկրան 3.Պետք է ունենա ստեղնաշար՝ տվյալներ մուտքագրելու համար 4.Մուտքային դիմադրությունը պետք է լինի ոչ ավել քան >50ՄՋ 5.Հաճախականության պատասխան ոչ պակաս քան 0.05-250Հց 6.Մուտքային շղթայի հոսանքը առնվազն ≤0.1μԱ 7.Հաստատուն ժամանակ՝ ≥3.2վ 8.Զգայունությունը ոչ պակաս քան՝ 2.5, 5, 10, 20, 10/5, 20/10մմ/մՎ, 9.Թղթի արագություն առնվազն՝ 5, 6.25, 10, 12.5, 50մմ/վ 10.Գործարկման ռեժիմ՝ ավտոմատ, ձեռքով կամ ռիթմ 11.Էլեկտրամատակարարում` AC:100-240V,50/60Hz, 50VA DC: 14.8 V փոխարինելի մարտկոց 12.Անվտանգության մակարդակ՝ IEC դաս I Type CF 13.Քաշ (ոչ ավել քան)՝ 4.6 կգ |

՝