Biology and Chemistry Laboratory Equipment

Կենսաբանության և քիմիայի լաբորատոր սարքավորումներ

| Line Item N Հ/Հ | Description of Goods /Ապրանքների նկարագրությունը |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Name Անվանումը | Technical Specifications and Standards Տեխնիկական բնութագրեր և ստանդարտներ | Availability of the Manufacturer Authorization Form/ (Yes/No) Արտադրողի լիազորագրի ձևի առկայությունը/ (Այո/Ոչ) | Qty Քանակ | Price Գին ՀՀդր | Total Price Ընդանուր գին |
|  | Alcohol Thermometer Ալկոհոլային (սպիրտային) ջերմաչափ | Measurement range: Չափման միջակայք 0 - 150°C Minimum scale: Նվազագույն աստիճանը 1°C | No Ոչ | 1 | 800 | 800 |
|  | Binocular Microscope Երկդիտակ մանրադիտակ | Brightfield, binocular with double layer stage; objectives 4x, 10x, 40x, 100x Illumination: Light source type: white LED; with light intensity control Focusing: Coaxial coarse and fine focusing mechanism (graduated, 0.002 mm) with upper stop, to prevent the contact between objective and specimen. Adjustable tension of coarse focusing knob. Stage: Double layer with mechanical sliding stage, size approx. 125 x 116 mm, X-Y movement range approx. 76 x 30. Specimen holder for one slide. Vernier scale on the two axes, accuracy 0,1 mm. Nosepiece: Quadruple revolving nosepiece Head Binocular observation head, inclined 30° and rotatable 360°. Diopter adjustment on left eyepiece. Interpupillary adjustment approx. 48 - 75 mm Eyepieces. Widefield eyepieces WF10X/18 with field number 18 mm. Condenser: Abbe condenser, N.A. 1.25 pre-centered. Instruction manual in Armenian and dust cover shall be included. Shall include: - the Eyepiece reticule- 10x Լուսավոր դաշտ, երկդիտակ կրկնակի շերտով; օբյեկտիվներ՝ 4x, 10x, 40x, 100x Լուսավորություն. Լույսի աղբյուրի տեսակը՝ սպիտակ LED; լույսի ինտենսիվության կարգավորմամբ Կիզակետում. Կոաքսիալ կոպիտ և նուրբ կիզակետման մեխանիզմ (աստիճանավորված, 0.002 մմ) վերին կանգառով՝ օբյեկտիվի և նմուշի միջև շփումը կանխելու համար: Կոշտ կիզակետման կոճակի կարգավորվող լարվածություն: Դեմքեյշն. Երկշերտ մեխանիկական սահող հարթակով, չափսերը մոտավորապես 125 x 116 մմ, X-Y շարժման միջակայքը մոտավորապես 76 x 30: Նմուշի պահոց մեկ սլայդի համար: Վերնիեի սանդղակ երկու առանցքների վրա, ճշգրտությունը՝ 0,1 մմ: Քթանցք. Չորս պտտվող քթանցք Գլխիկ՝ երկդիտակի դիտարկման գլխիկ, թեքված 30° և պտտվող 360°: Դիոպտրիայի կարգավորում ձախ ակնախցիկում: Միջբաբային կարգավորում մոտավորապես 48 - 75 մմ Ակնախցիկներ: Լայնդաշտային ակնախցիկներ WF10X/18՝ դաշտի համարով 18 մմ: Խտացուցիչ՝ Abbe խտացուցիչ, N.A. 1.25 նախնական կենտրոնացված։ Պետք է ներառվի օգտագործման ձեռնարկը հայերեն լեզվով և փոշեպատիչը։ Պետք է ներառի՝ - ակնոցի ցանցը՝ 10x | Yes Այո | 10 | 2220000 | 2220000 |
|  | Stereo microscope Ստերեո մանրադիտակ | 20X and 40X stereo magnification settings, high quality widefield optical glass lenses, forward widefield binocular head, sturdy pillar stand with metal framework, built-in incident (top) and transmitted (bottom) lights. User manual in Armenian 20X և 40X ստերեո մեծացման կարգավորումներ, բարձրորակ լայնադաշտային օպտիկական ապակե ոսպնյակներ, լայնադաշտային հեռադիտակի գլխիկ առջևի մասում, ամուր հենարան մետաղական շրջանակով, ներկառուցված միջադեպային (վերևում) և անցնող (ներքևում) լույսեր։ Օգտագործողի ձեռնարկը հայերեն լեզվով։ | Yes Այո | 2 | 145040 | 290080 |
|  | Digital Analytical scales Թվային վերլուծական կշեռքներ | Automatic calibration, Max. Range: Up to 200 g Resolution: ±0,001g Calibration, TARA, units conversion, Power: 220V/50Hz, Ավտոմատ կարգաբերում, առավելագույն միջակայք՝ մինչև 200 գ Լուծաչափ՝ ±0,001 գ Կարգաբերում, TARA, միավորների փոխակերպում, Հզորություն՝ 220 Վ/50 Հց, | Yes Այո | 1 | 79330 | 79330 |
|  | Magnifying glass Խոշորացույց | Magnification x8, glass, 75 mm, handheld Մեծացում x8, ապակի, 75 մմ, ձեռքի | No Ոչ | 1 | 2600 | 2600 |
|  | Water distiller Ջրի թորիչ | - Water Distiller Benchtop, Stainless Steel Tank, 750w Power, Produces at least 1L Per Hour, 220V - Carboy with spigot and screw closure, made of strong, scratch-resistant polypropylene with excellent chemical resistance and water storage capacity of min 10 L - User manual in Armenian 1. Ջրթորիչ սեղանի վրա, չժանգոտվող պողպատե բաք, 750 Վտ հզորությամբ, արտադրում է առնվազն 1 լիտր ժամում, 220 Վ 2. Խցան՝ խցանով և պտուտակային փակմամբ, պատրաստված ամուր, քերծվածքներից դիմացկուն պոլիպրոպիլենից՝ գերազանց քիմիական դիմադրողականությամբ և առնվազն 10 լիտր ջրի կուտակման տարողությամբ 3. Օգտագործողի ձեռնարկը հայերեն լեզվով | Yes Այո | 1 | 165800 | 165800 |

Electrical Equipment and appliance for Biology- Chemistry Laboratories

Էլեկտրական սարքավորումներ և սարքեր կենսաբանության և քիմիայի լաբորատորիաների համար

| Line Item N Հ/Հ | Description of Goods Ապրանքների նկարագրություն |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Name Անվանումը | Technical Specifications and Standards Տեխնիկական բնութագրեր և ստանդարտներ | Availability of the Manufacturer Authorization Form/ (Yes/No) Արտադրողի լիազորագրի ձևի առկայությունը/ (Այո/Ոչ) |  |  |  |
|  | Electric kettle Էլեկտրական թեյնիկ 1 հատ | 1.7-1.8 l, 220V, Stainless steel. 1.7-1.8 լ, 220 Վ, չժանգոտվող պողպատ։ | No Ոչ | 1 | 7400 | 7400 |
|  | Single Electric Hot Plate Մեկ էլեկտրական տաքացուցիչ | 220V, 1500 W, Cast iron burner size: 18.5±3.5cm 220 Վ, 1500 Վտ, թուջե այրիչի չափսը՝ 18.5±3.5 սմ | No Ոչ | 1 | 13350 | 13350 |
|  | Refrigerator Սառնարան | Standard Doors: 1 Freezer layout: Upper Freeze system: Defrost Total volume: 90±5 l Fridge capacity: 60±5 l Freezer capacity: 25±5 l Power consumption class: A+ Maximum degree of cooling (C): -18 Ստանդարտ դռներ՝ 2 Սառցախցիկի դասավորություն՝ վերին Սառեցման համակարգ՝ հալեցում Ընդհանուր ծավալ՝ 140±5 լ Սառնարանի տարողունակություն՝ 100±5 լ Սառցախցիկի տարողունակություն՝ 40±5 լ Էներգիայի սպառման դաս՝ A+ Սառեցման առավելագույն աստիճան (C): -18 | Yes Այո | 1 | 51800 | 51800 |
|  | Electric oven Էլեկտրական վառարան Электрическая духовка | Kitchen, 220V, 40±3 l, 250-350 °C Item height 32 ±3 cm: Net weight 10.8±3,2 kg Խոհանոց, 220 Վ, 40±3 լ, 250-350 °C։ Ապրանքի բարձրությունը՝ 32 ±3 սմ։ Զուտ քաշը՝ 10.8±3,2 կգ։ | Yes Այո | 1 | 58100 | 58100 |

Accessories and appliance for Biology and Chemistry Laboratory

Կենսաբանության և քիմիայի լաբորատորիայի պարագաներ և սարքավորումներ

| Line Item N Հ/Հ | Description of Goods Ապրանքների նկարագիրը |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Name Անվանումը | Technical Specifications and Standards Տեխնիկական բնութագրեր և ստանդարտներ | Availability of the Manufacturer Authorization Form/ (Yes/No) Արտադրողի լիազորագրի ձևի առկայությունը/ (Այո/Ոչ) |  |  |  |
|  | Basin Ավազան | Plastic 10±0.5 l Պլաստիկ 10±0.5 լ | No Ոչ | 1 | 2100 | 2100 |
|  | Basin Ավազան | Plastic 5±0.5 l Պլաստիկ 5±0.5 լ | No Ոչ | 1 | 1650 | 1650 |
|  | Beaker Բաժակ | Heat resistant, glass, 100 ml Ջերմակայուն, ապակի, 100 մլ | No Ոչ | 1 | 600 | 600 |
|  | Beaker Բաժակ | Heat resistant, glass, 500 ml Ջերմակայուն, ապակի, 500 մլ | No Ոչ | 1 | 1400 | 1400 |
|  | Beaker Բաժակ | Heat resistant, glass, 50 ml Ջերմակայուն, ապակի, 50 մլ | No Ոչ | 1 | 550 | 550 |
|  | Beaker Բաժակ | Heat resistant, glass, 150 ml Ջերմակայուն, ապակի, 150 մլ | No Ոչ | 1 | 800 | 800 |
|  | Beaker Բաժակ | Heat resistant, glass,1000 ml Ջերմակայուն, ապակի, 1000 մլ | No Ոչ | 1 | 2700 | 2700 |
|  | Beaker Բաժակ | Heat resistant, glass, 250 ml Ջերմակայուն, ապակի, 250 մլ | No Ոչ | 1 | 950 | 950 |
|  | Biology Dissecting tool set Կենսաբանության դիսեկցիայի գործիքների հավաքածու | Set shall include the stainless steel and chrome instruments surgical scissors with one sharp and one blunt tip fine point iris scissors curved tip locking mosquito forceps fine point straight forceps with guide pin fine point curved forceps with guide pin scalpel handle scalpel blades one-piece wide-blade scalpel probe and seeker Straight tip teasing needle Curved tip teasing needle Հավաքածուն պետք է ներառի չժանգոտվող պողպատից և քրոմից պատրաստված գործիքներ վիրաբուժական մկրատ՝ մեկ սուր և մեկ բութ ծայրով նուրբ ծայրով ծիածանաթաղանթի մկրատ մոծակների դեմ կոր ծայրով ամրացվող աքցան ուղղորդող քորոցով բարակ ծայրով ուղիղ աքցան ուղղորդող քորոցով բարակ ծայրով կոր աքցան նուրբ վիրակապ նուրբ վիրակապ սկալպելի շեղբեր միաձույլ լայն շեղբով վիրակապ զոնդ և որոնիչ ուղիղ ծայրով ձգող ասեղ կոր ծայրով ձգող ասեղ | No Ոչ | 1 | 29600 | 29600 |
|  | Emergency eye washer Աչքի լվացման արտակարգ միջոց Аварийный промыватель глаз | Wall Mounted Eye Wash Kit/ Stainless Steel Emergency Eyewash Unit Eye Washer Shower/ Dimensions: at least 36 x 50 x 10 cm Պատին ամրացվող աչքերի լվացման հավաքածու/ Չժանգոտվող պողպատից պատրաստված աչքերի լվացման սարք, աչքերի լվացման ցնցուղ/ Չափսեր՝ առնվազն 36 x 50 x 10 սմ | Yes Այո | 1 | 57750 | 57750 |
|  | Eppendorf tube Էպպենդորֆի խողովակ | Plastic, 1.5 ml Պլաստիկ, 1.5 մլ | No Ոչ | 1 | 30 | 30 |
|  | Eppendorf tube Էպպենդորֆի խողովակ | Plastic, 5 ml Պլաստիկ, 5 մլ | No Ոչ | 1 | 30 | 30 |
|  | Glass Vials Ապակե սրվակներ Стеклянные флаконы | With plastic Screw Cap, 20 ml, dark Պլաստիկ պտուտակային կափարիչով, 20 մլ, մուգ | No Ոչ | 1 | 300 | 300 |
|  | Glass Vials Ապակե սրվակներ Стеклянные флаконы | With plastic Screw Cap, 50 ml, dark Պլաստիկ պտուտակային կափարիչով, 50 մլ, մուգ | No Ոչ | 1 | 450 | 450 |
|  | Glass Vials Ապակե սրվակներ Стеклянные флаконы | With plastic Screw Cap, 100 ml Պլաստիկ պտուտակային կափարիչով, 100 մլ | No Ոչ | 1 | 900 | 900 |
|  | Graduated cylinder Աստիճանավորված գլան Мерный цилиндр | Glass,100 ml Ապակի, 100 մլ Стакан, 100 мл | No Ոչ | 1 | 1650 | 1650 |
|  | Graduated cylinder Աստիճանավորված գլան Мерный цилиндр | Glass, 25 ml Ապակի, 25 մլ Стакан, 25 мл | No Ոչ | 1 | 1050 | 1050 |
|  | Human Skeleton Model Մարդու կմախքի մոդել | Full size skeleton shall include a spine model with and cartilage connections, an anatomical skull model, detachable arms and legs, and a wheeled support stand to hold the min 178 cm tall human body model; • The skeletal model shall include an anatomically accurate human skull model with detachable jaw and skull cap, spine model with cartilage connections and artery and nerve branches, pelvic model, and arms and legs; The skeleton anatomy model shall be able to replicate natural movements at the joints; • Arms, legs, and anatomy skull model are removable for individual study; The removable skeleton skull cap shall offer a deeper look into the human skull model to review the endocranium cavity and sinus cavities • The skeleton figure shall be numbered to help locate various bones and areas; • Shall be Constructed of high quality PVC. The articulated skeleton prop shall include a metal stand with plastic castor wheels and a laminate poster in Armenian detailing at least 170 anatomical skeleton landmarks. Լիարժեք չափի կմախքը պետք է ներառի ողնաշարի մոդել՝ աճառային միացումներով, անատոմիական գանգի մոդել, հանվող ձեռքեր և ոտքեր, ինչպես նաև անիվավոր հենարան՝ առնվազն 178 սմ բարձրությամբ մարդու մարմնի մոդելը պահելու համար։ • Կմախքի մոդելը պետք է ներառի անատոմիապես ճշգրիտ մարդկային գանգի մոդել՝ հանվող ծնոտով և գանգի գլխարկով, ողնաշարի մոդել՝ աճառային միացումներով, զարկերակային և նյարդային ճյուղերով, կոնքի մոդել, ձեռքեր և ոտքեր։ Կմախքի անատոմիական մոդելը պետք է կարողանա կրկնօրինակել հոդերի բնական շարժումները։ • Ձեռքերը, ոտքերը և գանգի անատոմիական մոդելը հանվող են անհատական ​​ուսումնասիրության համար։ Հանվող կմախքի գանգի գլխարկը պետք է հնարավորություն տա ավելի խորը ուսումնասիրել մարդու գանգի մոդելը՝ էնդոկրին խոռոչը և սինուսային խոռոչները վերանայելու համար։ • Կմախքի պատկերը պետք է համարակալված լինի՝ տարբեր ոսկորներ և տարածքներ գտնելու համար։ • Պետք է պատրաստված լինի բարձրորակ ՊՎՔ-ից։ Կմախքի հոդակապը պետք է ներառի մետաղական հենարան՝ պլաստիկե անիվներով և լամինացված պաստառ՝ հայերեն լեզվով, որը մանրամասն նկարագրում է առնվազն 170 անատոմիական կմախքի նշագիծ։ | Yes Այո | 1 | 180600 | 180600 |
|  | Inoculation needle պատվաստման ասեղ | Sterile, metallic, for bacteriological studies with rode length of min 220 mm Ստերիլ, մետաղական, մանրէաբանական հետազոտությունների համար, առնվազն 220 մմ երկարությամբ | No Ոչ | 1 | 1900 | 1900 |
|  | Laminated poster set, cells Լամինացված պաստառների հավաքածու, բջիջներ | 3 posters, at least 585x890 mm each, in Armenian, showing prokaryotic, animal and plant cell structures, depicting the following organelles and structures: cell outer membrane, cell wall, cytoplasm, smooth and rough ER, Golgi apparatus, mitochondria, lysosomes, ribosomes, nuclear membrane, nucleolus, nucleoid, centrioles, cilia and flagella, pili, vacuoles, chloroplasts, plasmodesmata etc. 3 պաստառ, յուրաքանչյուրը առնվազն 585x890 մմ չափսի, հայերեն լեզվով, որոնք պատկերում են պրոկարիոտ, կենդանական և բուսական բջջային կառուցվածքները՝ պատկերելով հետևյալ օրգանոիդները և կառուցվածքները՝ բջջի արտաքին թաղանթ, բջջային պատ, ցիտոպլազմա, հարթ և կոպիտ ԷԲ, Գոլջիի ապարատ, միտոքոնդրիաներ, լիզոսոմներ, ռիբոսոմներ, միջուկային թաղանթ, միջուկ, նուկլեոիդ, ցենտրիոլներ, թարթիչներ և մտրակներ, թևիկներ, վակուոլներ, քլորոպլաստներ, պլազմոդեզմատներ և այլն։ | No Ոչ | 1 | 31100 | 31100 |
|  | Laminated poster, Evolution Tree of Life Poster Լամինացված պաստառ, «Կյանքի ծառի էվոլյուցիա» պաստառ | At least 585x890 mm, in Armenian, shall show evolution tree of life, laminated. Shows a timeline of evolution and a guide to biological classification.150-250 prokaryotic and eukaryotic species shall be arranged according to the most up-to-date taxonomy (domain, kingdom, phylum, class, order, family, and genus) in a beautiful, easy to follow "tree of life" format. Առնվազն 585x890 մմ չափսի, հայերեն լեզվով, պետք է պատկերված լինի կյանքի էվոլյուցիայի ծառը՝ շերտավորված։ Ցույց է տալիս էվոլյուցիայի ժամանակագրությունը և կենսաբանական դասակարգման ուղեցույցը։ 150-250 պրոկարիոտ և էուկարիոտ տեսակները պետք է դասավորված լինեն ամենաթարմ տաքսոնոմիայի (տիրույթ, թագավորություն, տեսակ, դաս, կարգ, ընտանիք և սեռ) համաձայն՝ գեղեցիկ, հեշտ հետևելի «կյանքի ծառ» ձևաչափով։ | No Ոչ | 1 | 10400 | 10400 |
|  | Laminated poster, plant structure and processes Լամինացված պաստառ, գործարանի կառուցվածք և գործընթացներ | At least 585x890 mm, in Armenian, shall show plant structure, photosynthesis, transport and life cycle. Հայերեն լեզվով առնվազն 585x890 մմ չափսը պետք է ցույց տա բույսի կառուցվածքը, ֆոտոսինթեզը, տեղափոխումը և կյանքի ցիկլը։ | No Ոչ | 1 | 10400 | 10400 |
|  | Laminated poster, protist diversity Լամինացված պաստառ, պրոտիստների բազմազանություն | At least 585x890 mm, in Armenian, shall show protist diversity, shows amoeba, paramecium, euglena, volvox, algae and other notable protists. Հայերեն լեզվով առնվազն 585x890 մմ չափսը պետք է ցույց տա պրոտիստների բազմազանությունը, ցույց տա ամեոբա, պարամեցիում, էվգլենա, վոլվոքս, ջրիմուռներ և այլ նշանակալի պրոտիստներ։ | No Ոչ | 1 | 10400 | 10400 |
|  | Magnetic stir bar set Մագնիսական խառնիչ ձողերի հավաքածու | 15 mm, 20 mm, 25 mm PTFE magnetic stir bars, pack of 5 each 15 մմ, 20 մմ, 25 մմ PTFE մագնիսական խառնիչ ձողիկներ, յուրաքանչյուրը 5 հատանոց փաթեթով | No Ոչ | 1 | 11900 | 11900 |
|  | Microscope slides Մանրադիտակի սլայդներ Предметные стекла для микроскопа | 76x26x1 mm, 50 pieces in a box, cut edges 76x26x1 մմ, 50 հատ տուփի մեջ, կտրված եզրերով | No Ոչ | 1 | 1300 | 1300 |
|  | Microscope slides set for general biology Ընդհանուր կենսաբանության համար նախատեսված մանրադիտակի սլայդների հավաքածու | Prepared slides containing • Mitosis • TS stem, TS root and TS leaf of, for example, dicotyledonous mesophyte (such as Ligustrum or Prunus etc.), maize, rice, sorghum, wheat, xerophyte leaves • LS stem, LS root to show xylem vessel elements and sieve tube elements and companion cells • TS trachea, TS bronchus, TS bronchioles animal tissues • TS lungs to show alveoli • TS artery, TS vein • Blood smear • Animal and plant cells • Meiosis • TS anther, TS ovule • Pollen • Stamen and stigma of wind-pollinated and insect-pollinated plants • LS maize grain • TS pancreas • TS kidney • TS spinal cord • TS ovary, TS testis • Examples of organisms representing the three kingdoms; Protoctista (e.g. Amoeba, Euglena etc); Prokaryotae (e.g. bacterial smear, cyanobacteria); Fungi (e.g. yeast, Penicillium) All slides should be labelled in Armenian or the set shall include information leaflet in Armenian. Պատրաստված սլայդներ, որոնք պարունակում են՝ • Միտոզ • Օրինակ՝ երկշերտ մեզոֆիտի (օրինակ՝ Ligustrum կամ Prunus և այլն) TS ցողուն, TS արմատ և TS տերև, եգիպտացորեն, բրինձ, սորգո, ցորեն, քսերոֆիտ տերևներ • LS ցողուն, LS արմատ՝ քսիլեմի անոթային տարրերը, մաղող խողովակի տարրերը և ուղեկցող բջիջները ցույց տալու համար • TS շնչափող, TS բրոնխներ, TS բրոնխիոլներ կենդանական հյուսվածքներ • TS թոքեր՝ ալվեոլներ ցույց տալու համար • TS զարկերակ, TS երակ • Արյան քսուք • Կենդանական և բուսական բջիջներ • Մեյոզ • TS փոշոտ, TS ձվաբջիջ • Ծաղկափոշի • Քամու և միջատների կողմից փոշոտվող բույսերի առէջք և խարան • LS եգիպտացորենի հատիկ • TS ենթաստամոքսային գեղձ • TS երիկամ • TS ողնուղեղ • TS ձվարան, TS ամորձի • Երեք թագավորությունները ներկայացնող օրգանիզմների օրինակներ՝ Պրոտոկտիստա (օրինակ՝ Ամեոբա, Էվգլենա և այլն). Պրոկարիոտներ (օրինակ՝ բակտերիալ քսուք, ցիանոբակտերիաներ); Սնկեր (օրինակ՝ խմորիչ, պենիցիլիում): Բոլոր սլայդները պետք է պիտակավորված լինեն հայերենով, կամ հավաքածուն պետք է ներառի տեղեկատվական թերթիկ հայերենով: | No Ոչ | 1 | 32600 | 32600 |
|  | Model flower with fruit Մոդելային ծաղիկ՝ մրգերով | The model shall show the blossom of a flower (3-parts) enlarged at least 7 times and the fruit enlarged at least 3 times. The flower can be split into two halves to reveal the removable ovary (with visible ovule) with style and stigma. Dimensions: approx. 20x22x26.5 cm, Material: PVC Մակետը պետք է ցույց տա ծաղկի (3 մասից բաղկացած) ծաղիկը՝ մեծացված առնվազն 7 անգամ, և պտուղը՝ մեծացված առնվազն 3 անգամ։ Ծաղիկը կարելի է բաժանել երկու մասի՝ ոճավորելով և խարանելով բացահայտելով հանվող ձվարանը (տեսանելի ձվաբջջով)։ Չափսերը՝ մոտավորապես 20x22x26.5 սմ, նյութը՝ ՊՎՔ։ | Yes Այո | 1 | 25500 | 25500 |
|  | Molecular Model Set Մոլեկուլային մոդելի հավաքածու | Package shall Include: 45 x Hydrogen, 46 x Carbon, 14 x Oxygen, 4 x Nitrogen, 3 x Metal Atoms, 4 x Phosphorus, 2 x Sulfur, 8 x Chlorine, 12 x Pi Orbitals, 18 x P Orbitals, 60 x Single Bonds, 30 x Long/Double Bonds, 60 x Short Single Bonds, 1 x Bond Removal Tool Specifications: Material: PP (atomic), LDPE (connection key). Color: White/Black/Purple/Green/Sky Blue/Red/Yellow/Silver Grey/Pink/Beige/White Gray/Translucent Փաթեթը պետք է ներառի՝ 45 x ջրածին, 46 x ածխածին, 14 x թթվածին, 4 x ազոտ, 3 x մետաղական ատոմներ, 4 x ֆոսֆոր, 2 x ծծումբ, 8 x քլոր, 12 x պի օրբիտալներ, 18 x պի օրբիտալներ, 60 x միակողմանի կապեր, 30 x երկար/կրկնակի կապեր, 60 x կարճ միակողմանի կապեր, 1 x կապերի հեռացման գործիք։ Տեխնիկական բնութագրեր՝ Նյութ՝ PP (ատոմային), LDPE (միացման բանալի)։ Գույն՝ սպիտակ/սև/մանուշակագույն/կանաչ/երկնագույն/կարմիր/դեղին/արծաթափայլ-մոխրագույն/վարդագույն/բեժ/սպիտակ-մոխրագույն/կիսաթափանցիկ։ | No Ոչ | 1 | 25200 | 25200 |
|  | Mortar and pestle Շաղախ և մանգաղ | Porcelain, ~150 ml Ճենապակի, ~150 մլ | No Ոչ | 1 | 1950 | 1950 |
|  | Pasteur Pipets, plastic Պաստերի պլաստիկե պիպետներ | Disposable Transfer Pipettes/ Plastic Graduated Pasteur Pipette/ Dropper Polyethylene, 2 ml Միանգամյա օգտագործման փոխանցման պիպետներ/ պլաստիկ աստիճանավորված պաստերային պիպետ/ պոլիէթիլենային կաթոցիկ, 2 մլ | No Ոչ | 1 | 30 | 30 |
|  | Scalpel Սկալպել | Reusable all-metal, one-piece overall length approx. 150 mm, cutting edge38-40 mm long Բազմակի օգտագործման ամբողջական մետաղական, ամբողջական կտոր՝ մոտավորապես 150 մմ ընդհանուր երկարությամբ, կտրող եզր՝ 38-40 մմ երկարությամբ /նկարը չի եղել/ | No Ոչ | 1 | 2000 | 2000 |
|  | Wash bottle, plastic Լվացող շիշ, պլաստիկ | 500 ml 500 մլ | No Ոչ | 1 | 900 | 900 |
|  | Graduated cylinder Աստիճանավորված գլան Мерный цилиндр | Glass,10 ml Height: 150 ± 5 mm Diameter: 10 ±2 mm Տրամագիծը՝ 10 ±2 մմ | No Ոչ | 1 | 1100 | 1100 |
|  | Ceramic evaporating dish Կերամիկական գոլորշիացնող աման | Ceramic, 100 ml Diameter: 90 ± 5 mm Height: 35 ± 3 mm Կերամիկական, 100 մլ Տրամագիծ՝ 90 ± 5 մմ Բարձրություն՝ 35 ± 3 մմ | No Ոչ | 1 | 900 | 900 |
|  | Ceramic Fire Assay Crucible Melting Pot N3 Կերամիկական կրակի փորձարկման հալման կաթսա N3 | Ceramic Crucible With Lid, ~18 ml, d=35 mm Կերամիկական կաթսա կափարիչով, ~18 մլ, d=35 մմ | No Ոչ | 1 | 700 | 700 |
|  | Sodium Chloride Model | Plastic, contents: • 13 Sodium, grey, diameter 23 mm • 14 Chlorine, green, diameter 32 mm • 54 grey, medium links | No Ոչ | 1 | 13700 | 13700 |
|  | Unisex lab. coat | Different sizes ~ XS-15%, S-25%, M-30%, L-25%, XL-5% Տարբեր չափսեր՝ XS-15%, S-25%, M-30%, L-25%, XL-5% | No Ոչ | 1 | 8000 | 8000 |
|  | Alligator clip Ալիգատորի սեղմակ Зажим-крокодил | Crocodile clip 16AWG1.27 square 10A for special soft silicone test leads Կոկորդիլոսի սեղմակ 16AWG1.27 քառակուսի 10A հատուկ փափուկ սիլիկոնե չափիչ լարերի համար | No Ոչ | 1 | 900 | 900 |
|  | Silicone insulated stranded wires | 5 different color, 28AWG | No Ոչ | 1 | 5050 | 5050 |
|  | Models of sensory organs - eye, ear, set Զգայական օրգանների մոդելներ՝ աչք, ականջ, հավաքածու | Ear Model, 4x, approx. 360x150x220 mm, showing the middle ear, inner ear, labyrinth, and intact cochlear structure and auditory tube. Eye Model – at least 6x, 6 parts, the model shall display the anatomical structure of human eyeball, including iris, cornea, sclera, choroid, retina, fovea, lens, vitreous body filled inside and optic nerve. Both models should be made of polyvinyl chloride (PVC) plastic. Each model shall include a labeled diagram for the main parts of the ear and eye, in Armenian. Ականջի մոդել, 4x, մոտավորապես 360x150x220 մմ, որը ցույց է տալիս միջին ականջը, ներքին ականջը, լաբիրինթոսը, ինչպես նաև ամբողջական կոխլեար կառուցվածքը և լսողական խողովակը։ Աչքի մոդել – առնվազն 6x, 6 մաս, մոդելը պետք է ցուցադրի մարդու ակնագնդի անատոմիական կառուցվածքը, ներառյալ ծիածանաթաղանթը, եղջերաթաղանթը, սկլերան, խորոիդը, ցանցաթաղանթը, ֆովեան, ոսպնյակը, ներսով լցված ապակենման մարմինը և տեսողական նյարդը։ Երկու մոդելներն էլ պետք է պատրաստված լինեն պոլիվինիլքլորիդային (PVC) պլաստիկից։ Յուրաքանչյուր մոդել պետք է ներառի ականջի և աչքի հիմնական մասերի պիտակավորված դիագրամ՝ հայերեն լեզվով։ | Yes Այո | 1 | 35600 | 35600 |
|  | Ընդամենը |  |  |  |  | 3403900 |

Կենսաբանության և քիմիայի լաբորատորիայի նյութեր

| Թիվ | Ապրանքի անվանում | Նյութ | Տեխնիկական հատկանիշներ և ստանդարտներ | Չափման միավոր | քանակ | արժեք | ընդհանուր /ՀՀ դրամ/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Քացախաթթու AcOH | Acetic acid, AcOH | Naugra export, India glacial acetic acid, packed in glass containers of 0,5/1 L | L | 1 | 4800 | 4800.00 |
| 2 | Ացետոն | Acetone | Naugra export, India chem. pure, packed in glass containers of 0,5/1 L | L | 1 | 6120 | 6120.00 |
| 3 | Ամոնիակ, NH3 | Ammonia (aq), Nha (aq) | Naugra export, India >25%, conc., chem. pure, packed in glass containers of 0,5/1 L | L | 1 | 4440 | 4440.00 |
| 4 | Ամոնիումի նիտրատ, NH4NO3 | Ammonium nitrate (NH4NO3) | Naugra export, India chem. pure, packed in glass or plastic containers of 0,25/0,5kg | Kg | 0.75 | 2640 | 1980.00 |
| 5 | Գլիցերին | Glycerin | Naugra export, India pharm., packed in glass or plastic containers of 0,5/1 L | L | 1 | 7680 | 7680.00 |
| 6 | Գլիցին | Glycine | Naugra export, India pure, packed in glass or plastic containers of 0,25/0,5kg | Kg | 0.5 | 9000 | 4500.00 |
| 7 | Հեքսան | Hexane | Naugra export, India chem. pure, packed in glass containers of 1 L | L | 1 | 6480 | 6480.00 |
| 8 | Ջրածնի պերօքսիդ | Hydrogen peroxide H2O2 | Naugra export, India >50%, chem. pure, packed in brown glass containers of 0,5/1 L | L | 3 | 8400 | 25200.00 |
| 9 | Աղաթթու, HCl | Acide chlorhydrique HCl | Naugra export, India >36%, conc.,chem. pure, packed in glass containers of 0,5/1 L | L | 6 | 3840.00 | 23040.00 |
| 10 | Ազոտական թթու, HNO3 | Natric acid, HNO3 | Naugra export, India >56%, conc.,chem. pure, packed in glass containers of 0,5/1 L | L | 3 | 4800.00 | 14400.00 |
| 11 | Ֆոսֆորական թթու | Phosphoric acid H3PO4 | Naugra export, India 85%, chem. pure, packed in glass containers of 0,5/1 L | L | 1 | 4080.00 | 4080.00 |
| 12 | Պրոպանոլ, C₃H7OH | Propanol-l, C₃H7OH | Naugra export, India chem. pure, packed in glass containers of 1 L | L | 2 | 4680.00 | 9360.00 |
| 13 | Նատրիումի հիդրօքսիդ, NaOH | Sodium hydroxide, NaOH | Naugra export, India chem., pure, packed in glass or plastic containers of 0,25/0,1kg | L | 2 | 3240.00 | 6480.00 |
| 14 | Սախարոզա | Sucrose | Naugra export, India chem., food-grade, packed in glass or plastic containers of 0,5/0,1kg | Kg | 1.5 | 3600.00 | 5400.00 |
| 15 | Ծծմբական թթու, H2SO4 | Sulphuric acid, H2SO4 | Naugra export, India 96%, chem. pure, packed in glass containers of 0,5/1 L | L | 1 | 3120.00 | 3120.00 |
| 16 | Վազելին | Vaseline | Naugra export, India chem., pharm, packed in glass or plastic containers of 0,05/0,01kg | Kg | 0.2 | 4800.00 | 960.00 |
| 17 | Էթանոլ, Ethanol | Ethanol | Ethanol, C₂H₅OH; Medical; > 96% plqstic contqiners chem., pharm, packed in glass or plastic containers of 0,05/0,01kg | Kg | 8 | 2040.00 | 16320.00 |
| 18 | Կալցիումի կարբիդ, CaC₂ | Calcium carbide, CaC₂ | Pieces, tech., packed in plastic containers of 0.5/1kg | Kg | 1 | 8040.00 | 8040.00 |
| 19 | Պղինձ, Cu | Copper, Cu | Films (leaves), ~5×2×0.1cm, compacted in plastic containers of 0.1/0.5kg | Kg | 0.5 | 24240.00 | 12120.00 |
| 20 | Պղինձ, Cu | Copper, Cu | Films (leaves), ~5×1×0.1cm, compacted in plastic containers of 0.1/0.5kg | Kg | 0.5 | 24240.00 | 12120.00 |
| 21 | Տեխնիկական ագար | Technical agar | Powder, packed in glass containers of 0.25/0.5kg | Kg | 0.5 | 92880.00 | 46440.00 |
| 22 | Ակտիվացված ածուխ, C | Activated carbon, C | Tablets, pharm. | Kg | 0.2 | 7200.00 | 1440.00 |
| 23 | Ալյումինի քլորիդ, AlCl₃ | Aluminum chloride, AlCl₃ | Chem. Pure, packed in glass/plastic containers of 0.05/0.1kg | Kg | 0.15 | 10800.00 | 1620.00 |
| 24 | Մագնեզիում, Mg | Magnesium, Mg | Films, pure, packed in plastic containers of 0.1/0.2kg | Kg | 0.2 | 31200.00 | 6240.00 |
| 25 | Մալաքիտ, (CuOH)₂CO₃ | Malachite, (CuOH)₂CO₃ | Powder, pure, packed in glass/plastic containers of 0.1/0.5kg | Kg | 0.5 | 47760.00 | 23880.00 |
| 26 | Հողի փորձարկման հավաքածու | Soil Test Kit | Contains all components needed for 40 tests (10 for each of pH, N, P, K) | pack | 6 | 31080.00 | 186480.00 |
| 27 | Բարիումի օքսիդ, BaO | Barium oxide | Chem. pure, packed in glass/plastic containers of 0.25/0.5kg | Kg | 0.5 | 7920.00 | 3960.00 |
| 28 | Պղնձի (II) քրոմատ, CuCrO₄ | Copper (II) chromate | Powder, pure, packed in glass/plastic containers of 0.05/0.1kg | Kg | 0.1 | 3600.00 | 360.00 |
| 29 | Լակմուս | Litmus | Pure, packed in glass/plastic containers of 0.01/0.05kg | g | 100 | 360.00 | 36000.00 |
| 30 | Մանգանի (IV) օքսիդ, MnO₂ | Manganese (IV) oxide | Powder, pure, packed in glass/plastic containers of 0.05/0.1kg | Kg | 0.2 | 3600.00 | 720.00 |
| 31 | Կալիում, K | Potassium | Metallic, in mineral oil, packed in glass containers of 0.05/0.1kg | Kg | 0.1 | 21600.00 | 2160.00 |
| 32 | Նատրիում, Na | Sodium | Metallic, in mineral oil, packed in glass containers of 0.05/0.1kg | Kg | 0.25 | 16800.00 | 4200.00 |
| 33 | Ամիլազ | Amylase | Packed in glass containers of 0.1–0.5g | g | 1 | 120.00 | 120.00 |
| 34 | Լիթիում, Li | Lithium | Metallic, in mineral oil, packed in glass containers of 0.05/0.1kg | Kg | 0.1 | 28800.00 | 2880.00 |
| 35 | Արծաթի նիտրատ, AgNO₃ | Silver nitrate | Chem. pure, packed in glass containers of 0.05kg | Kg | 0.3 | 38400.00 | 11520.00 |
| 36 | Անագ | Tin | Granulated, chem. pure, packed in glass/plastic containers of 0.05/0.1kg | Kg | 0.5 | 46560.00 | 23280.00 |
| 37 | Ալյումին, Al | Aluminum | Granulated, chem. pure, packed in glass/plastic containers of 0.05/0.1kg | Kg | 0.5 | 14400.00 | 7200.00 |
| 38 | Ալյումինի սուլֆատ, Al₂(SO₄)₃ | Aluminum sulfate | Chem. pure, packed in glass/plastic containers of 0.05/0.1kg | Kg | 0.15 | 4800.00 | 720.00 |
| 39 | Ամոնիումի ացետատ, CH₃COONH₄ | Ammonium acetate | Chem. pure, packed in glass/plastic containers of 0.5/1kg | Kg | 1 | 7200.00 | 7200.00 |
| 40 | Ամոնիումի քլորիդ, NH₄Cl | Ammonium chloride | Chem. pure, packed in glass/plastic containers of 0.5/1kg | Kg | 1 | 3720.00 | 3720.00 |
| 41 | Ամոնիումի դիքրոմատ, (NH₄)₂Cr₂O₇ | Ammonium dichromate | Pure, packed in glass/plastic containers of 0.5/1kg | Kg | 2 | 13200.00 | 26400.00 |
| 42 | Բարիումի նիտրատ, Ba(NO₃)₂ | Barium nitrate | Tech, packed in glass/plastic containers of 0.25/0,5kg | Kg | 0.5 | 6480.00 | 3240.00 |
| 43 | Բորաթթու, H₃BO₃ | Boric acid | Pharm., packed in glass/plastic containers of 0.05/0.1kg | Kg | 0.1 | 7200.00 | 720.00 |
| 44 | Բրոմ, Br₂ | Bromine | Pure, packed in glass ampules of 0.01–0.05kg | Kg | 0.1 | 4800.00 | 480.00 |
| 45 | Կալցիումի կարբոնատ, CaCO₃ | Calcium carbonate | Chem. pure, packed in plastic containers of 0.5/1kg | Kg | 1 | 3600.00 | 3600.00 |
| 46 | Կալցիումի օքսիդ, CaO | Calcium oxide | Pieces, food-grade, packed in plastic containers of 0.5/1kg | Kg | 2 | 4200.00 | 8400.00 |
| 47 | Կալցիումի սուլֆատ, CaSO₄ | Calcium sulphate | Pure, packed in glass/plastic containers of 0.25/0.5kg | Kg | 0.5 | 4560.00 | 2280.00 |
| 48 | Պղնձի (II) օքսիդ, CuO | Copper (II) oxide | Powder, pure, packed in glass/plastic containers of 0.1/0.5kg | Kg | 0.5 | 30000.00 | 15000.00 |
| 49 | Պղնձի (II) սուլֆատ պենտահիդրատ, CuSO₄·5H₂O | Copper (II) sulfate pentahydrate | Pure, packed in glass/plastic containers of 0.5/1kg | Kg | 1 | 13200.00 | 13200.00 |
| 50 | Երկաթի քլորիդ հեքսահիդրատ, FeCl₃·6H₂O | Ferric chloride hexahydrate | Pure, packed in glass/plastic containers of 0.25/0.5kg | Kg | 0.5 | 4560.00 | 2280.00 |
| 51 | Ֆրուկտոզ | Fructose | Food-grade, packed in glass/plastic containers of 0.1/0.5kg | Kg | 0.5 | 20400.00 | 10200.00 |
| 52 | Գլյուկոզ | Glucose | Pure, packed in glass/plastic containers of 0.25/0.5kg | Kg | 0.5 | 7440.00 | 3720.00 |
| 53 | Երկաթի (III) սուլֆատ, Fe₂(SO₄)₃ | Iron (III) sulfate | Pure, packed in glass/plastic containers of 0.25/0.5kg | Kg | 0.5 | 4800.00 | 2400.00 |
| 54 | Երկաթ, Fe | Iron | Powder, pure, packed in glass/plastic containers of 0.25/0.5kg | Kg | 0.5 | 4800.00 | 2400.00 |
| 55 | Կապար, Pb | Lead | Granulated, pure, packed in glass/plastic containers of 0.25/1kg | Kg | 0.5 | 35520.00 | 17760.00 |
| 56 | Մարմար | Marble pieces | Pieces ~0.5–1.0cm³, packed in plastic containers of 0.5/1kg | Kg | 1 | 3120.00 | 3120.00 |
| 57 | Մեթիլ նարնջագույն | Methyl orange | Pure, packed in glass/plastic containers of 0.01/0.05kg | g | 50 | 120.00 | 6000.00 |
| 58 | Մեթիլեն կապույտ | Methylene blue | Packed in glass containers of 0.01kg | g | 30 | 240.00 | 7200.00 |
| 59 | Ֆենոլֆտալեին | Phenolphthalein | Pure, packed in glass/plastic containers of 0.01/0.05kg | g | 50 | 240.00 | 12000.00 |
| 60 | Կալիումի բրոմիդ, KBr | Potassium bromide | Pure, packed in glass/plastic containers of 0.05/0.1kg | Kg | 0.3 | 10800.00 | 3240.00 |
| 61 | Կալիումի յոդիդ, KI | Potassium iodide | Pure, packed in glass/plastic containers of 0.05/0.1kg | Kg | 0.3 | 106200.00 | 31860.00 |
| 62 | Կալիումի նիտրատ, KNO₃ | Potassium nitrate | Pure, packed in glass/plastic containers of 0.5/1kg | Kg | 1 | 3600.00 | 3600.00 |
| 63 | Նատրիումի ացետատ, CH₃COONa | Sodium acetate | Chem. pure, packed in glass/plastic containers of 0.25/1kg | Kg | 1 | 3600.00 | 3600.00 |
| 64 | Նատրիումի կարբոնատ, Na₂CO₃ | Sodium carbonate | Pure, packed in glass/plastic containers of 0.25/1kg | Kg | 1.5 | 3000.00 | 4500.00 |
| 65 | Նատրիումի քլորիդ, NaCl | Sodium chloride | Chem. pure, packed in glass/plastic containers of 0.25/1kg | Kg | 3 | 3360.00 | 10080.00 |
| 66 | Նատրիումի հիդրոկարբոնատ, NaHCO₃ | Sodium bicarbonate | Pure, packed in glass/plastic containers of 0.25/1kg | Kg | 1 | 3360.00 | 3360.00 |
| 67 | Օսլա | Starch | Powder, packed in glass containers of 0.5kg | Kg | 0.5 | 5160.00 | 2580.00 |
| 68 | Ծծումբ, S | Sulphur | Pure, packed in glass/plastic containers of 0.5/1kg | Kg | 1 | 41280.00 | 41280.00 |
| 69 | Ունիվերսալ ինդիկատոր թուղթ pH 1–14 | Universal indicator paper | Strips/booklet/roll (80–100 leaves or 5m) | pack | 30 | 1320.00 | 39600.00 |
|  | Ընդամենը |  |  |  |  |  | 830880.00 |