| ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ N; Անվանումը; Չափի միավ.; Քանակը; Ընդամեն. ՋՄ-1; ՋՄ-2. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1; Ալյումինե սեկցիոն մարտկոց H=500մմ; հատ; 65/819; 66/846; 131/1683. 2; Հորիզոնական օդահավաքիչ D=159, L=355; հատ; 3; 3; 6. 3; Մարտկոցների խցաններ; հատ; 130; 132; 262. 4; Մարտկոցների կախիչներ; հատ; 65; 66; 231. 5; Մարտկոցների խցափակիչներ; հատ; 130; 132; 262. 6; Պոլիպրոպիլենային խողովակ 25x2,3 մմ; մ; 339,0; 341,0; 680,0. 7; Պոլիպրոպիլենային խողովակ 32x3 մմ; մ; 56,0; 56,0; 112,0. 8; Պոլիպրոպիլենային խողովակ 40x3,7 մմ; մ; 58,0; 64,0; 122,0. 9; Պոլիպրոպիլենային խողովակ 50x4,6 մմ; մ; 11,9; 11,9; 23,8. 10; Պոլիպրոպիլենային խողովակ 20x1,9 մմ; մ; 3,5; 3,5; 7,0. 11; Պոլիպրոպիլենային անկյունակ Փ25-900; հատ; 266; 268; 534. 12; Պոլիպրոպիլենային անկյունակ Փ32-900; հատ; 4; 4; 8. 13; Պոլիպրոպիլենային անկյունակ Փ40-900; հատ; 2; 2; 4. 14; Փոխակերպիչ պոլիպրոպիլենային 32x25 մմ; հատ; 2; 2; 4. 15; Փոխակերպիչ պոլիպրոպիլենային 40x32 մմ; հատ; 2; 2; 4. 16; Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 25x25x25; հատ; 6; 6; 12. 17; Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 32x25x32; հատ; 20; 20; 40. 18; Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 40x25x40; հատ; 16; 16; 32. 19; Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 40x50x32; հատ; 2; 2; 4. 20; Փական պոլիպրոպիլենային d=20 մմ; հատ; 4; 4; 8. 21; Փական պոլիպրոպիլենային d=25 մմ; հատ; 44; 44; 88. 22; Փական պոլիպրոպիլենային d=50 մմ; հատ; 2; 2; 4. 23; Մետաղական կցամաս Փ50 L=20 սմ; հատ; 2; 2; 4. 24; Խողովակի մեկուսիչ 50x5 մմ; մ; 156; 156; 312. 25; Պոլիպրոպիլենային կցամասեր; հատ; 12; 12; 24. 26; Համակարգի փորձարկում; հատ; 1; 1; 2. |
| --- |
| ՏՆՕՐԵՆ | Վ. ԲԱԴԱԼՅԱՆ |  | ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ________________________________ |  |  |  |
| ՆԳՃ | Վ. ԲԱԴԱԼՅԱՆ |  | «Կապանի թիվ 1 հիմնական դպրոցի կաթսայատան և ուսումնական մասնաշենքերի ջեռուցման համակարգերի վերակառուցում» | Ն.Փ. | ԹԵՐԹ | Թ. Ք. |
| ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ | Ա. ՄԻՐԶԱԲԵԿՅԱՆ |  |  |  |  |  |
| «ՎԻԼՀԱՄ» ՍՊԸ ԼԻՑԵՆԶԻԱ 8728 |  |  | Նյութերի և սարքավորումների մասնագիր /ջեռուցում/ | ԱՆ |  |  |

| ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԵՐԻ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ N; Աշխատանքի անվանումը; Չափի միավ.; Քանակը. 1; 2; 3; 6. 1; մետաղական մարտկոցների ապամոնտաժում; հատ; 130. 2; նկուղային հարկում խող. ջերմամեկուսիչի քանդում; գծմ; 156. 3; մետաղական խողովակների ապամոնտաժում Փ50÷20մմ; գծմ; 930. 4; շին աղբի դուրս բերում և բարձում բեռնատարի մեջ; տ; 2,6. 5; շին աղբի տեղափոխում 10 կմ; տ; 2,6. ԿԱԹՍԱՅԱՏԱՆ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ. 6; կաթսաների ապամոնտաժում; հատ; 2. 7; գազայրիչների ապամոնտաժում; հատ; 2. 8; պոմպերի ապամոնտաժում; հատ; 3. 9; ընդարձակման անոթի ապամոնտաժում 80 Լ; հատ; 1. 10; ծխատարերի ապամոնտաժում Փ250 մմ; գծմ; 6. 11; մետաղական խողովակների ապամոնտաժում Փ75÷25; գծմ; 28. 12; փականների ապամոնտաժում Փ75÷25; հատ; 7. |
| --- |
| ՏՆՕՐԵՆ | Վ. ԲԱԴԱԼՅԱՆ |  | ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ________________________________ |  |  |  |
| ՆԳՃ | Վ. ԲԱԴԱԼՅԱՆ |  | «Կապանի թիվ 1 հիմնական դպրոցի կաթսայատան և ուսումնական մասնաշենքերի ջեռուցման համակարգերի վերակառուցում» | Ն.Փ. | ԹԵՐԹ | Թ. Ք. |
| ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ | Ա. ՄԻՐԶԱԲԵԿՅԱՆ |  |  |  |  |  |
| «ՎԻԼՀԱՄ» ՍՊԸ ԼԻՑԵՆԶԻԱ 8728 |  |  | ՈՒսումնական մասնաշենքերի գոյություն ունեցող ջեռուցման համակարգերի ապամոնտաժում | ԱՆ |  |  |
| ՇԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ N; Աշխատանքի անվանումը; Չափի միավ.; Քանակը. 1; 2; 3; 6. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԵՐ. 1; անցքերի շաղափում d=30 սմ հաստությամբ Փ60 մմ; հատ; 8. 2; անցքերի շաղափում d=30 սմ ծածկերում Փ30 մմ; հատ; 176. 3; անցքերի շաղափում d=25 սմ պատերում օդահանիչների համար Փ25 մմ; հատ; 6. 4; անցքերի շաղափում d=20 սմ պատերում Փ30 մմ; հատ; 4. 5; Փ60 մմ տրամագծով պլաստմասսե պարկուճների տեղադրում Լ=30 սմ; հատ; 8. 6; Փ30 մմ տրամագծով պլաստմասսե պարկուճների տեղադրում Լ=30 սմ; հատ; 176. 7; պարկուճների խցափակում փրփրապլաստով; հատ; 184. ԿԱԹՍԱՅԱՏՈՒՆ. 8; հատակի բետոնացում կաթսաների տակ և պոմպի տակ B-15 դասի; խմ; 0,4. 9; վրադիր էլեմենտ N75; գծմ; 5,8. 10; ամրան Փ14 A-III L=0,25մ 16 հատ; կգ; 7,0. 11; նոր անցքերի բացում d=20 սմ պատերում Փ250 սմ; հատ; 2. 12; հին անցքերի փակում բետոնով B-15; խմ; 0,1. 13; մետաղական խողովակների յուղաներկում 2 անգամ; քմ; 13,4. 14; շին աղբի բարձում և տեղափոխում; խմ; 1,0. |
| ՏՆՕՐԵՆ | Վ. ԲԱԴԱԼՅԱՆ |  | ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ________________________________ |  |  |  |
| ՆԳՃ | Վ. ԲԱԴԱԼՅԱՆ |  | «Կապանի թիվ 1 հիմնական դպրոցի կաթսայատան և ուսումնական մասնաշենքերի ջեռուցման համակարգերի վերակառուցում» | Ն.Փ. | ԹԵՐԹ | Թ. Ք. |
| ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ | Ա. ՄԻՐԶԱԲԵԿՅԱՆ |  |  |  |  |  |
| «ՎԻԼՀԱՄ» ՍՊԸ ԼԻՑԵՆԶԻԱ 8728 |  |  | ՇԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ | ԱՆ |  |  |