ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 1  I.5 от 28.04.2024г

Рабочие зимние батинки

Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий в соответствии ГОСТ 28507-99

Специальная обувь с верхом из кожи для защиты от механических воздействий по виду, половозрастным группам, размерам, полнотам и защитным свойствам должна соответствовать требованиям, указанным в таблице

| Вид обуви | Половозрастная группа обуви | Размер обуви по ГОСТ 11373 | Количество полнот | Условное обозначение защитных свойств обуви по ГОСТ 12.4.103 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зимние ботинки слесаря | Мужская | 240-307 | 2 | Мун 5; Мун 15; Мун 25; Мун 50; Мун 100; Мун 200; Мп; Ми; Мут 3; Мул 2; Муб 1 |
| Сертификат соответствия или декларирование соответствий согласно ТР ТС 019/2011 |  |  |  |  |

Или по аналогичному типу

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 1 I.4, I.8, I.12, II.3 от 28.04.2024г

Майка поло слесаря (тип поло)

| N | Наименование | Комплект | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Комплект летняя спецодежды слесаря |  |  |
| I.1 | Майка поло с логотипом ЗАО «Газпром Армения» футболка с воротником, цвет синий 19-4056 TPX | 1 | Не мение 65% хлопка |
|  | Сертификат соответствия или декларирование соответствий согласно ТР ТС 019/2011 |  |  |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 5  I.9 от 28.04.2024г

Обувь летняя слесаря

Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий в соответствии ГОСТ 28507-99

Специальная обувь с верхом из кожи для защиты от механических воздействий по виду, половозрастным группам, размерам, полнотам и защитным свойствам должна соответствовать требованиям, указанным в таблице

| Вид обуви | Половозрастная группа обуви | Размер обуви по ГОСТ 11373 | Количество полнот | Условное обозначение защитных свойств обуви по ГОСТ 12.4.103 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Летние ботинки слесаря | Мужская | 240-307 | 2 | Мун 5; Мун 15; Мун 25; Мун 50; Мун 100; Мун 200; Мп; Ми; Мут 3; Мул 2; Муб 1 |
| Сертификат соответствия или декларирование соответствий согласно ТР ТС 019/2011 |  |  |  |  |

По аналогичному типу

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 6 I.10, II.8 от 28.04.2024г.

Перчатки из хлобка

Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки ГОСТ 12.4.252-2013

Таблица 1 - Показатели качества швейных перчаток

| Группа и подгруппа | Показатель качества | Норма |
| --- | --- | --- |
| По 4.1* | Наличие необходимых конструктивных элементов | По НД, утвержденному в установленном порядке |
|  | Основные линейные размеры, см, не менее: |  |
|  | общая длина | 22,0 |
|  | ширина на уровне перегиба напалка | 12,5 |
|  | длина напалка большого пальца | 7,0 |
|  | Требования к стежкам, строчкам и швам | По ГОСТ 29122 |
| От вибраций | Разрывная нагрузка шва, Н | 250 |
|  | Толщина пакета материалов, см, не более | 0,8 |
|  | Эффективность виброгашения, дБ | По ГОСТ 12.4.002 |
| От повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями до 100°С) | Толщина пакета материалов, см, не более | 0,9 |
| От пониженных температур | Толщина пакета материалов, см, не более* | 0,9 |
| * Для всех групп и подгрупп, приведенных в 4.1. |  |  |
| Сертификат соответствия или декларирование соответствий согласно ТР ТС 019/2011 |  |  |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 7  I.11 от 28.04.2024г

Бейсболка, цвет синий 19-4056 TPX с логотипом Газпром Армения

Головные уборы ГОСТ 32118 — 2013

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 8   I.12, от 28.04.2025г.

ЗИМНЯЯ ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ТЕРМИЧЕСКИХ РИСКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ

ГОСТ Р 12.4.234-2012

| Наименование показателя | Класс защиты | Значение показателя | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| Куртка из диэлектрической ткани (лет) Брюки из диэлектрической ткани |  | В соответствии ГОСТ Р 12.4.234-2012 |  |
| Сертификат соответствия или декларирование соответствий согласно ТР ТС 019/2011 |  |  |  |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 9   1.13, от 28.04.2025г.

ЛЕТНЯЯ ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ТЕРМИЧЕСКИХ РИСКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ

ГОСТ Р 12.4.234-2012

| Наименование показателя | Значение показателя | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
| Куртка из диэлектрической ткани (лет) Брюки из диэлектрической ткани | В соответствии ГОСТ Р 12.4.234-2012 |  |
| Сертификат соответствия или декларирование соответствий согласно ТР ТС 019/2011 |  |  |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 13 II.1-2 от 28.04.2024г

Комплект куртка, брюки электрогазосварщика

Одежда специальная для защиты от искр и брызг расплавленного металла согласно ГОСТ 12.4.250-2013

Нормативы показателей защитных свойств текстильных полотен, используемых в качестве верхнего слоя спецодежды, приведены в таблице 1.

| Наименование показателя | Класс защиты | Значение показателя | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| Устойчивость к воздействию брызг металла, капля, не менее | 1 | 30 | [3] |
| Стойкость к прожиганию, с, не менее |  |  | ГОСТ 12.4.184 |
| - один слой основной ткани | 2, 3 | По ГОСТ 12.4.105 |  |
| - пакет: один слой основной ткани и защитная накладка из основной ткани или натуральной кожи (спилка) | 2 | 30 |  |
| - защитная накладка | 3 | 50 |  |
| Огнестойкость, с, не более: |  |  | ГОСТ 15898 |
| - время горения после вынесения из огня | 1, 2, 3 | 0 | ГОСТ 11209 |
| - время тления после вынесения из огня | 1, 2, 3 | 0 |  |
| Примечание - Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной накладки. |  |  |  |
| Сертификат соответствия или декларирование соответствий согласно ТР ТС 019/2011 |  |  |  |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 14  II.4 от 28.04.2024г

Обувь электрогазосварщика

Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур ГОСТ 12.4.032-95

Специальная обувь с верхом из кожи для защиты от повышенных температур по виду, половозрастным группам, размерам, полнотам и защитным свойствам должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

| Вид обуви | Половозрастная группа обуви | Размеры по ГОСТ 11373 | Количество полнот | Условное обозначение защитных свойств обуви по ГОСТ 12.4.103 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ботинки | Мужская | 240-307 | 2 | Ти, Тп, Тр |
| Сертификат соответствия или декларирование соответствий согласно ТР ТС 019/2011 |  |  |  |  |

По аналогичному типу

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 15  II.5 от 28.04.2024г

Краги сварщика

ГОСТ 12.4.252-2013 СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РУК. ПЕРЧАТКИ Общие технические требования или ГОСТ 12.4.010-75

| Наименование показателя | Класс защиты | Значение показателя | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| Устойчивость к воздействию брызг металла, капля, не менее | 1 | 30 | [3] |
| Стойкость к прожиганию, с, не менее |  |  | ГОСТ 12.4.184 |
| - один слой основной ткани | 2, 3 | По ГОСТ 12.4.105 |  |
| - пакет: один слой основной ткани и защитная накладка из основной ткани или натуральной кожи (спилка) | 2 | 30 |  |
| - защитная накладка | 3 | 50 |  |
| Огнестойкость, с, не более: |  |  | ГОСТ 15898 |
| - время горения после вынесения из огня | 1, 2, 3 | 0 | ГОСТ 11209 |
| - время тления после вынесения из огня | 1, 2, 3 | 0 |  |
| Примечание - Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной накладки. |  |  |  |
| Сертификат соответствия или декларирование соответствий согласно ТР ТС 019/2011 |  |  |  |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 16  II.6 от 28.04.2024г

### Щиток электрагазосварщика, ГОСТ 12.4.023-84 Система стандартов безопасности труда. Щитки защитные лицевые. Общие технические требования и методы контроля

Сертификат соответствия

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 17  II.7 от 28.04.2024г

### Очки защитные газосварщика

ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2002) Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз и лица. Общие технические требования

Сертификат соответствия