ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ՊՈՂՈՏԱՅԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ

ԼԵԴ ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐԻ

Տեխնիկական բնութագիր

|  | Պահանջվող լուսային ելք՝ ոչ պակաս, լյումեն | Պահանջվող լույսի ուժգնության բաշխման կոր |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 22184 | Համաձայն նախագծի |  |
| Հզորությունը 150 վատտ, թույլատրելի շեղումը + - 5 % |  |  |  |
|  | Պահանջվող ապրանքային նշանը՝ | SCHREDER ապրանքանիշի կամ համարժեք VIZULO, PHILIPS ապրանքանիշերի |  |
| 1. | Տեխնիկական պահանջներ |  |  |
| 1.1. | Լուսատուի կառուցվածք՝ |  | - Արտաքին տեղադրման փողոցային լուսատու |
| 1.2. | Լույսի աղբյուր՝ |  | - LED (լույս արձակող դիոդ) |
| 1.3. | Լուսատուի արդյունավետություն, ոչ պակաս, |  | - 147.9 լյումեն/Վտ |
| 1.4. | Լուսատուի իրան |  | - Բարձր ճնշման ձուլված ալյումինե ձուլվածք; - Փոշեպատ, մոխրագույն RAL 9006; - Լուսատուի օպտիկական հանգույցը պետք է հագեցած լինի կոփված պաշտպանիչ ապակիով; - Լուսատուն պետք է ունենա առանց գործիքի սպասարկման հնարավորություն; - Լուսատուն պետք է ունենա բացված լուսատուի էլեկտրասնուցման ավտոմատ անջատիչ; - Լուսատուի իրանը պետք է ունենա միասնական ZHAGA կոնտակտային վարդակ (ստանդարտ միակցիչ ZHAGA BOOK 18), որը հնարավորություն կտա միացնել սենսորները և կարգավորիչները: ZHAGA վարդակը պետք է տեղադրված լինի լուսատուի իրանի ստորին մասում և ուղղված դեպի ճանապարհը: |
| 1.5. | Լուսատուի համատեղելիությունը սյան բռնակի տրամագծի հետ՝ |  | - Բռնակի տրամագիծը՝ 55-65 մմ; - Լուսատուն պետք է ունենա հնարավորություն կարգավորվել ուղղահայաց հարթության մեջ՝ բռնակի նկատմամբ առնվազն 15 աստիճանի սահմաններում - Բռնակին ամրացումը չժանգոտվող պողպատից պտուտակներով |
| 1.6. | Ներթափանցումից պաշտպանության գործակից (IP)՝ |  | - IP 65 |
| 1.7. | Մեխանիկական ազդեցության հանդեպ դիմադրողականության գործակից (IK), առնվազն՝ |  | - IK 09 |
| 1.8. | Լուսատուի լույսի փոխկապակցված գունային ջերմաստիճան ՝ |  | - 3000 ± 100 Կելվին |
| 1.9. | Լույսի գունային ջերմաստիճանի ճշգրտությունը (MacAdamէլիպս), ոչ ավել քան՝ |  | - 5 |
| 1.10. | Լուսատուի լույսի գունափոխանցման գործակից (CRI), առնվազն՝ |  | 70 |
| 1.11. | Լուսատուի ծառայության ժամկետը (L90 B10 C10 Ta=25C-ում) համաձայն TM21 լուսատուի կամ համանման լուսատուի ծառայության ժամկետի հաշվարկման հաշվետվության՝ ոչ պակաս, քան՝ |  | - 30 000 ժամ |
| 1.12. | Լուսատուի շահագործման շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանի տիրույթ՝ առնվազն՝ |  | - -25°C - +40°C |
| 1.13. | Լուսատուի մուտքային լարում, առնվազն՝ |  | - 150 - 250 վոլտ |
| 1.14. | Լուսատուի սնուցվող հոսանքի հաճախականություն՝ |  | - 50/60 հերց |
| 1.15. | Լուսատուի հզորության գործակից, ոչ պակաս՝ |  | - 1 |
| 1.16. | Լուսատուի էլեկտրական մեկուսացման անվտանգության դաս՝ համաձայն EN-60598-ի՝ |  | - II (երկրորդ) |
| 1.17. | Լուսատուի գերլարմանը դիմադրություն, ոչ պակաս քան՝ |  | - Առավելագույն լարում N/L - 10 կՎ - I max ≥ 10 կԱ |
| 1.18. | Լուսատուի էլեկտրասնուցման հանգույցին վերաբերվող լրացուցիչ տեխնիկական պահանջներ՝ |  | - Հանգույցը պետք է՝ - Լինի ծրագրավորվող՝ ելքային հոսանքի կառավարման հնարավորությամբ; - Աշխատի DALI2 կառավարման արձանագրությամբ; - Ունենա ստանդարտ՝ առանց գործիքի ZHAGA BOOK 18 միացում և վարդակ լուսատուի մարմնի ստորին մասում ելքով; - Ունենա հավաստագրում՝ D4i և ZHAGA կոնսորցիումի; - ZHAGA կոնտակտային վարդակը պետք է թույլ տա ապագայում լուսատուն համալրել կառավարման համակարգի սարքավորումներով և սենսորներով: - Հանգույցը տեղադրելուց առաջ պետք է լինի ինքնա մթագման ռեժիմում փոխկապված կես գիշերվա ժամին; - Հանգույցը պետք է ապահովի ապակենտրոնացված աստղմթագնում առնվազն 5 տարբեր լուսավորության մակարդակով: - Հանգույցը պետք է հնարավորություն ունենա վերծրագրավորել անհրաժեշտության դեպքում: |
| 1.19. | Լուսատուի երաշխիքային ժամկետ, ոչ պակաս՝ |  | 3 տարի |
| 2. | Այլ պահանջներ և պահանջվող փաստաթղթեր |  |  |
| 2.1. | ENEC վկայական կամ համարժեք վկայագիր, որը տրված է հավատարմագրված մարմնի կողմից, որը զբաղվում է համապատասխանության գնահատմամբ և հաստատում է համապատասխանությունը հետևյալ համապատասխան ստանդարտներին. - EN 62031 - EN 62471 - EN 60598-1 + A11 - EN 60598-2-3 + A1 |  |  |
| 2.2. | ENEC PLUS վկայագիր կամ համարժեք վկայագիր, որը տրված է հավատարմագրված մարմնի կողմից, որը զբաղվում է համապատասխանության գնահատմամբ և հավաստում է համապատասխանությունը հետևյալ համապատասխան ստանդարտներին. - IEC 62717 - IEC 62722-1 - IEC 62722-2-1 |  |  |
| 2.3. | Փորձարկման հաշվետվություն, որը հաստատում է լուսատուի IP (ներթափանցումից պաշտպանության գործակից) դասը՝ տրված համապատասխանության գնահատմամբ զբաղվող հավատարմագրված մարմնի կողմից (լուսատուի յուրաքանչյուր տեսակի համար) |  |  |
| 2.4. | Փորձարկման հաշվետվություն, որը հաստատում է լուսատուի IK (մեխանիկական ազդեցության հանդեպ դիմադրողականության գործակից) դասը, որը տրվել է համապատասխանության գնահատմամբ զբաղվող հավատարմագրված մարմնի կողմից (լուսատուի յուրաքանչյուր տեսակի համար) |  |  |
| 2.5. | Ֆոտոկենսաբանական անվտանգության պահանջին համապատասխանության հաստատում՝ ֆոտոկենսաբանական անվտանգության փորձարկման զեկույցով, որը տրված է ISO 17025 համապատասխանության գնահատման հավատարմագրված հաստատության կողմից (փորձարկվել է IEC TR 62778-ի կամ համարժեքի համաձայն): Փորձարկման հաշվետվությունը պետք է պատրաստված լինի միայն մեկ՝ ամենաբարձր հզորություն ունեցող լուսատուի համար: 1-ին ռիսկի խմբից ոչ բարձր: |  |  |
| 2.6. | Առաջարկվող լուսատուի LM-79-19 ֆոտոմետրիկ փորձարկման հաշվետվությունները և ֆայլերը էլեկտրոնային LTD կամ IES ձևաչափով (լուսաչափական հաշվարկներում օգտագործվող լուսատուների բոլոր կոնֆիգուրացիաների համար) տրված ISO 17025 հավատարմագրված համապատասխանության գնահատման մարմնի կողմից՝ պատրաստված EN 13032-4-ի կամ համարժեքի համաձայն: |  |  |
| 2.7. | Առաջարկվող լուսատուի TM-21 փորձարկման հաշվետվություն (կամ համարժեք)՝ տրված ISO 17025 հավատարմագրված համապատասխանության գնահատման մարմնի կողմից (լուսատուների բոլոր առաջարկված կոնֆիգուրացիաների համար) |  |  |
| 2.8. | Լուսատուի պահեստամասերը պետք է հասանելի լինեն գնման օրվանից ոչ պակաս, քան 10 տարի, ինչը պետք է հաստատվի արտադրողի կողմից տրված վկայականով: |  |  |
| 2.9. | Պետք է ներկայացվի՝ ZHAGA Book18 լուսատուի վկայականը, որը տրվել է ZHAGA կոնսորցիումի կողմից՝ լուսատուի պատշաճ Zhaga D4i լուսավորության կառավարման համակարգերի հետ համատեղելիության վերաբերյալ: |  |  |
| 2.10 | LED (լույս արձակող դիոդ) արտադրողի կողմից թողարկված LM-80 զեկույցը՝ կատարված 17000 ժամ տևողությամբ փորձարկման հիման վրա, վերաբերվող լուսատուի մեջ օգտագործված LED-ի: |  |  |
| 2.11 | Պետք է ներկայացվի լուսատուի մեջ օգտագործված էլեկտրասնուցման հանգույցի արտադրողի կողմից տրված տեխնիկական բնութագիրը: |  |  |
| 2.12 | Լուսատուների երաշխիքային սպասարկումը իրականացվելու է 5(հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում, երաշխիքային սպասարկման և տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը կատարվում է Կապալառուի հաշվին, երաշխիքային սպասարկման պահանջը Պատվիրատուի կողմից Կապալառուին տրվում է բանավոր կամ գրավոր ձևով, հայտը Վաճառողի պայմանագրում նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեին ուղարկելու եղանակով: |  |  |
| 2.13 | Կապալառուն ներկայացնում է երաշխիքային կտրոնը |  |  |