Կահույք

1.Աշակերտական սեղան-աթոռ

Բաղկացած 37սեղանից և 74 աթոռից:

Չափսը` 1200 (L ) x 500 (B) x 700մմ (H)

Երկտեղանի, կարկասը կլոր կտրվածքի մետաղական խողովակներից` d= 33 մմ x 2 մմ /պատի հաստություն/

կայուն փոշեներկված, սեղանի երեսը և դիմային վահանակը` լամինատից, եզրակված 2 մմ եզրային ՊՎՔ /ПВХ/-ով, (սեղանի երեսի ամրացումը չկատարել երեսային մասից), ոտքերին` պլաստմասե խցաններ` պոլիէթիլենից, պատերի հաստ. 2 մմ, տակը` 4 մմ ըստ գծագրի

Աշակերտական աթոռ 74 հատ

Չափսը`

436 (L) x 473 (B) x 460 (h) x 825մմ (H)

Կարկասը` կլոր կտրվածքի մետաղե խողովակից

d = 25 մմ x 2 մմ /պատի հաստություն/ (пакетируемый)` կայուն փոշեներկումով,

նստատեղն ու հենամասը` ճկված ֆաներայից,

ոտքերին պլաստմասե խցաններ` պոլիէթիլենից, պատերի հաստ. 2 մմ, տակը` 4 մմ

-------------------------------------------------------------------------------

2..Փափուկ կահույք 1

Փափուկ բազմոցի հավաքածու 3+1+1 երկաթե հիմնակմախքով նախատեսված օդանավակայաններում  և սպասասրահներում դնելու համար:

Նստատեղը և թիկնակը փափուկ 12սմ հաստության:

Նստատեղի խորությունը մինչև թիկնակի հատված 45սմ:

Թիկնակի բարձրությունը հատակից 40սմ: Հենակները ոտքերի հետ ընդհանուր ամբողջական մասերով հավաքած 60x30մմ օվալաձև նիկելապատ երկաթյա խողովակով:

Պաստառը բարձրակարգ կաշվին փոխարինող:

Գույնը և տեսքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

3.Փափուկ բազմոց 3

Փափուկ բազմոց երեք տեղանի ф 35 նիկելապատ կլոր խողովակե չորս ոտքերով:

Ոտքերի բարձրությունը 20սմ:

Բազմոցի ընդհանուր երկարությունը 184սմ:

Նստատեղը փափուկ 10սմ հաստության սպունգով:

Նստատեղի խորությունը մինչև թիկնակի հատված 60սմ:

Հենակները և թիկնակը 12սմ հաստության մեկ ընդհանուր կտորից որոնք որ նստատեղին ամրանում են  ф 40 նիկելապատ և 12սմ բարձրության կլոր չորս այդպիսի խողովակներով:

Պաստառը բարձրակարգ կաշվին փոխարինող:

Գույնը և տեսքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

4.Փափուկ կահույք  2

Բազմոց փափուկ 2+1+1 հավաքածու:

Ոտքերը 55x55մմ և 14սմ բարձրության:

Նստատեղը փափուկ 10սմ սպունգով և մինչև թիկնակի հատվածը 55սմ խորությամբ:

Նստատեղի բարձրությունը հատակից 40սմ:

Թիկանկը և հենակները 12սմ հաստության և օվալաձև մեկ ընդհանուր կտորից:

Բարձրությունը նստատեղի հատվածից 33սմ:

Պաստառը բարձր կարգի կաշվին փոխարինողով և կարված է դոբլ տեսակի կարով:

Գույնը և տեսքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

5.Փափուկ կահույք  3

Բազմոց փափուկ 2+1+1 հավաքածու:

55x55մմ հաստության և 40սմ բարձրության փայտյա չորս ոտքերով:

Նստատեղի հաստությունը 8սմ, նստատեղի խորությունը մինչև մեջքի հատված 48սմ:

Նստատեղից թիկնակի վերին բարձրությունը 44սմ:

Հավաքածուի թիկնակը և հենակը 9սմ հաստությամբ մեկ ընդհանուր օվալաձև կտորից:

Պաստառը բարձրակարգ կաշվին փոխարինող:

Գույնը և տեսքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

6.Փափուկ կահույք 4

Բազմոցի հավաքածու 2+1+1:

Ոտքերը ф 25 կլոր նիկելապատ խողովակով:

Նստատեղի բարձրությունը հատակից 45սմ, փափուկ 10սմ հաստությամբ սպունգով նստատեղի խորությունը մինչև թիկնակի հատված 50սմ:

Թիկնակը փափուկ, թիկնակի բարձրությունը նստատեղի հատվածից 43սմ:

Հենակների հաստությունը 23սմ:

Հենակների բարձրությունը նստատեղի հատվածից 18սմ:

Պաստառը բարձրակարգ կաշվին փոխարինող և կարված փախլավաձև գծերով:

Գույնը և տեսքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

---------------------------------------------------------------------

7.Մարզական կահույք/վարժասարքեր/

Բացօդյա մարզական կառույց շվեդական պատերով, տուռնիկով և այլ մարզման հնարավորություններով, ամրացված բետոնապատման եղանակով

Շվեդական պատի լայնքը 660 մմ, 8 ձողերով, երկարությունը 1100մմ

Աստիճանավանդակի լայնքը  1470մմ, երկարությունը 2115մմ

Վերնամասի աստիճանավանդակի ձողերի քանակը 37, լայնքը 1470, երկարությունը 2115, բարձրությունը 3100

Նյութը՝  մետաղ, ներկված կայուն փոշեներկման մեթոդով

Քանակը 2 հատ

| Չափսերը | 385х358х279,5 սմ |
| --- | --- |
| Նյութը | Մետաղ, ֆաներա |