ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին

<Երքաղլույս> ՓԲԸ-ն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար լուսատեխնիկական ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԵՔԼ-ԳՀԱՊՁԲ-26/9 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2026 թվականի հունիսի 03-ին կնքված Nօ․ԵՔԼ-ԳՀԱՊՁԲ-26/9 պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`

|  | Գնման առարկայի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| չափաբաժնի համարը | անվանումը |  |  | չափման միավորը |  | քանակը |  | նախահաշվային գինը |  |  |  | համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |  |  |  |  | պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |
|  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր | /ՀՀ դրամ/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Լուսարձակ LED եռահատված, հեռահար լույսով |  |  | հատ |  | 4 | 4 | 10400000 |  | 10400000 |  | Պահանջվող լույսի ուժգնության բաշխման կոր՝ Պահանջվող լուսային ելք՝ ոչ պակաս 193200 (64400 x 3) Պահանջվող ապրանքային նշանը՝ SCHREDER ապրանքանիշի կամ համարժեք VIZULO, PHILIPS ապրանքանիշերի Տեխնիկական պահանջներ Լուսարձակի կառուցվածք •Արտաքին տեղադրման լուսարձակ •Բաղկացած է 3 հատվածից, յուրաքանչյուրը 64400 լմ (ընդհանուր 193200 լմ) Լույսի աղբյուր՝ LED (լույս արձակող դիոդ) Լեդերի քանակը, հատ՝ 140-150 (յուրաքանչյուր հատվածի համար) Լուսատվության արդյունավետություն, ոչ պակաս՝ 140 լյումեն/Վտ Իրան՝ ալյումինե կամ դյուրալյումինե Լուսարձակի համատեղելիությունը սյան բռնակի հետ՝՝ Լուսարձակը պետք է ունենա հնարավորություն կարգավորվել ուղղահայաց հարթության մեջ, լուսարձակի պտտման անկյունն ըստ Նկար 1-ի •Բռնակին ամրացումը չժանգոտվող պողպատից պտուտակներով •Չափսերն ըստ Նկար 2-ի Արտաքին ազդեցության պաշտպանվածության գործակիցը • IP 66 Մեխանիկական ազդեցության հանդեպ դիմադրողականության գործակից (IK), առնվազն՝ • IK 10 Լուսարձակի լույսի փոխկապակցված գունային ջերմաստիճան ՝ • 3000 ± 100 Կելվին Լույսի գունային ջերմաստիճանի ճշգրտությունը (MacAdamէլիպս), ոչ ավել քան՝ • 5 Լուսարձակի լույսի գունափոխանցման գործակից (CRI), առնվազն՝ 80 Լուսարձակի ծառայության ժամկետը համաձայն TM21 Լուսարձակի ոչ պակաս, քան՝ • (L90 B10) Ta=25C, 100 000 ժամ Լուսարձակի շահագործման շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանի տիրույթ՝ առնվազն՝• -40°C - +50°C Լուսարձակի մուտքային լարում, առնվազն՝200 - 240 վոլտ Լուսարձակի սնուցվող հոսանքի հաճախականություն՝50/60 հերց Լուսարձակի հզորության գործակից, ոչ պակաս՝ 0.9 Լուսարձակի էլեկտրական մեկուսացման անվտանգության դաս՝ համաձայն EN-60598-ի՝ II (երկրորդ) Լուսարձակի գերլարմանը դիմադրություն, ոչ պակաս քան՝ 10 կՎ Կոռոզիայից պաշտպանություն՝C5 Արտաքին տեսքը՝ Ըստ Նկար 3-ի։ Լուսարձակի երաշխիքային ժամկետ, ոչ պակաս՝5 տարի Չօգտագործված, 2026թ․ արտադրության: Այլ պահանջներ և պահանջվող փաստաթղթեր ENEC համապատասխանության վկայագիր, որը տրված է հավատարմագրված մարմնի կողմից, որը զբաղվում է համապատասխանության գնահատմամբ և հաստատում է համապատասխանությունը հետևյալ համապատասխան ստանդարտներին. - EN 62031 - EN 62471 - EN 60598-1 + A11 - EN 60598-2-3 + A1 ENEC PLUS վկայագիր կամ համարժեք վկայագիր, որը տրված է հավատարմագրված մարմնի կողմից, որը զբաղվում է համապատասխանության գնահատմամբ և հավաստում է համապատասխանությունը հետևյալ համապատասխան ստանդարտներին. - IEC 62717 - IEC 62722-1 - IEC 62722-2-1 Փորձարկման հաշվետվություն, որը հաստատում է Լուսարձակի IP (ներթափանցումից պաշտպանության գործակից) դասը՝ տրված համապատասխանության գնահատմամբ զբաղվող հավատարմագրված մարմնի կողմից (Լուսարձակի յուրաքանչյուր տեսակի համար) Փորձարկման հաշվետվություն, որը հաստատում է Լուսարձակի IK (մեխանիկական ազդեցության հանդեպ դիմադրողականության գործակից) դասը, որը տրվել է համապատասխանության գնահատմամբ զբաղվող հավատարմագրված մարմնի կողմից (Լուսարձակի յուրաքանչյուր տեսակի համար) Ֆոտոկենսաբանական անվտանգության պահանջին համապատասխանության հաստատում՝ ֆոտոկենսաբանական անվտանգության փորձարկման զեկույցով, որը տրված է ISO 17025 համապատասխանության գնահատման հավատարմագրված հաստատության կողմից (փորձարկվել է IEC TR 62778-ի կամ համարժեքի համաձայն): Փորձարկման հաշվետվությունը պետք է պատրաստված լինի միայն մեկ՝ ամենաբարձր հզորություն ունեցող Լուսարձակի համար: 1-ին ռիսկի խմբից ոչ բարձր: Առաջարկվող Լուսարձակի LM-79-19 ֆոտոմետրիկ փորձարկման հաշվետվությունները և ֆայլերը էլեկտրոնային LTD կամ IES ձևաչափով (լուսաչափական հաշվարկներում օգտագործվող Լուսարձակների բոլոր կոնֆիգուրացիաների համար) տրված ISO 17025 հավատարմագրված համապատասխանության գնահատման մարմնի կողմից՝ պատրաստված EN 13032-4-ի կամ համարժեքի համաձայն: Առաջարկվող Լուսարձակի TM-21 փորձարկման հաշվետվություն (կամ համարժեք)՝ տրված ISO 17025 հավատարմագրված համապատասխանության գնահատման մարմնի կողմից (Լուսարձակների բոլոր առաջարկված կոնֆիգուրացիաների համար) Լուսարձակի պահեստամասերը պետք է հասանելի լինեն գնման օրվանից ոչ պակաս, քան 10 տարի, ինչը պետք է հաստատվի արտադրողի կողմից տրված վկայականով: LED (լույս արձակող դիոդ) արտադրողի կողմից թողարկված LM-80 զեկույցը՝ կատարված 17000 ժամ տևողությամբ փորձարկման հիման վրա, վերաբերվող Լուսարձակի մեջ օգտագործված LED-ի: Պետք է ներկայացվի Լուսարձակի մեջ օգտագործված էլեկտրասնուցման հանգույցի արտադրողի կողմից տրված տեխնիկական բնութագիրը: |  |  |  |  | Պահանջվող լույսի ուժգնության բաշխման կոր՝ Պահանջվող լուսային ելք՝ ոչ պակաս 193200 (64400 x 3) Պահանջվող ապրանքային նշանը՝ VIZULO, ապրանքանիշի Տեխնիկական պահանջներ Լուսարձակի կառուցվածք •Արտաքին տեղադրման լուսարձակ •Բաղկացած է 3 հատվածից, յուրաքանչյուրը 64400 լմ (ընդհանուր 193200 լմ) Լույսի աղբյուր՝ LED (լույս արձակող դիոդ) Լեդերի քանակը, հատ՝ 140-150 (յուրաքանչյուր հատվածի համար) Լուսատվության արդյունավետություն, ոչ պակաս՝ 140 լյումեն/Վտ Իրան՝ ալյումինե կամ դյուրալյումինե Լուսարձակի համատեղելիությունը սյան բռնակի հետ՝՝ Լուսարձակը պետք է ունենա հնարավորություն կարգավորվել ուղղահայաց հարթության մեջ, լուսարձակի պտտման անկյունն ըստ Նկար 1-ի •Բռնակին ամրացումը չժանգոտվող պողպատից պտուտակներով •Չափսերն ըստ Նկար 2-ի Արտաքին ազդեցության պաշտպանվածության գործակիցը • IP 66 Մեխանիկական ազդեցության հանդեպ դիմադրողականության գործակից (IK), առնվազն՝ • IK 10 Լուսարձակի լույսի փոխկապակցված գունային ջերմաստիճան ՝ • 3000 ± 100 Կելվին Լույսի գունային ջերմաստիճանի ճշգրտությունը (MacAdamէլիպս), ոչ ավել քան՝ • 5 Լուսարձակի լույսի գունափոխանցման գործակից (CRI), առնվազն՝ 80 Լուսարձակի ծառայության ժամկետը համաձայն TM21 Լուսարձակի ոչ պակաս, քան՝ • (L90 B10) Ta=25C, 100 000 ժամ Լուսարձակի շահագործման շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանի տիրույթ՝ առնվազն՝• -40°C - +50°C Լուսարձակի մուտքային լարում, առնվազն՝200 - 240 վոլտ Լուսարձակի սնուցվող հոսանքի հաճախականություն՝50/60 հերց Լուսարձակի հզորության գործակից, ոչ պակաս՝ 0.9 Լուսարձակի էլեկտրական մեկուսացման անվտանգության դաս՝ համաձայն EN-60598-ի՝ II (երկրորդ) Լուսարձակի գերլարմանը դիմադրություն, ոչ պակաս քան՝ 10 կՎ Կոռոզիայից պաշտպանություն՝C5 Արտաքին տեսքը՝ Ըստ Նկար 3-ի։ Լուսարձակի երաշխիքային ժամկետ, ոչ պակաս՝5 տարի Չօգտագործված, 2026թ․ արտադրության: Այլ պահանջներ և պահանջվող փաստաթղթեր ENEC համապատասխանության վկայագիր, որը տրված է հավատարմագրված մարմնի կողմից, որը զբաղվում է համապատասխանության գնահատմամբ և հաստատում է համապատասխանությունը հետևյալ համապատասխան ստանդարտներին. - EN 62031 - EN 62471 - EN 60598-1 + A11 - EN 60598-2-3 + A1 ENEC PLUS վկայագիր կամ համարժեք վկայագիր, որը տրված է հավատարմագրված մարմնի կողմից, որը զբաղվում է համապատասխանության գնահատմամբ և հավաստում է համապատասխանությունը հետևյալ համապատասխան ստանդարտներին. - IEC 62717 - IEC 62722-1 - IEC 62722-2-1 Փորձարկման հաշվետվություն, որը հաստատում է Լուսարձակի IP (ներթափանցումից պաշտպանության գործակից) դասը՝ տրված համապատասխանության գնահատմամբ զբաղվող հավատարմագրված մարմնի կողմից (Լուսարձակի յուրաքանչյուր տեսակի համար) Փորձարկման հաշվետվություն, որը հաստատում է Լուսարձակի IK (մեխանիկական ազդեցության հանդեպ դիմադրողականության գործակից) դասը, որը տրվել է համապատասխանության գնահատմամբ զբաղվող հավատարմագրված մարմնի կողմից (Լուսարձակի յուրաքանչյուր տեսակի համար) Ֆոտոկենսաբանական անվտանգության պահանջին համապատասխանության հաստատում՝ ֆոտոկենսաբանական անվտանգության փորձարկման զեկույցով, որը տրված է ISO 17025 համապատասխանության գնահատման հավատարմագրված հաստատության կողմից (փորձարկվել է IEC TR 62778-ի կամ համարժեքի համաձայն): Փորձարկման հաշվետվությունը պետք է պատրաստված լինի միայն մեկ՝ ամենաբարձր հզորություն ունեցող Լուսարձակի համար: 1-ին ռիսկի խմբից ոչ բարձր: Առաջարկվող Լուսարձակի LM-79-19 ֆոտոմետրիկ փորձարկման հաշվետվությունները և ֆայլերը էլեկտրոնային LTD կամ IES ձևաչափով (լուսաչափական հաշվարկներում օգտագործվող Լուսարձակների բոլոր կոնֆիգուրացիաների համար) տրված ISO 17025 հավատարմագրված համապատասխանության գնահատման մարմնի կողմից՝ պատրաստված EN 13032-4-ի կամ համարժեքի համաձայն: Առաջարկվող Լուսարձակի TM-21 փորձարկման հաշվետվություն (կամ համարժեք)՝ տրված ISO 17025 հավատարմագրված համապատասխանության գնահատման մարմնի կողմից (Լուսարձակների բոլոր առաջարկված կոնֆիգուրացիաների համար) Լուսարձակի պահեստամասերը պետք է հասանելի լինեն գնման օրվանից ոչ պակաս, քան 10 տարի, ինչը պետք է հաստատվի արտադրողի կողմից տրված վկայականով: LED (լույս արձակող դիոդ) արտադրողի կողմից թողարկված LM-80 զեկույցը՝ կատարված 17000 ժամ տևողությամբ փորձարկման հիման վրա, վերաբերվող Լուսարձակի մեջ օգտագործված LED-ի: Պետք է ներկայացվի Լուսարձակի մեջ օգտագործված էլեկտրասնուցման հանգույցի արտադրողի կողմից տրված տեխնիկական բնութագիրը: |
| 2 | Լուսարձակ LED միահատված, հեռահար լույսով |  |  | հատ |  | 4 | 4 | 4400000 |  | 4400000 |  | Պահանջվող լուսային ելք՝ ոչ պակաս 64400 լյումեն։ Պահանջվող լույսի ուժգնության բաշխման կոր՝ Պահանջվող ապրանքային նշանը՝ SCHREDER ապրանքանիշի կամ համարժեք VIZULO, PHILIPS ապրանքանիշերի Տեխնիկական պահանջներ Լուսարձակի կառուցվածք՝ Արտաքին տեղադրման լուսարձակ՝ Բաղկացած է 1 հատվածից, Լույսի աղբյուր՝ LED (լույս արձակող դիոդ) Լեդերի քանակը, հատ՝ 140-150 Լուսատվության արդյունավետություն, ոչ պակաս՝ 140 լյումեն/Վտ Իրան՝ալյումինե կամ դյուրալյումինե Լուսարձակի համատեղելիությունը սյան բռնակի հետ՝ Լուսարձակը պետք է ունենա հնարավորություն կարգավորվել ուղղահայաց հարթության մեջ, լուսարձակի պտտման անկյունն ըստ Նկար 1-ի •Բռնակին ամրացումը չժանգոտվող պողպատից պտուտակներով •Չափսերն ըստ Նկար 2-ի Արտաքին ազդեցության պաշտպանվածության գործակիցը՝ IP 66 Մեխանիկական ազդեցության հանդեպ դիմադրողականության գործակից (IK), առնվազն՝ IK 10 Լուսարձակի լույսի փոխկապակցված գունային ջերմաստիճան ՝ 3000 ± 100 Կելվին Լույսի գունային ջերմաստիճանի ճշգրտությունը (MacAdamէլիպս), ոչ ավել քան՝ • 5 Լուսարձակի լույսի գունափոխանցման գործակից (CRI), առնվազն՝ 80 Լուսարձակի ծառայության ժամկետը (L90 B10 Ta=25C-ում) համաձայն TM21 Լուսարձակի ոչ պակաս, քան՝ (L90 B10) Ta=25C, 100 000 ժամ Լուսարձակի շահագործման շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանի տիրույթ՝ առնվազն՝ • -40°C - +50°C Լուսարձակի մուտքային լարում, առնվազն՝ 200 - 240 վոլտ Լուսարձակի սնուցվող հոսանքի հաճախականություն՝ 50/60 հերց Լուսարձակի հզորության գործակից, ոչ պակաս՝ 0.9 Լուսարձակի էլեկտրական մեկուսացման անվտանգության դաս՝ համաձայն EN-60598-ի՝ • II (երկրորդ) Լուսարձակի գերլարմանը դիմադրություն, ոչ պակաս քան՝ 10 կՎ Կոռոզիայից պաշտպանություն C5 Արտաքին տեսքը՝ Ըստ Նկար 3-ի։ Լուսարձակի երաշխիքային ժամկետ, ոչ պակաս՝ 5 տարի։ Չօգտագործված, 2026թ․ արտադրության: Այլ պահանջներ և պահանջվող փաստաթղթեր ENEC համապատասխանության վկայագիր, որը տրված է հավատարմագրված մարմնի կողմից, որը զբաղվում է համապատասխանության գնահատմամբ և հաստատում է համապատասխանությունը հետևյալ համապատասխան ստանդարտներին. - EN 62031 - EN 62471 - EN 60598-1 + A11 - EN 60598-2-3 + A1 ENEC PLUS վկայագիր կամ համարժեք վկայագիր, որը տրված է հավատարմագրված մարմնի կողմից, որը զբաղվում է համապատասխանության գնահատմամբ և հավաստում է համապատասխանությունը հետևյալ համապատասխան ստանդարտներին. - IEC 62717 - IEC 62722-1 - IEC 62722-2-1 Փորձարկման հաշվետվություն, որը հաստատում է Լուսարձակի IP (ներթափանցումից պաշտպանության գործակից) դասը՝ տրված համապատասխանության գնահատմամբ զբաղվող հավատարմագրված մարմնի կողմից (Լուսարձակի յուրաքանչյուր տեսակի համար) Փորձարկման հաշվետվություն, որը հաստատում է Լուսարձակի IK (մեխանիկական ազդեցության հանդեպ դիմադրողականության գործակից) դասը, որը տրվել է համապատասխանության գնահատմամբ զբաղվող հավատարմագրված մարմնի կողմից (Լուսարձակի յուրաքանչյուր տեսակի համար) Ֆոտոկենսաբանական անվտանգության պահանջին համապատասխանության հաստատում՝ ֆոտոկենսաբանական անվտանգության փորձարկման զեկույցով, որը տրված է ISO 17025 համապատասխանության գնահատման հավատարմագրված հաստատության կողմից (փորձարկվել է IEC TR 62778-ի կամ համարժեքի համաձայն): Փորձարկման հաշվետվությունը պետք է պատրաստված լինի միայն մեկ՝ ամենաբարձր հզորություն ունեցող Լուսարձակի համար: 1-ին ռիսկի խմբից ոչ բարձր: Առաջարկվող Լուսարձակի LM-79-19 ֆոտոմետրիկ փորձարկման հաշվետվությունները և ֆայլերը էլեկտրոնային LTD կամ IES ձևաչափով (լուսաչափական հաշվարկներում օգտագործվող Լուսարձակների բոլոր կոնֆիգուրացիաների համար) տրված ISO 17025 հավատարմագրված համապատասխանության գնահատման մարմնի կողմից՝ պատրաստված EN 13032-4-ի կամ համարժեքի համաձայն: Առաջարկվող Լուսարձակի TM-21 փորձարկման հաշվետվություն (կամ համարժեք)՝ տրված ISO 17025 հավատարմագրված համապատասխանության գնահատման մարմնի կողմից (Լուսարձակների բոլոր առաջարկված կոնֆիգուրացիաների համար) Լուսարձակի պահեստամասերը պետք է հասանելի լինեն գնման օրվանից ոչ պակաս, քան 10 տարի, ինչը պետք է հաստատվի արտադրողի կողմից տրված վկայականով: LED (լույս արձակող դիոդ) արտադրողի կողմից թողարկված LM-80 զեկույցը՝ կատարված 17000 ժամ տևողությամբ փորձարկման հիման վրա, վերաբերվող Լուսարձակի մեջ օգտագործված LED-ի: Պետք է ներկայացվի Լուսարձակի մեջ օգտագործված էլեկտրասնուցման հանգույցի արտադրողի կողմից տրված տեխնիկական բնութագիրը: |  |  |  |  | - |
| 3 | Լուսարձակ LED 200 վատտ, ցրված լույսով |  |  | հատ |  | 50 | 50 | 1600000 |  | 1600000 |  | Հզորությունը՝ 200 վատտ, թույլատրելի շեղումը + - 5 % Մուտքային լարումը՝ առնվազն 200-240 վոլտ Հաճախականությունը՝ 50-60Հց , Արտաքին ազդեցության պաշտպանվածության գործակիցը՝ առնվազն IP 65, Գունային ջերմաստիճանը՝ 3000Կելվին, + - 5 % Ոչ պակաս 140 լյումեն/վատտ, Օպտիկական բլոկը պետք է պաշտպանված լինի թրծված ապակիով կամ կարբոնատով, իրանը ձուլված ալյումինից, իրանի առավելագույն երկարությունը 450 մմ, առավելագույն լայնությունը 350մմ Աշխատանքը շրջակա միջավայրի առնվազն -30-ից +40 ջերմաստիճանի պայմաններում Առնվազն 50000 ժամ աշխատանքային ռեսուրսով, Առնվազն 3 տարի երաշխիքային ժամկետ, Չօգտագործված, առնվազն 2025թ-ի արտադրության: Առնվազն 3 տարի երաշխիքային ժամկետ |  |  |  |  | Հզորությունը՝ 200 վատտ, թույլատրելի շեղումը + - 5 % Մուտքային լարումը՝ առնվազն 200-240 վոլտ Հաճախականությունը՝ 50-60Հց , Արտաքին ազդեցության պաշտպանվածության գործակիցը՝ առնվազն IP 65, Գունային ջերմաստիճանը՝ 3000Կելվին, + - 5 % Ոչ պակաս 140 լյումեն/վատտ, Օպտիկական բլոկը պետք է պաշտպանված լինի թրծված ապակիով կամ կարբոնատով, իրանը ձուլված ալյումինից, իրանի առավելագույն երկարությունը 450 մմ, առավելագույն լայնությունը 350մմ Աշխատանքը շրջակա միջավայրի առնվազն -30-ից +40 ջերմաստիճանի պայմաններում Առնվազն 50000 ժամ աշխատանքային ռեսուրսով, Առնվազն 3 տարի երաշխիքային ժամկետ, Չօգտագործված, առնվազն 2025թ-ի արտադրության: Առնվազն 3 տարի երաշխիքային ժամկետ |
| 4 | Լուսարձակ LED 150 վատտ, ցրված լույսով |  |  | հատ |  | 50 | 50 | 1250000 |  | 1250000 |  | Հզորությունը 150 վատտ, թույլատրելի շեղումը + - 5 % Մուտքային լարումը առնվազն 200-240 վոլտ Հաճախականությունը 50-60Հց , Արտաքին ազդեցության պաշտպանվածության գործակիցը առնվազն IP 65, Գունային ջերմաստիճանը 3000Կելվին, + - 5 % Ոչ պակաս 140 լյումեն/վատտ, Օպտիկական բլոկը պետք է պաշտպանված լինի թրծված ապակիով կամ կարբոնատով, իրանը ձուլված ալյումինից, իրանի առավելագույն երկարությունը 430 մմ, առավելագույն լայնությունը 330մմ Աշխատանքը շրջակա միջավայրի առնվազն -30-ից +40 ջերմաստիճանի պայմաններում Առնվազն 50000 ժամ աշխատանքային ռեսուրսով, Առնվազն 3 տարի երաշխիքային ժամկետ, Չօգտագործված, առնվազն 2025թ-ի արտադրության: Առնվազն 3 տարի երաշխիքային ժամկետ |  |  |  |  | Հզորությունը 150 վատտ, թույլատրելի շեղումը + - 5 % Մուտքային լարումը առնվազն 200-240 վոլտ Հաճախականությունը 50-60Հց , Արտաքին ազդեցության պաշտպանվածության գործակիցը առնվազն IP 65, Գունային ջերմաստիճանը 3000Կելվին, + - 5 % Ոչ պակաս 140 լյումեն/վատտ, Օպտիկական բլոկը պետք է պաշտպանված լինի թրծված ապակիով կամ կարբոնատով, իրանը ձուլված ալյումինից, իրանի առավելագույն երկարությունը 430 մմ, առավելագույն լայնությունը 330մմ Աշխատանքը շրջակա միջավայրի առնվազն -30-ից +40 ջերմաստիճանի պայմաններում Առնվազն 50000 ժամ աշխատանքային ռեսուրսով, Առնվազն 3 տարի երաշխիքային ժամկետ, Չօգտագործված, առնվազն 2025թ-ի արտադրության: Առնվազն 3 տարի երաշխիքային ժամկետ |
| 5 | Լուսարձակ LED 100 վատտ, ցրված լույսով |  |  | հատ |  | 100 | 100 | 1900000 |  | 1900000 |  | Հզորությունը 100 վատտ, թույլատրելի շեղումը + - 5 % Մուտքային լարումը առնվազն 200-240 վոլտ Հաճախականությունը 50-60Հց , Արտաքին ազդեցության պաշտպանվածության գործակիցը առնվազն IP 65, Գունային ջերմաստիճանը 3000Կելվին, + - 5 % Ոչ պակաս 140 լյումեն/վատտ, Օպտիկական բլոկը պետք է պաշտպանված լինի թրծված ապակիով կամ կարբոնատով, իրանը ձուլված ալյումինից, իրանի առավելագույն երկարությունը 350 մմ, առավելագույն լայնությունը 250մմ Աշխատանքը շրջակա միջավայրի առնվազն -30-ից +40 ջերմաստիճանի պայմաններում Առնվազն 50000 ժամ աշխատանքային ռեսուրսով, Առնվազն 3 տարի երաշխիքային ժամկետ, Չօգտագործված, առնվազն 2025թ-ի արտադրության: Առնվազն 3 տարի երաշխիքային ժամկետ |  |  |  |  | Հզորությունը 100 վատտ, թույլատրելի շեղումը + - 5 % Մուտքային լարումը առնվազն 200-240 վոլտ Հաճախականությունը 50-60Հց , Արտաքին ազդեցության պաշտպանվածության գործակիցը առնվազն IP 65, Գունային ջերմաստիճանը 3000Կելվին, + - 5 % Ոչ պակաս 140 լյումեն/վատտ, Օպտիկական բլոկը պետք է պաշտպանված լինի թրծված ապակիով կամ կարբոնատով, իրանը ձուլված ալյումինից, իրանի առավելագույն երկարությունը 350 մմ, առավելագույն լայնությունը 250մմ Աշխատանքը շրջակա միջավայրի առնվազն -30-ից +40 ջերմաստիճանի պայմաններում Առնվազն 50000 ժամ աշխատանքային ռեսուրսով, Առնվազն 3 տարի երաշխիքային ժամկետ, Չօգտագործված, առնվազն 2025թ-ի արտադրության: Առնվազն 3 տարի երաշխիքային ժամկետ |
| 6 | Լուսարձակ ԼԵԴ 50 վատտ, ցրված լույսով |  |  | հատ |  | 100 | 100 | 1240000 |  | 1240000 |  | Հզորությունը 50 վատտ, թույլատրելի շեղումը + - 5 % Մուտքային լարումը առնվազն 200-240 վոլտ Հաճախականությունը 50-60Հց , Արտաքին ազդեցության պաշտպանվածության գործակիցը առնվազն IP 65, Գունային ջերմաստիճանը 3000Կելվին, + - 5 % Ոչ պակաս 140 լյումեն/վատտ, Օպտիկական բլոկը պետք է պաշտպանված լինի թրծված ապակիով կամ կարբոնատով, իրանը ձուլված ալյումինից, իրանի առավելագույն երկարությունը 300 մմ, առավելագույն լայնությունը 250մմ Աշխատանքը շրջակա միջավայրի առնվազն -30-ից +40 ջերմաստիճանի պայմաններում Առնվազն 50000 ժամ աշխատանքային ռեսուրսով, Առնվազն 3 տարի երաշխիքային ժամկետ, Չօգտագործված, առնվազն 2025թ-ի արտադրության: Առնվազն 3 տարի երաշխիքային ժամկետ |  |  |  |  | Հզորությունը 50 վատտ, թույլատրելի շեղումը + - 5 % Մուտքային լարումը առնվազն 200-240 վոլտ Հաճախականությունը 50-60Հց , Արտաքին ազդեցության պաշտպանվածության գործակիցը առնվազն IP 65, Գունային ջերմաստիճանը 3000Կելվին, + - 5 % Ոչ պակաս 140 լյումեն/վատտ, Օպտիկական բլոկը պետք է պաշտպանված լինի թրծված ապակիով կամ կարբոնատով, իրանը ձուլված ալյումինից, իրանի առավելագույն երկարությունը 300 մմ, առավելագույն լայնությունը 250մմ Աշխատանքը շրջակա միջավայրի առնվազն -30-ից +40 ջերմաստիճանի պայմաններում Առնվազն 50000 ժամ աշխատանքային ռեսուրսով, Առնվազն 3 տարի երաշխիքային ժամկետ, Չօգտագործված, առնվազն 2025թ-ի արտադրության: Առնվազն 3 տարի երաշխիքային ժամկետ |
| 7 | Լուսարձակ ԼԵԴ 30 վատտ, ցրված լույսով |  |  | հատ |  | 50 | 50 | 500000 |  | 500000 |  | Հզորությունը 30 վատտ, թույլատրելի շեղումը + - 5 % Մուտքային լարումը առնվազն 200-240 վոլտ Հաճախականությունը 50-60Հց , Արտաքին ազդեցության պաշտպանվածության գործակիցը առնվազն IP 65, Գունային ջերմաստիճանը 3000Կելվին, + - 5 % Ոչ պակաս 140 լյումեն/վատտ, Օպտիկական բլոկը պետք է պաշտպանված լինի թրծված ապակիով կամ կարբոնատով, իրանը ձուլված ալյումինից, իրանի առավելագույն երկարությունը 250 մմ, առավելագույն լայնությունը 200մմ Աշխատանքը շրջակա միջավայրի առնվազն -30-ից +40 ջերմաստիճանի պայմաններում Առնվազն 50000 ժամ աշխատանքային ռեսուրսով, Առնվազն 3 տարի երաշխիքային ժամկետ, Չօգտագործված, առնվազն 2025թ-ի արտադրության: Առնվազն 3 տարի երաշխիքային ժամկետ |  |  |  |  | Հզորությունը 30 վատտ, թույլատրելի շեղումը + - 5 % Մուտքային լարումը առնվազն 200-240 վոլտ Հաճախականությունը 50-60Հց , Արտաքին ազդեցության պաշտպանվածության գործակիցը առնվազն IP 65, Գունային ջերմաստիճանը 3000Կելվին, + - 5 % Ոչ պակաս 140 լյումեն/վատտ, Օպտիկական բլոկը պետք է պաշտպանված լինի թրծված ապակիով կամ կարբոնատով, իրանը ձուլված ալյումինից, իրանի առավելագույն երկարությունը 250 մմ, առավելագույն լայնությունը 200մմ Աշխատանքը շրջակա միջավայրի առնվազն -30-ից +40 ջերմաստիճանի պայմաններում Առնվազն 50000 ժամ աշխատանքային ռեսուրսով, Առնվազն 3 տարի երաշխիքային ժամկետ, Չօգտագործված, առնվազն 2025թ-ի արտադրության: Առնվազն 3 տարի երաշխիքային ժամկետ |
| 8 | Լուսարձակ LED 20 վատտ, ցրված լույսով |  |  | հատ |  | 200 | 200 | 1760000 |  | 1760000 |  | Հզորությունը 20 վատտ, թույլատրելի շեղումը + - 5 % Մուտքային լարումը առնվազն 200-240 վոլտ Հաճախականությունը 50-60Հց , Արտաքին ազդեցության պաշտպանվածության գործակիցը առնվազն IP 65, Գունային ջերմաստիճանը 3000Կելվին, + - 5 % Ոչ պակաս 140 լյումեն/վատտ, Օպտիկական բլոկը պետք է պաշտպանված լինի թրծված ապակիով կամ կարբոնատով, իրանը ձուլված ալյումինից, իրանի առավելագույն երկարությունը 180 մմ, առավելագույն լայնությունը 140մմ Աշխատանքը շրջակա միջավայրի առնվազն -30-ից +40 ջերմաստիճանի պայմաններում Առնվազն 50000 ժամ աշխատանքային ռեսուրսով, Առնվազն 3 տարի երաշխիքային ժամկետ, Չօգտագործված, առնվազն 2025թ-ի արտադրության: Առնվազն 3 տարի երաշխիքային ժամկետ |  |  |  |  | Հզորությունը 20 վատտ, թույլատրելի շեղումը + - 5 % Մուտքային լարումը առնվազն 200-240 վոլտ Հաճախականությունը 50-60Հց , Արտաքին ազդեցության պաշտպանվածության գործակիցը առնվազն IP 65, Գունային ջերմաստիճանը 3000Կելվին, + - 5 % Ոչ պակաս 140 լյումեն/վատտ, Օպտիկական բլոկը պետք է պաշտպանված լինի թրծված ապակիով կամ կարբոնատով, իրանը ձուլված ալյումինից, իրանի առավելագույն երկարությունը 180 մմ, առավելագույն լայնությունը 140մմ Աշխատանքը շրջակա միջավայրի առնվազն -30-ից +40 ջերմաստիճանի պայմաններում Առնվազն 50000 ժամ աշխատանքային ռեսուրսով, Առնվազն 3 տարի երաշխիքային ժամկետ, Չօգտագործված, առնվազն 2025թ-ի արտադրության: Առնվազն 3 տարի երաշխիքային ժամկետ |
| 9 | Լուսարձակ LED 10 վատտ, ցրված լույսով |  |  | հատ |  | 200 | 200 | 1560000 |  | 1560000 |  | Հզորությունը՝ 10 վատտ, թույլատրելի շեղումը՝ + - 5 % Մուտքային լարումը՝ առնվազն 200-240 վոլտ Հաճախականությունը՝ 50-60Հց , Արտաքին ազդեցության պաշտպանվածության գործակիցը՝ առնվազն IP 65, Գունային ջերմաստիճանը՝ 3000 Կելվին, + - 5 % Ոչ պակաս 140 լյումեն/վատտ, Օպտիկական բլոկը պետք է պաշտպանված լինի թրծված ապակիով կամ կարբոնատով, իրանը ձուլված ալյումինից, իրանի առավելագույն երկարությունը 150 մմ, առավելագույն լայնությունը 130մմ Աշխատանքը շրջակա միջավայրի առնվազն -30-ից +40 ջերմաստիճանի պայմաններում Առնվազն 50000 ժամ աշխատանքային ռեսուրսով, Առնվազն 3 տարի երաշխիքային ժամկետ, Չօգտագործված, առնվազն 2025թ-ի արտադրության: Առնվազն 3 տարի երաշխիքային ժամկետ |  |  |  |  | Հզորությունը՝ 10 վատտ, թույլատրելի շեղումը՝ + - 5 % Մուտքային լարումը՝ առնվազն 200-240 վոլտ Հաճախականությունը՝ 50-60Հց , Արտաքին ազդեցության պաշտպանվածության գործակիցը՝ առնվազն IP 65, Գունային ջերմաստիճանը՝ 3000 Կելվին, + - 5 % Ոչ պակաս 140 լյումեն/վատտ, Օպտիկական բլոկը պետք է պաշտպանված լինի թրծված ապակիով կամ կարբոնատով, իրանը ձուլված ալյումինից, իրանի առավելագույն երկարությունը 150 մմ, առավելագույն լայնությունը 130մմ Աշխատանքը շրջակա միջավայրի առնվազն -30-ից +40 ջերմաստիճանի պայմաններում Առնվազն 50000 ժամ աշխատանքային ռեսուրսով, Առնվազն 3 տարի երաշխիքային ժամկետ, Չօգտագործված, առնվազն 2025թ-ի արտադրության: Առնվազն 3 տարի երաշխիքային ժամկետ |
| Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը |  |  |  |  |  |  | «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի úñ»ÝùÇ 15-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 6-ñ¹ Ù³ëÇ 2-ñ¹ Ï»ï, 18-րդ հոդված 1-ին մաս 3-րդ կետ, 22-րդ հոդված 1-ին մաս, կարգի 80-րդ կետ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.04.2026թ. |  |  |  |  |  |
| Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հարցարդման ստացման |  |  |  |  | Պարզաբանման |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |
| Հ/Հ |  |  | Մասնակցի անվանումը |  |  |  | Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը /ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Գինն առանց ԱԱՀ |  |  |  | ԱԱՀ |  |  |  | Ընդհանուր |  |  |
| Չափաբաժին 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | «ԲԱԼԹԻԿ ԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ |  |  |  | 3640000 |  |  |  | - |  |  |  | 3640000 |  |  |
| Չափաբաժին 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | «ԲԱԼԹԻԿ ԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ |  |  |  | 8640000 |  |  |  | - |  |  |  | 8640000 |  |  |
| Չափաբաժին 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | «Ա․Մ․Վ․ Լույս» ՍՊԸ |  |  |  | 833333 |  |  |  | 166667 |  |  |  | 1000000 |  |  |
| 2 |  |  | «Լայթինգ» ՍՊԸ |  |  |  | 1308333 |  |  |  | 261667 |  |  |  | 1570000 |  |  |
| Չափաբաժին 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | «Ա․Մ․Վ․ Լույս» ՍՊԸ |  |  |  | 625000 |  |  |  | 125000 |  |  |  | 750000 |  |  |
| 2 |  |  | «Լայթինգ» ՍՊԸ |  |  |  | 1025000 |  |  |  | 205000 |  |  |  | 1230000 |  |  |
| Չափաբաժին 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | «Ա․Մ․Վ․ Լույս» ՍՊԸ |  |  |  | 750000 |  |  |  | 150000 |  |  |  | 900000 |  |  |
| 2 |  |  | «Լայթինգ» ՍՊԸ |  |  |  | 1533333 |  |  |  | 306667 |  |  |  | 1840000 |  |  |
| Չափաբաժին 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | «Ա․Մ․Վ․ Լույս» ՍՊԸ |  |  |  | 500000 |  |  |  | 100000 |  |  |  | 600000 |  |  |
| 2 |  |  | «Լայթինգ» ՍՊԸ |  |  |  | 991667 |  |  |  | 198333 |  |  |  | 1190000 |  |  |
| Չափաբաժին 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | «Ա․Մ․Վ․ Լույս» ՍՊԸ |  |  |  | 208333 |  |  |  | 41667 |  |  |  | 250000 |  |  |
| 2 |  |  | «Լայթինգ» ՍՊԸ |  |  |  | 391667 |  |  |  | 78333 |  |  |  | 470000 |  |  |
| Չափաբաժին 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | «Ա․Մ․Վ․ Լույս» ՍՊԸ |  |  |  | 733333 |  |  |  | 146667 |  |  |  | 880000 |  |  |
| 2 |  |  | «Լայթինգ» ՍՊԸ |  |  |  | 1383333 |  |  |  | 276667 |  |  |  | 1660000 |  |  |
| Չափաբաժին 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | «Ա․Մ․Վ․ Լույս» ՍՊԸ |  |  |  | 666667 |  |  |  | 133333 |  |  |  | 800000 |  |  |
| 2 |  |  | «Լայթինգ» ՍՊԸ |  |  |  | 1200000 |  |  |  | 240000 |  |  |  | 1440000 |  |  |
| Տվյալներ մերժված հայտերի մասին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը |  | Մասնակցի անվանումը |  |  | Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը |  | Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին |  |  |  | Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին |  |  |  |  | Գնային առաջարկ |  |
| 2 |  | «ԲԱԼԹԻԿ ԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ |  |  | բավարար |  | բավարար |  |  |  | բավարար |  |  |  |  | անբավարար |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  | Ծանոթություն` 2-րդ չափաբաժնի մասով «ԲԱԼԹԻԿ ԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ-ի ներկայացրած հայտը մերժվել է գնման գինը գերազանցելու պատճառով։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  | 07.05.2026թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անգործության ժամկետ |  |  |  |  |  |  |  | Անգործության ժամկետի սկիզբ |  |  |  |  |  | Անգործության ժամկետի ավարտ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 09․05․2026թ․ |  |  |  |  |  | 18․05․2026թ․ |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  | 22․05.2026թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  | 01․06․2026թ․ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  | 03․06․2026թ․ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը |  | Ընտրված մասնակիցը |  | Պայմանագրի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Պայմանագրի համարը |  |  | Կնքման ամսաթիվը |  | Կատարման վերջնաժամկետը |  |  | Կանխա-վճարի չափը | Գինը |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  | Ընդհանուր |
| 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  | «Ա․Մ․Վ․ Լույս» ՍՊԸ |  | ԵՔԼ-ԳՀԱՊՁԲ -26/9-1 |  |  | 03.06.2026թ. |  | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 90-րդ օրացուցային օրը ներառյալ |  |  |  | 5․180․000 |  |  |  | 5․180․000 |
| 1 |  | «ԲԱԼԹԻԿ ԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ |  | ԵՔԼ-ԳՀԱՊՁԲ -26/9-2 |  |  | 03.06.2026թ. |  | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 45-րդ օրացուցային օրը ներառյալ |  |  |  | 3․640․000 |  |  |  | 3․640․000 |
| Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը |  | Ընտրված մասնակիցը |  | Հասցե, հեռ. |  |  |  | Էլ.-փոստ |  |  |  | Բանկային հաշիվը |  |  |  |  | ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան |
| 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  | «Ա․Մ․Վ․ Լույս» ՍՊԸ |  | Ք․ Երևան, Գյուրջյան 32/11, հեռ. 043077775 |  |  |  | amv.light.evn@gmail.com |  |  |  | Ամերիաբանկ ՓԲԸ Հ/Հ 1570000824698200 |  |  |  |  | ՀՎՀՀ 02909974 |
| 1 |  | «ԲԱԼԹԻԿ ԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ |  | Ք․ Երևան, Մոսկովյան փ․, շ․ 31/20 , հեռ․՝ 093 430098 |  |  |  | balticinvestllc@gmail.com |  |  |  | Կոնվերս բանկ ՓԲԸ Հ/Հ 19300665373000 |  |  |  |  | ՀՎՀՀ 00260925 |
| Այլ տեղեկություններ; Ծանոթություն՝ «ԵՔԼ-ԳՀԱՊՁԲ-26/9» ծածկագրով գնանշման հարցումը 2-րդ չափաբաժնի մասով համարվել է չկայացած՝ գնման գինը գերազանցելու պատճառով:. |
| Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 3 օրացուցային օրվա ընթացքում: Գրավոր պահանջին կից ներկայացվում է՝ 1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝ ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը. բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է. 2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին. 3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ. 4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը: Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է yerqaxluys@yerevan.am |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները |  |  |  | Հրապարակվել է www.procurement.am կայքում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անուն, Ազգանուն |  |  |  |  |  | Հեռախոս |  |  |  |  |  | Էլ. փոստի հասցեն |  |  |  |  |  |
| Նարինե Աբրահամյան |  |  |  |  |  | 010 54 39 80 |  |  |  |  |  | narine.abrahamyan@yerevan.am |  |  |  |  |  |

Պատվիրատու` <ºñù³ÕÉáõÛë>  ö´À

Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:

Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:

Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

Սույն կարգավորումը հանվում է հայտարարությունից, եթե  կնքված պայմանագրի գինը չի գերազանցում  գնումների բազային միավորը:

- Եթե կնքված պայմանագրի գինը  գերազանցում  է գնումների բազային միավորը և գնումը  պարունակում է պետական գաղտնիք, ապա սույն կարգավորման առաջին նախադասությունը շարադրվում է հետևյալ բովանդակությամբ. «Գնման սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնին մասնակցելու հրավերի հիման վրա հայտ ներկայացրած մասնակիցները կարող են սույն հայտարարության մեջ նշված պատվիրատուին ներկայացնել կնքված  պայմանագրի այդ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը ուղարկվելուց հետո ------ օրացուցային օրվա ընթացքում:

- Սույն կարգավորմամբ սահմավող ժամկետը չի կարող պակաս լինել 3 օրացուցային օրից: